PRIEDAI LAPAROSKOPINĖMS OPERACIJOMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prietaiso / priemonės pavadinimas | Specialieji techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus poreikis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laparoskopinių žirklių įdėklas | - šaukštelio formos, lenktos, su dantytais ašmenimis - abi judančios žiaunos - žiaunų ilgis 20±2mm - žiaunų skersmuo 5mm - ilgis 36cm - suderintos su Karl Storz instrumentų movomis | Vnt. | 8 |  |
|  | Laparoskopinis elektrodas (kabliukas) | - koaguliacijai ir desekcijai - L formos - su jungtimi monopolinei koaguliacijai - dydis 5±1 mm - ilgis 35± 1 cm | Vnt. | 8 |  |
|  | Adata | - VERESS tipo arba lygiavertė - su spyruokliniu mechanizmu, - LUER – Lock jungtimi - ilgis 16± 2 cm - skersmuo 2±0,1 mm | Vnt. | 5 |  |
|  | Izoliuota metalinė mova | - LUER – Lock jungtimi - skersmuo 5 mm - ilgis 36 cm | Vnt. | 6 |  |