Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

„Techninė specifikacija“

DAUGIABUČIO NAMO, ADRESU SMĖLIO G. 24, UTENA, STOGO ĮLAJOS KEITIMAS

Stogo įlajos keitimo darbai
Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas
Adresas: Smėlio g. 24, Utena

### 1. Darbų aprašymas

Numatoma pakeisti esamas (susidėvėjusias ar netinkamai veikiančias) lietaus vandens surinkimo įlajas ant daugiabučio namo stogo naujomis, užtikrinant tinkamą lietaus vandens nutekėjimą ir išvengiant vandens kaupimosi ant stogo konstrukcijų.

### 2. Darbų apimtis

- Senų stogo įlajų demontavimas – 2 vnt.

- Sandarinimo sluoksnio (hidroizoliacijos) atstatymas aplink įlajas.

- Įlajų prijungimas prie esamų lietaus nuotekų stovų.

- Sandarumo patikrinimas ir testavimas.

- Laikinų apsaugos priemonių įrengimas darbo metu (turėklai, saugos virvės, ženklinimas ir kt.).

### 3. Medžiagos ir reikalavimai

- Stogo įlajos tipas: PVC ar bituminės stogo dangos įlaja, suderinama su esama stogo danga (plokščias stogas).

- Skersmuo: ne mažesnis kaip 110 mm, priklausomai nuo stogo ploto ir lietaus intensyvumo skaičiavimų.

- Medžiagos atsparumas: UV spinduliams, šalčiui, korozijai ir temperatūrų pokyčiams (nuo –30 °C iki +80 °C).

- Sandarinimo medžiagos: bituminiai arba PVC hidroizoliaciniai sluoksniai, priklausomai nuo stogo tipo.

- Visos medžiagos turi turėti sertifikatus, atitinkančius STR reikalavimus.

### 4. Techniniai reikalavimai

- Visi darbai turi būti atliekami laikantis Lietuvos Respublikos Statybos techninio reglamento (STR 1.01.08, STR 2.05.01 ir kt.).

- Darbai turi būti atliekami kvalifikuotų meistrų, turinčių teisę dirbti aukštyje.

- Prieš pradedant darbus būtina atlikti stogo apžiūrą ir pažymėti tikslias įlajų keitimo vietas.

- Darbo metu turi būti laikomasi visų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

### 5. Kiti reikalavimai

- Darbų atlikimo laikotarpis: 2 mėn.

- Atlikus darbus, būtina pateikti garantiją pagal teisės aktus.

- Reikalaujama pateikti atliktų darbų aktus ir nuotraukas prieš/po.

___________________________________________