AUTOMOBILIO DEGALAMS VEŽTI techninė specifikacija

Techninė specifikacija susideda iš dviejų dalių:

1. Bazinio automobilio techninė specifikacija.

2. Papildomos įrangos techninė specifikacija.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas yra glaudžiai susijęs ir neskaidomas į dalis, nes įsigyjant papildomą įrangą ir ją diegiant į bazinį automobilį, tam, kad jis būtų perdarytas (pritaikytas poreikiams), bazinio automobilio potencialūs tiekėjai nesuteiktų garantijos savo produkcijai dėl kito tiekėjo  intervencijos (įrangos instaliavimas į bazinį automobilį) į jų pateiktą produktą. Jeigu vėliau transporto priemonėje atsirastų drėgmės pralaidumas ar elektros įrangos sutrikimai, tai nustatyti atsakingą už šiuos defektus tiekėją būtų sudėtinga dėl tiekėjų suinteresuotumo nepripažinti savo atsakomybės ją perkeliant kitam tiekėjui, o atsiradusių techninių problemų priežastį motyvuojant kaip įvykusį dėl kitų kaltės ar vėlesnio įrangos diegimo į ankstesnėje fazėje pagamintą priemonę.

Tiekėjas, nurodydamas siūlomų prekių rodiklių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams/reikšmę, kartu pateiktų nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį).

I DALIS. BAZINIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi), nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio rūšis | Keleivinis lengvasis automobilis M1 klasės krovininis mikroautobusas. |  |
| 2. | Automobilių skaičius (vnt.) | 1 |  |
| 3. | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Automobilyje komplektuojama papildoma įranga – nauja. |  |
| 4. | Kėbulo spalva | Tamsiai žalia dažyta, jeigu tiekėjas neturi žalios spalvos, turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 tamsių spalvų pagal gamintojo katalogą. |  |
| 5. | Durys | Šoninės stumdomosios durys keleivių salono dešinėje (su stiklu) ir keleivių skyriuje kairėje automobilio pusėje langas; galinės dvivėrės mažiausiai 180 laipsnių kampu atsidarančios durys automobilio gale, su fiksavimo mechanizmais. |  |
| 6. | Varantysis tiltas | Pagaminta gamykloje serijiniu būdu arba sumontuota gamintojo sertifikuota visų varančiųjų ratų sistema. |  |
| 7. | Transmisijos tipas | Mechaninė arba automatinė, ne mažiau kaip 6 laipsnių į priekį. |  |
| 8. | Variklio galia (kW) | Ne mažiau, kaip 130 |  |
| 9. | Kuro tipas | Dyzelinas arba benzinas. |  |
| 10. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Transporto priemonė turi atitikti EURO 6 standartą. |  |
| 11. | Kėbulo stiklai | Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus). Keleivių skyriuje šoninių stiklų tamsinimas 70 % atsparia įbrėžimams, apsaugančia nuo ultravioletinių spindulių, ar lygiaverte plėvele; plėvelė atspari blukimui ne mažiau kaip 5 metų garantija. Elektra valdomi vairuotojo skyriaus šoniniai langų stiklai. |  |
| 12. | Purvasaugiai | Priekiniai ir galiniai. |  |
| 13. | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos | Parkavimosi sistema su distancijos kontrolės davikliais priekyje ir gale su galinio vaizdo kamera ir monitoriumi vairuotojo kabinoje. Elektroninė stabilumo sistema, stabdžių ABS, apsaugos nuo slydimo sistema. Vairo stiprintuvas. Reguliuojama vairo kolonėlė pagal aukštį ir ilgį. Pastovaus greičio palaikymo funkcija. |  |
| 14. | Vairuotojo sėdynė | Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė. |  |
| 15. | Žibintai | Priekiniai rūko žibintai ir galinis rūko žibintas. |  |
| 16. | Audiosistema | Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga, garsiakalbiai vairuotojo skyriuje, gamyklinė USB C jungtis su mobilaus telefono krovimo funkcija. |  |
| 17. | Veidrodėliai | Šoniniai veidrodžiai užlenkiami (mechaniškai ar elektra), elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės šoniniai veidrodėliai. |  |
| 18. | Danga | Sėdynių (vairuotojo ir keleivių) ir grindų danga tamsios spalvos. |  |
| 19. | Durų užraktas | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir jei reikalaujama „Kasko“ draudimo sąlygas atitinkančiais saugos funkcionalumais. |  |
| 20. | Kita įranga | 1. Variklio, pavarų dėžės ir kuro bako apsauga pagaminta iš aliuminio, ne plonesnė kaip 3 mm storio. Tvirtinimo varžtai įgilinti (kad nebūtų galimybės juos užlenkti kliudžius akmenį ar kietą grumstą). Apsauga suformuota taip, kad nesikauptų purvas tarp jos ir automobilio, standumo briaunos suvirintos. 2. Informacinis borto kompiuteris, gamyklinis išorės temperatūros rodmenų žymių daviklis. 3.12 voltų maitinimo lizdas priekinėje panelėje. 4. Šildomas priekinis stiklas su integruotomis stikle šildomosiomis juostelėmis priekinio stiklo atšildymui nuo apledėjimo. 5. Pakaba pritaikyta blogiems keliams (sustiprintos spyruoklės, sustiprinti amortizatoriai ir stabilizatoriai priekyje ir gale). |  |
| 21. | Automobilių pristatymo terminas | Prekės kartu su dokumentais (automobilių registravimo pažymėjimu, valstybinės techninės apžiūros ataskaita, privalomojo transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisu (1 mėnesiui) ir kt.) turi būti pristatytos per 12 mėn., po sutarties pasirašymo, adresu – Savanorių pr. 2, Vilnius. |  |
| 22. | Naudojimo instrukcija | Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių darbų periodiškumas. |  |
| 23. | Automobilių komplektacija | 1. vasarinės padangos su ratlankiais ne mažesniais kaip R16; 2. taip pat automobiliai pateikiami su papildomu komplektu žieminių nedygliuotų padangų, sumontuotų ant originalių ratlankių (naudojamų bazinio automobilio ir tokio pat dydžio), papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais arba lygiavertės; 3. atsarginis ratas – standartinio dydžio; 4. įrankiai ratui pakeisti (automobilio kėlikas, ratų raktas); 5. lanksti vilktis netrumpesne negu 10 m. ilgio dinaminė virvė skirta vilkti nemažiau 10 t.; 6. komplekte turi būti originalūs (komplektuojami bazinio automobilio gamintojo) guminiai kilimėliai; 7. kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. 8. Automobiliai pateikiami užregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka. |  |
| 25. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai arba 100 000 km. ridos. |  |
| 26. | Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Ne mažiau kaip 10 metų, nepriklausomai nuo eksploatacijos sąlygų. |  |
| 27. | Techninio aptarnavimo centrai | Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo ar antro etapo perdirbėjo garantinį aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise. Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti siūlomų transporto priemonių techninį aptarnavimą garantijos laikotarpiu, t. y. tiekėjas turi būti siūlomų transporto priemonių gamintojas arba turi turėti siūlomų transporto priemonių gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti transporto priemonių techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu arba yra sudaręs sutartį su ūkio subjektu turinčiu transporto priemonių gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti transporto priemonių techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu. Jeigu tiekėjas dėl techninio aptarnavimo garantiniu laikotarpiu yra sudaręs susitarimą su kitais tiekėjais tokie tiekėjai bus laikomi subtiekėjais ir privalo atitikti subtiekėjams keliamus reikalavimus. Pateikiama CVP IS priemonėmis skaitmeninė dokumento kopija-pažyma, kurioje nurodyta adresai, telefona. |  |

II DALIS. PAPILDOMOS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi), nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Švyturėliai: Švyturėlių šviesa – mėlynos ir raudonos spalvos (LED) su galimybe nuimti (magnetiniu padu ant automobilio stogo). Po priekinėmis grotelėmis įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt. bei už galinių durelių stiklo (iš vidinės pusės) įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt., (montavimo vieta derinama su Užsakovu). Visa šviesos ir garso įranga (visuma) turi atitikti JT/EEK normos R65 reikalavimus (pateikiamas atitikties sertifikatas). Švyturėliai turi būti sandarūs (su galimybe plauti aukšto slėgio plovyklose). Specialus garso signalo garsiakalbis sumontuotas po variklio dangčiu, už priekinių grotelių (nuo 100 W galingumo). Salone sumontuotas garsinės įrangos stiprintuvas (nuo 100 W galingumo) ir valdymo pultas su mikrofonu. Šviesos signalizacijos veikimo režimai, švyturėlių išdėstymas, garsinės signalizacijos tonai ir jų perjungimas derinami su Užsakovu. |  |
| 2. | Papildomi 2 vnt. LED apšvietimo žibintai laukui apšviesti automobilio gale (galingumas nemažiau 24W), neišsikišantys virš automobilio stogo daugiau negu 40 mm, žibintai turi būti aptakūs ir suformuoti taip, kad už jų nebūtų galimybės užsikabinti medžių šakoms ar plovyklos šepečiams. |  |
| 3. | Keleivių skyriuje vairuotojo pusėje sumontuotas atlenkiamas staliukas ir papildomai integruota lentyna su skirtukais telefonams ar kitai įrangai pasidėti lentynoje. Sumontuoti 4 vnt. 230 V lizdai, veikiantys nuo įtampos keitiklio. |  |
| 4. | Automobilis turi būti su dviem akumuliatoriais (kurių kiekvieno talpa ne mažesnė kaip 80 Ah). Jei automobilyje antras akumuliatorius sumontuotas ne gamykloje, jis turi būti montuojamas taip, kad neigiamai neįtakotų kitų automobilio įrenginių veikimo, nepakeistų bagažinės tūrio ir antro akumuliatoriaus įrengimas negali sumažinti arba panaikinti gamyklinės garantijos transporto priemonei. |  |
| 5. | Automobilyje turi būti sumontuoti telemetriniai įrenginiai (papildoma techninė specifikacija). |  |
|  | Automobilyje turi būti sumontuotas vaizdo registratorius (papildoma techninė specifikacija). |  |
| 6. | Transporto priemonė turi būti papildomai paženklinta VSAT skiriamaisiais ženklais. (žiūr. 14 p. papildymą.) |  |
| 7. | Sumontuota pertvara, skirianti saloną nuo krovininės dalies. |  |
| 8. | Grindys krovinių skyriuje iš aliuminio medžiagos su neslystančiu paviršiumi |  |
| 9. | Krovinių dalies sienų ir lubų hermetizavimas, kad kvapas nesklistų į vairuotojo ir keleivio skyrių; |  |
| 10. | Metalinė talpykla, gabenamojo tipo, patvirtinta Transporto ir navigacijos ministerijos, ADR PATVIRTINTA, su JT ženklu ir atitinkamomis etiketėmis, tinkama transportuoti II ir III KLASĖS degus kuras, anglinio plieno lakštas Fe 360B, storis 2,5 mm, aprūpintas šiais įtaisais ir apsaugos priedais pagal ADR instrukcijos, kaip nurodyta toliau: • Horizontalūs cilindriniai rezervuarai, pritvirtinti smūgiams ir riedėjimui atsparus plieninis rėmas. • Vandeniui nepralaidus, suvirintas elektrolitu, apdorotas smėliasrove ir padengtas milteliniais dažais orkaitėje. Danga yra tepamas elektrostatiniu būdu (milteliai purškiami elektrostatiniu pistoletu) ir yra tada kietinamas karščiu, kad jis galėtų tekėti ir susidaryti plėvelė. • Įrengtos vidinės bangolaužio plokštės. • Šulinys, skersmuo. Ø 300 mm, su tarpine ir sandariai užsukamu dangteliu, 10 mm storis. • 2 colių apsauginis ir avarinis išleidimo vožtuvas, patvirtintas pagal reglamentus. • Apsauginis rutulinis vožtuvas, sumontuotas ant įsiurbimo / išleidimo taško, su užrakinama svirtimi, kad būtų išvengta nepageidaujamo atidarymo. • Konstrukcinės kėlimo kilpos, skirtos subalansuotam kėlimui iš viršaus (įskaitant ir tada, kai bakas pilnas). • Šakinio krautuvo kišenės, esančios plieninio rėmo apačioje. • Apatinis plieninis rėmas sukonfigūruotas taip, kad būtų galima tvirtinti prie grindų. • Įrenginys paruoštas įžeminimui ir potencialų išlyginimui. DOZATORIŲ GRUPĖ: Spintelė, pritvirtinta prie bako šono, pagaminta iš plieninio lakšto, matmenys 60x60x35 cm. Įrengtos apsauginės spynos durys, visiškai lakuotos milteliniu būdu, komplekte yra: 1 pėdos linijinis siurbimo filtras, rankiniai arba elektriniai kuro fransferio siurbliai su skirtingu srautu, 12, 24 arba 220 V nuolatinė srovė, srauto matuoklio modulis. K33, skirtas asmeniniam naudojimui, su dalinio nustatymo skaitikliu (3 skaičiai) ir progresyvus nustatymo matuoklis, 2 % tikslumas, 4 m. lanksti žarna, tinkama kurui su slėginėmis jungtimis, rankiniu arba automatiniu degalų papildymo antgaliu. Visiškai lakuotas išorėje padengta milteliniu laku, o visa įranga apdorota smėlio vonioje. Modelis: TT ADR 920, Talpos tūris: 878 l; išmatavimai: 990 x 1955 x 1165h mm; svoris: 246kg. |  |
| 11. | Įrengtas stogo konstrukcijoje savaiminio oro cirkuliavimo ventiliatorius, kėbulo apatinėje dalyje oro išleidimo grotelės. |  |
| 12. | Transporto priemonėje turi būti 2 gesintuvai su 2 kg gesinamosios medžiagos, turi turėti tvarkingą tvirtinimą. Gesintuvas turi būti: - Patikrintas ir techniškai tvarkingas (su galiojančia patikra) - Prieinamas vairuotojui (nebūti užkrautas ar paslėptas) - Tinkamas naudoti degiems skysčiams (žymėjimas B klasės gaisrams). |  |

TELEMETRINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Modelis, modifikacija | Turi būti nurodyta. |
|  | Geografinės vietos nustatymas | Telemetrinis įrenginys buvimo vietą turi nustatyti GPS palydovinės sistemos pagalba. |
|  | Telemetrinių duomenų perdavimas | Telemetrinių duomenų perdavimas į tarnybinę stotį turi būti vykdomas GSM tinklais naudojant duomenų perdavimo technologiją. |
|  | Duomenų atnaujinimo dažnis | Duomenų atnaujinimas turi būti konfigūruojamas, administratoriaus, turinčio atitinkamas teises. Parametrai naudojami ir administruojami kartu arba atskirai iš programinės įrangos. Mažiausias konfigūruojamas parametras – 30 sek. |
|  | Duomenų saugumas | Duomenų perdavimas tarp automobilio ir duomenų serverio naudojant GSM tinklus turi būti saugus. Negalimas nesankcionuotas prisijungimas prie automobilio, o patys automobiliai turi būti matomi tik tiems naudotojams, kuriems suteiktos reikiamos teisės. |
|  | Maitinimo įtampa (V) | Turi veikti ne siauresniame diapazone: nuo 10 V iki 30 V |
|  | Integruotas akumuliatorius | Privalo būti |
|  | Darbinė temperatūra (°C) | nuo -20°C iki +40°C |
|  | Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%) | nuo 5 % iki 95 % (be kondensato) |
|  | GSM modemas | Turi palaikyti GPRS 2G ir 4G (LTE Cat M1) duomenų perdavimo standartą. |
|  | GPS imtuvas | ne mažiau 20 kanalų |
|  | CAN | Turi būti galimybė nuskaityti duomenis per CAN magistralę. Nuskaityti duomenys per telemetrinį įrenginį turi būti perduoti į duomenų serverį. |
|  | Autentifikacija | RF ID kortelių skaitytuvas (garsinis) automobilio vairuotojui autentifikuoti save naudojant RF ID 13,5 MHz. |
|  | Papildomos įrangos būsenos fiksavimas | Turi būti fiksuojama ir į duomenų serverį perduodama švyturėlių būsena. |
|  | Parametrai fiksuojami realiu laiku | Laikas, greitis, judėjimo kryptis, GPS koordinatės, degimo būsena ir jos trukmė, odometro parodymai, kuro kiekis bake, vairuotojo autentifikacijos duomenys, švyturėlių būsena. |
|  | Priedai | Visi priedai, reikalingi techninei ir programinei įrangai funkcionuoti (pvz. antenos, akumuliatoriai, laikikliai, laidai ir t.t.). |
|  | Suderinamumas | Techninė įranga turi būti pilnai suderinta su VPVS (Vieningų pajėgų valdymo sistema) ir programine įranga, naudojama LR Policijos departamento serveryje. |
|  | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvoms | Atitikimas 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/ („e-mark“ ženklas) arba lygiavertis. Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES („CE“ ženklas) arba lygiavertis. |
|  | Gamintojo kokybės sertifikatas | ISO9001 arba lygiavertis |
|  | Garantija | nemažiau kaip 24 mėn. |

14 p. papildymas.

MIKROAUTOBUSO ŽYMĖJIMO

PAVYZDYS

MATMENŲ ŽYMĖJIMO SCHEMA

PAVYZDYS

AUTOMOBILINIO VAIZDO REGISTRATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai rodikliai, modelis, gamintojas, pavadinimas

- Dviejų kamerų vaizdo registratorius (išorės ir salono vaizdui filmuoti-fiksuoti)

- Spalvotas vaizdo įrašo tipas

- Vaizdo jutiklio tipas ne prastesnis nei CMOS arba lygiavertis

- Įrašymo greitis ne mažiau 60 kadrų per sekundę išorės ir 30 kadrų per sekundę salono kamerai

- Išorės vaizdo įrašymo raiška ne mažesnė kaip 1920x1080 (Full HD), salono ne mažesnė kaip 1280x720 (HD)

- Išorės vaizdo kameros objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 135 laipsnių

- Salono vaizdo kameros objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 120 laipsnių

- Įrašo failo formatas H.264, H.265 arba MP4

- Datos ir laiko fiksavimas į kiekvieną vaizdo įrašo kadrą

- Mikrofonas garsui įrašyti (integruotas)

- GPS imtuvas

- Integruotas judesio detektorius, G – sensorius

- Galimybė išvesti vaizdą per USB jungtį.

- Minimali leidžiama oro temperatūra automobilio salone ne mažiau -20°

- Maksimali leidžiama oro temperatūra automobilio salone ne mažiau +60°

- Maitinimo įtampa 12V – 24V įkroviklis

- Turi turėti vidinę bateriją

- Su į išplėtimu SD kortele, kurios talpa ne mažesnė kaip 128 GB arba jai lygiavertė

- Tvirtinimas automobilyje stacionarus

- Garantija ne mažiau 24 mėn. nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos

- Vaizdo registratoriaus įjungimo ir išjungimo funkcija neturi būti surišta su automobilio variklio veikimu ar degimo išjungimu.

- Turi būti nurodyta tiksli nuoroda į gamintojo internet puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. Modelis turi būti pateikiamas tik esantis gamyboje (vykdomo pirkimo metu).

- Visa siūloma įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. brand new), nesiūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos. Įranga privalo būti skirta naudoti Lietuvos Respublikos teritorijoje.