Apklausos sąlygų 4 priedas

JŪROS STEBĖJIMO POSTO ADRESU: VĖTROS G. 3A, KLAIPĖDA, STOGO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eilės Nr. | Medžiagų, gaminių pavadinimas | Panaudojimo sritis | Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-1 | Ardymo darbai | Lauko darbai | - Konstrukcijų išmontavimas ir išardymas turi būti atliekamas etapais, pagal vykdomų darbų eigą. - Rangovas apsistato pastoliais pastatą, užtikrinant patogų ir saugų stogo remonto darbų vykdymą. - Ardomi stogo šiferio lakštai, grebėstai, plėvelė, ardoma defektinė vata, keičiamos netinkamos gegnės, ardomi latakai ir lietvamzdžiai, pakalimai bei visos skardos. - Rangovas įsivertina visus laidus, antenas, kaminėlius ir kitus prietaisus, juos nuima, o darbų pabaigoje sumontuoja atgal ant naujo stogo. - Rangovas privalo įvertinti visų reikalingų darbų apimtį, siekiant tinkamai ir pilnai atlikti stogo keitimo darbus. - Visi stoglangiai (19 vnt.) ardomi ir vėliau sumontuojami atgal. 2 vnt. stoglangių keičiami naujais, likę 17 vnt. montuojami atgal. - Esami ventiliaciniai kaminėliai keičiami naujais. - Susidariusios atliekos turi būti utilizuojamos; rangovas įvertina jų pašalinimo ir utilizavimo apimtį. - Rangovas privalo įvertinti ir tuos darbus, kurie gali būti nenumatyti paprastųjų remonto apraše, tačiau būtini siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, darbų organizavimą, pilną statinio ir (ar) darbų užbaigimą, statinio perdavimą eksploatacijai bei nepertraukiamą esamų sklypo ribose ir gretimų pastatų veiklą. - Darbų metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių teisės aktų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370. - Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus būtina laikytis saugaus darbo normatyvų, remiantis Lietuvoje galiojančiu norminiu dokumentu DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. |
| TS-2 | Gegnių keitimas | Lauko darbai | Supuvusios ar kitaip pažeistos gegnės keičiamos, (priauginamos, keičiamos naujomis) Prieš tai mediena impregnuojama. Gegnių matmenys parinkti pagal esamų gegnių. |
| TS-3 | Stogo vatos keitimas | Lauko darbai | Sukritusi, šlapia ar kitaip pažeista stogo vata turi būti keičiama nauja. Naujos vatos storis turi būti ne mažesnis nei esamas, o geriausia – didesnis, siekiant nebloginti stogo šiluminės varžos. Naudojama „Paroc Ultra“ arba kitų gamintojų identiškų techninių parametrų mineralinė vata. Apšiltinimui naudojamos termoizoliacinės mineralinės vatos plokštės, skirtos stogų šiltinimui, kurių šilumos laidumas ≤ 0,035 W/m·K. |
| TS-4 | Difuzinė plėvelės montavimas | Lauko darbai | - Plėvelė turi turėti ne prastesnius parametrus nei: - Funkcinio sluoksnio storis – ne mažiau kaip 175 mkr. - Medžiagos svoris – ne mažiau kaip 124 g/m². - Atsparumas vandeniui – W1. Ant gegnių turi būti įrengtas hidroizoliacijos ir apsaugos nuo vėjo sluoksnis iš difuzinės plėvelės. Difuzinės plėvelės sujungimai privalo būti suklijuoti arba tinkamai užsandarinti kitu patikimu būdu. Difuzinę plėvelę montuoti pagal gamintojo nurodymus. |
| TS-5 | Stogo grebėstavimas | Lauko darbai | Stogo grebėstavimo tarpai parenkami atsižvelgiant į šiferio dydį ir gamintojo rekomendacijas. Būtina užtikrinti tinkamą oro tarpą.. Skersiniai (25×50 mm) ir išilginiai (32×100) grebėstai gaminami iš spygliuočių (eglės, pušies) medienos. Gaminiai turi būti išdžiovinti iki 18–20 % drėgmės. Medienos apsaugos nuo degimo ir puvimo darbai atliekami pagal LST EN 351-1:2000, LST EN 460:2000, LST EN 335-1, 2, 3:2000. |
| TS-6 | Šiferio montavimas ant stogo | Lauko darbai | Montuoti beasbestį šiferį („žalią“). Bangų skaičius ir dizainas turi atkartoti esamą stogą. Šiferio lakšto dydis parenkamas pagal esamą. Lakštas turi būti ne plonesnis nei 6 mm. Garantija lakštui ne mažesnė nei 30 m., 5 m. garantija spalvai. Lapo ilgis 2500 x plotis 1130 mm Svoris: 35.9 ± 0,5 kg/vnt. Naudingas dengiamas plotas: 2,49 m²/vnt. - Paletėje: 70 vnt. Bangų skaičius: 8. Bangos aukštis: 46 mm - Išlaikyti esamą stogo nuolydį. - Storis: 6±0,6 mm - Medžiaga: pluoštinis cementas (DIN EN 12467) - Statybinės medžiagos klasė: nedegi, A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1) |
| TS-7 | Stoglangių apdirbimas | Lauko darbai | Sudėjus stoglangius, visi stogo sluoksniai (hidroizoliacija, šiltinimas, garo izoliacija, vėjo apsauga ir kt.) turi būti tinkamai sujungti ir užbaigti ties stoglangių rėmais. Užtikrinti, kad tarp stogo sluoksnių ir stoglangių nebūtų tarpelio, kuris galėtų sukelti šilumos nuostolius ar drėgmės prasiskverbimą. Visos jungtys turi būti sandarios, naudojant tinkamas sandarinimo medžiagas ir tvirtinimo priemones, atitinkančias gamintojų rekomendacijas. |
| TS-8 | Vėjalentės | Lauko darbai | Vėjalentes įrengti iš fibrocemento, spalvą parinkti pagal stogo spalvą, visi elementai turėtų būti vieno gamintojo. |
| TS-9 | Stogo lietaus nuvedimas latakai | Lauko darbai | - Latakų plotis turi būti 150 mm, storis – ne mažesnis nei 0,6 mm. - Pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne toliau kaip kas 900 mm, o nusvyrantieji latakai – ne toliau kaip kas 700 mm. - Visas nuo stogo nutekantis vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. - Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip, kad nuo stogo nuslenkantis sniegas jų nesulaužytų. - Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. - Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°, o nusvyriųjų latakų – ne mažesnis kaip 2,9°. |
| TS-10 | Stogo lietaus nuvedimas lietvamzdžiai | Lauko darbai | - Lietvamzdžių skersmuo turi būti 120 mm, storis – ne mažesnis nei 0,6 mm. - Lietvamzdžiai statomi į tas pačias vietas kaip ir esami. - Spalva derinama prie stogo dangos spalvos. - Lietvamzdžiai įrengiami ant sienų išorės. - Atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagrįstas skaičiavimais, tačiau ne didesnis kaip 13 m. - Lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas skaičiavimais. Vienam stogo kvadratiniam metrui tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmens plotas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 cm². - Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos. - Prie sienos lietvamzdžiai tvirtinami laikikliais ne rečiau kaip kas 2 m. |
| TS-11 | Stogo pakalimai | Lauko darbai | - Dailylentės matmenys: apie 19×90 mm, paklaida – iki 0,5 cm. - Stogo pakalimai gaminami iš medinių dailylenčių. - Dailylenčių kraštai turi būti užapvalinti. Viena pusė – šiurkšti, kita – glotni (obliuota). - Dailylenčių paviršius dažomas du kartus. - Dažų spalva parenkama pagal užsakovo pageidavimą. |
| TS-12 | Angokraščių apdirbimas | Vidaus darbai | Gipskartonio plokščių montavimas: - Po stoglangių įrengimo angokraščiai atstatomi naudojant gipskartonio plokštes (GKP). Plokštės turi būti paruošiamos ir tvirtinamos prie sienų ar lubų pagal gamintojo instrukcijas bei standartą ST 211573430.01:2020. Šis standartas reglamentuoja metalinio arba medinio karkaso ir gipskartonio plokščių sistemų montavimą, įskaitant pertvaras, lubas, sienų apkalas ir šachtų sistemas. Taip pat leidžia klijuoti plokštes prie masyviųjų sienų. Glaistymas ir armavimas: - Ant sumontuotų plokščių paviršiaus atliekamas glaistymas, kurio metu dedama stiklo pluošto juosta, užtikrinanti siūlių tvirtumą ir atsparumą įtrūkimams. Glaistymas turi būti atliktas kruopščiai, užtikrinant lygų ir vientisą paviršių. Dažymas: - Atlikus glaistymą ir jo išdžiūvimą, paviršius turi būti dažomas ne mažiau kaip du kartus. Dažai parenkami taip, kad užtikrintų ilgalaikį paviršiaus atsparumą ir estetinį vaizdą. Kokybės valdymas: - Visi montavimo ir apdailos darbai turi būti atliekami pagal kokybės valdymo sistemą, kuri atitinka LST EN ISO 9000:2015 standartą. Tai reiškia, kad darbų procesai turi būti sistemingi, prižiūrimi ir kontroliuojami, siekiant užtikrinti aukštą darbų kokybę bei atitikimą techninėms specifikacijoms. |
| TS-13 | Stoglangių sumontavimas atgal | Lauko darbai | 17 vnt. Stoglangių po demontavimo sumontuojami atgal. 2 vnt. keičiami naujais. |
| TS-14 | Stogo kraigų įrengimas | Lauko darbai | Kraigai - Kraigai montuojami iš beasbesčio šiferio dangos. - Kraigo matmenys: 600 × 170 mm. - Po kraigu būtina priklijuoti ventiliacinę kraigo juostą, užtikrinančią tinkamą vėdinimą ir apsaugą nuo drėgmės. |
| TS-15 | Naujų stoglangių montavimas | Lauko darbai | 2 vnt. montuojami nauji stoglangiai, sudedami pagal esamus naujus Velux stoglangius. Montuojami pagal gamintojo rekomendacijas. Stogo lango montavimo komplektai įeina į lango montavimo sąvoką. |
|  | Papildoma informacija. |  | - Visi darbai, kurie nėra tiesiogiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje, tačiau būtini darbų užbaigimui kokybiškai ir pilnai, laikomi natūralia darbo dalimi ir privalo būti atlikti. Papildomas apmokėjimas už juos nebus taikomas. - Medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal statybos reglamentą STR 1.01.04:2015. - Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) bei įrenginiai privalo atitikti techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus. Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto ar kitų draudžiamų cheminių priedų. - Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų (gaminiai ir medžiagos) bei įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos). Taip pat privaloma vykdyti statybos produktų (gaminiai ir medžiagos) kokybės kontrolę, gamybos vietoje laikantis ISO 9001 reikalavimų. |