Konkurso sąlygų aprašo. 4 priedas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:

  - Garso ir vaizdo aparatūra.

  - BVPŽ kodas: pagrindinis - 32321200-1.

  - Pirkimas apima įrangos pristatymą, surinkimą, instaliavimą, paleidimą, derinimą, personalo apmokymą, ir projekto parengimo darbus.

  - Tiekėjas, ketinantis pateikti pasiūlymą, ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos) gali atvykti į objektą (Taikos pr. 70, Klaipėda) ir apžiūrėti, įvertinti garso aparatūros įrengimo apimtis. Apžiūros laiką būtina suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu – Agne Jenčauskienė tel. +370 650 89900.

1.5. Perkama įgarsinimo įranga salėje turi užtikrinti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, nurodytą didžiausią leidžiamą triukšmo ribinį dydį Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu – 80 dBA ir gali užtikrinti papildomą įgarsinimo įrangos rezervą. Tiekėjas už papildomą įgarsinimo įrangos rezervą gauna papildomus kokybės balus.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.).

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta pasiūlymo technines savybes pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai ir pan. su pažymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomų prekių pozicijos numerį). Ši dokumentacija gali būti pateikta lietuvių arba anglų kalba.

  - Jeigu Pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

  - Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas originalo kalba ir naudojimosi aprašą lietuvių  kalba patvarioje laikmenoje.

- Specialieji reikalavimai:

  - Visos prekės  turi būti pristatytos ir sumontuotos, paruoštos darbui, perkančiosios organizacijos personalas turi būti apmokytas darbui su įgarsinimo įranga ne vėliau, kaip per 90 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Perkamiems objektams taikoma ne trumpesnė kaip 24 ar 36 mėnesių garantija. Konkretus garantinis terminas nurodytas prie kiekvienos prekės.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus įrodančius kad: a) tiekėjas yra gamintojas (pvz. deklaraciją) arba b) gamintojas arba gamintojo atstovas sutinka tiekėjui parduoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir gamintojas suteikia teisę tiekėjui montuoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą. Tiekėjas b) dalies „ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą“ atitikimui gali pateikti sutartis ar susitarimus su kitais ūkio subjektais, turinčiais teisę, suteiktą gamintojo, atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą (taikoma pirkimo pozicijoms 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ir 20).

  - Tiekėjas įsipareigoja viso garantinio laikotarpio metu atlikti periodinę sistemos patikrą taip kaip nurodyta gamintojo reikalavimuose.

4. Aplinkosauginiai reikalavimai

Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas prekėms  turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. t. y. ne mažesnę nei 36 mėn. (taikoma tik toms prekėms, kurioms šis garantinis terminas nurodytas Techninėje specifikacijoje prie konkrečių prekių pozicijų). Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

Techniniai reikalavimai pirkimo objektui

| Prekės pavadinimas | - Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė. (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | 4 |
| - Kompiuteris garso sistemos valdymui |  |  |  |
| 1. Kompiuteris garso sistemos valdymui | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | - Perkamas kiekis 1 vnt. |  |  |
|  | - Skirtas įgarsinimo pulto scenos jungčių bloko ir garso procesoriaus valdymui, garso transliavimui ir MIDI koregavimui | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Kompiuterio tipas: nešiojamas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip 23 500 taškų pagal „PassMark CPU Benchmark“ arba lygiaverčių testų rezultatus (visų atliktų testų vidurkis) | Procesoriaus našumas (įrašyti konkrečiai taškų sk.) pagal „PassMark CPU Benchmark“ arba lygiaverčių testų rezultatus | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/ |  |  |
|  | - Procesorius sudarytas iš ne mažiau kaip 10 branduolių | Procesorius sudarytas iš (įrašyti konkretų sk.) branduolių | ................... (įrašyti) |
|  | - Operatyvinė atmintis ne mažiau 16 GB | Operatyvinė atmintis (įrašyti konkretų sk.) GB | ................... (įrašyti) |
|  | - Integruotas SSD tipo diskas su ne mažesne kaip 256 GB talpa | Integruotas SSD tipo diskas su (rašyti konkretų sk.) GB talpa | ................... (įrašyti) |
|  | - Ekrano raiška ne mažiau nei 2560x1664 | Ekrano raiška (įrašyti konkrečią reikšmę.......x.......) | ................... (įrašyti) |
|  | - Ekrano įstrižainė ne mažiau nei 13” | Ekrano įstrižainė (įrašyti konkrečią reikšmę...”) | ................... (įrašyti) |
|  | - Įdiegta macOS arba lygiavertė operacinė sistema | Operacinė sistema: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| WiFi prieigos taškas |  |  |  |
| 2. WiFi prieigos taškas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | - Perkamas kiekis 1 vnt. |  |  |
|  | - Neprastesnė kaip Wi-Fi 5 technologija | ......... (įrašyti konkrečiai) technologija | ................... (įrašyti) |
|  | - Palaiko ne mažiau kaip 90 vartotojų vienu metu | Palaiko (įrašyti skaičių) vartotojų vienu metu | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Garso kolonėlė parterio tolimai zonai |  |  |  |
| 3. Garso kolonėlė parterio tolimai zonai | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 55 Hz – 18 kHz | Atkuriamų dažnių juosta (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 140 dB | Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) yra (įrašyti konkrečiai)....... dB | ................... (įrašyti) |
|  | - Horizontalus garso padengimo kampas 95° (±5°) | Horizontalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°) | Vertikalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Du ne mažesni nei 12 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai | Du, (įrašyti skaičių)....... colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai | ................... (įrašyti) |
|  | - Vienas ne mažesnis nei 1.5 colių aukštų dažnių garsiakalbis | Vienas, (įrašyti skaičių)....... colių aukštų dažnių garsiakalbis | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai | Garso stiprinimui naudojami (įrašyti konkrečiai) stiprintuvai | ................... (įrašyti) |
|  | - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D” | Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė: (įrašyti)....... | ................... (įrašyti) |
|  | - Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje | Įrašyti (taip / ne):.. | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Parterio zonos garso kolonėlės tvirtinimo elementas |  |  |  |
| 4. Parterio zonos garso kolonėlės tvirtinimo elementas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Skirta naudoti su poz. 3 kolonėlėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - To paties gamintojo kaip poz. 3 kolonėlė arba suderinami bendram darbui |  |  |
|  | - Tvirtinimo elementas turi kolonėlės pavertimo horizontalioje ašyje funkciją | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Garso kolonėlė balkono zonai |  |  |  |
| 5. Garso kolonėlė balkono zonai | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 55 Hz – 18 kHz | Atkuriamų dažnių juosta: (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 141 dB | Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) yra (įrašyti konkrečiai)....... dB | ................... (įrašyti) |
|  | - Horizontalus garso padengimo kampas 55° (±5°) | Horizontalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°) | Vertikalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Du ne mažesni nei 12 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai | Du, (įrašyti skaičių)....... colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai | ................... (įrašyti) |
|  | - Vienas ne mažesnis nei 1.5 colių aukštų dažnių garsiakalbis | Vienas, (įrašyti skaičių)....... colių aukštų dažnių garsiakalbis | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai | Garso stiprinimui naudojami (įrašyti konkrečiai) stiprintuvai | ................... (įrašyti) |
|  | - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D” | Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė: (įrašyti)....... | ................... (įrašyti) |
|  | - Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje | Įrašyti (taip / ne):.. | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Balkono zonos garso kolonėlės tvirtinimo elementas |  |  |  |
| 6. Balkono zonos garso kolonėlės tvirtinimo elementas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Skirta naudoti su poz. 5 kolonėlėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - To paties gamintojo kaip poz. 5 kolonėlė arba suderinami bendram darbui |  |  |
|  | - Tvirtinimo elementas turi kolonėlės pavertimo horizontalioje ašyje funkciją | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Garso kolonėlė parterio artimai zonai |  |  |  |
| 7. Garso kolonėlė parterio artimai zonai | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 76 Hz – 19.5 kHz | Atkuriamų dažnių juosta: (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 132 dB | Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) yra (įrašyti konkrečiai)....... dB | ................... (įrašyti) |
|  | - Horizontalus garso padengimo kampas 105° (±5°) | Horizontalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°) | Vertikalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Du ne mažesni nei 8 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai | Du, (įrašyti skaičių)....... colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai | ................... (įrašyti) |
|  | - Vienas ne mažesnis nei 1.5 colio aukštų dažnių garsiakalbis | Vienas, (įrašyti skaičių)....... colių aukštų dažnių garsiakalbis | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai | Garso stiprinimui naudojami (įrašyti konkrečiai) stiprintuvai | ................... (įrašyti) |
|  | - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D” | Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė: (įrašyti)....... | ................... (įrašyti) |
|  | - Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje | Įrašyti (taip / ne):.. | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Parterio zonos garso kolonėlės tvirtinimo elementas |  |  |  |
| 8. Parterio zonos garso kolonėlės tvirtinimo elementas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Skirta naudoti su poz. 7 kolonėlėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - To paties gamintojo kaip poz. 7 kolonėlė arba suderinami bendram darbui |  |  |
|  | - Tvirtinimo elementas turi kolonėlės pavertimo horizontalioje ašyje funkciją | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Žemų dažnių garso kolonėlė |  |  |  |
| 9. Žemų dažnių garso kolonėlė | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | - Perkamas kiekis 6 vnt. |  |  |
|  | - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 36 Hz – 125 Hz | Atkuriamų dažnių juosta: (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias maksimalus linijinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 133 dB | Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias maksimalus linijinis garso slėgis (SPL) yra (įrašyti konkrečiai)....... dB | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnis kaip 18” žemų dažnių garsiakalbis | (įrašyti konkretų skaičių) ir (įrašyti konkretų skaičių)” žemų dažnių garsiakalbis | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėles arba nutolę stiprintuvai | Garso stiprinimui naudojami (įrašyti konkrečiai) stiprintuvai | ................... (įrašyti) |
|  | - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D” | Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė: (įrašyti)....... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Tvirtinimo elementas žemų dažnių garso kolonėlėms |  |  |  |
| 10. Tvirtinimo elementas žemų dažnių garso kolonėlėms | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Skirta naudoti su poz. 9 kolonėlėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - To paties gamintojo kaip poz. 9 kolonėlė arba suderinami bendram darbui |  |  |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Centrinė garso kolonėlė |  |  |  |
| 11. Centrinė garso kolonėlė | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | - Perkamas kiekis 1 vnt. |  |  |
|  | - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 76 Hz – 19.5 kHz | Atkuriamų dažnių juosta: (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 134 dB | Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) yra (įrašyti konkrečiai)....... dB | ................... (įrašyti) |
|  | - Horizontalus garso padengimo kampas 75° (±5°) | Horizontalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Vertikalus garso padengimo kampas 55° (±5°) | Vertikalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Du ne mažesni nei 8 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai | Du, (įrašyti skaičių)....... colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai | ................... (įrašyti) |
|  | - Vienas ne mažesnis nei 1.5 colio aukštų dažnių garsiakalbis | Vienas, (įrašyti skaičių)....... colių aukštų dažnių garsiakalbis | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai | Garso stiprinimui naudojami (įrašyti konkrečiai) stiprintuvai | ................... (įrašyti) |
|  | - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D” | Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė: (įrašyti)....... | ................... (įrašyti) |
|  | - Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje | Įrašyti (taip / ne):.. | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Centrinės garso kolonėlės laikiklis |  |  |  |
| 12. Centrinės garso kolonėlės laikiklis | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | - Perkamas kiekis 1 vnt. |  |  |
|  | - Skirta naudoti su poz. 11 kolonėlėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - To paties gamintojo kaip poz. 11 kolonėlė arba suderinami bendram darbui |  |  |
|  | - Tvirtinimo elementas turi kolonėlės pavertimo horizontalioje ašyje funkciją | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Šoninio balkono įgarsinimo garso kolonėlė |  |  |  |
| 13. Šoninio balkono įgarsinimo garso kolonėlė | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 80 Hz – 18 kHz | Atkuriamų dažnių juosta: (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 120 dB | Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) yra (įrašyti konkrečiai)....... dB | ................... (įrašyti) |
|  | - Horizontalus garso padengimo kampas 105° (±5°) | Horizontalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Vertikalus garso padengimo kampas 55° (±5°) | Vertikalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Du ne mažesni nei 5 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai | Du, (įrašyti skaičių)....... colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai | ................... (įrašyti) |
|  | - Vienas ne mažesnis nei 1.5 colio aukštų dažnių garsiakalbis | Vienas, (įrašyti skaičių)....... colių aukštų dažnių garsiakalbis | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai | Garso stiprinimui naudojami (įrašyti konkrečiai) stiprintuvai | ................... (įrašyti) |
|  | - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D” | Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė: (įrašyti)....... | ................... (įrašyti) |
|  | - Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje | Įrašyti (taip / ne):.. | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Šoninio balkono įgarsinimo garso kolonėlės laikiklis |  |  |  |
| 14. Šoninio balkono įgarsinimo garso kolonėlės laikiklis | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Skirta naudoti su poz. 13 kolonėlėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - To paties gamintojo kaip poz. 13 kolonėlė arba suderinami bendram darbui |  |  |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Garso kolonėlė po balkonu |  |  |  |
| 15. Garso kolonėlė po balkonu | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 4 vnt. |  |  |
|  | - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 80 Hz – 18 kHz | Atkuriamų dažnių juosta: (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 120 dB | Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) yra (įrašyti konkrečiai)....... dB | ................... (įrašyti) |
|  | - Horizontalus garso padengimo kampas 105° (±5°) | Horizontalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Vertikalus garso padengimo kampas 55° (±5°) | Vertikalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Du ne mažesni nei 5 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai | Du, (įrašyti skaičių)....... colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai | ................... (įrašyti) |
|  | - Vienas ne mažesnis nei 1.5 colio aukštų dažnių garsiakalbis | Vienas, (įrašyti skaičių)....... colių aukštų dažnių garsiakalbis | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai | Garso stiprinimui naudojami (įrašyti konkrečiai) stiprintuvai | ................... (įrašyti) |
|  | - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D” | Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė: (įrašyti)....... | ................... (įrašyti) |
|  | - Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje | Įrašyti (taip / ne):.. | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Garso kolonėlės po balkonu laikiklis |  |  |  |
| 16. Garso kolonėlės po balkonu laikiklis | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 4 vnt. |  |  |
|  | - Skirta naudoti su poz. 15 kolonėlėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - To paties gamintojo kaip poz. 15 kolonėlė arba suderinami bendram darbui |  |  |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Priekinių eilių garso kolonėlė |  |  |  |
| 17. Priekinių eilių garso kolonėlė | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 7 vnt. |  |  |
|  | - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 65Hz – 18kHz | Atkuriamų dažnių juosta: (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 116 dB | Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) yra (įrašyti konkrečiai)....... dB | ................... (įrašyti) |
|  | - Horizontalus garso padengimo kampas 105° (±5°) | Horizontalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Vertikalus garso padengimo kampas 105° (±5°) | Vertikalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Du ne mažesni nei 4 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai | Du, (įrašyti skaičių)....... colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai | ................... (įrašyti) |
|  | - Vienas ne mažesnis nei 1 colio aukštų dažnių garsiakalbis | Vienas, (įrašyti skaičių)....... colių aukštų dažnių garsiakalbis | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai | Garso stiprinimui naudojami (įrašyti konkrečiai) stiprintuvai | ................... (įrašyti) |
|  | - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D” | Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė: (įrašyti)....... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Priekinių eilių garso kolonėlės laikiklis |  |  |  |
| 18. Priekinių eilių garso kolonėlės laikiklis | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 7 vnt. |  |  |
|  | - Skirta naudoti su poz. 17 kolonėlėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - To paties gamintojo kaip poz. 17 kolonėlė arba suderinami bendram darbui |  |  |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Garso kolonėlių išmanaus maitinimo blokas |  |  |  |
| 19. Garso kolonėlių išmanaus maitinimo blokas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Skirtas kolonėlių audio signalo ir elektros maitinimo komutacijai | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Skirtas ne mažiau kaip 8 kolonėlėms | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažiau kaip 8 audio signalo įvestys | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Kiekvienas įėjimas gali būti suporinamas su sekančiu įėjimu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Garso procesorius |  |  |  |
| 20. Garso procesorius | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Ne mažiau kaip 8 analoginės garso įvestys | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažiau kaip 16 analoginių garso išvesčių | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažiau kaip 5-ių juostų parametriniai EQ įėjimams | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažiau kaip 10-ies juostų parametriniai EQ išėjimams | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - “HP/LP” filtro kreivė ne mažiau kaip 48 dB per oktavą | “HP/LP” filtro kreivė (įrašyti konkrečiai)....... dB per oktavą | ................... (įrašyti) |
|  | - Kiekvieną įvestį galima priskirti norimai išvesčiai arba pasirinktam išvesčių kiekiui | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Procesorius valdomas per kompiuteryje įdiegtą vartotojo sąsają | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 36 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Garso monitorinė kolonėlė |  |  |  |
| 21. Garso monitorinė kolonėlė | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 6 vnt. |  |  |
|  | - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 60Hz – 18kHz | Atkuriamų dažnių juosta: (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 128dB | Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) yra (įrašyti konkrečiai)....... dB | ................... (įrašyti) |
|  | - Horizontalus garso padengimo kampas 80° (±5°) | Horizontalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Vertikalus garso padengimo kampas 80° (±5°) | Vertikalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... ° | ................... (įrašyti) |
|  | - Vienas ne mažesnis nei 12 colių žemų/vidutinių/aukštų dažnių koaksialinis garsiakalbis | Vienas, (įrašyti skaičių)....... colių žemų/vidutinių/aukštų dažnių koaksialinis garsiakalbis | ................... (įrašyti) |
|  | - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai | Garso stiprinimui naudojami (įrašyti konkrečiai) stiprintuvai | ................... (įrašyti) |
|  | - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D” | Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė: (įrašyti)....... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Bevielio mikrofono imtuvas |  |  |  |
| 22. Bevielio mikrofono imtuvas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 12 vnt. |  |  |
|  | - Sistemos signalo vėlinimas (latency) ne didesnis kaip 3 ms. | Sistemos signalo vėlinimas (latency) (įrašyti skaičių)..... ms. | ................... (įrašyti) |
|  | - Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB | Dinaminis diapazonas (įrašyti skaičių)..... dB | ................... (įrašyti) |
|  | - Galimybė imtuvą montuoti į Rack tipo dėžę | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Imtuve ne mažiau kaip dvi BNC tipo jungtys antenoms | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Imtuve ne mažiau kaip viena XLR tipo signalo jungtis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Imtuve ne mažiau kaip viena RJ45 jungtis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Bevielis prie diržo segamas mikrofono siųstuvas |  |  |  |
| 23. Bevielis prie diržo segamas mikrofono siųstuvas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 6 vnt. |  |  |
|  | - „Beltpack“ tipo siųstuvas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Siųstuvas to paties gamintojo kaip imtuvas, vieningai sistemai užtikrinti | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Bevielė siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 20Hz – 20kHz | Atkuriamų dažnių juosta: (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB | Dinaminis diapazonas (įrašyti skaičių)..... dB | ................... (įrašyti) |
|  | - Baterijų darbo laikas ne trumpesnis kaip 8 val. naudojant AA baterijas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Bevielis rankoje laikomas mikrofono siųstuvas |  |  |  |
| 24. Bevielis rankoje laikomas mikrofono siųstuvas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 6 vnt. |  |  |
|  | - „Handheld“ tipo siųstuvas su mikrofono kapsule | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Siųstuvas to paties gamintojo kaip imtuvas, vieningai sistemai užtikrinti | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Bevielė siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 30Hz – 20kHz | Atkuriamų dažnių juosta: (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB | Dinaminis diapazonas (įrašyti skaičių)..... dB | ................... (įrašyti) |
|  | - Baterijų darbo laikas ne trumpesnis kaip 8 val. naudojant AA baterijas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Galimybė keisti mikrofono kapsules | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Bevielių mikrofonų siųstuvų antenų paskirstytojas |  |  |  |
| 25. Bevielių mikrofonų siųstuvų antenų paskirstytojas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 3 vnt. |  |  |
|  | - Paskirstytojas to paties gamintojo kaip imtuvas, vieningai sistemai užtikrinti | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažiau kaip dvi BNC įvestys antenoms | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Kiekvienai įvesčiai priskirtos ne mažiau kaip 4 BNC išvestys | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Papildomos jungtys kaskadavimui | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Bevielių mikrofonų siųstuvų antena |  |  |  |
| 26. Bevielių mikrofonų siųstuvų antena | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Kryptinė antena | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - BNC jungtis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Dažnių juosta ne siauresnėse nei 470-950 MHz ribose | Dažnių juosta (įrašyti konkrečiai......) MHz | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Būgnų mikrofonų komplektas |  |  |  |
| 27. Būgnų mikrofonų komplektas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 1 kompl. |  |  |
|  | - Komplektą sudaro ne mažiau kaip 7 mikrofonai iš kurių 1 vnt. skirtas bosiniam būgnui, 1 vnt. „Snare“, 2 vnt. „Rack tom“, 1 vnt. „Floor tom“ būgnams ir 2 vnt. „Overhead“ mikrofonų | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Bosininio būgno mikrofonas: 27.6.1 Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 27.6.2 Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“ | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 27.6.3 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 30 Hz – 15 kHz ribose | Mikrofono atkuriamų dažnių juosta (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - „Rack tom“ mikrofonas: 27.7.1 Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 27.7.2 Kryptingumo charakteristika: „Hyper cardioid“ | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 27.7.3 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 68 Hz – 18 kHz ribose | Mikrofono atkuriamų dažnių juosta (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - „Floor tom“ mikrofonas: 27.8.1 Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 27.8.2 Kryptingumo charakteristika: „Hyper cardioid“ | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 27.8.3 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 40 Hz – 18 kHz ribose | Mikrofono atkuriamų dažnių juosta (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - „Overhead“ mikrofonas: 27.9.1 Mikrofono kapsulės tipas – kondensatorinis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 27.9.2 Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“ | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 27.9.3 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 40 Hz – 18 kHz ribose | Mikrofono atkuriamų dažnių juosta (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | 27.10 Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Rankoje laikomas dinaminis laidinis mikrofonas |  |  |  |
| 28. Rankoje laikomas dinaminis laidinis mikrofonas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 4 vnt. |  |  |
|  | - Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“ | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 40 Hz – 18 kHz ribose | Mikrofono atkuriamų dažnių juosta (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Mažos diafragmos kondensatorinis mikrofonas |  |  |  |
| 29. Mažos diafragmos kondensatorinis mikrofonas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 6 vnt. |  |  |
|  | - Mikrofono kapsulės tipas – kondensatorinis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“ | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose | Mikrofono atkuriamų dažnių juosta (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| 4 prisegamų mikrofonų komplektas |  |  |  |
| 30. 4 prisegamų mikrofonų komplektas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 4 kompl. |  |  |
|  | - Mikrofono kapsulės tipas – kondensatorinis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Kryptingumo charakteristika: „Supercardioid“ | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose | Mikrofono atkuriamų dažnių juosta (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - Komplektuojama kartu su mikrofonų dėklu | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Bevielio audio monitoringo sistema |  |  |  |
| 31. Bevielio audio monitoringo sistema | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 6 kompl. |  |  |
|  | - Signalų siųstuvas: 31.2.1 Signalo iškraipymai (THD) ne daugiau kaip 1 proc. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 31.2.2 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse nei 25Hz – 15kHz ribose | Atkuriamų dažnių juosta (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz) | ................... (įrašyti) |
|  | 31.2.3 Kompanderio sistema - HDX arba lygiavertė | Kompanderio sistema - (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
|  | 31.2.4 Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 134 dB | Dinaminis diapazonas (įrašyti skaičių)..... dB | ................... (įrašyti) |
|  | 31.2.5 Galimybė siųstuvą montuoti į Rack tipo dėžę | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 31.2.6 Siųstuve ne mažiau kaip viena BNC tipo jungtis antenai | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 31.2.6 Siųstuve ne mažiau kaip dvi XLR tipo signalo jungtys | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Signalų imtuvas 31.3.1 „Beltpack“ tipo imtuvas | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 31.3.2 Imtuvas to paties gamintojo kaip siųstuvas, vieningai sistemai užtikrinti | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 31.3.3 Kompanderio sistema - HDX arba lygiavertė | Kompanderio sistema - (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
|  | 31.3.4 Baterijų darbo laikas ne trumpesnis kaip 4 val. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 31.7 Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Antenų sumatorius |  |  |  |
| 32. Antenų sumatorius | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Sumatorius to paties gamintojo kaip monitoringo sistema, vieningai sistemai užtikrinti | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažiau kaip 4 BNC tipo įvestys | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažiau kaip 1 BNC tipo išvestis antenai | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Antena bevielio monitoringo sistemai |  |  |  |
| 33. Antena bevielio monitoringo sistemai | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Kryptinė antena | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - BNC jungtis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Dažnių juosta ne siauresnėse nei 470-1075 MHz ribose | Dažnių juosta ne (įrašyti konkrečiai MHz) | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. |  | ................... (įrašyti) |
| Aukštas mikrofono stovas |  |  |  |
| 34. Aukštas mikrofono stovas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 6 vnt. |  |  |
|  | - Pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos | Pagamintas iš – (nurodyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
|  | - Aukštis reguliuojamas ne siauresnėse nei 0.9 m – 1.6 m ribose | Aukštis reguliuojamas (įrašyti konkrečiai m – m ribose) | ................... (įrašyti) |
|  | - Mikrofono gervės ilgis reguliuojamas ne siauresnėse nei 440-740 mm ribose | Mikrofono gervės ilgis reguliuojamas (įrašyti konkrečiai mm – mm ribose) | ................... (įrašyti) |
|  | - Juodos spalvos | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| 3 dalių kintamo aukščio mikrofono stovas |  |  |  |
| 35. 3 dalių kintamo aukščio mikrofono stovas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | - Perkamas kiekis 10 vnt. |  |  |
|  | - Pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos | Pagamintas iš – (nurodyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
|  | - Aukštis reguliuojamas ne siauresnėse nei 0.65 m – 1.45 m ribose | Aukštis reguliuojamas (įrašyti konkrečiai m – m ribose) | ................... (įrašyti) |
|  | - Mikrofono gervės ilgis reguliuojamas ne siauresnėse nei 430-720 mm ribose | Mikrofono gervės ilgis reguliuojamas (įrašyti konkrečiai mm – mm ribose) | ................... (įrašyti) |
|  | - Juodos spalvos | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Tiesus stovas su apvaliu pagrindu |  |  |  |
| 36. Tiesus stovas su apvaliu pagrindu | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | - Perkamas kiekis 4 vnt. |  |  |
|  | - Pagrindas pagamintas iš ketaus arba lygiavertės medžiagos | Pagrindas pagamintas iš – (nurodyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
|  | - Aukštis reguliuojamas ne siauresnėse nei 1.1 m. – 1.75 m. ribose | Aukštis reguliuojamas (įrašyti konkrečiai m – m ribose) | ................... (įrašyti) |
|  | - Pagrindo skersmuo ne mažesnis kaip 250 mm. | Pagrindo skersmuo - (nurodyti konkrečiai mm) | ................... (įrašyti) |
|  | - Juodos spalvos | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Žemas stovas |  |  |  |
| 37. Žemas stovas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  | ................... (įrašyti) |
|  | - Perkamas kiekis 4 vnt. |  |  |
|  | - Pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos | Pagamintas iš – (nurodyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
|  | - Aukštis ne didesnis nei 300 mm. | Aukštis - (nurodyti konkrečiai mm) | ................... (įrašyti) |
|  | - Mikrofono gervės ilgis reguliuojamas ne siauresnėse nei 430-720 mm ribose | Mikrofono gervės ilgis reguliuojamas (įrašyti konkrečiai mm – mm ribose) | ................... (įrašyti) |
|  | - Juodos spalvos | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Aktyvus vieno kanalo "DI-BOX" |  |  |  |
| 38. Aktyvus vieno kanalo "DI-BOX" | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Ne mažiau kaip dvi kombinuotos (XLR x 1/4" TRS jack) Left/Right įvestys | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažiau kaip viena 1/8" stereo TRS jack įvestis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažiau kaip dvi XLR išvestys stereo (Left/Right) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažiau kaip -20dB PAD | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Aktyvus dviejų kanalų "DI-BOX" |  |  |  |
| 39. Aktyvus dviejų kanalų "DI-BOX" | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Ne mažiau kaip dvi kombinuotos (XLR x 1/4" TRS jack) Left/Right įvestys | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažiau kaip viena 1/8" stereo TRS jack įvestis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažiau kaip dvi XLR išvestys stereo (Left/Right) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažiau kaip -20dB PAD | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Pasyvus vieno kanalo "DI-BOX" |  |  |  |
| 40. Pasyvus vieno kanalo "DI-BOX" | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Ne mažiau kaip dvi kombinuotos 1/4" TRS jack įvestys | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Ne mažiau kaip viena XLR išvestis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažiau kaip -15dB PAD | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Mikrofonų stovų dėklas |  |  |  |
| 41. Mikrofonų stovų dėklas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 3 vnt. |  |  |
|  | - Pagamintas nailono arba lygiavertės medžiagos | Pagamintas iš - (nurodyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
|  | - Talpina ne mažiau kaip 6 mikrofonų stovus | Talpina (įrašyti konkrečiai skaičių) mikrofonų stovus | ................... (įrašyti) |
|  | - Vidiniai skyriai kiekvienam stovui | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Dėklas turi dvi rankenas ir dirželį per petį | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Mikrofonų stovų dėklas |  |  |  |
| 42. Mikrofonų stovų dėklas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 2 vnt. |  |  |
|  | - Pagamintas nailono arba lygiavertės medžiagos | Pagamintas iš - (nurodyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
|  | - Talpina ne mažiau kaip 3 mikrofonų stovus | Talpina (įrašyti konkrečiai skaičių) mikrofonų stovus | ................... (įrašyti) |
|  | - Vidiniai skyriai kiekvienam stovui | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Dėklas turi dvi rankenas ir dirželį per petį | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Mikrofoninių kabelių komplektas |  |  |  |
| 43. Mikrofoninių kabelių komplektas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 1 kompl. |  |  |
|  | - Komplektą sudaro: 43.5.1 20 vnt. XLRM-XLRF ne trumpesnių kaip 2 m. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 43.5.2 30 vnt. XLRM-XLRF ne trumpesnių kaip 5 m. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | 43.5.3 10 vnt. XLRM-XLRF ne trumpesnių kaip 10 m. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
| Daugiagyslio mikrofoninio kabelio ir komutacinių jungčių blokų komplektas |  |  |  |
| 44. Daugiagyslio mikrofoninio kabelio ir komutacinių jungčių blokų komplektas | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 2 kompl. |  |  |
|  | - Komutaciniame bloke ne mažiau kaip 12 XLRF jungčių | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Daugiagyslio kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 10 metrų | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Daugiagyslis kabelis sudarytas iš ne mažiau kaip 12 mikrofoninių kabelių | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
| Elektros valdymo skydinių, automatų, elektros maitinimo ir signalinių kabelių komplektas įgarsinimo sistemai |  |  |  |
| 45. Elektros valdymo skydinių, automatų, elektros maitinimo ir signalinių kabelių komplektas įgarsinimo sistemai | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 1 kompl. |  |  |
|  | - Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |
| Komutacinė spinta 42U (800x800) |  |  |  |
| 46. Komutacinė spinta 42U (800x800) | - Siūlomos įrangos gamintojas | Nurodyti gamintoją | ................... (įrašyti) |
|  | - Siūlomas modelis | Nurodyti modelį | ................... (įrašyti) |
|  | - Nuoroda į patvirtinantį dokumentą |  |  |
|  | - Perkamas kiekis 1 vnt. |  |  |
|  | - Talpinanti standartinius 19“ pločio įrenginius | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Ne mažesnio kaip 42 U aukščio | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Juodos spalvos | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ................... (įrašyti) |
|  | - Garantija ne mažiau 24 mėn. | Garantija: (įrašyti konkrečiai) | ................... (įrašyti) |

Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.