TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Adatos periferinių nervų ir rezginių anestezijai su ultragarso reflektoriais 22G x 35 ± 5 mm:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- izoliuota metalinė adata su neizoliuotu atraumatiniu, nervo pažaidos nesukeliančiu, kampu nupjautu adatos distaliniu galu – elektrodu;

- su laidu elektrostimuliatoriui prijungti (tinkama saugiai naudoti su „Stimuplex“ tipo elektriniu stimuliatoriumi, adatos pavadinimas turi būti pažymėtas aparato vartotojo vadove) arba būtina pateikti gamintojo patvirtinimą apie adatų suderinamumą

- su prailginimo linija (permatomu vamzdeliu) pagamintu iš PVC ar lygiavertės medžiagos anestetiko sušvirkštimui;

- dydis: 22G x 35 ± 5 mm;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Adatos periferinių nervų ir rezginių anestezijai 22G x 50 ±5 mm su ultragarso reflektoriais ir elektros stimuliacijos laidu:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- izoliuota metalinė adata su neizoliuotu atraumatiniu, nervo pažaidos nesukeliančiu, kampu nupjautu adatos distaliniu galu – elektrodu;

- su laidu elektrostimuliatoriui prijungti (tinkama saugiai naudoti su „Stimuplex“ tipo elektriniu stimuliatoriumi, adatos pavadinimas turi būti pažymėtas aparato vartotojo vadove) arba būtina pateikti gamintojo patvirtinimą apie adatų suderinamumą

- su prailginimo linija (permatomu vamzdeliu) pagamintu iš PVC ar lygiavertės medžiagos anestetiko sušvirkštimui;

- dydis: 22G x 50 ± 5 mm;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

- Adatos punkcinės:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- metalinės ar lygiavertės medžiagos, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą;

- įstrižai nupjautu galu („Quincke” tipo arba lygiaverčiu);

- skaidria elipsės formos jungtimi ir prizmės formos likvoro indikatoriumis gerai matomu visose plokštumose;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 3. | 20G („Quincke” tipo arba lygiavertės) 86-90 mm | 2 500 |

- Akiduobės endoprotezas biokeraminis arba lygiavertis (diametras 19 – 21 mm):

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- aliuminio oksidas Al2 O3 ar lygiavertė medžiaga;

- porų skersmuo 200 – 550 µm;

- apvalus.

| Poz. Nr. | Skersmuo (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 4. | 19 | 6 |
|  | 20 |  |
|  | 21 |  |

- Akiduobės endoprotezas hidroksiapatitinis arba lygiavertis (diametras 19 – 21 mm):

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- hidroksiapatitas ar lygiavertė medžiaga;

- porų skersmuo 300 – 500 µm;

- apvalus.

| Poz. Nr. | Skersmuo (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 5. | 19 | 6 |
|  | 20 |  |
|  | 21 |  |

- Apklotas orinio šildymo visam kūnui uždengti vaikams:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- angos diametras 55-60 mm;

- pagamintas iš dviejų ar daugiau sluoksnių medžiagos atsparios plyšimui ir mechaniniam bei terminiam  poveikiui:

- vidinis sluoksnis polietileno arba lygiavertės atsparios medžiagos;

- apklotas sukonstruotas taip, šiluma perduodama per centrinį kanalą į periferiją;

- viršutinė dalis - anga šiltam orui tiekti;

- apatinė dalis - angelės šiltam orui išeiti;

- turi neišsiardančias drenavimo angas, išdėstytas per visą apklotą, kurios neleidžia kauptis      skysčiams po pacientu;

- išorinis sluoksnis neaustinės ar lygiavertės medžiagos, neturinčios latekso, išorinėje dalyje gerai izoliuoja personalą nuo šilumos poveikio;

- tinkamas visam vaiko kūnui užkloti;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Apklotas orinio šildymo tiesiamas po pacientu suaugusiems:

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- angos diametras 55-60 mm;

- pagamintas iš dviejų ar daugiau sluoksnių medžiagos atsparios plyšimui ir mechaniniam bei terminiam  poveikiui:

- vidinis sluoksnis polietileno arba lygiavertės atsparios medžiagos;

- apklotas sukonstruotas taip, šiluma perduodama per centrinį kanalą į periferiją;

- visą kūną dengiantis apklotas viršuje turi turėti integruotis papildomas klostes, rankų pakišimui per visą apkloto ilgį;

- apklotas dedamas po pacientu turi turėti lipnias juosteles, kurios leidžia fiksuoti apklotą ant operacinio stalo ir apsaugo nuo nuslydimo;

- tinkamas visam suaugusio kūnui užkloti;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 2 100 vnt.

- Ašarų takų intubaciniai zondai:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- zondų kiekis 2 vnt.;

- zondo ilgis 175 – 185 mm;

- silikoninio ar lygiaverčio vamzdelio ilgis 300 mm ± 1 mm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- individualiame įpakavime;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Ašmenys (koteliui SM 65A):

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- tinkantys Beaver tipo koteliui;

- ašmenys turi būti smaili;

- iš specialaus anglinio plieno;

- įpakuoti po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis:2 200 vnt.

- Bužas lanksčiu galiuku:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- lankstus galiukas, kurio galas valdomas auselėmis integruotomis į bužo sienelę;

- pravedėjo galas atrauminis, apsaugantis kvėpavimo takus nuo pažeidimų;

- išorinė pravedėjo dalis dengta fosforu ar lygiaverte medžiaga dėl matomumo;

- sugraduotas, skaitmenis;

- pravedėjo ilgis apie 65 ± 5 cm;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti dokumentus);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- Dormia akmenų krepšelis – taurelė „Dakota“ ar lygiavertė:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pagaminta iš 100 % nitinolio ar lygiavertės medžiagos;

- galimas taurelės diametras 8 mm - 11 mm;

- dydis 1,7 - 1,9 Fr;

- darbinis ilgis  ≥ 115 cm;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis:  10 vnt.

- Drenažo sistema su vakuuminiu indu (kieta talpa):

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- susidedanti iš dviejų dalių:

- prailgintojas;

- vakuuminis plastikinis ar lygiavertis kietas indas;

- indo talpa - 250±10 ml

Orientacinos poreikis: 100 vnt.

- EEG elektrodinis cementas polisomnografijos tyrimui:

- skirtas naudoti su EEG gold cup elektrodais;

- speciali lipni kontaktinė pasta/cementas;

- elektrodų fiksacija ant odos išlieka iki 12 val.

Orientacinis poreikis: 90 vnt.

- EKG elektrodai vaikiški:

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- pagrindas – mikroporinis plastikas ar lygiavertė medžiaga;

- centras – porolonas ar lygiavertė medžiaga (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus), sudrėkintas EKG pasta ar geliu;

- metalinė dalis – sidabro ir sidabro chlorido lydinys arba lygiavertis;

- pagrindas padengtas klijais (lengvai nuplaunami ir hipoalergiški);

- elektrodas užklotas kieta plastikine arba lygiaverte (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) plėvele;

- skersmuo 30 ± 2 mm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 60 000 vnt

- Hidrokoloidinis tvarstis su lipniais kraštais 15 ± 1 cm x 15 ± 1 cm:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- dydis: 15 ± 1 cm x 15 ± 1 cm;

- be latekso, be ftalatų;

- sudėtis trisluoksnė:

- pusiau laidi poliuretano ar lygiavertė plėvelė;

- putų poliuretano ar lygiaverčio sluoksnis (2mm±0,5mm);

- hidrokoloido ar lygiavertis sluoksnis (0,5 mm±0,2 mm);

- skirtas mažai eksuduojančioms  žaizdoms;

- lankstus, nepralaidus vandeniui ir bakterijoms;

- su lipniais kraštais;

- absorbcija ne mažiau kaip 2,0 g/g;

- skysčio sulaikymo geba ne mažiau kaip 2,0 g/10 cm²/24 h (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

- Gimdos endometriumo biopsijos kateteris (pipelė):

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- lanksti išorinė mova su atminties efektu;

- išorinis movos ilgis 240-245 mm, išorinis diametras 3,0-3,1 mm;

- centrimetrinis žymėjimas nuo 3 cm kas 1 cm iki 11-12 cm;

- distaliniame gale žiedinė tarpinė, užtikrinanti sandarumą.

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis:1 400 vnt.

- Gleivių atsiurbimo kateterių rinkinys (uždara sistema) CH 16:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sistema gali būti naudojama iki 72 val. (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- atsiurbimo kateteris iš PVC ar lygiavertės medžiagos, apgaubtas permatoma rankove;

- atsiurbimo kateteris su piršto kontrolės sistema;

- galima praplauti atsiurbimo kateterį uždaroje sistemoje jo nekeičiant – turi jungtį praplovimui su saugiu fiksuotu dangteliu ar lygiaverčiu;

- turi apsauginį vožtuvą (padėtys „užrakinta“ ir „atrakinta“) – uždarytoje padėtyje vožtuvas pilnai apsaugo paciento kvėpavimo takus nuo atsiurbimo kateterio;

- komplekte yra:

- papildoma kintamo ilgio jungtelė – prailginimui (nuo kvėpavimo sistemos iki atsiurbimo sistemos);

- rinkinys spalvotų lipdukų (klijuojami ant korpuso) su savaitės dienų užrašais lietuvių kalba;

- atjungėjas, t.y. papildoma priemonė padedanti atjungti uždarą sistemą nuo intubacinio vamzdelio;

- vakuumą reguliuojantis vožtuvas yra su užrakinimo mechanizmu ar lygiaverčiu;

- atsiurbimo kateterio ilgis 54 - 56cm;

- atsiurbimo kateteris su pilno ištraukimo atžyma ir ilgio atžymomis kas 1-2 cm;

- pajungimas prie kvėpavimo sistemos ir prie intubacinio vamzdelio yra šarnyrinis;

- įpakuota po 1 rinkinį.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su  numatyta pakuotės atidarymo vieta;

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai vaikams (su 0,5 L kvėpavimo maišu):

- sudaryti iš dviejų vamzdžių, sujungtų Y formos sujungėju;

- papildomas kvėpavimo vamzdis su 0,5 l kvėpavimo maišu;

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- ilgis - 1,6-2,4 m.;

- pagamintas iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus).

Orientacinis poreikis: 800 vnt.

- Indeliai instrumentų dezinfekcijai (plastmasiniai arba lygiaverčiai):

- atsparūs įvairioms dezinfekcinėms medžiagoms;

- su sandariu dangčiu;

- su įdėklais – sieteliais, turinčiais rankenėles iškėlimui;

- prispaudėjas su rankenėle;

- su skysčio lygio žyma;

- 3 litrų talpos.

Orientacinis poreikis: 60 vnt.

- Kaukės anesteziologinės veido kūdikiams 15M 1:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- su standartine 15M 1 jungtimi;

- pagaminta iš skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos (be latekso), su minkštu, pripučiamu prie veido priglundančiu kontūru;

- įpakuota po 1 vnt.

| Pirkimo dalies Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 20. | 15M 1 | 1 000 |

- Kaukės anesteziologinės veido vaikams kvepiančios:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- su standartine 22F ir 15M jungtimi;

- pagaminta iš skaidraus PVC ar lygiavertės medžiagos;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- su minkštu, pripučiamu prie veido priglundančiu kontūru;

- vaisių ar uogų ar vanilinio kvapo ar lygiaverčio;

- įpakuota po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 21. | Vaikams 15 M ar 22 F 2 | 3 500 |
|  | Vaikams 22 F 3 |  |

- Kaukės deguonies (aukštos koncentracijos) su rezervuaru:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- kliniškai švarios;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- kaukė:

- permatoma;

- minkšto plastiko ar lygiavertės medžiagos, nedeformuota, hermetiškai priglundanti prie veido;

- kaukės kraštai kontaktuojantys su veidu yra minkšti ir neaštrūs, pagaminti iš skirtingos    medžiagos negu kaukės korpusas;

- korpusas tvirtas, nedeformuotas;

- su tvirtinimo juostele;

- su trimis vožtuvais - du kaukės šonuose atsidaro iškvėpimo metu ir vienas tarp kaukės ir rezervuaro - atsidaro įkvėpimo metu;

- rezervuaras:

- permatomas;

- 1-1,5 litro talpos;

- su konektoriumi.

- prailginimo linija ne mažiau 1,8 m ilgio (nelygiasienė, su specialiu vidiniu profiliu), su kūginės formos elastiniais konektoriais abiejuose galuose;

- įpakuota - po 1 komplektą (kaukė, rezervuaras ir prailginimo linija);

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 10 650 vnt.

23.1.-23.2. Keratoprotezas Bostono I ir II tipo (arba lygiavertis):

23.1.Keratoprotezas Bostono I tipo (arba lygiavertis):

| Keratoprotezo dalis | Medžiaga | Išmatavimai | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| Išorinė plokštelė su koteliu | Polimetilmetakrilatas | Plokštelės diametras – 5,0 mm Kotelio diametras – 3,35 mm | Apskritimo formos |
| Vidinė plokštelė | Polimetilmetakrilatas arba titano | Skersmuo 7,0 mm (vaikams) ir 8,5 mm (suaugusiems) | Apskritimo formos su aštuoniomis ar daugiau 1,3 mm skersmens angelių, platesnė anga centre skirta kotelio pravedimui |
| Žiedas | Titanas |  | C formos, skirtas ragenos – protezo komplekso fiksacijai ant kotelio |
| Trepanas vienkartinio naudojimo |  | 3,0 mm diametro |  |
| Sterilus kontaktinis lęšis |  | 16,0 mm diametro Bazinė kreivė 9,8 mm planum |  |

Pastaba: Visos išvardintos priemonės turi būti sterilios.

23.2. Keratoprotezas Bostono II tipo (arba lygiavertis):

| Keratoprotezo dalis | Medžiaga | Išmatavimai | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| Išorinė plokštelė su koteliu | Polimetilmetakrilatas | Plokštelės diametras – 5,0 mm Kotelio diametras – 3,35mm. Kotelis nuo išorinės plokštelės tęsiasi į dvi puses (išorinę 2,0 mm ir į vidinę). | Apskritimo formos |
| Vidinė plokštelė | Polimetilmetakrilatas | Diametras – 7,0 mm (vaikams) ir 8,5 mm (suaugusiems), storis 0,8 mm | Apskritimo formos su aštuoniomis ar daugiau 1,3 mm skersmens angelių, platesnė anga centre skirta kotelio pravedimui |
| Žiedas | Titanas | Išorinis diametras 3,6 mm, vidinis -2,8 mm, storis – 0,23 mm | C formos, skirtas donorinės ragenos ir vidinės plokštelės fiksavimui ant kotelio |
| Vamzdelis titano žiedo tvirtinimui |  |  |  |
| Trepanas vienkartinio naudojimo |  | 3,0 mm diametro |  |
| Sterilus kontaktinis lęšis |  | 16,0 mm diametro Bazinė kreivė 9,8 mm planum |  |

Pastaba: Visos išvardintos priemonės turi būti sterilios.

Orientacinis poreikis: 4 vnt.

- Klasikinis T formos gaivinimo kontūras naujagimiams, tinkantis prie šildomo reanimacinio stalelio Giraffe ir Neopuff aparato

- skirtas rankiniam gaivinimo aparatui Neopuff ir Giraffe Warmer gaivinimo sistemai;

- sudėtyje neturi būti latekso, PVC, DEHP;

- galimas srauto greitis ribose 5 - 15 l/min;

- pasipriešinimas srautui esant 15l/min - 0,7 ± 0,05 cm H2O;

- kontūro vidinis diametras 12 ± 0,01 mm ;

- viršutinėje jungties dalyje reguliuojama “Anties snapo” tipo arba analogiška anga procedūroms atlikti (atsiurbimui ir surfaktanto suleidimui, angos dydis tinkamas kateteriams 5Fr – 8Fr);

- galimas oro mišinio tėkmės diapazonas 5-15 l/min;

- kliniškai švarus;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- gofruotas;

- distaliniame kontūro gale T formos jungtis su įmontuotu PEEP slėgio reguliatoriumi ir dangteliu;

- PEEP slėgio reguliavimas, ne mažiau kaip nuo 1 iki 16 cm H2O;

- proksimaliniame gale jungtis 15 mm (MALE), tinkanti aparatui „Neopuff“ ir „Giraffe Warmer“ gaivinimo sistemai;

- vamzdelio ilgis 1,6 m – 2,1 m;

- suderinamas su F&P gaivinimo aparatu „Neopuff“ ir „Giraffe Warmer“ gaivinimo sistema;

- įpakuota po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Kraneliai trijų kanalų (infuzinėms sistemoms), tinkantys riebalams lašinti:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- jungtys (male/ female / female);

- „Luer Lock“ ar lygiavertė fiksacija;

- korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido ar lygiavertės medžiagos;

- rankenėlė pagaminta iš polikarbonato ar lygiavertės medžiagos;

- atsparūs lipidams, propofoliui, antibiotikams;

- saugi patikima fiksacija ir atjungimas;

- tėkmė reguliuojama rankenėle, kurią pasukus kas 45° jaučiasi taktilinis “click”, kuris indikuoja teisingą rankenėlės padėtį (8 žingsniai);

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 90 000 vnt.

26.-27. Orofaringiniai vamzdeliai:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

- pagaminti iš PVC ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- proksimalinis galas rigidiškesnis.

| Poz. Nr. | Vamzdelio Nr. | Ilgiai | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | Nr. 00, Nr. 000 | Nr. 00 - 50±2 mm; Nr. 000 - 40±2 mm | 250 |
| 27. | Nr. 0, Nr. 2, Nr. 4 | Nr. 0 - 55±2 mm; Nr. 2 - 100 ± 5 mm; Nr. 4 - 125 ± 5mm | 4 000 |

28. Pagalvėlė:

- daugkartinė;

- lygiu paviršiumi;

- pagaminta iš standaus elastomerinio polimero gelio ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- padengta 100% medicininiu silikonu ar lygiaverte medžiaga (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- be latekso, nesukelia alergijos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- skirta pragulų profilaktikai;

- paviršius lankstus, minkštas, išsiformuojantis pagal anatomines kūno formas, po panaudojimo išlieka lygus;

- paviršius atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.

| Poz. Nr. | Pavadinimas | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Pagalvėlė | 520 ± 50 mm x 520 ± 50 mm x 12 ± 5 mm | 25 |

- Pasta stomos priežiūrai

- hidrokoloidinė ar lygiavertė pasta;

- odos apsaugai;

- apsaugai nuo pratekėjimo iš rinktuvo ant odos, nelygumų užpildymui;

- be alkoholio;

- įpakavimas 20 -60 g;

Orientacinis poreikis: 1 800 g

- Pipetės:

- skirta akių lašų lašinimui;

- užapvalintu galu;

- skaidraus permatomo stiklo;

- stiklinės dalies ilgis 5-6 cm.;

- guminė dalis atspari aukštai temperatūrai (sterilizacijai garo sterilizatoriuose +134ºC temperatūroje).

Orientacinis poreikis:12 000 vnt.

- PFT filtras antibakterinis, antivirusinis:

- skirtas plaučių funkcijai tirti;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- filtras turi būti pritaikytas dirbti su Ganshorn PowerCube Body+/ Diffusion+ ar lygiaverte sistema;

- pagamintas iš plastmasės ar lygiavertės medžiagos;

- jungiasi prie oro srauto daviklio, kurio vidinio skersmens diametras – 30 mm;

- PFT filtro tipas – vienkartinis (pažymėta simboliu), elektrostatinis, su apsaugine membrana;

- antibakterinė / antivirusinė apsauga: efektyvumas nemažiau nei 99.999%  (bakterijų / virusų sulaikymas);

- burnos antgalis: ergonomiškas, 22mm (±1mm) skersmens, kūgio ar lygiavertės formos;

- su integruotu kandikliu (plokščiu);

- filtro sukuriamas pasipriešinimas: esant 12 L/s 0.7 cmH2O/L/s (0.07 kPa/L/s);

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 32 000 vnt.

- Popierius terminis Mitsubishi spausdintuvui (aukšto jautrumo):

- dydis 110 ± 0,01 mm x 20 ± 0,01 m;

- aukšto jautrumo;

- tinkantis K65HM-CE Mitsubishi spausdintuvui;

Orientacinis poreikis:100 rul.

- Prailginimo linija – dvipusis vožtuvas, tinkantis prie Medrad Stelant injektoriaus:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- skaidrus, dvigubo automatinio vožtuvo komplektas tinkantis darbui su Medrad Stelant automatiniu  injektoriumi (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- ilgis 120 ± 1 cm;

- viename gale smeigė į kontrasto talpą;

- kitame gale dvi Luer Lock arba lygiavertės jungtys, kurios  tvirtinasi prie kontrastinės medžiagos injekavimo komplekto sistemos Stellant;

- suderintas darbui grandinėje su Medrad Stellant automatine injekavimo sistema, kad kontrastinį preparatą pacientui įšvirkšti tiesiai iš didelės talpos;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 500 vnt.

- Prailginimo linija urodinaminiams tyrimams:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ne trumpesnė kaip 150 cm ilgio su trijų krypčių kraneliu;

- viename gale male luer-lock jungtis, kitame gale female luer-lock jungtis;

- skirta atlikti urodinaminiams tyrimams su „Laborie Goby“ urodinamine kompiuterizuota sistema (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).

Orientacinis poreikis: 160 vnt.

- Prailginimo linijos šviesios:

- sterilios (pažymėta simboliu);

- vienkartinės (simbolis ant pakuotės);

- lanksčios, permatomos;

- sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulių, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų (galai M/F);

- ilgis 200-210 cm;

- vidinis diametras (I.D.): 1,0-1,5 mm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuotos po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 120 000 vnt.

- Pravedėjai intubaciniams vamzdeliams (stiletai) 14 Fr  suaugusiems:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- pagaminti iš minkšto aliuminio ar lygiavertės medžiagos;

- dengti plastiku ar lygiaverte medžiaga;

- distalinis galas – minkštas, atraumatinis;

- tinkantys standartiniams intubaciniams vamzdeliams;

- dydis: 10 Fr; 14 Fr;

- ilgis: 34 – 45 cm;

- lenkimas formuojamas ranka;

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 800 vnt.

- Rinkinys perkutaninei endoskopinei gastrostomijai PEG:

- poliuretaninis, silikoninis  ar lygiavertės medžiagos gastrostominis vamzdelis su integruotakilpa;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- rentgenokontrastinis;

- dydis CH 20;

- ≥ 36 cm ilgio;

- graduotas ne rečiau kaip kas 2 cm;

- su pritvirtinta rentgenokontrastine vidine silikonine arba lygiaverte plokštele;

- išorinis silikoninis fiksatorius, fiksuojantis vamzdelį prie pilvo sienos;

- punkcinė adata;

- vienkartinės žirklės;

- endoskopinės sugriebimo kilpa ar sugriebimo žnyplės, traukimo siūlui pagauti;

- su dvigubu traukimo siūlu arba traukimo priemonė su kilpa;

- jungtis tarp traukimo siūlo ir gastrostominio vamzdelio;

- greito atleidimo spaustukas;

- skalpelis;

- pageidautina sugriebimo žirklės (peanas);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- su nurodyta galiojimo data.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

- Rinkinys punkcinei cistostomijai CH 18:

- sterilus (pažymėta simboliu);

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- dvikanalis kateteris su balionu (talpos 5 – 10 ml) su 2 – 6 angelėmis;

- ilgis 51±10 cm;

- pagamintas iš silikono (100%) ar lygiavertės medžiagos;

- nerūdijančio plieno ar lygiaverčio cistostominė kaniulė;

- kateterio kamštelis;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

- Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema su adata 23G × 25±0,01mm (skirta pH ir kraujo dujų tyrimams atlikti):

- sterili (pažymėta simboliu);

- savaime užsipildanti;

- su sausu heparinu, laisvai judančiu švirkšto cilindre arba tolygiai padengtu ant švirkšto sienelių;

- elektrolitams subalansuoto heparino kiekis ne mažiau 60 IU/ml arba subalansuotas tiriamiems parametrams elektrolitams ir jonizuotui kalciui pateikiant tai įrodančius dokumentus;

- orą išstumiančia „kepurėle“ arba lygiavertė priemonė;

- maišymo rutuliuku arba lygiavertė priemonė;

- saugiu adatos nuėmimo įtaisu;

- švirkšto tūris: 1 – 2,5 ml;

- adatos ilgis 25 ± 1 mm;

- adatos diametras 23 ±1 G

- įpakuota po 1vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- su nurodyta galiojimo data.

Orientacinis poreikis: 2 500 vnt.

- Silikono aliejaus ir žarnelių- jungčių rinkinys:

- komplektas, skirtas intraokuliarinei tamponadai vitreoretinalinėje chirurgijoje (silikono aliejaus ir žarnelių – jungčių rinkinys, pritaikytas Alcon firmos aparatui „Constellation”);

- silikono aliejus:

- naudojimas  - intraokuliarinei tamponadai vitreoretinalinėje chirurgijoje;

- 100% silikono aliejus (100 % polidimetilsiloksanas);

- klampumas (25OC) – 4750 – 5500 cSt;

- lyginamasis svoris (25OC) - 0,965-0,975;

- refrakcijos indeksas – 1,40±0,1;

- rūkštingumo indeksas < 0,15 ml NaOH 0,01N;

- sunkieji metalai - < 5 ppm;

- fenolio junginiai - < 0,20 (250-270nm);

- bakterinis endotoksinas – 0.6 EU/ml;

- lakumas (10g/24h/150OC) - <0,10% p/p;

- forma – skystis;

- kiekis – 10ml;

- pakuotė – nedūžtantis, chemiškai inertiškas švirkštas su adapteriu, sterilioje pakuotėje (simbolis ant pakuotės);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- žarnelių – jungčių rinkinys:

- žarnelė – medicininis PVC arba lygiavertis;

- jungtis tinkanti Alcon firmos aparatui „Constellation”;

- su engauge RFID jungties atpažinimo sistema;

- sterilioje pakuotėje (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

- Švirkštas su 1 ml sterilaus viskoelastinio tirpalo:

- veiklioji medžiaga ne mažiau 4% chondroitino sulfatas ir ne mažiau 1,7% natrio hialuronatas;

- klampumas 75,000 ± 35,000 mPa;

- osmoliariškumas 298 mOsm ± 32 mOsm;

- pH 7,2 ± 0,4;

- kaniulė inertiška, 27 dydžio;

- neturi toksinio poveikio gyviems audiniams;

- nesukelia uždegiminių ar imuninių reakcijų;

- įpakuota po 1 vnt.;

- sterili pakuotė (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 500 vnt.

- Termodiliucijos kateteriai tinkantys Picco sistemai (brachialinei a., femoralinei a.):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- dvikanalis termodiliucijos kateteris (Picco sistemai);

- kateteris pagamintas iš: poliuretano ar lygiavertės medžiagos, rentgenokontrastinis;

- neturintis latekso (pažymėta simboliu arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- termistorius 5 ± 0,01 mm nutolęs nuo distalinio kateterio galo;

- pravedėjas 0,53 ± 0,01 mm diametro, 60 ± 1 cm ilgio su J – formos galiuku;

- 18 G ir 20 G adatos-kaniulės;

- arterijos spaudimo linija – ilgis 150 cm ± 5 cm;

- 3 kraniukai;

- injektanto temperatūros sensorius;

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz Nr. | Pavadinimas | Intravaskuliarinio kateterio dydis | Audinių dilatatoriaus dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | Dvikanalis termodiliucijos kateteris, skirtas brachialinei arterijai | skersmuo – 1,3 mm; ilgis – 22 cm ± 1 cm | skersmuo – 1,4 mm; ilgis – 13 cm ± 1 cm | ​110 |
|  | Dvikanalis termodiliucijos kateteris, skirtas femoralinei arterijai | skersmuo – 1,7 mm; ilgis – 20 cm ± 1 cm | skersmuo – 1,7 mm; ilgis – 17 cm ± 1 cm |  |

- Testinės juostelės gliukozės kiekio kraujyje nustatymui:

- vienkartinės (simbolis ant pakuotės);

- su kontaktine jungtimi (fiksuoja juostelės padėtį);

- su reakcijos laukeliu (plotas, kuriame kraujo mėginys yra pritraukiamas/siurbiamas iš kraujo lašo);

- juostelės įpakuotos drėgmei nepralaidžiame, sandariame, nuo saulės šviesos apsaugotame įpakavime;

- pakuotėje iki 100 vnt testinių juostelių;

- sutarties galiojimo metu Tiekėjas įsipareigoja pateikti reikiamą kiekį aparatų, reikalingų tyrimui atlikti. Aparatai skirti profesionaliam naudojimui, kadangi atliekamas didelis kiekis matavimų, iš karto dideliam skaičiui pacientų.

Orientacinis poreikis: 260 000 vnt.

- Tracheostominiai vamzdeliai su pailginta vidine ir išorine dalimi N 7,5; N 8; N 8,5; N 9; N 10; N 11:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- su prailginta (intratrachėjine) ir išorine dalimis;

- pagaminti iš PVC ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus)

- permatomi;

- rentgenokontrastiniai;

- didelio tūrio žemo slėgio mova (intratrachėjinėje) dalyje;

- apvalus distalinis galas;

- išorinės dalies gale 15 mm PVC ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) sujungėjas ir tvirtinimo plokštelė su pritaikyta lipnia juostele;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 210 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.