Pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių

su asfaltbetonio danga priežiūros darbų

Darbai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 24 ,,Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės”(2024-02-14 AB LAKD gen. direktoriaus įsakymas Nr.VE-30), tra asfaltas 24 ,,Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“(2024-02-14 AB LAKD gen. direktoriaus įsakymas Nr.VE-29), Kelių priežiūros vadovo I ir II dalimis, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus bei įmonės patvirtintas statybos taisykles “Bendrieji kelių tiesimo ir taisymo darbai”. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos bei statybos produktai.

1. Perkamų priežiūros darbų apibūdinimas.

1.1. Perkamas Švenčionių rajono savivaldybės 11 seniūnijų (Švenčionių, Adutiškio, Cirkliškio, Labanoro, Kaltanėnų, Magūnų, Pabradės, Sarių, Strūnaičio, Svirkų, Švenčionėlių) vietinės reikšmės gatvių, kelių išdaužų asfaltbetonio dangoje taisymo įkainis, kai remontuojamas plotas iki 1 m², iki 3 m², iki 5 m², daugiau 5 m² paruošiant paviršių užtaisymui AC 11 VN  a/b 4 – 6 cm storio mišiniu (su frezavimu, kraštų bei dugno padengimu bitumine emulsija).

1.2. Darbų atlikimo terminas –  2 mėn.

1.3. bendra sutarties vertė – 60 000,00 Eur su PVM.

1.4. Sudarius sutartį, konkrečios darbų vietos nurodomos Rangovui atitinkamos seniūnijos seniūno raštiškai.  Vykdant darbus, Rangovas turi organizuoti darbus taip, kad nufrezuotos išdaužos būtų užtaisomos nedelsiant (ne daugiau kaip 24 valandoms), be to, Rangovas po išdaužos užtaisymo pašalina nuofrezų ir a/b likučius. Rangovas užsakovui pateikia medžiagos atitikties deklaracijas ir važtaraštį (kiekvieno vežimo). Važtaraštis pateikiamas dviem egzemplioriais pasirašymui. Vienas lieka rangovui, kitą pasilieka užsakovas.

1.5. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą (sąlyginę kainą) pasiūlymų vertinimui, nurodytą tiekėjų pasiūlymuose, kuri nustatoma tokia tvarka:

Sąlyginiai įkainiai (sąlyginės kainos nustatymui): Tiekėjo pasiūlyme nurodyti fiksuoti įkainiai, kurie bus perkeliami į Sutartį eurais su visais mokesčiais ir PVM (4 stulpelis) daugindami iš atitinkamo lyginamojo svorio koeficiento (5 stulpelis).

Sąlyginė kaina pasiūlymų vertinimui (pasiūlymų eilei nustatyti): Tiekėjo pasiūlyme paskaičiuotų sąlyginių įkainių (6 stulpelis) suma.

PVM apskaičiuojamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus.

Preliminarus įkainio skaičiavimo žiniaraštis

| Darbų įkainio pavadinimas | Mato vnt. | Fiksuotas įkainis Eur, be PVM | Fiksuotas įkainis Eur, su PVM | Įkainio lyginamojo svorio koeficientas | Sąlyginis įkainis Eur su visais mokesčiais ir PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas AC 11 VN a/b mišiniu, kai remontuojamas plotas iki 1 m² (su frezavimu, kraštų bei dugno padengimu bitumine emulsija) | m² |  |  |  |  |
| Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas AC 11 VN a/b mišiniu, kai remontuojamas plotas iki 3 m² (su frezavimu, kraštų bei dugno padengimu bitumine emulsija) | m² |  |  |  |  |
| Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas AC 11 VN a/b mišiniu, kai remontuojamas plotas iki 5 m² (su frezavimu, kraštų bei dugno padengimu bitumine emulsija) | m² |  |  |  |  |
| Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas AC 11 VN a/b mišiniu, kai remontuojamas plotas daugiau nei 5 m² (su frezavimu, kraštų bei dugno padengimu bitumine emulsija) | m² |  |  |  |  |
| Sąlyginė kaina pasiūlymui vertinti | x | x | x | 1,0 |  |

Sąlyginė kaina pasiūlymo vertinimui _______Eur su PVM (__________________)

(skaičiais)                                           (žodžiu)

____________________________