Pirkimų sąlygų,

2 priedas

taktinio ryšio Link16 duomenų terminalo IP TELEFONO APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- I SKYRIUS

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl.  refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.

- Visa pateikiama įranga privalo turėti gamintojo autorizacijos formas, adresuotas perkančiajai organizacijai (angl. Manufacturer Authorization Form).

- Įrenginys pas gamintoją turi būti užregistruotas Perkančiosios organizacijos vardu.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued).

- Pardavėjas turi pateikti tikslią pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninę specifikaciją.

- Garantinis laikotarpis:

  - Visai įrangai privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija.

  - Garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama tokia pat nauja.

  - Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo išlaidas.

- Saugumo reikalavimai:

  - Telefone neturi būti įdiegtos bevielio ryšio IEE 802.11 (angl. Wi-Fi) ir IEEE 802.15.1 (angl. Bluetooth) standartų techninės sąsajos ir funkciniai prievadai.

  - Pirkimo objektas – prekės (IP telefono aparatas) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina ar kokia kita kenkimo techninė, ar programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju:

    - Įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;

    - IP telefono aparato remonto atveju, įranga bus perduodama be SSD disko.

    - Tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

- Taktinio ryšio Link16 duomenų terminalo IP telefono aparatas turi veikti su IP-224 serijos Ethernet adapterio įrenginiu nuotoliniu būdu valdančiu du garso įrenginius (https://products.telex.com/na/en/ip-224/ ).

- Reikalavimai telefono rageliui: ragelis su integruotu PTT (angl. Push-to-Talk).

- Reikalavimai ekranui:

  - Spalvotas TFT LCD, ne mažesnis kaip 7 colių (17,78 cm);

  - Rezoliucija: ne mažesnė kaip 800 x 480 taškų.

- Reikalavimai maitinimo šaltiniui: išorinis 12V ±5% maitinimo šaltinis, maksimali išvestis: 12VDC @5A (60W), įvestis: nuo 90 iki 264VAC ~50/60Hz.

- Reikalavimai garsiakalbiui: integruotas vienalaikio dvipusio ryšio garsiakalbis su garso reguliavimo galimybe.

- Mikrofonas: jautrumas ne mažesnis kaip 120 dB SLP (angl. Sound Pressure Level (SLP)); mikrofonas pritvirtintas ant lankstaus, kraipomo stovo.

- Kietasis diskas: ne mažiau kaip 64 GB SSD.

- RAM: ne mažiau kaip 8 GB.

- USB jungtis: ne mažiau kaip 1 vnt.

- Reikalavimai mygtukams:

  - ne mažiau kaip 6 programuojami funkcijų mygtukai;

  - meniu valdymo mygtukai, leidžiantys keisti telefono nustatymus, peržiūrėti praleistus / gautus iškvietimus ir rinktus numerius, pasiekti balso paštą.

- Apsaugos (sandarumo) laipsnis: ne mažiau kaip IP20.

- Ne mažiau kaip 100 pašnekovų grupių / dažnių kontrolės pasirinkimas.

- Vienpusio (angl. Simplex) ir dvipusio (angl. Duplex) ryšio režimo pasirinkimas.

- Grupinių pokalbių dalyvių selektyvaus nutildymo galimybė.

- Momentinis pokalbių įrašų atkūrimas.

- Skambučio kita linija indikacija su garsiniu informaciniu signalu.

- Galimybė palaikyti konferencinį ryšį su pašnekovais, naudojančiais skirtingas ryšio linijas (angl. Crosspatch).

- Konferencinių pokalbių valdymo galimybė (angl. Supervisory control).

- Automatinis telefono numerio rinkimas iš istorijos.

- Skambinančiojo ID (telefono numeris, iDEN, MDC, FleetSync, TETRA ir 5-tonai).

- IDEN režimas, leidžiantis naudotis radijo stotimi kaip mobiliuoju telefonu (be PTT funkcijos / FULL DUPLEX ).

- Palaikomų radijo stočių skanavimo režimas.

- Pagalba nelaimingo atsitikimo atveju – turi galimybę iškoduoti pagalbos šauksmo signalus, jeigu jie siunčiami palaikomais ANI formatais.

- Atviro teksto / koduoti pranešimai, skirti EFJ RS5300 mobiliai radijo stotelei.

- Radijo telefonija – TELEX konsolėje lokaliai galima keisti naudojamas nutolusias radijo stotis.

- Nefunkciniai reikalavimai:

- PTT tangentinis mygtukas.

- Dažnių pasirinkimo galimybė.

- Meniu klavišas, kurio paspaudimu pasiekiamas pagrindinis įrenginio valdymo meniu.

- Skambučių istorija ne mažiau kaip 50 skambučių.

- IP telefonų gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. Restriction of Hazardous Substances) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz.: gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį.

_____________________________________________________________