KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.2, LT- 40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35503, faksas (8 459) 35510, el. p. savivaldybė@kupiskis.lt, duomenys kaupiami ir saugomo Juridinių asmenų registre, kodas  188774975

„KUPIŠKIO MIESTO IR KUPIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Kupiškio rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA: | Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra |
| 3. STATINIO KATEGORIJA | Susisiekimo komunikacijos |
| 4. PIRKIMO OBJEKTAS | darbų įkainiai : - 1000 m2 greideriavimas. - 100 m3 žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose). - 1 km kelkraščių išorinės briaunos atstatymas. - 100 m2 profilio dangos pastorinimas. - 1km griovio profilio atstatymas. |
| 5. STATYBOS RŪŠIS | Priežiūros darbai |
| 6. OBJEKTO APRAŠYMAS | Kupiškio rajono seniūnijų ir Kupiškio miesto kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros ir remonto darbai kuriems reikalinga pateikti į: - Greideriavimas – kelių ir gatvių su žvyro danga lyginimas vienu pravažiavimu viena vieta (pasirenkamas vienas važiavimas todėl, kad vietinės reikšmės keliai yra skirtingų pločių). Kai kelias yra platesnis už autogreiderio verstuvo plotį, greideriuojama pravažiuojant tris kartus visu kelio pločiu. Greideriavimas vykdomas perstumiant ir išlyginant išpurentų medžiagų volelį, užpilant provėžas. Greideriuoti optimalų kelio storį, t. y. tokį, kuris būtų ne didesnis kaip 1/2 giliausių duobių aukščio (priklausomai nuo duobių ploto sąlyginiame kelio plote). Greideriuojant turi būti išlaikytas išgaubtas kelio skersinis profilis. Optimalus nuolydis nuo kelio ašies į abi kelkraščio puses 2,5 % (dvišlaitis), o viražuose – vienšlaitis. Greideriavimo metu išsivertusius akmenis, stambesnius kaip 150 mm skersmens, rangovas surenka ir savo transportu išveža į seniūno nurodytą vietą. Keliuose, kurie ilgą laiko tarpą nebuvo remontuoti ir dėl to kelkraščiuose susidarė išilgai kelkraščių storas grunto sluoksnis, žemiausiose kelio vietose, kur yra galimybė susikaupti ir kur kaupiasi paviršinis vanduo, prakasti (greiderio pagalba nustumti) griovelius vandens nubėgimui. - Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose) – nuleidžiamas vanduo (jei jis susikaupęs). Dangos valymas (stambesnių kaip 150 mm skersmens akmenų pašalinimas nuo dangos). Nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 išpylimas ir išlyginimas. Išpiltas mineralinių medžiagų mišinys paskleidžiamas autogreideriu, išlaikant dangos skersinį profilį vandens nutekėjimui, ištaisytus ruožus sutankinant, važiuojant autogreideriu. Atvežto mišinio paskleidimas ir išlyginimas vykdomas tą pačią dieną. Užpilti žvyru kelkraščiai ar kelio grioviai turi būti išvalyti. Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti sertifikuotas, skirtas kelių ir gatvių dangos sluoksnio be rišiklių įrengimui. Žvyro frakcija - 0/32 mm, atitinkanti TRA SBR 19 reikalavimus. - Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas – paaukštėjimų (iki 10 cm) pašalinimas, nuskutant augalinio sluoksnio perteklių, o didesnių paaukštėjimų perteklinį gruntą perstumiant į šalikelę ir paskleidžiant kelio zonoje, autogreideriu atstatant skersinį kelkraščio profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą. - Profilio dangos pastorinimas – nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (frakcija - 0/32) atvežimas ir paskleidimas per visą važiuojamosios dalies plotį autogreideriu. Sutankinto žvyro sluoksnis 8 cm. Išpiltas mineralinių medžiagų mišinys paskleidžiamas autogreideriu, išlaikant dangos skersinį profilį vandens nutekėjimui, ištaisytus ruožus sutankinant, važiuojant autogreideriu. Atvežto žvyro paskleidimas ir išlyginimas vykdomas tą pačią dieną. Užpilti žvyru kelkraščiai ar kelio grioviai turi būti išvalyti. Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti sertifikuotas, skirtas kelių ir gatvių dangos sluoksnio be rišiklių įrengimui. Žvyro frakcija - 0/32 mm, atitinkanti TRA SBR 19 reikalavimus. Atsiskaitymams už darbus bus matuojamas paskleisto žvyro sluoksnio storis. Už didesnį įrengto sluoksnio plotį, ilgį, storį, nei nurodyta sutartyje, nebus atlyginama. - Griovio profilio atstatymas – taikoma, kai kelio sankasos papėdėje esantys grioviai yra užnešti sąnašomis ar užversti užslinkusiu gruntu arba, kai būtina nuvesti nuo kelio važiuojamosios dalies ja tekantį paviršinį vandenį. Darbo procesas, sutvarkant griovius iki 60 cm gylio: - griovio profilio atkūrimas; - smulkios augmenijos pašalinimas; - griovio išvalymas mechanizuotu būdu; - griovio šlaitų ir dugno išlyginimas; - iškasto grunto išlyginimas už griovio krašto. Sutvarkyti kelkraščiai ir šalikelių grioveliai turi turėti skersinius ir išilginius nuolydžius. |
| 7. DARBŲ APIMTIS | Tikslios darbų apimtys, objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo ir pateikiami rangovui. Orientaciniai metiniai darbų kiekiai pateikti lentelėje. |
| 8. DARBAI VYKDOMI | Visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento „Automobilių keliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1 patvirtintos Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15 reikalavimus bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194 patvirtintomis „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19“. Siekiant užtikrinti eismo saugumą darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles. Paslaugos turi būti atliekamos techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų, užtikrinant trečiųjų asmenų interesų apsaugą bei esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą. Užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“, bei pagal tai papildomai paženklinti transporto priemones. Užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę, įskaitant laboratorinius metodus. Rangovas privalo turėti ISO 14001:2015 aplinkos apsaugos sistemos vadybos sertifikatą. |
| 9. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Atliktų darbų priėmimo aktai (forma F2), priedai prie aktų, kuriuose būtų nurodyta informacija apie atliktus darbus (kelio numeris, kelio pavadinimas, atliktų darbų pobūdis ir kiekis), pažymos apie atliktus darbus (forma F3). Sąskaita-faktūra informacinėje sistemoje SABIS. Panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos, laboratorinės savikontrolės rezultatai (esant poreikiui), kita susijusi informacija. |

Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros orientaciniai kiekiai:

| Eil. Nr. | Perkamų darbų rūšys | Mato Vnt. | Preliminarūs kiekiai Kupiškio miesto ir Kupiškio r. seniūnijos | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Greideriavimas | 1000 m2 | 3000,0 |  |
| 2. | Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose) | 100 m³ | 10,0 |  |
| 3. | Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas | km | 7,0 |  |
| 4. | Profilio dangos pastorinimas | 100 m2 | 50,0 |  |
| 5. | Griovio profilio atstatymas | km (griovio) | 6,0 |  |

Preliminarūs kelių ilgiai kuriuose bus atliekami darbai: Alizavos seniūnijos  – 138,102 km; Kupiškio miesto – 4,25 km; Kupiškio rajono seniūnijos – 234,734 km; Noriūnų seniūnijos – 83,21 km; Skapiškio seniūnijos – 105,568 km; Subačiaus seniūnijos – 80,264 km;  Šimonių seniūnijos – 127,825 km;

Pastaba:

- Atsižvelgiant į kiekvienais metais skiriamą finansavimą iš AB „VIA Lietuva“, Kupiškio rajono savivaldybės biudžetą, kelių būklę, faktinės darbų apimtys gali skirtis nuo orientacinių darbų kiekių.

- Sutarties vykdymo metu užsakymus teiks Užsakovo atstovai, atstovaujantys Kupiškio miestą bei 6 (šešias) skirtingas seniūnijas (Alizavos, Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių). Užsakymai bus teikiami nepriklausomai vienas nuo kito.

Infrastruktūros skyriaus vedėjas		                 	                 Mažvydas Šalkauskas

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas                                                            Justas Baciuška