Konkurso sąlygų 2 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# PLŪDURIUOJANČIO VANDENS FONTANO ĮRENGIMAS

## OBJEKTAS: Plūduriuojančio vandens fontano su RGB apšvietimu ir valdymu įrengimas Skogalio g. 5C, Tytuvėnų miesto tvenkinyje, Kelmės rajono savivaldybėje.

## PASKIRTIS: Techninė specifikacija nustato minimalius įrenginio techninius parametrus, montavimo, prijungimo, valdymo bei eksploatacinius reikalavimus, privalomus tiekėjams, ketinantiems dalyvauti viešajame pirkime.

## 1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Fontano įranga turi būti visiškai nauja, nenaudota, antivandalinė, sertifikuota pagal ES reikalavimus ir atitinkanti galiojančius techninius reglamentus.

1.2. Fontanas turi būti plūduriuojančio tipo, skirtas montuoti/įrengti tvenkinyje, kurio didžiausias gylis siekia 5 m (viduryje).

1.3. Fontano įranga turi būti sukomplektuota su visais būtinais komponentais: filtrais, siurbliais, purkštukais, apšvietimo sistema, automatikos įranga, kabeliais, valdymo spinta ir kita būtina įranga.

1.4. Fontanas turi užtikrinti estetinį vizualinį efektą tiek šviesiu, tiek tamsiu paros metu, su galimybe reguliuoti purškimo aukštį (triukšmo lygį) ir apšvietimo efektus.

1.5. Visi konstrukcijų/įrangos elementai turi būti atsparūs korozijai (nerūdijantis plienas arba lygiavertis).

1.6. Fontano montavimo vieta – rytinėje tvenkinio dalyje per vidurį (žr. 1 priedą).

## 2. FONTANO KONSTRUKCIJA IR EFEKTAI

2.1. Purkštukas (-ai):

- daugiasrovis arba atskiri, fontane formuojančių ne mažiau kaip 12 čiurkšlių;

- purškimo aukštis – ne mažesnis kaip 8 m esant nominaliai apkrovai;

- purškimo aukštis, raštai - reguliuojami/valdomi;

- tipas - tinkami pasiekti nurodytą čiurkšlės (-ių) aukštį, raštus bei išlaikantys aukštą tarnavimo patikimumą (keičiami arba programuojami);

- Pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiaverčiai/kokybiškesni);

- atsparūs kalkėjimui;

- apsaugoti nuo užsikimšimo;

- atsparūs korozijai.

2.2. Siurblys/variklis:

- elektrinio variklio galia nominaliu apkrovimu visas čiurkšles vienu metu pajėgia purkšti į ne mažesniu kaip 8 m aukštį;

- komplektuojamas su įranga leidžiančia reguliuoti purškimo aukštį/slėgį;

- tinkamas eksploatuoti nurodyto tvenkinio vandenyje;

- tvenkinyje fiksuojamas inkarais ir/arba lynais.

2.3. Įrangos triukšmo lygis:

- 10 m nuo fontano neturi viršyti 65 DB;

- fontanas turi turėti galimybę veikti sumažinto aukščio/triukšmo režimu;

- Siekiant sumažinti vizualinę taršą vandenyje, turi būti naudojama žemo profilio plūduriuojančio fontano konstrukcija - plūduras, maksimalus plūduro išnirimas iš vandens iki 20 cm. Fontano šviestuvai, variklis, elektros kabeliai ir kitos dalys turi būti pilnai panirusios po vandeniu. Virš vandens matomas tik purškiančios vandenį dalys ir žemo profilio plūduras.

## 3. APŠVIETIMAS

3.1. Fontanas turi būti komplektuojamas su atsparia RGB LED apšvietimo sistema:

- mažiausiai 6 LED šviestuvai, kiekvienas po ne mažiau kaip 30 W galios;

- apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP68.

3.2. LED valdymas:

- per DMX512 protokolą ar lygiavertį;

- turi galimybę keisti spalvas, apšvietimo intensyvumą, kurti šviesos scenarijus.

## 4. FONTANO VALDYMO SISTEMA

4.1. Turi būti įrengta fontano valdymo spinta (žr. 1 priedą):

- apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP66;

- atspari vandalizmui ir klimato sąlygoms;

- apsaugos priemones nuo viršįtampių;

- rakinama ne mažiau kaip dviejuose taškuose;

- įrengiama saugiu atstumu nuo vandens;

- montuojama ant pamato.

4.2.  Valdymo sistema turi užtikrinti:

- automatinį paleidimą ir sustabdymą pagal astronominis laikas, apšvietimo intensyvumą;

- režimų perjungimą pagal paros laiką ir/arba oro sąlygas;

- galimybę reguliuoti fontano aukštį ir/arba savireguliaciją pagal vėjo greitį, stabdantį/ribojantį fontano veikimą prie ≥ 7-10 m/s vėjo greičio;

- LED apšvietimo scenarijų valdymą;

- apsaugos fontano elektros įrangą nuo perkaitimo, atvirkštinio įtampos jungimo, apsaugos aplinką nuo elektros nuotėkio.

5. ELEKTROS TINKLŲ PRIJUNGIMAS

5.1. Elektros tinklo prijungimo reikalavimai:

- tinklo įtampa – 3~400 V, 50 Hz;

- bendra fontano instaliuota galia atitinkanti įrengiamo fontano galią su ne mažiau kaip su 0,5 kW rezervu;

- elektros kabelis atitinkantis montuojamos įrangos reikalavimus ir reikalaujamą rezervą.

- Įvado suderinimas ir pajungimas pagal išduotas sąlygas;

- kabelio nuo pastotės atvedimas iki valdymo spintos bei fontano siurblio;

- kabelis plūduriuojantis arba paklotas tvenkinio dugne;

- kabelių apsauga atitinkanti saugumo reikalavimus;

- jungtys prie vandens IP68.

## 6. VIZUALINIAI REIKALAVIMAI

Fontanas turi užtikrinti vizualiai estetišką efektą:

- daugiasrovės (-ių) čiurkšlių (-ių) dinamika suformuojančios raštą (-us);

- RGB apšvietimas su spalvų dinamika;

1 priedas

BENDRASIS ĮRANGOS IŠDĖSTYMO IR PAJUNGIMO PLANAS