ENDOSKOPŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Kiekis: 5 vnt.

| Eil. Nr. | Techninių rodiklių, įrangos pavadinimas | Techniniai reikalavimai, įrangai | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (išsamus siūlomo įrenginio techninis aprašymas, negalima nurodyti vien „Atitinka/Neatitinka“ arba „Taip/Ne“) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendras įrangos apibūdinimas, pasiūlymo metu teikiamo įrenginio pavadinimas ir modelis | Naujas nešiojamas rankinis prietaisas, tinkantis neprieinamų arba sunkiai prieinamų vietų, esančių agresyviose, sprogiose aplinkose (dyzelino, benzino garų, propano – butano dujų mišiniai) vizualinei apžvalgai. Būtinas gamintojo patvirtinimas dėl tinkamumo naudoti kontrolės tikslams (muitinės, oro uosto saugumo, policijos ir lygiaverčiams) paskirties. |  |
| 2. | Zondo tipas | - Lankstus; - zondo galinė (lanksčioji) dalis valdoma keturiomis kryptimis; - atsparus agresyviems skysčiams, benzinui, dyzeliniam kurui; - zondo paviršius nelaidus elektros srovei; - atsparumas ne prastesnis nei IP67. (pateikiami šiuos reikalavimus patvirtinantys dokumentai (bent jau gamintojo patvirtinimas), kuriuose detaliai paaiškinama, kaip užtikrinama, kad zondas gali būti naudojamas agresyviuose skysčiuose, benzine ir dyzeliniame kure bei kaip užtikrinamas zondo ne laidumas elektros srovei) |  |
| 3. | Išorinis zondo skersmuo | Nuo ne mažiau kaip 0,5 cm iki ne daugiau kaip 0,8 cm |  |
| 4. | Darbinis zondo ilgis | Ne mažiau kaip 150 cm ir ne daugiau kaip 200 cm |  |
| 5. | Zondo apžvalgos kampas | Ne mažiau kaip 75° |  |
| 6. | Vaizdo didinimas | Ne mažiau kaip x4 |  |
| 7. | Zondo apšvietimo tipas | Šviesos diodų |  |
| 8. | Zondo valdymas | Po ne mažiau kaip 110° visomis kryptimis |  |
| 9. | Spalvinis LCD monitorius | Integruotas prietaise kaip vienas įrenginys (nepateikiamas kaip priedas). |  |
| 10. | LCD monitoriaus skersmuo | Ne mažiau kaip 5 coliai |  |
| 11. | Fotografavimas | Ne prastesnės kokybės kaip 640x480, JPEG arba lygiaverčiu formatu |  |
| 12. | Filmavimas | Ne prastesnės kokybės kaip 320x240, AVI formatu |  |
| 13. | Užfiksuotų video ir foto peržiūrėjimo funkcija | Būtina |  |
| 14. | USB sąsaja | Būtina |  |
| 15. | Papildoma atmintis | Ne mažiau kaip 8 GB SD kortelė, palaikomos SD kortelės ne mažiau kaip 16 GB |  |
| 16. | Darbinė temperatūra ore | Nuo ne daugiau kaip -20° C iki ne mažiau kaip +70° C |  |
| 17. | Maitinimo tipas | Įkraunamas Li-Ion akumuliatorius, užtikrinantis ne trumpesnį nei 90 min. nepertraukiamo darbo intervalą |  |
| 18. | Papildomas Li-Ion akumuliatorius | Įkraunamas Li-Ion akumuliatorius, užtikrinantis ne trumpesnį nei 90 min. nepertraukiamo darbo intervalą |  |
| 19. | Akumuliatoriaus įkroviklis iš bendrojo naudojimo elektros tinklo | Būtinas |  |
| 20. | Akumuliatoriaus įkroviklis iš automobilio elektros tinklo | Būtinas |  |
| 21. | Įžeminimo laidas | Būtinas |  |
| 22. | Automobilio lango pleištas | Būtinas |  |
| 23. | Lankstus vamzdelis (kreipiančioji) | Būtinas |  |
| 24. | Gabenimo lagaminas | Būtinas |  |
| 25. | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba | Būtina |  |
| 26. | Prietaiso svoris | Ne daugiau kaip 1,5 kg |  |
| 27. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis nei 36 mėnesiai |  |
| 28. | Papildoma dokumentacija | Pateikiama įrangos gamintojo patvirtinta dokumentacija, kad įranga ir priedai atitinka aukščiau išvardytus techninių reikalavimų punktus |  |
| 29. | Vartotojo darbuotojų apmokymas dirbti su prietaisu – ne mažiau kaip 10 žmonių | Būtinas |  |

PARENGĖ:

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Muitinės kontrolės organizavimo skyriaus vyr. specialistas D. Valunta

________________________