TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MINI EKSKAVATORIUS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Kauno švara“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

Prekės:

1.4.1. Mini ekskavatorius (1 komplektas).

Paslaugos:

1.4.2.  Mini ekskavatoriaus Tiekėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas neskirstomas į dalis.

  - Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, techninės specifikacijos 1 priede nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias Prekes/Paslaugas. Papildomų prekių/paslaugų pirkimui taikomos visos Prekių/Paslaugų pirkimui šioje techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos, nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Papildomų prekių įkainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju. Tokių Papildomų prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 proc. Sutarties kainos.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mini ekskavatorius | Kompl. | 1 |
| 2. | Mini ekskavatoriaus techninis aptarnavimas | Mėnesis | 60 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Mini ekskavatorius su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

  - Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulikos schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

  - Mini ekskavatoriui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 60 mėn. garantija (priimant sąlygą, kad nebus viršyta 4 000 darbo valandų, atliekant darbus ne vėliau kaip per 72 val. po užsakymo gavimo) visoms prekės detalėms išskyrus: vikšrai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos.

  - Garantinio laikotarpio metu numatyti mini ekskavatoriaus aptarnavimai turi būti pateikti aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir kaštus suteikiamam ne mažesniam kaip 60 mėn. laikotarpiui (priimant sąlygą, kad nebus viršyta 4 000 darbo valandų, atliekant darbus ne vėliau kaip per 72 val. po užsakymo gavimo).

  - Remontą Tiekėjas  turi atlikti ne ilgiau kaip per 10 (dešimt)  kalendorinių dienų, po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) sutartyje nurodytam Tiekėjo atsakingam asmeniui. Dėl pateisinamų priežasčių Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas ir nustatomas atskiru Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu. Atliktiems darbams  papildomai suteikiama ne trumpesnė kaip 6 (šešių) mėnesių garantija.

  - Mini ekskavatoriaus remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti technikos eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei technika buvo naudojamasi pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai.

  - Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo, viršijančio gamintojo nustatytą bruto svorį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes/Įrangą pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Su Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.

  - Vykdant Sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta  Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

  - Už pristatytas Prekes bus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės priėmimo-perdavimo aktą.

|  | Aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai | Tiekėjo pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjo siūlomas viešojo pirkimo objektas, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: - prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; - prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; - prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. | Tiekėjas turi pateikti: - gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus; - arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

2.6. Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

- Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

- visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

- Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

- Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

- Jei įsigyjama prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

### Techninės specifikacijos 1 priedas

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

DĖL MINI EKSKAVATORIAUS PIRKIMO

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
|  | Mini ekskavatorius. | Ekskavatoriaus markė, modelis. |  |
|  | Pagaminimo metai. | Ekskavatorius ir kartu komplektuojama papildoma įranga turi būti nauja, neeksploatuota pagaminta ne ankščiau kaip 2025 metais. |  |
|  | Darbinis svoris | Darbinis svoris ne mažiau 5700 kg. |  |
|  | Bokštelio nulinio apsisukimo konstrukcija (Zero Tail) | Turi būti |  |
|  | Gabaritiniai matmenys. | Aukštis ne daugiau kaip 2,6 m. |  |
|  |  | Plotis ne daugiau kaip 2,0 m. |  |
|  | Kasimo gylis | Ne mažiau kaip 3,8 m. |  |
|  | Strėlės siekis žemės paviršiuje. | Ne mažiau kaip 6 m. |  |
|  | Kaušo kasimo jėga | Ne mažiau 44kN |  |
|  | Sertifikuotas. | Mini ekskavatorius turi turėti CE sertifikatą. |  |
|  | Dokumentacija. | Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės pardavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, EB atitikties deklaracija. |  |
|  | Plaukiojanti buldozerinio peilio funkcija | Turi būti |  |
|  | Degalų perpylimo įspėjimo sistema | Turi būti |  |
|  | Padargų prikabinimas. | Hidraulinis greitos fiksacijos padargų prikabinimas. |  |
|  | Galinio vaizdo stebėjimas. | Su galinio vaizdo veidrodėliais iš abiejų šonų Atbulinės eigos signalizatorius. |  |
|  | Garantija įrenginiui (varikliui, transmisijos mazgams). | Ne mažiau kaip 60 mėnesių su sąlyga, kad nebus viršyta 4000 darbo h. |  |
|  | Ekskavatoriaus svorio ir kėlimo galios parametrai. | Visi mini ekskavatoriaus svorio, kasimo gylio ir kiti parametrai turi būti pateikti neskaičiuojant papildomų negamyklinių perdarymų. |  |
|  | Strėlės pasisukimas antstato atžvilgiu | Į kairę ne mažiau kaip 750 Į dešinę ne mažiau kaip 500 |  |
|  | Galimybė pasijungti kompiuterį. | Galimybė pasijungti kompiuterį, ekskavatoriaus variklio ir hidraulinės sistemos parametrų analizei. |  |
|  | Ekskavatoriaus pristatymo terminai. | Ekskavatoriaus su papildoma įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. |  |
|  | Prekės pristatomos tiekėjo lėšomis adresu: Statybininkų 3, Kaunas | Būtina. |  |
| - VARIKLIS |  |  |  |
|  | Galia. | Ne mažiau kaip 35 kW pagal ISO ISO 9249 arba lygiavertį standartą |  |
|  | Variklio išmetami teršalai. | Variklis dyzelinis. Turi atitikti ne žemesnius kaip TIER5 varikliams keliamus emisijos reikalavimus. |  |
|  | Aušinimo skystis (jeigu variklis aušinamas skysčiu) | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki –35°C |  |
|  | Automatinis variklio apsukų reguliavimas | Turi būti |  |
|  | Kuro bako talpa. | Kuro bako talpa ne mažiau 70 l. |  |
| - HIDRAULINĖ SISTEMA |  |  |  |
|  | Slėgis sistemoje. | Strėlės, kaušo ir kaušo rankos hidraulinės sistemos slėgis ne mažiau 250 bar. |  |
|  | Našumas. | Hidraulinio siurblio našumas – ne mažiau 135 l/min. |  |
|  | Hidraulinė paruoša hidraulinei greitai kaušo jungčiai | Turi būti |  |
|  | Papildoma hidraulinė linija strėlės gale | Hidraulinis srautas ne mažiau 75 l/min. |  |
| - VAIRAVIMAS |  |  |  |
|  | Valdymas. | Vairavimas slystamo judesio, vairalazdėmis, strėlės ir kaušo valdymas vairalazdėmis, hidraulinės ekskavatoriaus padargų valdymo funkcijos atliekamos originaliais valdikliais sumontuotais ant vairalazdžių (Joystic). |  |
|  | Greitis. | Maksimalus važiavimo greitis ne mažiau 4 km/h. |  |
|  | Pavaros sistema. | Ne mažiau 2 (dviejų) greičių. |  |
|  | Stovėjimo stabdis. | Gamintojo įrengta apsaugos sistema, neleidžianti pajudėti operatoriui neatlikus būtinų veiksmų. |  |
| - OPERATORIAUS KABINA |  |  |  |
|  | Saugumas. | Mini ekskavatoriaus kabina turi atitikti FOPS (apsauga nuo krentančių iš viršaus objektų), TOPS (apsauga nuo virtimo ant šono), ROPS (apsauga nuo apsivertimo) reikalavimus. |  |
|  | Šildymas, vėdinimas. | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo ir vėdinimo – kondicionavimo sistemos. |  |
|  | Radijas | Turi būti |  |
|  | Sėdynė | Medžiaginė, amortizuojanti |  |
|  | Monitoring Sistema. | Prietaisų skydas, kuriame įrengta elektrinė diagnostikos sistema mini ekskavatoriaus darbo parametrų kontrolei su vaizdiniu ekranu tekstinei informacijai apie gedimo tipą ir garsiniu perspėjimu apie kritinius parametrus. |  |
|  | LED darbinės šviesos | Turi būti |  |
|  | Triukšmo lygis kabinos viduje | Ne daugiau kaip 95 dB |  |
|  | Prietaisų valdymas | LCD prietaisų valdymo ekranas. |  |
| - KAUŠAI |  |  |  |
| 6.1 | Greita kaušų keitimo jungtis | Hidraulinė |  |
| 6.2 | Kasimo kaušas | Kasimo kaušo plotis 60-65 cm. |  |
| 6.3 | Kasimo kaušas | Kasimo kaušo plotis 150-155 cm |  |
| - VIKŠRAI |  |  |  |
| 7.1 | Plotis. | Vikšrų plotis ne mažiau 400 mm. |  |
| 7.2 | Tipas. | Guminiai. |  |
| 7.3 | Slėgis į gruntą | Ne daugiau kaip 32 kPa |  |

*Papildomi balai skiriami už:

| 1. | Automatinis vikšrų įtempimas | Turi būti | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Buldozerinis peilis | Hidrauliškai pasukamas kampu | 5 |