MOKYKLŲ VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBAI PAGAL PROJEKTĄ

„VISOS DIENOS MOKYKLA“

I DALIS

VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBAI DUKSTYNOS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – Ukmergės rajono savivaldybės administracija, kodas 188752174, adresas Kęstučio a. 3, Ukmergė.

- Statybos rūšis – paprastasis remontas.

- Statinio kategorija – ypatingas.

- Statybos vieta – Vaižganto g. 44, Ukmergė.

- Darbų tikslas – Mokyklos patalpose Nr. 1-47, 1-52, 2-42, 3-28 ir 3-40 atlikti paprastąjį remontą, patalpas pritaikant visos dienos mokyklos veiklai.

- Pirkimo objektas – Ukmergės „Dukstynos“ pagrindinės mokyklos pastato, esančio Ukmergėje, Vaižganto g. 44 , patalpų paprastasis remontas (toliau – Darbai).

- Numatomi atlikti darbai:

Remontuojamos patalpos (žymėjimas plane 1-47 ir 1-52)

Ardymo, statybos darbai:

- pertvaros tarp patalpų ardymas, seno linoleumo nuėmimas, šviestuvų, el. instaliacijos ardymas;

- sienų paruošimas dažymui, dažymas;

- grindų pagrindo išlyginimas, PVC homogeninės dangos paklojimas;

- pakabinamų lubų su metaliniu karkasu įrengimas;

- g/b palangių remontas (glaistant ir dažant);

- radiatorių ir vamzdžių paruošimas dažymui ir dažymas;

- PVC pertvaros su durimis tarp patalpų įrengimas.

Vėdinimo darbai:

- kondicionieriaus montavimas;

Elektrotechnikos darbai:

- seni šviestuvai keičiami į naujus LED tipo šviestuvus;

- keičiama elektros instaliacija, jungikliai ir rozetės.

Remontuojamos patalpos (žymėjimas plane 2-42)

Ardymo, statybos darbai:

- seno linoleumo nuėmimas, šviestuvų, el. instaliacijos ardymas;

- sienų paruošimas dažymui, dažymas;

- grindų pagrindo išlyginimas, PVC homogeninės dangos paklojimas;

- pakabinamų lubų su metaliniu karkasu įrengimas;

- g/b palangių remontas (glaistant ir dažant);

- radiatorių ir vamzdžių paruošimas dažymui ir dažymas;

- PVC pertvaros su durimis tarp patalpų įrengimas.

Vėdinimo darbai:

- kondicionieriaus montavimas;

Elektrotechnikos darbai:

- seni šviestuvai keičiami į naujus LED tipo šviestuvus;

- keičiama elektros instaliacija, jungikliai ir rozetės.

Remontuojamos patalpos (žymėjimas plane 3-28 ir 3-40)

Ardymo, statybos darbai:

- mūrinės pertvaros tarp patalpų ardymas, seno linoleumo nuėmimas, šviestuvų, el. instaliacijos ardymas;

- sienų paruošimas dažymui, dažymas;

- grindų pagrindo išlyginimas, PVC homogeninės dangos paklojimas;

- pakabinamų lubų su metaliniu karkasu įrengimas;

- g/b palangių remontas (glaistant ir dažant);

- radiatorių ir vamzdžių paruošimas dažymui ir dažymas;

Vėdinimo darbai:

- kondicionieriaus montavimas;

Elektrotechnikos darbai:

- seni šviestuvai keičiami į naujus LED tipo šviestuvus;

- keičiama elektros instaliacija, jungikliai ir rozetės.

- Reikalavimai pagrindiniams statybos produktams ir jų įrengimui

8.1. Grindys. Dangai naudojama heterogeninė polivinilchloridinė grindų danga, kurios bendras storis ne mažiau kaip 2 mm, dėvimojo sluoksnio storis ne mažiau kaip 0,7 mm. Atsparumo klasė pagal ISO 10581 (komercinė) 34, atsparumas slydimui pagal DIN 51130 – R9, R10. Montuojamos PVC grindjuostės arba formuojamos iš tos pačios PVC grindų dangos užleidžiant ant sienų. PVC grindų dangos ir grindjuosčių spalva ir dizainas privalo būti suderinti su Užsakovu.

8.2 Sienos. Tinko paviršiaus stiprumas, drėgmė, lygumas turi atitikti virš tinko vykdomų tolimesnių darbų (glaistymo, dažymo) kokybės reikalavimus. Vykdant  darbus būtina vadovautis medžiagų gamintojų rekomendacijomis, išlaikyti technologines pertraukas pakankamas paviršiams išdžiūti.

Dažai turi būti tinkami naudoti gyvenamose ir visuomeninėse patalpose, dažai taip pat turi būti atsparūs valymui ir drėgmei (2 atsparumo drėgnam trynimui klasė), atsparūs dezinfekuojančioms medžiagoms. Dažai, jų spalva ir blizgumas derinami su Užsakovu.

8.3 Lubos. Įrengiamos modulinės kabamosios lubos. Lubų plokščių matmenys 600x600mm, degumo klasė A2-sl, d0, atsparumas drėgmei 90 %. Plokštės montuojamos su matoma 22 mm pločio kabamąja sistema. Perimetrui apipavidalinti naudojamas kampuotis arba „Armstrong“ kanalas. Kabamųjų lubų plokščių paviršiaus faktūrą derinami su Užsakovu.

8.4 PVC pertvaros įrengimas. Profiliai baltos spalvos ne mažiau 3 kamerų, cinkuoto plieno armatūra ne mažiau kaip 2 mm storio, vyriai metaliniai; plastikinių profilių liepsnos plitimo indeksas lygus 0,0.; stiklo paketai–  2  stiklų, kombinuoti.

Matmenis tikslinti vietoje.

8.5. Elektrotechniniai darbai.

Darbo vietų viduje  apšvietos vidutinė vertė turi būti ne mažesnė nei 500 lx;

Elektros apšvietimas numatomas šviestuvais  su LED šviesos šaltiniu. Šviestuvai patalpose turi būti su 3000-4000K spalvinės temperatūros šviesos šaltiniais.

Elektros laidai ir kabeliai montuojami paslėptai sienų vagose, virš pakabinamų lubų ar grindyse.

Kištukiniai lizdai (rozetės) hermetiniai, 230 V, įrengti su įžeminimu, kurių apsaugos klasė IP-44. Jungikliai, hermetiniai potinkiniai 230 V, 50 Hz, 16 A, apsaugos klasė IP-44, turi atitikti Europos normų reikalavimus.

8.6. Kondicionieriai.

Oro kondicionierių pagrindinės techninės charakteristikos:

- išorinis blokas – 1 vnt., vidinis blokas – 1 vnt.

- tipas: sieninis arba kasetinis, jei užtenka erdvės tarp lubų;

- galia (šaldymas/šildymas) nemažiau kaip 6700 (1800-7400 (1800-8200) W;

- efektyvumas (šaldymas/šildymas)(SEER/SCOP) ne mažiau kaip 6,2 / 4,0 / 4,9;

- energinio efektyvumo klasė A+;

- oro srautas 1300/1150/1010/870 m³/h;

Kondensatą šalinti, panaudojant kondensato siurblius arba pajungiant tiesiogiai į nuotekų sistemą.

Išorinių blokų montavimo vietas derinti su mokyklų atsakingais asmenimis.

- Reikalavimai rangovui:

Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja garantuoti saugų darbą, elektrosaugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat greta statybos teritorijos dirbančių ir esančių ar judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų.

Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas.

Statybos darbų kainą Rangovas įvertina pagal techninę specifikaciją, darbų kiekių žiniaraštį ir/ar nuvykęs į vietą apžiūrėti objekto. Kiekiai darbų kiekių žiniaraščiuose yra orientaciniai ir neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiais.

Tiekėjas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, medžiagas bei įrangą, užtikrindamas, kad visi darbai pagal techninę specifikaciją būtų tinkamai atlikti.

Visų atliekamų darbų laiką ir apimtis susiderinti su mokyklos administracija, nes remontas bus vykdomas veikiančioje įstaigoje;

Užtikrinti kitų pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių;

Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą.

PRIEDAI:

  - Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis.

  - Remontuojamų patalpų planai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Priedas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbų kiekių žiniaraštis Nr. S001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kompleksas: |  | Ukmergės r. savivaldybės mokyklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objektas: |  | Dukstynos pagrindinės mokyklos remontas pagal projektą „Visos dienos mokykla“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Žiniaraštis: |  | Patalpų 1-47, 1-52, 2-42, 3-28 ir 3-40 remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Darbo kodas |  | Darbų ir išlaidų aprašymai |  | Mato vnt |  | Kiekis | Įkainis Eur be PVM | Kaina Eur |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Požymis |  |
|  |  |  |  | Skyrius Grindys |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 1 |  |  |  | Lentinių pertvarų išardymas |  | 100 m2 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Seno linoleumo nuėmimas |  | m2 |  | 182,8 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Liejamas užtepas, naudojant sausus mišinius (buvusios pertvaros vietoje) |  | 100 m2 |  | 0,116 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas |  | 100 m2 |  | 1,828 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | PVC danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą (paprasto piešinio) |  | 100 m2 |  | 1,828 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | "Polyflor" heterogeninė PVC danga 2.0mm arba analogiška |  | m2 |  | 182,8 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Plastmasinės grindjuostės. |  | 100m |  | 1,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iš viso už skyrių Grindys |  |  |  |  |  |  |  | 1000-01 |  |
|  |  |  |  | Skyrius Lubos |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 8 |  |  |  | Akustinių pakabinamų lubų "Armstrong'' įrengimas |  | m2 |  | 182,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iš viso už skyrių Lubos |  |  |  |  |  |  |  | 1000-01 |  |
|  |  |  |  | Skyrius Sienos |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 9 |  |  |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais |  | 100m2 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Sienų nutinkuotų pirmas glaistymas "KR" glaistu |  | 100 m2 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Sienų nutinkuotų sekantis glaistymas "KR" glaistu |  | 100 m2 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais |  | 100 m2 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Palangių glaistymas ir šlifavimas |  | 100 m2 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Palangių dažymas emaliniais dažais |  | 100 m2 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iš viso už skyrių Sienos |  |  |  |  |  |  |  | 1000-01 |  |
|  |  |  |  | Skyrius Durų keitimas |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 15 |  |  |  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką |  | 100 m2 |  | 0,0567 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu (durų angos platinimas) |  | m |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Medinių vidinių durų blokų daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės |  | m2 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iš viso už skyrių Durų keitimas |  |  |  |  |  |  |  | 1000-01 |  |
|  |  |  |  | Skyrius Elektrotechniniai darbai |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 18 |  |  |  | Liuminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas |  | 100 vnt |  | 0,28 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas |  | 100 vnt |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Kabelio su gumine izoliacija, nutiesto sienomis, demontavimas |  | 100m |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Lizdų paskirstymo dėžutėms ir jungikliams gręžimas mūro sienose |  | 100vnt |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose |  | 100m |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas), nutiesus laidus |  | 100m |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) |  | 100m |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose |  | 100m |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Potinkinių elektros instaliacinių apvalių dėžučių d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus |  | 100vnt |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji |  | 100 vnt |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji |  | 100 vnt |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose |  | vnt |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | LED panelė armstrong luboms 60x60cm - 4000lm - arba analogiška |  | vnt |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas |  | vnt |  | 54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iš viso už skyrių Elektrotechniniai darbai |  |  |  |  |  |  |  | 1000-01 |  |
|  |  |  |  | Skyrius Kondicionierius |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 32 |  |  |  | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai šaldymo galia iki 5,0kW |  | vnt |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Atraminių konstrukcijų kondicionieriams tvirtinimas prie sienos, kai konstrukcijos masė 10kg |  | kompl |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai šaldymo galia iki 5,0kW ir vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis |  | vnt |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Šilumos siurblys oras-oras Fujitsu NORDIC ASYG12KMCDN/AOYG12KMCDN 3,40-4,00 kW arba analogiškas |  | kompl. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Plastikinių elektros instaliacijos MINI kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos |  | 100m |  | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose |  | 100m |  | 4,05 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Iki 100a galios automatinių jungiklių vienpolių priedų montavimas spintose |  | vnt |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16 |  | vnt |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas |  | vnt |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iš viso už skyrių Kondicionierius |  |  |  |  |  |  |  | 1000-01 |  |
|  |  |  |  | Skyrius Pertvara su durimis |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 41 |  |  |  | Plastiko vitrinų blokų su nevarstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2 |  | m2 |  | 11,92 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | Plastiko durų montavimas, kai blokai daugiau 1,0 iki 2,0 m2 |  | m2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iš viso už skyrių Pertvara su durimis |  |  |  |  |  |  |  | 1000-01 |  |
|  |  |  |  | Skyrius Kiti |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 43 |  |  |  | Pakylos ardymas |  | kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo |  | m3 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų |  | t |  | 5,7 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu |  | t |  | 5,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iš viso už skyrių Kiti |  |  |  |  |  |  |  | 1000-01 |  |
|  |  |  |  | Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis |  |  |  |  |  |  |  | 4000-13 |  |
|  |  |  |  | Įrengimai |  |  |  |  |  |  |  | 4000-14 |  |
|  |  |  |  | Bendra vertė be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 4000-15 |  |
|  |  |  |  | PVM |  |  |  |  |  |  |  | 4000-16 |  |
|  |  |  |  | Bendra vertė su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 4000-17 |  |