1 priedas

Prekių atitikties lentelė nustatytiems reikalavimams

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | REIKALAUJAMAS DOKUMENTAS PREKIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMUI | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GNSS/GSM telemetrinis įrenginys, montuojamas transporto priemonėje |  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS (įrašyti) |  |  |
| 1.1. | Geografinės vietos nustatymas | Telemetrinis įrenginys transporto priemonės buvimo vietą turi nustatyti GNSS palydovinės sistemos pagalba. | Turi būti pateikta nuoroda į internetinį puslapį, kuriame pateikta informacija apie siūlomą įrangą ir jos techninius parametrus |  |  |
| 1.2. | Telemetrinių duomenų perdavimas | Telemetrinių duomenų perdavimas į tarnybinę stotį turi būti vykdomas GSM tinklais naudojant duomenų perdavimo technologiją. | Turi būti pateikta nuoroda į internetinį puslapį, kuriame pateikta informacija apie siūlomą įrangą ir jos techninius parametrus |  |  |
| 1.3. | Maitinimo įtampa (v) | Turi veikti ne siauresniame diapazone nuo 9 V iki 32 V. | Turi būti pateikta nuoroda į internetinį puslapį, kuriame pateikta informacija apie siūlomą įrangą ir jos techninius parametrus |  |  |
| 1.4. | Darbinė temperatūra (°c) | Nuo -20 iki +35. | Turi būti pateikta nuoroda į internetinį puslapį, kuriame pateikta informacija apie siūlomą įrangą ir jos techninius parametrus |  |  |
| 1.5. | Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%) | Nuo 5 % iki 95 % (be kondensato). | Turi būti pateikta nuoroda į internetinį puslapį, kuriame pateikta informacija apie siūlomą įrangą ir jos techninius parametrus |  |  |
| 1.6. | GSM modemas | Turi palaikyti GPRS 2G ir 4G (LTE Cat M1) duomenų perdavimo standartą. | Turi būti pateikta nuoroda į internetinį puslapį, kuriame pateikta informacija apie siūlomą įrangą ir jos techninius parametrus |  |  |
| 1.7. | GSM kortelės | Įranga turi būti pateikta su veikiančiomis SIM kortelėmis. | Tikrinama bus kartu su prekių pristatymu ir/ ar sutarties vykdymo metu |  |  |
| 1.8. | GNSS imtuvas | Ne mažiau 72 kanalų ir jautrumas nemažesnis negu -164 dbm. | Turi būti pateikta nuoroda į internetinį puslapį, kuriame pateikta informacija apie siūlomą įrangą ir jos techninius parametrus |  |  |
| 1.9. | CAN | Turi būti nuskaitomi CAN (Controller Area Network) duomenys. Nuskaityti duomenys per telemetrinį įrenginį turi būti perduoti į informacinę sistemą. | Turi būti pateikta nuoroda į internetinį puslapį, kuriame pateikta informacija apie siūlomą įrangą ir jos techninius parametrus |  |  |
| 1.10. | Parametrai fiksuojami realiu laiku | Parametrai, fiksuojami realiu laiku: laikas, greitis, durų uždarymo/atidarymo statusas, stabdžių slėgis, judėjimo kryptis, GNSS koordinatės, degimo būsena ir jos trukmė, odometro parodymai, degalų kiekis bake, kondicionavimo sistemos statusas, keleivių salono ir vairuotojo kabinos temperatūros vertės, ekonomiško vairavimo vertės (staigus greitėjimas, stabdymas, posūkis). Elektrinėms transporto priemonėms: baterijos įkrovos lygis, likęs nuvažiuoti atstumas, krovimo statusas. Atitinkami parametrai fiksuojami pagal transporto priemonės komplektaciją, rūšį ir galimus nuskaityti duomenis. Telemetrinė įranga turi atnaujinti duomenis kas valandą, kai transporto priemonė stovi su neužvestu varikliu. Transporto priemonei važiuojant (ar stovint vietoje su užvestu varikliu), duomenys turi būti fiksuojami kas 20 sekundžių, nuvažiavus 100 metrų arba kai transporto priemonės judėjimo krypties kampas pakinta 14 laipsnių. Taip pat duomenų atsinaujinimas turi įvykti, kai pasikeičia kontroliuojamo parametro statusas (pvz. atidarius/uždarius duris, įjungus/išjungus kondicionavimo įrenginį ir pan.). | Tikrinama bus kartu su prekių pristatymu ir/ ar sutarties vykdymo metu |  |  |
| 1.11. | Priedai | Visi priedai, reikalingi techninei ir programinei įrangai funkcionuoti (pvz. antenos, akumuliatoriai, laikikliai, laidai ir t.t.). | Tikrinama bus kartu su prekių pristatymu ir/ ar sutarties vykdymo metu |  |  |
| 1.12. | Suderinamumas | Techninė įranga turi būti pilnai suderinta su programine įranga. | Tikrinama bus kartu su prekių pristatymu ir/ ar sutarties vykdymo metu |  |  |
| 1.13. | Sertifikatai ir atitiktys | E-mark, CE, RoHS. | Tikrinama bus kartu su prekių pristatymu ir/ ar sutarties vykdymo metu |  |  |
| 2. | Pagrindinės vartotojo programinės įrangos (toliau – programa) funkcijos |  | Nurodyti gamintojo ir produkto pavadinimą (įrašyti) |  |  |
| 2.1. | Parengti ir pateikti kartu su pasiūlymu bandomąjį/demonstracinį vartotoją, slaptažodį ir resurso pavadinimą (internetinio puslapio adresą), pagal kurį Pirkėjas galėtų įsitikinti pilna siūlomo produkto atitiktimi techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Demonstracinė prieiga turi būti aktyvi ir veikianti nuo pasiūlymo pateikimo dienos iki galutinio vertinimo pabaigos. Prieiga turi būti suteikta be papildomos autentifikacijos ar papildomų veiksmų iš Pirkėjo pusės (pvz., VPN, specialios įrangos). |  |  |  |  |
| 2.2. | Programos tipai | Programos veikimui turi būti naudojamas HTTPS protokolas. Internetinė (WEB) vartotojo programos prieiga, apsaugota autorizacijos priemonėmis. Programa veikia visose populiariausiose interneto naršyklėse. Programos meniu aplinka turi būti lietuvių kalba. Turi būti pateikiami išsamūs programos funkcijų ir vartotojo vadovai. | Tikrinama bus kartu su prekių pristatymu ir/ ar sutarties vykdymo metu |  |  |
| 2.3. | Mobilioji programėlė | Nemokama programėlė išmaniesiems įrenginiams su Android ir iOS (telefonams, planšetiniams kompiuteriams), viešai prieinama šių platformų programėlių parduotuvėse, skirta: - Kontroliuoti transporto priemonių buvimo vietą žemėlapyje, greičio ir borto kompiuterio kontroliuojamus parametrus; Prieigos prie mobiliosios aplikacijos apsauga vartotojo susikurtu PIN kodu. | Tikrinama bus kartu su prekių pristatymu ir/ ar sutarties vykdymo metu |  |  |
| 2.4. | Produkcinė aplinka | Programa nereikalauja jokio papildomo diegimo darbuotojų darbo vietose (kompiuteriuose); netaikoma mobiliosios programėlės atsisiuntimui. | Funkcinio parametro atitikimas papildomai bus tikrinamas demonstracijos metu |  |  |
| 2.5. | Programos žemėlapiai | Laisvai pasirenkami elektroniniai žemėlapiai: detalus kelių, vaizdo iš palydovo arba hibridinis žemėlapiai: „Google maps“, „Regio baltic“, kurie apima detalų kelių /gatvių tinklą bei namų adresus, ir „Openstreetmap“ arba lygiaverčiai analogiški žemėlapiai, bei gatvių vaizdų „Google streetview“, eismo informacijos funkcija. Žemėlapiai ir gatvių vaizdų funkcija integruotos į vartotojo programos langą. Galimybė pasirinktame žemėlapyje įjungti sukurtų geografinių zonų sluoksnį. | Funkcinio parametro atitikimas papildomai bus tikrinamas demonstracijos metu |  |  |
| 2.6. | Adresų paieška ir maršrutų planavimas | Adresų paieškos elektroniniame žemėlapyje funkcija. Maršrutų planavimo funkcija padeda parinkti optimaliausią nurodytų geografinių taškų lankymo seką ir parenka trumpiausią maršrutą gatvių tinklais iki kiekvieno iš jų. Artimiausios transporto priemonės iki pasirinktų geografinių koordinačių paieškos funkcija: pasirinkus konkretų tašką žemėlapyje parodomi arčiausiai jo esančios transporto priemonės, atstumas, preliminarus nuvykimo laikas iki jų ir rekomenduojamas maršrutas gatvių tinklais. | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |
| 2.7. | Zonų tvarkymas | Galimybė kurti, tvarkyti ir šalinti zonas žemėlapyje; Zonų kūrimas turi būti paprastas ir aiškus; Galimybė kurti apskritimo, perimetro ar koridoriaus (atitinkančio gatves, kelius) formos zonas; Galimybė grupuoti zonas, atskirame laukelyje papildyti pastabomis. | Funkcinio parametro atitikimas papildomai bus tikrinamas demonstracijos metu |  |  |
| 2.8. | Transporto priemonių judėjimo maršrutų ir stovėjimo vietų atvaizdavimas | Galimybė, laisvai pasirinkus periodą laike, žemėlapyje matyti transporto priemonės judėjimo maršrutą su aiškiai matoma judėjimo kryptimi kiekviename taške (momentas, kai telemetrinė įranga fiksuoja duomenis) ir aiškiai matomomis stovėjimo vietomis. Kiekviename taške turi būti galimybė peržiūrėti realiu laiku fiksuojamus parametrus. | Funkcinio parametro atitikimas papildomai bus tikrinamas demonstracijos metu |  |  |
| 2.9. | Paieška pagal lokaciją ir atvaizdavimo langas | Pasirinkus vietą žemėlapyje ir laiko intervalą, peržiūrėti toje vietoje apsilankiusius automobilius. Taip pat turi būti galimybė nustatyti programinio lango atvaizdavimą taip, kad jame būtų matomas pasirinktos lokacijos žemėlapis (pvz. autobusų parko teritorija) su transporto priemonių sąrašu. Sąraše turi būti galimybė atlikti filtravimą pagal transporto priemonės identifikacinį numerį. Įvedus šį numerį, žemėlapyje turi būti automatiškai atvaizduojama atitinkamos transporto priemonės buvimo vieta realiuoju laiku. | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |
| 2.10. | Automatinė judėjimo maršrutų peržiūra | Galimybė, laisvai pasirinkus periodą laike, žemėlapyje stebėti animuotą transporto priemonės judėjimo demonstravimą. Maršruto peržiūros greitis laisvai pasirenkamas. | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |
| 2.11. | Duomenų filtravimas ir rūšiavimas | Galimybė visus duomenis pasirinktame laiko periode filtruoti ir rūšiuoti pagal pasirinktus parametrus (pvz., pagal greičio viršijimus nurodant kritinį greitį). | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |
| 3. | Vartotojo paskyra |  |  |  |  |
| 3.1. | Prieigos slaptažodis | Taikomi minimalūs reikalavimai programos prieigos slaptažodžiui: - Ne mažiau 8 simbolių; - Slaptažodžio stiprumo reitingas ne mažiau 4 („zxcvbn score“); - Privalomas mažųjų raidžių naudojimas; - Privalomas didžiųjų raidžių naudojimas; - Privalomas skaičių naudojimas; - Privalomas specialiųjų ženklų naudojimas; - Privalomas slaptažodžio keitimas naujiems vartotojams; - Privalomas periodinis slaptažodžio keitimas esamiems vartotojams; - Draudimas naudoti tą patį slaptažodį pakartotinai. | Tikrinama bus kartu su prekių pristatymu ir/ ar sutarties vykdymo metu |  |  |
| 3.2. | Prieigos aktyvavimas | Galimybė vartotojui gauti kvietimą el. Paštu ir įvesti slaptažodį prieš pirmąjį prisijungimą, o ne gauti laikiną pirminį slaptažodį. Šiuo atveju tiekėjo atstovai negalės įvesti naujo vartotojo laikino pirminio slaptažodžio. Turi būti galimybė peržiūrėti istorinius duomenis apie vartotojo prisijungimus pagal laiką. | Tikrinama bus kartu su prekių pristatymu ir/ ar sutarties vykdymo metu |  |  |
| 3.3. | Ribota prieiga prie transporto priemonių duomenų | Vartotojams gali būti prieinama ir matoma tik jo naudojamos transporto priemonės informacija, kuri būtina tam, kad jie galėtų suvesti ir tinkamai sutvarkyti duomenis už atsiskaitomąjį periodą. Likusi informacija patikimai apsaugota. | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |
| 3.4. | Transporto priemonės maršrutų tvarkymas vartotojo prieigoje | Programa vartotojui pateikia visus atsiskaitomajame laikotarpyje buvusius važiavimo maršrutus sąrašo pavidalu. Maršrutas apibūdinamas data ir laiku, savaitės diena, pradžios ir pabaigos vietovių adresais, kelionės trukme ir nuvažiuotu atstumu, kuro suvartojimu. Yra galimybė maršrutus apibūdinti papildomai, nurodant tikslią kelionės priežastį, pvz., komandiruotė. | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |
| 3.5. | Duomenų trynimas | Galimybė nustatyti automatinį visų sukauptų duomenų ir jų atsarginių kopijų trynimą pasirinktu intervalu. | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |
| 4. | Duomenų atvaizdavimas programoje ir ataskaitos |  |  |  |  |
| 4.1. | Vairavimo žurnalai | Galimybė, pasirinkus laikotarpį, suformuoti pasirinktos transporto priemonės vairavimo žurnalą, kuriame rodomi kiekvieno maršruto išvykimo ir atvykimo adresai, nuvažiuotas atstumas, išvykimo ir atvykimo laikai, laikas sugaištas kelionei ir stovėjimui, o taip pat maksimalus ir vidutinis greičiai bei kuro suvartojimas pagal nustatytą kuro normą. | Funkcinio parametro atitikimas papildomai bus tikrinamas demonstracijos metu |  |  |
| 4.2. | CO2 ataskaita | Galimybė formuoti CO2 emisijų ataskaitą už pasirinktą periodą (automobiliams su vidaus degimo varikliais), remiantis gamintojo deklaruojama emisijų norma. | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |
| 4.3. | Kelionės lapai | Galimybė formuoti mėnesio kelionės lapą su data, maršrutu, vairuotojo informacija, kelionės paskirtimi, odometro „prieš“ ir „po“ reikšmėmis, bendra mėnesio rida, bendra mėnesio suvestine (kuro likutis/elektromobilio baterijos įkrovos lygis mėnesio pradžiai ir pabaigai, per mėnesį degalinėse pilto kuro/elektromobilio įkrautos elektros kiekis, faktinis kuro/elektros suvartojimas, apskaičiuojamas iš pradinio, įpilto/įkrauto ir likusio kuro/elektros įkrovos lygio skirtumo, ir faktinė kuro norma). | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |
| 4.4. | Kuro duomenų įkėlimas | Turi būti automatinis įpilto kuro įkėlimas (importas) iš Viada, Baltic Petroleum, EMSI, CircleK, Neste degalinių tinklų, FUNN, LDT kortelių tinklų. | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |
| 4.5. | Kitos programos ataskaitos | Programa suteikia galimybę formuoti vartotojų prisijungimų prie programos suvestinę, dažniausių maršrutų ir dažniausiai lankomų adresų ataskaitas. Galimybė formuoti suasmenintas ataskaitas, pasirenkant parametrus iš sistemos siūlomų parametrų visumos. Visos ataskaitos peržiūrimos vartotojo programoje ir gali būti eksportuojamos į .pdf, .html ar .xls formato bylas. | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |
| 4.6. | Ataskaitų prenumeravimas ir jų automatinis išsiuntimas | Vartotojas turi galimybę užsakyti bet kurias pageidaujamas ataskaitas, kurios periodiškai automatiniu būdu suformuojamos ir išsiunčiamos į nurodytus elektroninius paštus. Bylų formatas laisvai pasirenkamas – .xls, .pdf, .html. | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |
| 4.7. | Ekonomiškas vairavimas (staigus stabdymas, greitėjimas, staigus posūkis) | Galimybė stebėti ir analizuoti vairavimo stilių pagal ekonomiško vairavimo rodiklius: staigų stabdymą, greitą akseleraciją bei staigius posūkius. Sistema turi fiksuoti šiuos įvykius pagal datą, laiką ir transporto priemonę. Duomenys turi būti pateikiami ataskaitų forma, leidžianti įvertinti vairuotojų elgseną bei identifikuoti rizikingą vairavimą. | Funkcinio parametro atitikimas papildomai bus tikrinamas demonstracijos metu |  |  |
| 4.8. | Klimato kontrolės stebėsena | Sistema turi užtikrinti galimybę stebėti transporto priemonės vidaus mikroklimatą realiuoju laiku. Privaloma: - Kondicionavimo sistemos statusas – turi būti rodoma, ar kondicionavimo sistema yra įjungta ar išjungta. - Temperatūros stebėsena – temperatūra turi būti matuojama ir pateikiama atskirai: - Vairuotojo kabinoje - keleivių salone. Dviejų ašių transporto priemonėse keleivių salono temperatūra matuojama ir rodoma bent iš vieno daviklio. Trijų ašių transporto priemonėse keleivių salono temperatūra turi būti rodoma atskirai priekinėje ir galinėje zonose. Jeigu temperatūros duomenų neįmanoma gauti iš gamyklinių transporto priemonės jutiklių, turi būti užtikrinta galimybė sumontuoti papildomus temperatūros daviklius, vadovaujantis nurodytais reikalavimais. Papildomų temperatūros daviklių montavimo reikalavimai: Dviašėse transporto priemonėse: - Daviklis keleivių salone turi būti montuojamas tarp antrų ir trečių durų arba tarp pirmos ir antros ratų ašies; - Montavimo aukštis – ne mažiau kaip 1,5 m nuo grindų; - Daviklis turi būti montuojamas keleivių salono centrinėje dalyje – plotine kryptimi (t. y. ne prie išorinių sienų, durų ar langų), kuo arčiau salono vidurio. Triašėse transporto priemonėse: - Turi būti montuojami ne mažiau kaip 2 temperatūros davikliai keleivių salone – vienas priekinėje, kitas galinėje zonoje; - Kiekvienas daviklis turi būti įrengtas: --ne žemiau kaip 1,5 m aukštyje, --ne arčiau kaip 1 m nuo durų ir šilumą skleidžiančių įrenginių, --keleivių salono centrinėje dalyje – plotine kryptimi, kuo arčiau salono vidurio. Vairuotojo kabinoje: - Temperatūros daviklis turi būti įrengtas ne žemiau kaip 1,5 m aukštyje, ne arčiau kaip 0,5 m nuo šilumą skleidžiančių prietaisų. | Funkcinio parametro atitikimas papildomai bus tikrinamas demonstracijos metu |  |  |
| 4.8.1. | Siūlomas daviklis | Tiekėjas turi nurodyti, ar siūlomas daviklis veikia Bluetooth ryšiu, ar kitokiu duomenų perdavimo principu (pvz., laidiniu) | Atitikimas tikrinamas bus kartu su prekių pristatymu ir/ ar sutarties vykdymo metu |  |  |
| 4.9. | Kuro suvartojimas (lifetime) | Galimybė stebėti kuro suvartojimą pagal transporto priemonę ir pasirinktas datas. Duomenys turi būti kaupiami atskirai kiekvienai transporto priemonei, o sistema turi leisti generuoti ataskaitas, kurios parodytų faktinį sunaudoto kuro kiekį, vidutinį sunaudojimą bei pokyčius per laiką. Ataskaitos turi būti pritaikomos tiek bendrai analizei, tiek palyginimui tarp transporto priemonių. Negalioja elektrinėms transporto priemonėms. | Funkcinio parametro atitikimas papildomai bus tikrinamas demonstracijos metu |  |  |
| 4.10. | Greičio stebėsena | Sistema turi užtikrinti galimybę realiuoju laiku stebėti transporto priemonės greitį kilometrais per valandą (km/h). Duomenys turi būti fiksuojami ir archyvuojami, leidžiant analizuoti greičio pokyčius pasirinktame laikotarpyje, taip pat įvertinti greičio viršijimo atvejus pagal nustatytas ribas. | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |
| 4.11. | Kuro lygio stebėsena bake | Turi būti galimybė stebėti kuro lygį transporto priemonės bake realiuoju laiku. Sistema turi pateikti duomenis litrais arba procentais (%) nuo bako talpos. Duomenys turi būti kaupiami analizei – įskaitant netikėtus lygio pokyčius, kurie gali signalizuoti apie kuro vagystę ar technines problemas. | Funkcinio parametro atitikimas papildomai bus tikrinamas demonstracijos metu |  |  |
| 4.12. | Durų statusas | Sistema turi registruoti ir rodyti kiekvienų durų būseną – atidaryta arba uždaryta – realiuoju laiku. Fiksuojami duomenys turi būti kaupiami ir atvaizduojami maršrutų peržiūroje. | Funkcinio parametro atitikimas papildomai bus tikrinamas demonstracijos metu |  |  |
| 4.13. | Padangų slėgis | Turi būti galimybė nuskaityti padangų slėgio informaciją iš transporto priemonėje įdiegtos padangų slėgio kontrolės įrangos (duomenys atiduodami J1939 protokolu). Kiekvienos padangos duomenys pasirinktai transporto priemonei ir datai, turi būti atvaizduojami lentelėje su galimybe juos eksportuoti ir grafiškai (grafike aiškiai matomas slėgio parametro kitimas laiko atžvilgiu). Turi būti galimybė nustatyti ribines (itin mažo ar itin didelio) slėgio padangose parametrų reikšmes, bei įgyvendinta informavimo funkcija (informavimas elektroniniu laišku), kai padangų slėgio parametras pasiekia ar peržengia nustatytą ribinę parametro reikšmę. | Funkcinio parametro atitikimas papildomai bus tikrinamas demonstracijos metu |  |  |
| 4.14. | Padangų temperatūra | Turi būti galimybė nuskaityti padangų temperatūros informaciją iš transporto priemonėje įdiegtos padangų temperatūros kontrolės įrangos (duomenys atiduodami J1939 protokolu). Kiekvienos padangos duomenys pasirinktai transporto priemonei ir datai, turi būti atvaizduojami lentelėje su galimybe juos eksportuoti ir grafiškai (grafike aiškiai matomas temperatūros parametro kitimas laiko atžvilgiu). Turi būti galimybė nustatyti ribines (itin mažos ar itin didelės) temperatūros padangose parametrų reikšmes, bei įgyvendinta informavimo funkcija (informavimas elektroniniu laišku), kai padangų temperatūros parametras pasiekia ar peržengia nustatytą ribinę parametro reikšmę. | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |
| 5. | Kitos programos funkcijos |  |  |  |  |
| 5.1. | Informaciniai pranešimai | Programa informuoja apie pasirinktus įvykius, kurių ribines reikšmes nustato vartotojas (greičio viršijimą, geografinės vietos pažeidimą, nesankcionuotą vilkimą, akumuliatoriaus įkrovos lygio kritimą, įrangos veikimo sutrikimą, GNSS signalo sutrikimą), programoje ir/arba elektroniniu paštu. | Funkcinio parametro atitikimas papildomai bus tikrinamas demonstracijos metu |  |  |
| 5.2. | Rodiklių (KPI (Key Performance Indicators)) apžvalga | Galima sukurti grafiškai atvaizduojamus KPI rodiklius pagal skirtingus parametrus (pvz., automobilių ridos, netaupaus vairavimo vertinimo, kuro sąnaudų, nustatytų taisyklių pažeidimų). Sistema skirtingomis spalvomis indikuoja rodiklio reikšmę. | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |
| 5.3. | Integracija su kitomis informacijos sistemomis (Webservice) | Programa turi API Webservice sąsają duomenų apsikeitimui su trečiųjų šalių programine įranga. Su nežymiais patobulinimais ir standartinių programavimo metodų panaudojimu galima automatiškai įkelti/perkelti duomenis į/iš kitų sistemų (pvz.: perkančiosios organizacijos buhalterinės apskaitos programos, transporto valdymo programos). | Tikrinama bus kartu su prekių pristatymu ir/ ar sutarties vykdymo metu |  |  |
| 5.4. | Pagalba klientams | Tiekėjo pagalba klientams pasiekiama tiesiai iš sistemos internetinės (WEB) aplinkos. Paklausimai turi būti registruojami, matoma visų jų susirašinėjimo ir sprendimo istorija. | Tiekėjas turi deklaruoti programos funkcijos atitikimą ir pateikti pagrindimą/aprašymą, kur ši funkcija bus randama sistemoje |  |  |

2 priedas

VARTOTOJO PASKYROS DEMONSTRACIJOS REIKALAVIMAI

| 1. | Vartotojo paskyros demonstracija |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Bandomoji vartotojo paskyra | 1.1.1. Tiekėjas privalo parengti ir suteikti prieigą prie bandomosios/demonstracinės vartotojo paskyros. Šioje paskyroje turi būti atvaizduojami 3.1.-3.11 punktuose nurodyti funkcionalumai bei parametrai. 1.1.2. Demonstracinė prieiga turi būti aktyvi ir veikianti nuo pasiūlymo pateikimo dienos iki galutinio vertinimo pabaigos. Prieiga turi būti suteikta be papildomos autentifikacijos ar papildomų veiksmų iš Pirkėjo pusės (pvz., VPN, specialios įrangos). |
| 1.2. | Vartotojo paskyros demonstracija | 1.2.1. Pirkėjas prašys Tiekėjo vartotojo paskyros demonstracijos nuotoliniu būdu (MS Teams platforma), atliekant pasiūlymų vertinimą po vokų plėšimo procedūros. 1.2.2. Demonstracijos metu turės būti parodyti 3.1.-3.11 punktuose nurodyti funkcionalumai bei parametrai 1.2.3. Demonstracijos trukmė ne ilgesnė nei 1 val. 1.2.4. Demonstracijos tikslas – galutinai įsitikinti techninio pasiūlymo atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams, remiantis tiekėjo pateikta funkcinių reikalavimų atitikties lentele. |
| 2. | PAPILDOMA INFORMACIJA |  |
|  | 2.1. Demonstracija būtų atliekama po vokų atplėšimo, atliekant pasiūlymų vertinimą. Galutinis techninių parametrų vertinimas būtų atliekamas tik po įvykusios demonstracijos. 2.2. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti užpildytą funkcinių reikalavimų atitikties lentelę, kurioje nurodo, ar kiekvienas funkcionalumus yra įgyvendinamas ir ar jie atitinka nustatytus reikalavimus. 2.3. Demonstracija turi būti atliekama remiantis žemiau pateikta lentele. Pirkėjas demonstracijos metu tikrins, ar deklaruoti funkcionalumai realiai veikia, atsižvelgdamas į Tiekėjo pateiktą informaciją. 2.4. Demonstraciją atlikti bus kviečiamas tik tas Tiekėjas, kurio pasiūlymas įvertinamas kaip ekonomiškai naudingiausias. Demonstracija vykdoma prieš atliekant galimo laimėtojo kvalifikacijos vertinimą ir pašalinimo pagrindų tikrinimą. 2.5. Jeigu bent vienas reikalavimas buvo Tiekėjo deklaruotas kaip „įgyvendintas/ atitinka“, tačiau demonstracijos metu jo veikimas nepademonstruojamas ir nėra pagrįstai paaiškinamas, toks pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu techninių reikalavimų ir atmetamas kaip neatitinkantis techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Pirkėjas kreipiasi į kitą Tiekėją pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir taiko tą pačią demonstracijos procedūrą, vadovaudamasis iš anksto pateiktomis lentelėmis bei reikalavimais. |  |

| EIL. NR. | FUNKCIJA | FUNKCIJOS APRAŠYMAS | PARAMETRO ATITIKTIS (pildo Tiekėjas) | PARAMETRO PAGRINDIMAS (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | FUNKCIONALUMAI BEI PARAMETRAI |  |  |  |
| 3.1. | Programos žemėlapiai | Laisvai pasirenkami elektroniniai žemėlapiai: detalus kelių, vaizdo iš palydovo arba hibridinis žemėlapiai: „Google maps“, „Regio baltic“, kurie apima detalų kelių /gatvių tinklą bei namų adresus, ir „Openstreetmap“ arba lygiaverčiai analogiški žemėlapiai, bei gatvių vaizdų „Google streetview“, eismo informacijos funkcija. Žemėlapiai ir gatvių vaizdų funkcija integruotos į vartotojo programos langą. |  |  |
| 3.2. | Zonų tvarkymas | Galimybė kurti, tvarkyti ir šalinti zonas žemėlapyje; Zonų kūrimas turi būti paprastas ir aiškus; Galimybė kurti apskritimo, perimetro ar koridoriaus (atitinkančio gatves, kelius) formos zonas; Galimybė grupuoti zonas, atskirame laukelyje papildyti pastabomis. |  |  |
| 3.3. | Transporto priemonių judėjimo maršrutų ir stovėjimo vietų atvaizdavimas | Galimybė, laisvai pasirinkus periodą laike, žemėlapyje matyti transporto priemonės judėjimo maršrutą su aiškiai matoma judėjimo kryptimi kiekviename taške (momentas, kai telemetrinė įranga fiksuoja duomenis) ir aiškiai matomomis stovėjimo vietomis. Kiekviename taške turi būti galimybė peržiūrėti realiu laiku fiksuojamus parametrus. |  |  |
| 3.4. | Vairavimo žurnalai | Galimybė, pasirinkus laikotarpį, suformuoti pasirinktos transporto priemonės vairavimo žurnalą, kuriame rodomi kiekvieno maršruto išvykimo ir atvykimo adresai, nuvažiuotas atstumas, išvykimo ir atvykimo laikai, laikas sugaištas kelionei ir stovėjimui, o taip pat maksimalus ir vidutinis greičiai bei kuro suvartojimas pagal nustatytą kuro normą. |  |  |
| 3.5. | Ekonomiškas vairavimas (staigus stabdymas, greitėjimas, staigus posūkis) | Galimybė stebėti ir analizuoti vairavimo stilių pagal ekonomiško vairavimo rodiklius: staigų stabdymą, greitą akseleraciją bei staigius posūkius. Sistema turi fiksuoti šiuos įvykius pagal datą, laiką ir transporto priemonę. Duomenys turi būti pateikiami ataskaitų forma, leidžianti įvertinti vairuotojų elgseną bei identifikuoti rizikingą vairavimą. |  |  |
| 3.6. | Klimato kontrolės stebėsena | Sistema turi užtikrinti galimybę stebėti transporto priemonės vidaus mikroklimatą realiuoju laiku. Privaloma: - Kondicionavimo sistemos statusas – turi būti rodoma, ar kondicionavimo sistema yra įjungta ar išjungta. - Temperatūros stebėsena – temperatūra turi būti matuojama ir pateikiama vairuotojo kabinoje ir/ar keleivių salone. |  |  |
| 3.7. | Kuro suvartojimas (lifetime) | Galimybė stebėti kuro suvartojimą pagal transporto priemonę ir pasirinktas datas. Duomenys turi būti kaupiami atskirai kiekvienai transporto priemonei, o sistema turi leisti generuoti ataskaitas, kurios parodytų faktinį sunaudoto kuro kiekį, vidutinį sunaudojimą bei pokyčius per laiką. Ataskaitos turi būti pritaikomos tiek bendrai analizei, tiek palyginimui tarp transporto priemonių. Negalioja elektrinėms transporto priemonėms. |  |  |
| 3.8. | Kuro lygio stebėsena bake | Turi būti galimybė stebėti kuro lygį transporto priemonės bake realiuoju laiku. Sistema turi pateikti duomenis litrais arba procentais (%) nuo bako talpos. |  |  |
| 3.9. | Durų statusas | Sistema turi registruoti ir rodyti kiekvienų durų būseną – atidaryta arba uždaryta – realiuoju laiku. Fiksuojami duomenys turi būti kaupiami ir atvaizduojami maršrutų peržiūroje (nesant galimybės atvaizduoti parametro realiuoju laiku, turi būti atvaizduojama vieta programoje, kurioje šis parametras būtų matomas) |  |  |
| 3.10. | Padangų slėgis | Turi būti galimybė nuskaityti padangų slėgio informaciją iš transporto priemonėje įdiegtos padangų slėgio kontrolės įrangos. Kiekvienos padangos duomenys pasirinktai transporto priemonei ir datai, turi būti atvaizduojami lentelėje su galimybe juos eksportuoti ir grafiškai (grafike aiškiai matomas slėgio parametro kitimas laiko atžvilgiu). Turi būti galimybė nustatyti ribines (itin mažo ar itin didelio) slėgio padangose parametrų reikšmes, bei įgyvendinta informavimo funkcija (informavimas elektroniniu laišku), kai padangų slėgio parametras pasiekia ar peržengia nustatytą ribinę parametro reikšmę. |  |  |
| 3.11. | Informaciniai pranešimai | Programa informuoja apie pasirinktus įvykius, kurių ribines reikšmes nustato vartotojas (greičio viršijimą, geografinės vietos pažeidimą, nesankcionuotą vilkimą, akumuliatoriaus įkrovos lygio kritimą, įrangos veikimo sutrikimą, GNSS signalo sutrikimą), programoje ir/arba elektroniniu paštu. |  |  |