SRAUTINIO-ABRAZYVINIO ĮRENGINIO IR MOBILIOJO ABRAZYVO SURINKIMO IR REGENERAVIMO SIURBLIO BEI APSAUGINIŲ APRANGOS KOMPLEKTŲ PIRKIMO techninė specifikacija

I SKYRIUS
Pirkimo tipas

- Prekių pirkimas.

II SKYRIUS
TIKSLAS

- Perkamas srautinio-abrazyvinio įrenginio ir mobilojo abrazyvo surinkimo ir regeneravimo siurblio bei apsauginės aprangos komplektas (toliau – prekės, įrenginys) bus naudojamas epoksidinei dervai nuo  didelio skersmens vamzdžių nuvalyti.

III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS

- Tiekėjas turi per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojamo dienos pristatyti į VĮ Ignalinos atominę elektrinę (toliau – IAE, Užsakovas) prekes.

- Perkamos ir garantiniu laikotarpiu keičiamos prekės arba jų dalys turi būti             naujos ir nenaudotos.

- Prekėms keliami minimalūs techniniai reikalavimai ir jų perkamas kiekis pateikiami šioje lentelėse.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalūs techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Srautinis-abrazyvinis įrenginys | Perkamas 1 (vienas) komplektas |
| 2. | Tūris šratams | Turi būti ir ne mažiau kaip 200 l |
| 3. | Šratavimo žarna | Turi būti ir turi būti ne mažesnio kaip 20 m ilgio |
| 4. | Šratavimo tūtos Nr. 1 | Turi būti ir turi būti ne mažesnio kaip 8,5 mm skersmens |
| 5. | Šratavimo tūtos Nr. 2 | Turi būti ir turi būti ne mažesnio kaip 9,5 mm skersmens |
| 6. | Abrazyvo žarnos greito sujungimo jungtys | Turi būti |
| 7. | Nuotolinio valdymo vožtuvas | Turi būti |
| 8. | Reguliuojama abrazyvo padavimo sklendė | Turi būti |
| 9. | Nuotolinio valdymo žarna | Turi būti dviguba ir turi būti ne mažesnio kaip 20 m ilgio |
| 10. | Nuotolinio valdymo svirtis ,,STOP-START“ | Turi būti |
| 11. | Tūtos laikiklis | Turi būti |
| 12. | Duslintuvas | Turi būti |
| 13. | Tepalo ir drėgmės atskyriklis | Turi būti |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalūs techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobilusis abrazyvo surinkimo ir regeneravimo siurblys | Perkamas vienas komplektas |
| 1.1. | Mobiliojo abrazyvo surinkimo ir regeneravimo siurblio sudėtis | Turi būti: Vakuuminis siurblys; Bunkeris-separatorius; Filtravimo įrenginys; Siurbimo žarnos su antgaliais |
| 1.2. | Mobilusis abrazyvo surinkimo ir regeneravimo siurblys | Turi būti sumontuotas ant metalinio rėmo |
| 2. | Vakuuminis siurblys |  |
| 2.1. | Vakuuminio siurblio galia | Ne mažesnė kaip 9,5 kW |
| 2.2. | Vardinė įtampa | 400V±10% |
| 2.3. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 2.4. | Maitinimo laidas | Turi būti ne mažesnio kaip 10 m ilgio ir turi būti su kištuku ne mažiau kaip 32A, 400V, 3P+N+E |
| 2.5. | Našumas | Ne mažesnis kaip 6 tonų per valandą |
| 2.6. | Valdymo pultas | Turi būti |
| 2.7. | Vakuuminė žarna separatoriui ir siurbliui sujungti | Turi būti |
| 3. | Bunkeris-separatorius |  |
| 3.1. | Bunkerio-separatoriaus talpa | Ne mažiau kaip 250 l |
| 3.2. | Abrazyvo išleidimo sklendė | Turi būti |
| 4. | Filtravimo įrenginys |  |
| 4.1. | Dulkių filtras | Turi būti automatinis išvalymas suslėgtuoju oru |
| 4.2. | Filtravimo kasetės plotas | Ne mažesnis kaip 9,5 m2 |
| 4.3. | Filtravimo medžiaga | Poliesteris arba lygiavertė medžiaga |
| 4.4. | Filtravimo lygis | Ne mažesnis kaip 5 mg/m3 |
| 5. | Siurbimo žarna su antgaliais |  |
| 5.2. | Žarnos ilgis | Ne mažesnis kaip 20 m |
| 5.3. | Jungtys žarnoms | Turi būti |
| 5.4. | Siurbimo antgaliai | Ne mažiau kaip 2 vnt. |
| 6. | Metalinis rėmas | Turi būti su ratukais ir kėlimo kilpomis |

3 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalūs techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apsauginės aprangos komplektas | Perkami 4 (keturi) komplektai |
| 2. | Apsauginės aprangos komplekto sudėtis | Turi būti: - šratuotojo šalmas su apsiaustu (4 komplektai); - šratuotojo kostiumas (2 komplektai XL dydžio ir 2 komplektai XXL dydžio); šratuotojo pirštinės (4 poros) |
| 3. | Šratuotojo šalmas | Turi būti: - universalaus dydžio (angl. „One size“) - su linzės komplektu; - su nuimama apykakle ir pečių gobtuvu; - su oro padavimo žarna su oro reguliatoriumi |
| 4. | Šratuotojo kostiumas (XL) | Turi būti 2 kostiumai: XL dydžio; su apsauga nuo dulkių, atšokančių abrazyvo dalelių ir valomo paviršiaus nuolaužų; su dirželiais juosmens, riešų ir pėdų srityse. |
| 5. | Šratuotojo kostiumas (XXL) | Turi būti 2 kostiumai: XXL dydžio; su apsauga nuo dulkių, atšokančių abrazyvo dalelių ir valomo paviršiaus nuolaužų; su dirželiais juosmens, riešų ir pėdų srityse |
| 6. | Šratuotojo pirštinės | Turi būti: universalaus dydžio (angl. „One size“) su izoliacija nuo abrazyvo sąlyčio su žmogaus oda |

- Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija nuo jų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, išskyrus normalaus nusidėvėjimo dalis srautinio-abrazyvinio įrenginio ir mobiliojo abrazyvo surinkimo ir regeneravimo siurblio bei apsauginės aprangos komplektui eksploatuoti ir jo techninei priežiūrai vykdyti.

- Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu, ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos, savo lėšomis pašalinti gedimą arba pakeisti prietaisus ar jų dalis į naujus.

- Radioaktyviai užterštos prekės arba jų dalys nebus grąžinamos.

- Atsarginės ir natūralaus nusidėvėjimo dalys, kurios turi įtakos perkamų prekių garantijos galiojimui arba užtikrina techniniuose dokumentuose nustatytus šių prekių eksploatacinius parametrus, turi būti to paties gamintojo arba lygiavertės. Tuo atveju kai siūlomos lygiavertės atsarginės dalys tiekėjas turi pateikti įrangos gamintojo arba gamintojo oficialaus atstovo, parengtą dokumentą, kad siūlomos atsarginės dalys yra tinkamos naudoti techninėje specifikacijoje nurodytoje įrangoje.

IV SKYRIUS
DOKUMENTAI

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitiktį šioje techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams.

- Kartu su prekėmis turi būti pateikti Užsakovui šiuos prekių dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu:

  - prekių naudojimo instrukciją lietuvių kalba;

  - gamintojo siūlomo įrenginio remonto atsarginių dalių katalogą (sąrašą) su gamintojo katalogo numeriais, atsarginių dalių katalogas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba.

V SKYRIUS
pakuotės ir transportavimas

- Tiekėjas privalo transportuoti prekes taip, kad jos būtų apsaugotos nuo pažeidimų transportavimo metu.

- Kartu su pristatomomis prekėmis Tiekėjas turi pateikti Užsakovui prekių pakuotės lapą su nurodytu prekių pakuočių sudėtinių dalių sąrašu, matmenimis (gabaritais) ir svoriu.

VI SKYRIUS
aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimai

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.1 papunkčio nuostatomis pirkimas laikomas žaliuoju, kadangi perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“. Perkamas produktas priskiriamas kategorijai ,,Įranga, įrankiai ir paslaugos, skirti radioaktyvioms atliekoms tvarkyti, užterštoms medžiagoms valyti ar paviršiams apdoroti“.