PrieDaS Nr. 1

darbų Techninė specifikacija

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 1 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43 Eksploatacijos skyriaus viršininkas Rimantas Pečiulis tel. +370 (37)363180. |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | - Aikštelių aplink buitinių nuotekų siurblines įrengimas |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Nesudėtingasis Statybos rūšis: Kapitalinis remontas Naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai: Susisiekimo komunikacijos: Aikštelės |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | - Esamos aikštelių dangos susidėvėjusios arba visai neįrengtos. |
|  | Kita | - Ši techninė specifikacija ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (Užsakovas), sutarties su Rangovu dalis. - Ši Specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus. - Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, būtina pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro spaudu ir parašu. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Bendrieji |
|  |  | - Rangovas paruošia visus dokumentus susijusius su jam duodamais darbais. - Prieš darbų pradžią, esant būtinybei, Rangovas išsiima žemės kasimo darbų leidimus. - Rangovas išsikviečia kitų požeminių komunikacijų atstovus tinklų nužymėjimui. - Jei atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys, Rangovas prisiima visus kaštus susijusius su pažeidimu. - Techninės specifikacijos priedėliuose nurodyti darbai apima visas reikalingas medžiagas, darbus, mechanizmus ir kitas reikalingas išlaidas pilnam nurodyto darbo atlikimui |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Inžineriniai tinklai ir statiniai |
|  |  | - Aikštelės ir privažiavimas prie siurblinės turi būti iš skaldos. - Prie siurblinės nukasamas esamas juodžemio sluoksnis nuo 10 iki 30 cm. - Užpilama ir sutankinama skalda. - Aikštelė viena vidutiniškai užima apie 9-11 kvadratinių metrų. Skaldos storis minimalus 10 cm.. - Objektai, kuriuose atliekami Darbai: Eil Nr.; Siiurblinės Nr.; Adresas. 1; 18; Žiburių g. 21, Kaunas. 2; 32; Liucijanavos g. (prie Nr. 88), Kaunas. 3; 41; Margavos g. (prie Nr. 5), Kaunas. 4; 49; Vasarvietės g. (prie Nr. 23A), Kaunas. 5; 53; Intako g. (prie Nr. 25), Kaunas. 6; 58; Suvalkėlių g. (prie Nr. 9), Kaunas. 7; 59; Senajiesio g. (prie Nr.33), Kaunas. 8; 60; Rokų g. / Striaunės g., Kaunas. 9; 61; Rudbalės g. / Sabalkalnio g., Kaunas. 10; 67; Skynimo g. (prie Nr. 53), Kaunas. 11; 69; Alyvų g. / Galaunės g., Kaunas. 12; 80; Ąžuolų g. Nr. 2E, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r.. 13; 110; Juodelynės g., (prieš Nr. 83), Kaunas. 14; 119; Versmės g. (prieš Nr. 3A, patenka į Versmės 48 sklypo ribas), Jonučių II k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.. 15; 145; J.Totoraičio g. (prieš Nr. 64), Kaunas. 16; 146; Šaltuonos g. (prie Nr. 2), Kaunas. 17; 170; Žaibo g. Nr. 9, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r.. 18; 193; E. Volterio g.(prie Nr. 87), Kaunas. 19; 194; Ąžuolyno g. 2A /Ireniškių g., Ireniškių k., Kauno r.. 20; 209; Jazminų g. , Kaunas. 21; 213; M. ir P. Šalčių g. (prie Nr. 110), Kaunas. 22; 248; Meldų g., Teleičių k., Garliavos apyl.sen., Kauno r.. 23; 258; B. Brazdžionio g. (prie 13), Kaunas. 24; 273; Vasarvidžio g. (prie 3), Kaunas. - Užsakovas atskiru pranešimu nustato siurblinių prioritetus, sąrašas gali kisti dėl trečiųjų šalių įtakos. - Atsiskaitoma pagal faktiškai įrengtą plotą (priedėlis Nr. 1 darbų žiniaraštis). |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | - Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui savarankiškai visais metų laikais bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų darbuotojų, kad iki nurodyto termino baigtų vykdyti darbus. - Visomis reikalingimis medžiagomis ir įranga Rangovas apsirūpina pats. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | - Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats. - Aikštelių atstatymui naudojamos skaldos frakcija 0/32 mm pagal LST EN 13242+A1:2008 |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | - Medžiagų ir įrangos transportavimu rūpinasi Rangovas. - Laikinų medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | - Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas, išskyrus atvejus, kai būtina atlikti darbus, kurie nėra aprašyti Techninėje specifikacijoje ir gali atsirasti dėl nenumatytų priežasčių. Darbų kaina bus apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos metodiką. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Bendroji |
|  |  | - Teikdamas pasiūlymą Rangovas pateikia: - Užpildytą darbų žiniaraštį. |
|  |  | Pirkimo objektams |
|  |  | - Darbų vykdymo grafikas. - Tankinimo bandymų (pagal 15.1. punktą) protokolus, patvirtinančius, kad reikalaujamas tankis pasiektas. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. Atstatytoms dangoms yra taikomas 5 metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos. - Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. - Paslėptiems darbams Rangovas suteikia garantiją 10 metų laikotarpiui. - Kontrolę atlieka Techninis projektų skyrius ir Eksploatacijos skyrius |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - Statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi rangovas. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | - Netaikoma |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | - Kiekvienas sluoksnis turi būti sutankintas iki ne mažiau kaip 98 % maksimalaus sausojo tankio, nustatyto pagal Proctor bandymą (LST EN 13286-2) |
|  | Kita | - Netaikoma |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | - Rangovas pateikia atsakingų asmenų sąrašą kartu su kontaktiniais duomenimis ir telefono numeriais darbų vykdymo grafiką, Užsakovui (UAB „Kauno vandenys“) raštu per 10 darbo dienų. - Prieš darbų pradžią, Rangovas atlieka visus suderinimus ir gauna visus leidimus reikalingus darbams atlikti. - Pilną darbų užbaigimą (dangos atstatymą ir darbo vykdymo vietos sutvarkymą) Rangovas turi užbaigti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas; - Apie atliktus darbus ir / ar darbų eigą Rangovas kasdien informuoja Užsakovo atsakingą asmenį elektroniniu paštu. |
|  | Papildomi reikalavimai | - Visą Sutarties laikotarpį rangovas laikosi Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Paslaugu_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.docx - Vykdant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, dangų atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais aktais (nurodytais, bet neapsiribojant, specifikacijos punkte Nr. 18). - Kai oro sąlygos nepalankios dangų atstatymo vykdymui (šaltis ir sustabdyta asfaltbetonio gamyba), išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetoniu). Nusistovėjus palankiems orams, laikiną dangą išardyti ir įrengti naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę Rangovas; - Nuo darbų pradžios iki Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą iškasos zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Suderina transporto organizavimo pakeitimus darbų vykdymo laikotarpiu bei atsako už pasekmes susijusias su įsipareigojimo nevykdymu. - Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie gali atsirasti, darbų atlikimo ribose saugumą. - Rangovui vėluojant nustatytu terminu atlikti darbus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo mokėti Užsakovui delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną bei sumoka visas baudas, susijusias su „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas” (2022-11-22, Nr.: T-549) pažeidimais. - Rangovo pateiktame darbų užbaigimo akte turi būti Užsakovo atstovo parašai, grunto sutankinimo protokolas, išduotas nepriklausomos laboratorijos. |
|  | Kita | - Darbams privalomi galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant šiais: - Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin.,1996, Nr.32-788); - Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin.,1995, Nr.3- 37); - Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; - LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta “Kelių priežiūros tvarkos aprašas” ir jo pakeitimuose patvirtinta Kelių priežiūros tvarka; - Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu (2022-11-22, Nr.: T-549); - Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr.V-87 „ Dėl automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“ (aktuali redakcija), bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų; - Aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001 ir kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001. |

Darbų techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1 „Darbų žiniaraštis“, 1 lapas.

Priedėlis Nr. 2 „Objektų nuotraukos ir schemos“ 13 lapų.