Pirkimo sąlygų 1 priedas/

Pirkimo sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Kolimatoriaus su artintuvu komplektas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Bendras apibūdinimas: - Komplektas skirtas naudoti: - artimos kovos sąlygomis, greitam taikinių aptikimui; - naudojant artintuvą – greitam tolimų taikinių aptikimui. - Komplektas pritaikytas naudoti, kartu naudojant naktinio matymo prietaisus. - Kolimatorius: - Turi turėti 39 mm (±2 mm) aukščio optinę ašį. - Pritaikytas lengvųjų šaulių šaunamųjų ginklų (5.56 x 45, 7.62 x 51 mm kalibrų) šūvio metu keliamai atatrankai, šaudant automatine ugnimi ir pavieniais šūviais. - Turi būti tvirtinamas ant MIL-STD-1913 standarto bėgelio. - Atsparumas vandeniui ne mažiau kaip 3 m gylyje. - Darbinė temperatūra esant ne prasčiau kaip nuo -30⁰ C iki 60⁰ C. - Išorės matmenys ne didesni, kaip: ilgis 11 cm, plotis 6 cm, aukštis 8 cm. - Kolimatoriaus su tvirtinimu prie ginklo bendras svoris ne didesnis kaip 300 g. - Taikymosi tinklelis taško ir/arba apskritimo ir taško tipo. Taikymosi apskritimo dydis, ne didesnis kaip 68 MOA, vidinio taško dydis ne didesnis nei 2 MOA, (žr. 1 pav.) - Turi turėti vertikalios ir horizontalios korekcijos funkciją. - Turi turėti išorinį jungiklį, kuris reguliuoja raudono taško šviesumo intensyvumą ir / arba yra automatinis šviesumo intensyvumas pagal aplinkos šviesą. - Turi turėti taikiklio įjungimo ir taikiklio taikymosi tinklelio intensyvumo reguliavimo ir / ar režimo keitimo jungiklį. - Jungikliai turi būti išdėstyti taip, kad atliekant intensyvumo reguliavimą, nebūtų uždengiamas raudonas taškas (t. y. visą laiką matytųsi reguliuojamo taško intensyvumas). - Reguliuojamas vaizdo ryškumas: ne mažiau kaip 10 šviesos nustatymų darbui šviesiu ir tamsiu paros metu bei apšviestose vietovėse. - Reguliuojamas tinklelio ryškumas. - Kolimatoriaus energijos šaltinis - ličio jonų elementas/ai, užtikrinantis naudojimąsi įrenginiu ne mažiau 20 000 valandų minimaliu apšvietimo režimu, nekeičiant elementų, kambario temperatūros sąlygomis. - Kartu su kolimatoriumi pateikiama baterija, instrukcija lietuvių ir / arba anglų kalba. - Supakuota gamyklinėje pakuotėje. - Artintuvas: - Vaizdo artintuvas suderinamas ir tinkamas naudoti kartu su 2.2. punkte nurodytu kolimatoriumi. - Artintuvas turi turėti tvirtinimo laikiklį, kuris leistų jį esant poreikiui nusukti į šoną. Turi būti pritaikyta tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams. - Turi turėti 39 mm (±2 mm) aukščio optinę ašį. - Pritaikytas lengvųjų šaulių šaunamųjų ginklų (5.56 x 45, 7.62 x 51 mm kalibrų) šūvio metu keliamai atatrankai, šaudant automatine ugnimi ir pavieniais šūviais. - Turi būti tvirtinamas ant MIL-STD-1913 standarto bėgelio. - Atsparumas vandeniui ne mažiau kaip 3 m gylyje. - Darbinė temperatūra esant ne prasčiau kaip nuo -30⁰ C iki 60⁰ C. - Artinimas ne mažiau kaip 4 kartus. - Išorės matmenys ne didesni kaip: ilgis 11 cm, plotis 8 cm, aukštis 8 cm. - Svoris ne daugiau kaip 350 g su tvirtinimu. - Kartu su artintuvu pateikiama instrukcija lietuvių ir / arba anglų kalba. - Supakuotas gamyklinėje pakuotėje. |
| 3. | Kiti reikalavimai: |  |

_________________________