Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS  1-2 GROTŲ  REDUKTORIUS

- Pirkimo objektas : 1-2 grotų  reduktorius.

1.1. Pirkimo objekto apibudinimas: Reduktorius sukomplektuotas su elektros varikliu perkamas konvejeriui MEVA U-320; šiuo metu yra eksploatuojamas reduktorius NORD SK 4282AZ –BH-100 L/4 TF, todėl perkamo reduktoriaus matmenys negali skirtis nuo nurodytos markės reduktoriaus matmenų. Reduktorius turi būti montuojamas į esamo reduktoriaus vietą nekeičiat tvirtinimo konstrukcijos ir bus sumontuotas kaip konvejerio MEVA U-320 mechanizmo sudedamoji dalis. Tiekėjas privalo pateikti tokį patį reduktorių, pagamintą gamintojo gamykloje, kaip reikalaujama techninėje specifikacijoje, be papildomų dalių, intarpų, perėjimų, naujų kiaurymių ar skylių darymo. Reduktorius turi būti prijungiamas tokiu pačiu būdu prie esamo konvejerio, kaip šiuo metu eksploatuojamas reduktorius. Žemiau pateiktoje lentelėje aprašomi minimalūs reikalavimai reduktoriui, kuriuos privaloma įvykdyti, o tiekėjas privalo pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ar kitą, jo nuožiūra reikalingą informaciją, kurioje būtų atsakyta į visus išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

2. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis | Nurodyti reduktoriaus gamintoją. |
| 2 | Paskirtis | Savo sukurtu sukimo momentu, užtikrinti pastovų konvejerio darbą. |
| 3 | Reduktoriaus techninės charakteristikos | Plokščias cilindrinių krumpliaračių lygiagrečių velenų reduktorius |
| 4 |  | Perdavimo skaičius: i – 90.52; |
| 5 |  | Maksimalus sukimo momentas M – 1303 Nm; |
| 6 |  | Montavimo padėtis: M1; |
| 7 | Reikalavimai reduktoriaus konstrukcijai | Tvirtinimas : Per atraminę kilpą su guminiais amortizatoriais |
| 8 |  | Atstumas tarp ašies centro ir tvirtinimo kilpos 281m |
| 9 |  | Amortizatoriai: guminiai su įlieta plienine plokštele. |
| 10 |  | Skylės diametras d- 22mm |
| 11 |  | Tuščiaviduris išėjimo velenas d – 50 mm |
| 12 |  | Į veleno komplektą įeina fiksacinė poveržlė, tvirtinimo varžtas ir guminiai amortizatoriai |
| 13 |  | Veleno ilgis l – 195 mm |
| 14 |  |  |
| 15 | Paviršiaus padengimas | Paviršiaus padengimas antikoroziniu dažymu: korozijos klasė C2. |
| 16 | Reikalavimai elektros varikliui | Elektros variklio galingumas P 2,20 kW. |
| 17 |  | Dažnis – 50 Hz. |
| 18 |  | Įtampa –230/ 400 V. |
| 19 |  | Apvijų izoliacijos klasė F |
| 20 |  | Srovė- trifazė |
| 21 |  | Jungimas- trikampis |
| 22 |  | Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė: IE3 |
| 23 |  | Variklio apsauga PTC termistoriai |
| 24 |  | Elektros variklio gabaritai ir padėtis tokia, kad būtų galima prijungti esamus kabelį nekeičiant jo esamos padėties. |

2.Standartai

2.1 DIN EN 14001 arba lygiavertis;

2.2 CE atitikties deklaracija.

2.3 EN 1127-1 arba lygiavertis;

2.4 EN 13463-1 arba lygiavertis;

2.5 EN 13463-5 arba lygiavertis;

3.Licencijos, sertifikavimas

3.1. Gamintojas turi turėti ISO 9001 arba lygiavertį sertifikatą.

4.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

4.1. Gamintojas turi turėti EN 10204 arba lygiavertį sertifikatą.

5.Pakuotės ir transportavimas

5.1 Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С

5.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

6.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1 Reduktoriaus pristatymo vieta :Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato reduktorių užsakovui, jo nurodytu adresu.

6.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 4 (keturi)  mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pristatyti anksčiau.

7.Kokybės kontrolė

7.1 ISO 9001 arba lygiavertis;

8.Dokumentacija, instrukcijos

8.1 Tiekėjas konkurso metu privalo pateikti sekančius duomenis apie reduktoriaus: gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklių apsaugas, medžiagas iš kurių pagamintas reduktorius, techninius reikalavimus reduktoriaus montavimui ir naudojimui, komplektaciją, techninės dokumentacijos lietuvių kalba, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją .

8.2 Kartu su reduktoriumi turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis

8.3 Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių arba anglų kalbomis

8.4 Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija. (duomenų lapai, oficialūs katalogai, brošiūros, kt. dokumentai).

9.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

9.1 Neaktualu.

10.Apmokymas

10.1 Neaktualu.

11.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1 Reduktoriui suteikiama ne  mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

11.2 Reduktoriaus garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas. (Pateikiama kartu su pasiūlymu).

12.Ženklinimas

12.1 CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas pateikiamas kartu su prekėmis.

13.Kiti reikalavimai

13.1  Jei pateiktas įrenginys, ar jo elementai (reduktorius, elektros variklis) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų  turi būti pakeistas, nauju. Tinkinantis reikalavimus, mechanizmas turi būti pristatytas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 1 mėnesį.

13.2  Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

13.3 Reduktorius turi būti pagamintas 2025 metais.

14. Žalieji reikalavimai

14.1. Vykdant sutartį yra siekiama, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka): Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

II DALIS  3-4 GROTŲ REDUKTORIUS

- Pirkimo objektas: 3-4 grotų reduktorius.

  - Pirkimo objekto apibudinimas: Reduktorius sukomplektuotas su elektros varikliu perkamas konvejeriui MEVA U-320. Šiuo metu eksploatuojamas reduktorius NORD SK 5282AZ –BH-100 L/4 TF, todėl perkamo reduktoriaus matmenys negali skirtis nuo nurodytos markės reduktoriaus matmenų. Jis turi būti montuojamas į esamo reduktoriaus vietą nekeičiat tvirtinimo konstrukcijos ir bus sumontuotas kaip konvejerio MEVA U-320 mechanizmo sudedamoji dalis. Reduktoriaus tiekėjas privalo pateikti tokį patį reduktorių, pagamintą gamintojo gamykloje, kaip reikalaujama techninėje specifikacijoje. Papildomos reduktoriaus dalys negalimos, taip pat neleidžiami intarpai, perėjimai, naujų kiaurymių ar skylių darymas. Reduktorius turi būti prijungiamas tokiu pačiu būdu prie esamo konvejerio, kaip šiuo metu eksploatuojamas reduktorius. Žemiau pateiktoje lentelėje aprašomi minimalūs reikalavimai reduktoriui, kuriuos privaloma įvykdyti, o tiekėjas turi pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ar kitą jo nuožiūra reikalingą informaciją, kurioje būtų atsakyta į visus techninėje specifikacijoje nurodytus klausimus.

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis | Nurodyti reduktoriaus gamintoją. |
| 2 | Paskirtis | Savo sukurtu sukimo momentu, užtikrinti pastovų konvejerio darbą. |
| 3 | Reduktoriaus techninės charakteristikos | Plokščias cilindrinių krumpliaračių lygiagrečių velenų reduktorius |
| 4 |  | Perdavimo skaičius: i – 81,61; |
| 5 |  | Maksimalus sukimo momentas M – 1612 Nm; |
| 6 |  | Montavimo padėtis: M1; |
| 7 | Reikalavimai reduktoriaus konstrukcijai | Tvirtinimas : Per atraminę kilpą su guminiais amortizatoriais |
| 8 |  | Atstumas tarp ašies centro ir tvirtinimo kilpos 341 mm |
| 9 |  | Amortizatoriai: guminiai su įlieta plienine plokštele. |
| 10 |  | Skylės diametras d- 22mm |
| 11 |  | Tuščiaviduris išėjimo velenas d – 60 mm |
| 12 |  | Į veleno komplektą įeina fiksacinė poveržlė, tvirtinimo varžtas ir guminiai amortizatoriai |
| 13 |  | Veleno ilgis l – 230 mm |
| 14 |  |  |
| 15 | Paviršiaus padengimas | Paviršiaus padengimas antikoroziniu dažymu: korozijos klasė C2. |
| 16 | Reikalavimai elektros varikliui | Elektros variklio galingumas P 3,0 kW. |
| 17 |  | Dažnis – 50 Hz. |
| 18 |  | Įtampa –230/ 400 V. |
| 19 |  | Apvijų izoliacijos klasė F |
| 20 |  | Srovė- trifazė |
| 21 |  | Jungimas- trikampis |
| 22 |  | Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė: IE3 |
| 23 |  | Variklio apsauga PTC termistoriai |
| 24 |  | Elektros variklio gabaritai ir padėtis tokia, kad būtų galima prijungti esamus kabelį nekeičiant jo esamos padėties. |

2.Standartai

2.1 DIN EN 14001 arba lygiavertis;

2.2 CE atitikties deklaracija.

2.3 EN 1127-1 arba lygiavertis;

2.4 EN 13463-1 arba lygiavertis;

2.5 EN 13463-5 arba lygiavertis;

3.Licencijos, sertifikavimas

3.1 Gamintojas turi turėti ISO 9001 arba lygiavertį sertifikatą.

4.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

4.1.  Gamintojas turi turėti EN 10204 arba lygiavertį sertifikatą.

5.Pakuotės ir transportavimas.

5.1 Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С.

5.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

6.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1 Reduktorius pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato reduktorių užsakovui, jo nurodytu adresu.

6.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 4 (keturių)  mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pristatyti anksčiau.

7.Kokybės kontrolė

7.1 ISO 9001 arba lygiavertis.

8.Dokumentacija, instrukcijos

8.1 Tiekėjas konkurso metu privalo pateikti sekančius duomenis apie reduktoriaus: gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklių apsaugas, medžiagas iš kurių pagamintas reduktorius, techninius reikalavimus reduktoriaus montavimui ir naudojimui, komplektaciją, techninės dokumentacijos lietuvių kalba, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją .

8.2 Kartu su reduktoriumi turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis

8.3 Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių arba anglų kalbomis

8.4 Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija. (duomenų lapai, oficialūs katalogai, brošiūros, kt. dokumentai).

9.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

9.1 Neaktualu.

10.Apmokymas

10.1 Neaktualu.

11.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1 Reduktoriui  suteikiama ne  mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

11.2 Reduktoriaus garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas. (Pateikiama kartu su pasiūlymu).

12.Ženklinimas

12.1 CE ženklas, CE patvirtinantis dokumentas pateikiamas kartu su prekėmis.

13.Kiti reikalavimai

13.1  Jei pateiktas įrenginys, ar jo elementai (reduktorius, elektros variklis) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų  turi būti pakeistas, nauju. Tinkinantis reikalavimus, mechanizmas turi būti pristatytas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 1 mėnesį.

13.2  Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

13.3. Reduktorius turi būti pagamintas 2025 metais.

14. Žalieji reikalavimai

14.1. Vykdant sutartį yra siekiama, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka): Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

III DALIS REDUKTORIUS VAGONĖLIO PLATFORMAI

- Pirkimo objektas: Reduktorius vagonėlio platformai.

  - Pirkimo objekto apibudinimas: Reduktorius sukomplektuotas su elektros varikliu perkamas vagonėlio platformai, skirta smėlio ir nešmenų transportavimui. Šiuo metu eksploatuojamas reduktorius SEW-EURODRIVE R77DRN80M4/BE1/Z, todėl perkamo reduktoriaus matmenys negali skirtis nuo nurodytos markės reduktoriaus. Jis turi būti montuojamas į esamo reduktoriaus vietą nekeičiat tvirtinimo konstrukcijos ir bus sumontuotas kaip vagonėlio platformos mechanizmo sudedamoji dalis. Reduktoriaus tiekėjas privalo pateikti tokį patį reduktorių, pagamintą gamintojo gamykloje, kaip reikalaujama techninėje specifikacijoje. Papildomos reduktoriaus dalys negalimos, taip pat neleidžiami intarpai, perėjimai, naujų kiaurymių ar skylių darymas. Reduktorius turi būti prijungiamas tokiu pačiu būdu prie esamos platformos, kaip šiuo metu eksploatuojamas reduktorius. Žemiau pateiktoje lentelėje aprašomi minimalūs reikalavimai reduktoriui, kuriuos privaloma įvykdyti, o tiekėjas privalo pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ar kitą jo nuožiūra reikalingą informaciją, kurioje būtų atsakyta į visus techninėje specifikacijoje nurodytus klausimus.

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis | Nurodyti reduktoriaus gamintoją. |
| 2 | Paskirtis | Savo sukurtu sukimo momentu, užtikrinti pastovų konvejerio darbą. |
| 3 | Reduktoriaus techninės charakteristikos | Cilindrinių krumpliaračių reduktorius |
| 4 |  | Perdavimo skaičius: i – 81,80; |
| 5 |  | Maksimalus sukimo momentas M – 405 Nm; |
| 6 |  | Montavimo padėtis: M1; |
| 7 | Reikalavimai reduktoriaus konstrukcijai | Tvirtinimas : Padinis |
| 8 |  | Atstumas tarp ašies centro ir tvirtinimo pado140 mm |
| 9 |  | Atstumas tarp pado tvirtinimo skylių: išilgai veleno 205 mm; skersai veleno 170 mm |
| 10 |  | Skylių diametras d- 17,5 mm |
| 11 |  | išėjimo velenas d – 40x80 mm |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 | Paviršiaus padengimas | Paviršiaus padengimas antikoroziniu dažymu: korozijos klasė C2. |
| 16 | Reikalavimai elektros varikliui | Elektros variklio galingumas P 0,75 kW. |
| 17 |  | Dažnis – 50 Hz. |
| 18 |  | Įtampa –230/ 400 V. |
| 19 |  | Apvijų izoliacijos klasė F |
| 20 |  | Srovė- trifazė |
| 21 |  | Jungimas- trikampis |
| 22 |  | Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė: IE3 |
|  |  | Didelės inercijos variklio sparnuotė Z |
| 23 |  | Variklio apsauga PTC termistoriai |
| 24 |  | Elektros variklio gabaritai ir padėtis tokia, kad būtų galima prijungti esamus kabelį nekeičiant jo esamos padėties. |

2.Standartai

2.1 DIN EN 14001 arba lygiavertis;

2.2 CE atitikties deklaracija.

2.3 EN 1127-1 arba lygiavertis;

2.4 EN 13463-1 arba lygiavertis;

2.5 EN 13463-5 arba lygiavertis;

3.Licencijos, sertifikavimas

3.1. Gamintojas turi turėti ISO 9001 arba lygiavertį sertifikatą.

4.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

4.1.  Gamintojas turi turėti EN 10204 arba lygiavertį sertifikatą.

5.Pakuotės ir transportavimas

5.1 Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С.

5.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

6.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1 Reduktoriaus pristatymo vieta :Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato reduktorių užsakovui, jo nurodytu adresu.

6.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 4 (keturių)  mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pristatyti anksčiau.

7.Kokybės kontrolė

7.1 ISO 9001 arba lygiavertis.

8.Dokumentacija, instrukcijos

8.1 Tiekėjas konkurso metu privalo pateikti sekančius duomenis apie reduktoriaus: gamintojo internetinį adresą, gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklių apsaugas, medžiagas iš kurių pagamintas reduktorius, techninius reikalavimus reduktoriaus montavimui ir naudojimui, komplektaciją, techninės dokumentacijos lietuvių kalba, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją .

8.2 Kartu su reduktoriumi turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba:, montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis

8.3 Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių arba anglų kalbomis

8.4 Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija. (duomenų lapai, oficialūs katalogai, brošiūros, kt. dokumentai).

9.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

9.1 Neaktualu.

10.Apmokymas

10.1 Neaktualu.

11.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1 Reduktoriaus  suteikiama ne  mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

11.2 Reduktoriaus garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas. (Pateikiama kartu su pasiūlymu).

12.Ženklinimas

12.1 CE ženklas, CE patvirtinantis dokumentas pateikiamas kartu su prekėmis.

13.Kiti reikalavimai

13.1  Jei pateiktas įrenginys, ar jo elementai (reduktorius, elektros variklis) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų  turi būti pakeistas, nauju. Tinkinantis reikalavimus, mechanizmas turi būti pristatytas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 1 mėnesį.

13.2  Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

13.3. Reduktorius turi būti pagamintas 2025 metais.

14. Žalieji reikalavimai

14.1. Vykdant sutartį yra siekiama, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka): Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

_____________________________________________________________