NEŠIOJAMO RENTGENO KONTROLĖS ATBULINĖS SPINDULIUOTĖS ĮRENGINIO, SKIRTO EKSPLOATUOTI MUITINĖS POSTUOSE, TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Kiekis: 4 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai (reikalaujama reikšmė) | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (išsamus siūlomo įrenginio techninis aprašymas, negalima nurodyti vien „Atitinka/Neatitinka“ arba „Taip/Ne“) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naujas įrenginys, pritaikytas daiktų, patalpintų vizualiai nepasiekiamose (sunkiai pasiekiamose) vietose, aptikimui. Pasiūlyme turi būti nurodomas pasiūlymo metu teikiamo įrenginio pavadinimas ir modelis. |  |
| 2. | Siūlomas įrenginys neturi būti bandomasis modelis ar prototipas, taip pat negalima siūlyti atnaujintų „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ įrenginių. |  |
| 3. | Įrenginys turi būti pažymėtas CE ženklu. |  |
| 4. | Įrenginys skenavimui turi naudoti atbulinės spinduliuotės metodą, skenavimui neturi būti naudojamos papildomos vaizdo plokštės ar kita įranga. |  |
| 5. | Rentgeno šaltinio galia ne mažesnė kaip 140 kV |  |
| 6. | Skenavimo greitis, prie kurio galima užtikrinti optimalią vaizdo kokybę, ne mažesnis kaip 12 cm/s. |  |
| 7. | Svoris ne didesnis kaip 5,5 kg. |  |
| 8. | Rentgeno spindulių skvarba ≥ 4 mm į plieną. |  |
| 9. | Integruotas arba prie įrenginio tvirtinamas lietimui jautrus ne mažesnis kaip 12,7 cm (5 colių) LCD ekranas, kuriame realiu laiku rodomas skenuojamo objekto vaizdas. |  |
| 10. | Ekrano skiriamoji geba ≥ 720x1280 pikselių. |  |
| 11. | Vaizdų išsaugojimo funkcija – įrenginio atmintyje saugoma ne mažiau kaip 10 000 vaizdų. Saugomi visi užfiksuoti vaizdai. Įrenginys turi automatiškai šalinti vaizdus chronologine tvarka pradedant nuo seniausiai užfiksuotų, kai yra užpildoma visa įrenginio atmintis. |  |
| 12. | Galimybė kopijuoti atvaizdus į išorines laikmenas. |  |
| 13. | Maitinimo tipas – įkraunamas Li-Ion akumuliatorius, užtikrinantis ne trumpesnį nei 4 val. įprasto darbo intervalą. Komplekte 2 akumuliatoriai, pakrovėjas pritaikytas 220 v elektros tinklui ir automobilinis pakrovėjas. |  |
| 14. | Darbo aplinkos temperatūrinis režimas: nuo -20 C iki +40 C arba platesnis nustatytose ribose. |  |
| 15. | Apsaugos nuo išorės poveikio lygis ne mažesnis kaip IP54. |  |
| 16. | Įrenginio tiekėjas turi turėti Radiacinės saugos centro išduotus dokumentus suteikiančius teisę prekiauti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius. |  |
| 17. | Įrenginio gamintojas ir tiekėjas neturi turėti interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. |  |
| 18. | Įrenginio tiekėjas negali naudoti ar siūlyti naudoti jokios techninės ir programinės įrangos, kuri galėtų kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. |  |
| 19. | Techninė dokumentacija lietuvių arba anglų kalba, operatoriaus instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 20. | Operatorių (ne mažiau kaip 12 muitinės pareigūnų) apmokymas. |  |
| 21. | Atsarginių detalių tiekimas eksploatavimo laikotarpiu (ne mažiau kaip 10 metų). |  |
| 22. | Garantinės priežiūros laikotarpis ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
| 23. | Smūgiams atsparus lagaminas įrenginiui ir jo priedams sudėti. |  |
| 24. | Aplinkosauginiai reikalavimai: Įrenginys turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu: Įrenginys turi būti tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjo siūlomo įrenginio gyvavimo ciklas turi būti ne mažesnis kaip 10 metų (21 punktas). Įrenginys naudojamas 24/7 per 365 dienas rėžimu. Įrenginys bus laikomas tvirtu ir ilgaamžiu, jei atitiks šios techninės specifikacijos 19 punkte „Reikalavimai garantinei priežiūrai“ numatytus reikalavimus (garantinė priežiūra ne mažiau kaip 36 mėnesiai), bei reikalavimus numatytus 18 punkte „Reikalavimai atsarginių detalių tiekimui“. Bus laikoma, kad įrenginio detalės greitai ir lengvai pakeičiamos, pataisomos, jei atitiks techninės specifikacijos 22 punkte „Reikalavimai garantinei priežiūrai“ ir 21 punkte „Reikalavimai atsarginių detalių tiekimui“ numatytus reikalavimus. |  |

SUDARĖ:

Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos

Muitinės kontrolės organizavimo skyriaus vyriausias specialistas                     Darius Valunta