Pirkimo dokumentų 1 priedas

LENGVOJO ELEKRINIO AUTOMOBILIO (MIKROAUTOBUSO) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

Pirkimo objekto pavadinimas

Lengvojo elektrinio automobilio (mikroautobuso) pirkimas

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, savybės, kokybės reikalavimai)

Lengvasis elektrinis automobilis (mikroautobusas) – 1 vnt. Automobilio rūšis – keleivinis lengvasis automobilis M1. Gali būti siūloma kitų, nepaminėtų arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, įeinantys į bazinę automobilio komplektaciją. Kartu su pasiūlymu pateikiami prekės atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įrodantys dokumentai (siūlomos Prekės gamintojo ir (ar) tiekėjo pateikiami techniniai dokumentai / oficialios deklaracijos / aprašymai / katalogai, gamintojo ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (pvz. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (pvz. print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) arba kiti lygiaverčiai įrodymai). Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti transporto priemonę VĮ ,,Regitra“ Gelgaudiškio Šaltinio ugdymo centro vardu ne vėliau nei prekės perdavimo – priėmimo dieną. Gelgaudiškio Šaltinio ugdymo centras įsipareigoja pateikti tiekėjui įgaliojimą įregistruoti automobilį. Į prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos ir kt. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje, kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugos, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais ,,arba lygiavertis“. Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

Techninė charakteristika:

| Eil. Nr. | Rodiklis, savybė | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai Pildo tiekėjas, nurodydamas Taip arba Ne, o punktuose, kur to reikalaujama, įrašydamas tikslius parametrus (reikšmes) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai automobiliui: |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas ir modelis | Gamintojas ir modelis | Gamintojas Siūlomas - _____________ (tikslus gamintojo pavadinimas) Modelis Siūlomas - ______________ (tikslus modelio pavadinimas ir komplektacija (jei yra)) |  |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. | Naujas, neeksploatuotas automobilis Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Siūlomas parametras –__ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 1.3. | Automobilio kategorija | M1 | Kategorija - ______ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 1.4. | Automobilio ilgis | Ne mažiau kaip 5300 mm. | Siūlomas parametras – _______ mm (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 1.5. | Automobilio aukštis | Ne mažiau kaip 1892 mm. | Siūlomas parametras – _______ mm (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 1.6. | Vairo padėtis | Kairėje | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 1.7. | Automobilio komplektacija | Automobilio komplektacijoje turi būti nustatytus reikalavimus atitinkantys priklausiniai: - automobilio registracijos liudijimas; - automobilio techninio pritaikymo neįgaliesiems sertifikatas; - eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba ir garantijos dokumentai (kuriuose nurodytas garantinio aptarnavimo periodiškumas, garantinio aptarnavimo atlikėjai ir jų kontaktiniai duomenys); - vaistinėlė; - gesintuvas; - avarinio stovėjimo ženklas; - šviesą atspindinti liemenė; - kėliklis (domkratas); - įrankių komplektas ratams pakeisti; - transportavimo kilpa; - jutiklinis ekranas; - Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga; - USB jungtis (ne mažiau kaip 1). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |  |
| 2. Variklis: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Degalų rūšis | Elektra | Siūlomas parametras – _______ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 2.2. | CO² emisija, pagal WLTP | Ne daugiau kaip 0 g/km | Siūlomas parametras - ___ g / km. (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 2.3. | Nuvažiuojamas atstumas su pilnai įkrauta baterija, pagal WLTP | Ne mažiau kaip 280 km | Siūlomas parametras – _______ km (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 3. Transmisija: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Transmisija | Automatinė (automobilį vairuos asmenys, turintys teisę vairuoti tik automobilius automatine transmisija). | Automatinė pavarų dėžė Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 4. Vairo mechanizmas: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Vairo kolonėlė | Reguliuojama vairo padėtis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 4.2. | Daugiafunkcinis vairas | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 4.3. | Vairo stiprintuvas | Turi būti elektrinis vairo stiprintuvas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 5. Kėbulas ir jo dydis: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Durys | - vairuotojo kabinoje turi būti ne mažiau kaip 2 durys; - automobilio keleivių salone turi būti ne mažiau kaip 3 durys; | Durų skaičius vairuotojo kabinoje Siūlomas parametras – _______ vnt. (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ Durų skaičius keleivių salone Siūlomas parametras – _______ vnt. (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 5.2. | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų | 7 keleiviai (įskaitant vairuotoją), iš kurių 1 vieta pritaikyta neįgaliojo vežimėliui | Siūlomas parametras – _____ keleiviai, įskaitant vairuotoją (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 6. Padangos ir ratai: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Atsarginis ratas/ remonto komplektas | Turi būti, analogiško dydžio automobilio ratams atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui ir kėliklis Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |  |
| 6.2. | Žieminių padangų komplektas | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |  |
| 7. Stabdžių sistema: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Stabilumo kontrolės sistema | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 7.2. | Aktyvaus stabdymo sistema | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 8. Elektrinė sistema: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC). | Viena DC įkrovimo jungtis turi būti CHAdeMO standarto arba Combo2(CCS2). Viena AC įkrovimo jungtis turi būti (Type2) standarto. | DC įkrovimo jungties parametrai ___________ (įrašyti) AC įkrovimo jungties parametrai __________ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 8.2. | Laidas | Įkrovimo laidas ne trumpesnis kaip 5 m ilgio, nominali srovė ne mažiau 11 kW | Siūlomas įkrovimo laido ilgio parametras ____________ m, siūlomos nominalios srovės parametras _________ kW Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 9. Įranga ir priedai: |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Mobilus keltuvas arba teleskopinė rampa | Turi būti pasiūlytas mobilus keltuvas arba teleskopinė rampa. Tuo atveju jei siūloma teleskopinė rampa, keliamas šis reikalavimas: Teleskopinė rampa yra sulankstoma ir išskleidžiama. Pagaminta iš aliuminio su neslystančiu paviršiumi. Susideda iš dviejų atskirų važiuojamųjų bėgių su segmentais, turinčiais fiksavimo mechanizmą, kad būtų išvengta netyčinio segmentų pratęsimo ir įtraukimo -maksimali apkrova ne mažiau 275 kg; -ilgis ne mažiau 200cm Tuo atveju jei siūlomas mobilus keltuvas, keliami šie reikalavimai: - automobilio gale turi būti tvirtinamas pilnai automatizuotas hidraulinis automobilinis keltuvas neįgaliesiems; - turi būti vienos dalies platforma iš neslystančio paviršiaus; - turi būti apsauginiai borteliai keltuvo kraštuose; - turi būti valdomas naudojant pultelį arba mygtukus; - turi būti avarinio nuleidimo rankena leidžianti keltuvą suskleisti ir išskleisti mechaniniu būdu; - keliamoji galia turi būti ne mažesnė 350 kg; - išmatavimai turi būti derinami prie automobilio išmatavimų. | Teleskopinė rampa Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Sulankstoma ir išskleidžiama Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pagaminta iš aliuminio su neslystančiu paviršiumi. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Susideda iš dviejų atskirų važiuojamųjų bėgių su segmentais, turinčiais fiksavimo mechanizmą Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Maksimali apkrova _________ kg (įrašyti) Ilgis _______ cm (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ Arba Mobilus keltuvas Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Automobilio gale tvirtinamas pilnai automatizuotas hidraulinis automobilinis keltuvas neįgaliesiems Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Vienos dalies platforma iš neslystančio paviršiaus Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Apsauginiai borteliai keltuvo kraštuose Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Valdomas naudojant pultelį arba mygtukus Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Avarinio nuleidimo rankena leidžianti keltuvą suskleisti ir išskleisti mechaniniu būdu Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Keliamoji galia ________ kg (įrašyti) Išmatavimai turi būti derinami prie automobilio išmatavimų Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 9.2. | Padangų komplektai* | - turi būti vasarinių ir žieminių padangų komplektai Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). | Vasarinių ir žieminių padangų komplektai Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |  |
| 9.3. | Vidaus įranga | Vidaus įrangoje turi būti: - automobilyje turi būti neįgaliojo vežimėlio tvirtinimo diržai; - automobilyje, keleivių salono galinėje sėdynių eilėje, esančioje arčiausiai galinių durų, turi būti vieta pritaikyta neįgaliojo vežimėliui. Vežimėlis turi būti tvirtinamas tvirtinimo diržais. | Yra neįgaliojo vežimėlio tvirtinimo diržai Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ Keleivių salono galinėje sėdynių eilėje, esančioje arčiausiai galinių durų, yra vieta pritaikyta neįgaliojo vežimėliui. Vežimėlis tvirtinamas tvirtinimo diržais. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 9.4. | Salono apdaila | Turi būti odiniai arba eko odos sėdynių apmušalai arba apvalkalai | Siūlomas parametras ___________ Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 9.5. | Salono šildymas ir vėdinimas | Turi būti: - Automatinis oro kondicionierius; - keleivių oro kondicionierius ir salono šildymo sistema. | Automatinis oro kondicionierius Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ Keleivių oro kondicionierius ir salono šildymo sistema Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 9.6. | Parkavimo sistema | Turi būti parkavimo sistema automobilio priekyje ir gale. | Parkavimo sistema automobilio priekyje ir gale Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 10. Apsaugos sistema: |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Nuotolinis centrinis užraktas | Turi būti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |
| 11. Automobilio garantija ir techninė apžiūra: |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Garantija automobiliui | Ne mažiau kaip 60 mėn. arba ne mažiau 100 tūkst. km ridos | Siūlomas parametras – _______ mėn.. (įrašyti) Arba Siūlomas parametras – _______ km (įrašyti) Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |  |
| 11.2. | Garantija baterijai | Baterijai ne mažiau kaip 6 metai, arba ne mažiau kaip 150 000 km ridos | Siūlomas parametras – _______ metai. (įrašyti) Arba Siūlomas parametras – _______ km (įrašyti) Atitiktis reikalavimui bus tikrinama transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |  |
| 11.3. | Papildomos sąlygos | Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji neapriboja ir nepanaikina automobilio garantijos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 11.4. | Garantinė ir techninė apžiūra | Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą garantinę techninę apžiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

Lengvasis elektrinis automobilis (mikroautobusas) – 1 vnt.

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių laikotarpį nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintu laiku. Prekės pristatymo vieta: Parko g. 7, Gelgaudiškis, LT-71426 Šakių r.

*Įsigyjami vasarinių ir žieminių padangų komplektai turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 (toliau – Reglamentas (ES) 2020/740) dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, nustatytus reikalavimus. 8 Žiūrėti Aplinkos ministro įsakymu dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo patvirtintų Aplinkos apsaugos kriterijų XVII skyriaus „M1 ir N1 klasių transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas) ir su jų priežiūra susijusios paslaugos“ 33 punkto 33.1.1.1. arba 33.1.1.2. papunkčius.

____________________________