Kibernetinio saugumo programinės įrangos pirkimo techninė specifikacija

1. Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

2. Pirkimo objektas – ugniasienė, specializuotas programinis sprendimas „Forti MaiL“ išplėtimui, skirtam pašto apsaugos užtikrnimui ir specializuotas programinis sprendimas „Fortianalyzer“, skirtas saugumo įrenginių žurnalinių įrašų kaupimui, analizei, ataskaitų generavimui.

3. Pristatymo (aktyvavimo) terminas – ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1 lentelė. BENDRI REIKALAVIMAI TECHNINEI IR PROGRAMINEI ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- |
| 1. | Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. |
| 2. | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pristatoma perkančiosios organizacijos nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius). Visa perkama vidinio tinklo techninė ir programinė įranga, turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos, įranga testuota. Visi montavimo ir kabeliavimo darbai, turi būti įskaičiuoti į plečiamos įrangos kainą. |
| 3. | Į visus įrangos komplektus turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant dubliuotą sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, komutavimo kabeliai, ir t.t.). |
| 4. | Įrangos gamintojas privalo atitikti ISO 9001:2000 arba lygiavertį gamintojo gamybos kokybės standartą. |
| 5. | Tiekėjo siūloma produkcija turi atitikti Europos Sąjungos arba lygiavertės direktyvos nuostatas. |
| 6. | Visa siūloma įranga turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas, arba kelių gamintojų, kuomet pateikiami visų gamintojų tarpusavio suderinamumo raštai. |
| 7. | Visa tiekiama techninė ir programinė įranga privalo būti pagaminta būtent šiam konkursui ir integruotis su šiuo metų eksploatuojamomis Fortigate 200F ugniasienėmis (pateikti gamintojo atstovybės Lietuvoje patvirtinantį raštą). Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. Įrangos tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas. |
| 8. | Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms. |
| 9. | Tiekėjas negali siūlyti vietoj pageidaujamo įrenginio du ar kelis įrenginius, pakeičiančius jo funkcionalumą. |
| 10. | Visos sistemos valdymas ir stebėsena turi būti realizuota vieno lango valdymo principu, nenaudojant kiekvienam įrenginiu atskiro valdymo ir stebėjimo langų. |
| 11. | Įrangos gamintojas turi turėti bent vieną sertifikuotą gamintojo įrangos aptarnavimo centrą. Įrangos tiekėjas privalo turėti teisę atlikti siūlomos įrangos garantinę techninę priežiūrą. Tiekėjas turi pateikti sertifikatus, įgaliojimus ar kitus lygiaverčius dokumentus įrodančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojas arba turi teisę atstovauti gamintoją (dokumentai turi būti patreikti lietuvių arba anglų kalbomis). |
| 12. | Visi garantinės techninės priežiūros reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |
| 13. | Programinė įranga, licencijos ir sertifikatai, reikalingi techninėje specifikacijoje nurodytoms įrangos savybėms bei funkcionalumui užtikrinti, turi būti įtraukti į Pasiūlymą. |
| 14. | Licencijų palaikymo ir konsultacinių paslaugų trukmė turi būti teikiama ne mažiau kaip 36 mėn. laikotarpiui.. |
| 15. | Gamintojas turi garantuoti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po produkto gamybos nutraukimo. |
| 16. | Programinė įranga, licencijos ir sertifikatai, reikalingi techninėje specifikacijoje nurodytoms įrangos savybėms bei funkcionalumui užtikrinti, turi būti įtraukti į Pasiūlymą. |
| 17. | Pasiūlyme turi būti pateikti (lietuvių arba anglų kalba) gamintojo techniniai dokumentai arba oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų išduotos pažymos, kurios liudija, kad įrangos kokybė atitinka arba viršija techninės specifikacijos reikalavimus |
| 18. | Visa siūloma įranga turi būti tarpusavyje suderinama ir veikdama kartu turi užtikrinti ne mažesnį funkcionalumą ir charakteristikas nei numatyta techninėje specifikacijoje. |

1.1. lentelė.

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai paslaugoms | Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos diegimo ir montavimo darbus: Turės parengti migravimo planą, pagal numatytus terminus, neviršijant šio pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Esant poreikiui, visų darbų vykdymo metu turės užtikrinti užsakovo konsultacijas kompiuterinio tinklo bei serverinės įrangos konfigūravimo klausimais. Atsiradus migravimo metų laidu ar/ir optinių keitikliu gedimui Tiekėjas turės galimybes pakeisti sugedusius komponentus. |
| 2. | Esamos technines įrangos analizė, sujungimo inventorizacija, poreikių įvertinimas | Turės: Esamos užsakovo tinklo infostruktūros topologijos analizę. Analizės tikslas yra nustatyti esamą tinklo tipologiją; Atliekamos analizės metu nustatytos loginės struktūros auditas. Audito tikslas yra nustatyti esamos kompiuterių tinklo topologijos trūkumus, esant poreikiui, pasiūlyti užsakovui motyvuotus topologijos pakeitimus; Suderinti su užsakovu galimus tinklo struktūros pokyčius, esamai bei naujai įrangai. |
| 3. | Siūlomos techninės įrangos diegimas ir montavimas | Turės: Įdiegti sistemą į perkančios organizacijos serverį; Sukonfigūruoti tinklo, žurnalinių įvykių saugojimo nustatymus; Sukonfigūruoti, kad priimtų žurnalinius įvykius iš įrangos kuri perkama konkurso apimtyje; Sukonfigūruoti pagrindines saugumo ataskaitas, kad būtų automatiškai siunčiamos elektroniniu paštu nurodytiems asmenims. |
| 4. | Sistemų migravimas | Turės: Sukonfigūruoti tinklo įrangos parametrus, suderinus su perkančiąja organizacija; Ištestuoti naujai pajungtos įrangos funkcionalumą ir užtikrinti visos techninės įrangos sistemų paleidimą; Neviršyti duomenų centro ir kompiuterinio tinklo neveikimą ne daugiau kaip 2 val. suderintu su perkančioji organizacija laikotarpiu. |
| 5. | Techninės įrangos dokumentacija, įdiegtų sistemų konfigūravimo instrukcijos | Turės parengti atnaujintas logines ir fizines sujungimų schemas, aprašyti techninės įrangos nustatymus ir pateikti konfigūracijos failą. |
| 6. | Sistemų administratorių apmokymai | Turi būti pravesti sistemų administratorių mokymų darbai su Ugniasiene ir jos valdymo sistema. Apmokymų trukmė turi būti ne trumpesnė negu 2 d.d. |

4. Šiose pirkimo sąlygose pirkimo objektui apibūdinti galimai nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

2 lentelė. Ugniasienės techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 1 vnt. |
|  | Gamintojas | Privalo būti nurodyta firma gamintoja ir modelis. |
|  | Sprendimo architektūra ir sudedamosios dalys | Siūloma įranga turi būti komplektuojama paties gamintojo. Siūloma įranga negali būti realizuota naudojant virtualizacijos platformomis paremtais sprendimais. Siūlomas sprendimas turi būti programinis/aparatinis (angl. appliance), kurio visos sudedamosios dalys (prievadai, procesoriai, atmintis, t.t.) yra sukomplektuoti viename fiziniame įrenginyje. |
|  | Konstrukcija | Įranga turi būti pritaikyta montuoti į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą ir pateikiama su visais montavimui reikalingais priedais (įskaitant bet neapsiribojant tvirtinimo elementais). Įrangos vieneto (nario) aukštis – ne daugiau kaip 1U. |
|  | Maitinimo šaltiniai | - Įranga turi veikti AC 230 V 50 Hz elektros tinkle. Privalo turėti ne mažiau kaip 2 maitinimo šaltinius, užtikrinančius nepertraukiamą Įrangos veikimą sugedus vienam iš maitinimo šaltinių. |
|  | Tinklo prievadai | Įrangos vienete turi būti: - ne mažiau kaip 16 vnt. 1G RJ45 prievadų; - ne mažiau kaip 8 vnt. 1G SFP prievadų; - ne mažiau kaip 4 vnt. 10G SFP prievadų. Visi tinklo prievadai turi būti fiziškai realizuoti Įrangos vienete nenaudojant papildomų išorinių įrenginių (pvz. komutatoriai, kontroleriai, srautų balansavimo įranga ir pan.) |
|  | Valdymo prievadai | - Įrangos vienete turi būti: - ne mažiau kaip vienas konsolės prievadas; - ne mažiau kaip vienas valdymo prievadas, skirtas Įrangos valdymui per grafinę sąsają bei komandinę eilutę. - Valdymo prievadai negali dubliuotis su Nr. 4 punkte reikalaujamais prievadais. |
|  | Aukšto patikimumo telkinio sujungimo prievadai | Įrangos vienetas turi turėti ne mažiau kaip 1 prievadą skirta sujungimui į aukšto patikimumo telkinį. Aukšto patikimumo telkinio sujungimo prievadai negali dubliuotis Nr. 4 punkte reikalaujamais prievadais. Įrenginys turi dirbti aukšto patikimumo poroje su Perkančiosios organizacijos eksploatuojama FortiGate 200F ugniasiene su UTP prenumerata. |
|  | Palaikomi standartai/protokolai | Įrangos vienetas privalo palaikyti: - kiekvienas tinklo duomenų srauto fizinis prievadas privalo palaikyti VLAN reglamentuotą pagal 802.1Q arba lygiavertį standartą; - LACP arba lygiavertį protokolą; - bent vieną iš protokolų: Netflow, sFlow, IPFIX arba kitą lygiavertį; - IEEE 802.3ad arba lygiavertį standartą. - turi būti galimybė apjungti į vieną loginę tinklo sąsają ne mažiau kaip 4 fizines sąsajas. |
|  | VLAN palaikymas | Turi būti ne mažiau kaip 4000 IEEE 802.1Q VLAN žymių per įrenginį/prievadą. |
|  | Virtualūs prievadai | Įrangos vienetas turi turėti ne mažiau kaip 3500 virtualių prievadų. (Fizinių / loginių prievadų veikiančių vienu metu). |
|  | Įrangos greitaveika | - Ne mažiau kaip 13 Gbps atliekant duomenų srautų kontrolę su aplikacijų atpažinimu ir kontrole (ang. application control) realiame duomenų sraute informacijos apie sujungimų sesijas rašymu į įvykių žurnalą. - Ne mažiau kaip 3 Gbps atliekant duomenų srautų kontrolę su aplikacijų atpažinimu ir kontrole, įsilaužimų prevencija (IPS), kenkėjiškų kodų, antivirusine patikra realiame duomenų sraute (appmix arba imix arba lygiaverčiame), bei informacijos apie sujungimų sesijas rašymu į įvykių žurnalą . - Ne mažiau kaip 25Gbps ugniasienės bendroji greitaveika. - Ne mažiau kaip 5 Gbps atliekant IPS patikrą realiame duomenų sraute (app mix arba imix, arba lygiaverčiame), bei informacijos apie sujungimų sesijas rašymu į įvykių žurnalą . - Ne mažiau kaip 4 Gbps atliekant šifruoto SSL srauto patikrą kartu su IPS. Ne mažiau kaip 13 Gbps IPsec VPN srauto. |
|  | IPsec tuneliai | Ne mažiau kaip 2000 tunelių naudojant apjungimus tarp Įrangos vienetų apjungiant tinklus (angl. site to site VPN). |
|  | Maksimalus sesijų skaičius | Ne mažiau kaip 3 000 000 sesijų vienu metu. |
|  | Naujai inicijuojamos sesijos | Ne mažiau kaip 250 000 naujai inicijuojamų sesijų per sekundę vienu metu. |
|  | Įrangos našumas | Reikalaujamas sesijų kiekis turi būti įgyvendinamas vieno Įrangos vieneto pagalba, nenaudojant papildomų įrenginių, paskirstančių įeinančius ar išeinančius srautus. |
|  | Dešifruotos sesijos | Įrangos vienetas vienu metu privalo palaikyti ne mažiau kaip 300 000 dešifruotų sesijų. |
|  | Suminės saugumo taisyklės | Ne mažiau kaip 10 000 suminių saugumo taisyklių. |
|  | Valdymas | - Įrangos vieneto valdymui turi būti skirta grafinė vartotojo sąsaja (GUI), pasiekiama per naršyklę naudojant šifruotą HTTPS protokolą ir komandinė eilutė apsaugota SSH protokolu. Prisijungimas prie įrangos valdymo per grafinės vartotojo sąsajos (GUI) turi būti pasiekiamas naudojant naršyklę ir apsaugotas HTTPS protokolu be papildomų specialių gamintojo pateikiamų programinės įrangos paketų ar papildomų naršyklės įskiepių. - Valdymui skirta grafinė vartotojo sąsają (GUI) (grafinėje sąsajoje be CLI emuliatoriaus) turi užtikrinti ne mažesnius konfigūravimo, problemų paieškos ir analizės veiksmus kaip: - aukšto patikimumo funkcionalumo konfigūravimą; - PBR (angl. Policy-Based Routing) funkcionalumo konfigūravimą; - prieigos politikų konfigūravimą; - apsaugos nuo grėsmių funkcionalumo konfigūravimą; - IPS funkcionalumo konfigūravimą; - aplikacijų valdymo funkcionalumo konfigūravimą; - URL filtravimo funkcionalumo konfigūravimą; - VPN funkcionalumo konfigūravimą; - srauto įrašų peržiūrą, paiešką ir filtravimą; - sisteminių įrašų peržiūrą, paiešką ir filtravimą; - administravimo įrašų peržiūrą, paiešką ir filtravimą; - VPN įrašų peržiūrą paiešką ir filtravimą; - maršrutizavimo įrašų peržiūrą, paiešką ir filtravimą; saugos incidentų įvykių peržiūrą, paiešką ir filtravimą. |
|  | Aukšto patikimumo savybės | Įrangos palaikomos aukšto patikimumo savybės: - turi būti galimybė nurodyti, kad veikiantis ir aukštesnį prioritetą turintis Įrangos vienetas visada būtų tas, kuris dirba „aktyvus“ darbo režime; - automatinis konfigūracijos sinchronizavimas tarp Įrangos vienetų; - automatinis aktyvių sesijų sinchronizavimas tarp Įrangos vienetų; - Įrangos vienetas turi suteikti galimybę stebėti ar Įrangoje nurodyti IP adresai yra aktyvūs. Telkinys turi automatiškai persijungti jei nurodyti IP adresai tampa neaktyvūs. - Turi būti galimybė sujungti daugiau nei 2 vienetus ugniasienių į aukšto patikimumo sistemą |
|  | Virtualizacija | - Turi būti galimybė Įrangos vienetą padalinti į ne mažiau kaip 10 virtualių ugniasienių. - Kartu su Įranga turi būti pateiktos visos licencijos reikalingos šiam funkcionalumui įgyvendinti. |
|  | Darbo režimai | - Turi būti ne mažesnio funkcionalumo darbo režimai kaip: - maršrutizavimo tarp skirtingų tinklų (OSI L3); - skaidraus – atliekant kontrolę tame pačiame tinkle (OSI L2); - Dalinant Įrangą į virtualias ugniasienes tos pačios fizinės sistemos apimtyje, kiekviena virtuali ugniasienė privalo veikti maršrutizavimo, skaidriame režime, kurį būtų galima sukonfigūruoti pasirinktinai pagal poreikį. - Kiekvienai virtualiai ugniasienei turi būti galimybė nustatyti darbo režimą nepriklausomai nuo to, kokiu režimu dirba kitos virtualios ugniasienės. Turi būti galimybė vienoje virtualioje ugniasienėje naudoti daugiau nei vieną virtualų maršrutizatorių |
|  | Virtualizavimo funkcionalumas | Kiekviena virtuali ugniasienė turi palaikyti tokį pat funkcionalumą kaip ir fizinė ugniasienė įskaitant, bet neapsiribojant: - Ugniasienės funkcionalumu; - IPS/IDS; - Antivirusine patikra; - Aplikacijų atpažinimu; - Srauto prioritetizavimu (angl. QoS). Galimybe nustatyti garantuotą srauto pralaidumą aplikacijoms; - Adresų transliavimu įskaitant NAT64 ir NAT46; - Turi veikti kaip DHCP klientas; - Turi veikti kaip DHCP serveris; - URL filtravimo funkcionalumu pagal kategorijas; - HTTPS dešifravimu ir patikra; - VPN IPsec (site to site VPN); - Virtualias maršrutizavimo sistemas su BGP IPv4 ir OSPF v2/v3 protokolais; - Vartotojų autentikacija per AD (vartotojo autentifikacijos per AD duomenų panaudojimas saugos taisyklėse); - Politika pagrįstu maršrutizavimu (angl. Policy based routing) pagal IP adresą, protokolą ir prievado numerį. |
|  | Maršrutizavimas | Įrangos vienetas privalo palaikyti statinius bei dinaminius maršrutizavimo protokolus bei politika pagrįstą maršrutizavimą (angl. Policy based routing) atsižvelgiant į šaltinio/paskirties zoną arba sąsają, siuntėjo/gavėjo IP adresą. |
|  | Dinaminio maršrutizavimo protokolai | Kiekvienoje virtualioje ugniasienėje atskirai privalo būti palaikomi BGP IPv4, OSFP v2 ir v3. arba lygiaverčiai protokolai. |
|  | BGP funkcionalumas | Įranga privalo turėti grakštaus BGP perkrovimo (graceful restart) funkcionalumą. |
|  | BGP konfigūracijos palaikymas | Įranga privalo palaikyti šį BGP protokolo funkcionalumą: - maksimalų išmokstamų maršrutų skaičiaus ribojimą per kaimyną; - BGP kaimynų grupavimą; - gaunamų ir išsiunčiamų maršrutų filtravimą; - Local Preference; - MED; - AS prepend; - BGP BFD; - BGP community; - Next hop vertės keitimą; - Soft session reset. |
|  | OSPF funkcionalumas | Įranga privalo turėti grakštaus OSPF perkrovimo (graceful restart) funkcionalumą. |
|  | BFD palaikymas | Įranga privalo palaikyti BFD (bidirectional forwarding detection) protokolą. |
|  | IPv6 palaikymas | Įranga privalo palaikyti IPv6 protokolą. |
|  | Jumbo paketai | Įranga turi palaikyti Jumbo paketus (ne mažesnius kaip 9000 baitų). |
|  | Adresų transliavimo funkcionalumas | Įranga privalo palaikyti žemiau nurodytus arba lygiaverčius funkcionalumus: - NAT64; - Statinį adresų transliavimą; - Dinaminį adresų transliavimą keičiant prievadus (PAT). |
|  | Įrangos būsenos stebėjimas | Įranga privalo palaikyti SNMP protokolo ver.2c ir ver.3 versijas. |
|  | Syslog | Turi palaikyti duomenų siuntimą į nutolusį serverį Syslog protokolu. |
|  | Įvykių žurnalų (event log) palaikymas | Įranga turi palaikyti šiuos įvykių žurnalus: - sisteminius; - administravimo; - VPN; - naudotojų autentifikavimo; - maršrutizavimo; - saugos incidentų įvykių. |
|  | Diagnostikos priemonės | Privalomas srauto/paketų „įrašymas“ iš konkretaus prievado (angl. packet capture), šie srauto paketai būtų naudojami diagnostikai. Turi būti galimybė pridėti papildomų filtrų, nustatant norimus srauto/paketų įrašymo parametrus. |
|  | Vartotojų autentifikavimas | Įranga privalo palaikyti šiuos arba lygiaverčius vartotojų autentifikavimo būdus: - LDAP; - RADIUS; - TACACS+; - dviejų lygių (two-factor) autentifikaciją. |
|  | Prieigos teisių valdymas | Įrangos vienetas privalo: - leisti suteikti prieigos teises tik naudotojams, kurių tapatybė yra patvirtinta; - leisti sukurti naudotoją, kuris turėtų tik skaitymo teises (angl. read-only), kas suteiktų jam galimybę matyti visą konfigūraciją, be teisės atlikti pakeitimus; - leisti detaliai/individualiai apibrėžti kiekvieno fizinio ir/ar virtualaus naudotojo teisę: - keisti sisteminius Įrangos nustatymus; - kurti ir/arba keisti saugumo taisykles; - kurti ir/arba keisti taisyklių objektus; - konfigūruoti saugumo patikrų nustatymus; - peržiūrėti įvykių žurnalus. |
|  | Autorizacijos integracija (angl. single sign on) | Įranga privalo turėti integracijas su šiomis arba joms lygiavertėmis sistemomis: - Windows AD; - RADIUS. |
|  | SSL šifruoto srauto inspekcija | - Įrangos vienetas turi dešifruoti ir tikrinti įeinantį ir išeinantį SSL duomenų srautą. Funkcionalumas gali būti taikomas duomenų srautams, pagrįstiems TLS1.2 ir TLS1.3 protokolais, dešifruojant ir pritaikant apsaugą. - TLS protokolais grįstų srautų dešifravimas turi būti palaikomas dviem režimais: - įeinančio SSL srauto dešifravimas (angl. Inbound SSL decryption) - išeinančio SSL srauto dešifravimas (angl. Outbound SSL decryption - SSL forward proxy). - Turi būti galimybė nurodyti, kuris duomenų srautas turi būti dešifruojamas. - TLS protokolais grįstų srautų dešifravimo taisyklės turi būti pagrįstos: - šaltinio ir paskirties saugumo zonomis; - šaltinio ir paskirties IP adresais; - šaltinio vartotojo ir (arba) vartotojų grupės vardu; - dinamiškai kuriamomis ir prižiūrimomis vartotojų grupėmis ir IP adresais; - Turi būti gamintojo integruoti srautų sąrašai su dėl žinomų priežasčių taikomomis dešifravimo išimtimis. - Įranga privalo palaikyti SSL šifruoto srauto inspektavimą įkeliant į Įrangos programinę įrangą reikiamus sertifikatus. Sertifikato galiojimo patikrinimui turi būti naudojamas OCSP protokolas. |
|  | DoS apsauga | Turi būti galimybė sukonfigūruoti apsaugą nuo DoS atakų pagal saugumo zonas (TCP Syn Flood, LAN, Ping of Death ir kt.). |
|  | Apsauga nuo grėsmių | Įrangos vienetas turi: - apsaugoti nuo atakų, piktybinių kodų (pvz. virusai, šnipinėjimo programos), stabdyti konfidencialios informacijos perdavimą (pvz.: pagal raktinius žodžius, IT politiką), tikrinti ar perduodamame sraute nėra virusų. - skenuoti HTTP/FTP/SMTP protokolus. - atlikti bylų blokavimą pagal bylos tipą. - turėti galimybę naudoti gamintojo pateikiamus dinamiškai atnaujinamus kenksmingų IP adresų sąrašus. |
|  | Failų analizė smėliadėžėje | Turi būti galimybė aptiktus failus automatiškai siųsti ir jų saugumą analizuoti išorinėje gamintojo smėliadėžėje. |
|  | IPS funkcionalumas | Įrangos vienetas turi palaikyti žemiau įvardintą funkcionalumą: - įsilaužimų/pažeidžiamumų (IPS) aprašų duomenų bazės saugojimą pačioje Įrangoje ir nuolatinį šios bazės atnaujinimą. - galimybę užblokuoti atakuojantį IP adresą. |
|  | Aplikacijų kontrolė | Įrangos vienetas privalo palaikyti: - aplikacijų identifikavimą ir kontrolę nepriklausomai nuo to kokie yra naudojami protokolai, prievadai. Turi identifikuoti ne mažiau kaip 2500 aplikacijų įskaitant Youtube, Gmail, Twiter, Facebook ir kitas vartotojų naujamas aplikacijas (tos pačios aplikacijos skirtingos versijos skaičiuojamos kaip viena aplikacija). Aplikacijų aprašai turi būti pateikiami ne trumpesniam kaip Įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpiui; - galimybę Pirkėjui sukurti savo aplikacijų atpažinimo aprašą. |
|  | URL filtravimas | Įrangos vienetas privalo palaikyti: - prieigos prie žiniatinklio resursų kontrolę naudojant gamintojo pateikiamą URL duomenų bazę (URL filtravimas). URL filtravimo mechanizmas privalo apsaugoti nuo zero-day atakų ir realiu laiku gebėti tikrinti, aptikti, dinamiškai kategorizuoti ir blokuoti kenksmingas svetaines. - Pirkėjo draudžiamų URL sąrašų ir sąrašų grupių kūrimą; - URL, IP adresų, domenų vardų, kurie bus naudojami saugumo politikose, importavimą iš išorinio failo. |
|  | Automatizavimo galimybės | Turi būti galimybė automatizuoti tam tikrus scenarijus ugniasienėje kaip: - Užfiksavus kompromituotą darbo vietą turi būti galimybė automatiškai paleisti bet kokią CLI komandą ugniasienėje. - Užfiksavus ugniasienės prievado būsenos pasikeitimą išsiųsti el. laišką bei išsiųsti pranešimą per MS Teams sistemą. |
|  | Sesijų laiko kontrolė | Turi būti galimybė kiekvienai aplikacijai nustatyti individualų laiką, po kurio neaktyvi sesija yra uždaroma. |
|  | Duomenų srautų kontrolės taisyklės | Turi būti galimybė: - kurti duomenų srautų kontrolės taisyklės pagal IP adresus ir jose nurodyti siuntėjo IP adresą ar potinklį, gavėjo IP adresą ar potinklį, siuntėjo šalį, gavėjo šalį, servisą/prievadą, programą, taikytinas apsaugos priemones, vartotoją, vartotojų grupę. - kurti duomenų srautų kontrolės taisykles ne tik pagal IP adresus, bet ir pagal vartotojus (vartotojo autentifikavimosi duomenis gautus per sąsają su Microsoft Active Directory ) bei jų grupes. skirtingiems duomenų srautams naudoti skirtingas apsaugos priemones. |
|  | Duomenų srautų kontrolės taisyklių naudojimo stebėjimas | Įrangos vienetas privalo rodyti šias duomenų srautų kontrolės taisyklių žymas: - duomenų srautų kontrolės taisyklių panaudojimų kiekį (angl. hit count); - duomenų srautuose matomas aplikacijas, patenkančias į duomenų srautų kontrolės taisyklių apimtį. |
|  | IPSec šifravimo algoritmai | Turi palaikyti AES128 ir AES256, arba lygiaverčius IPSec šifravimo algoritmus. |
|  | IPSec maišos algoritmai | Turi būti palaikomi SHA-256 ir SHA-512 arba lygiaverčiai IPSec maišos algoritmai. |
|  | Beklientinis VPN prisijungimas/ | Turi būti galimybė sukonfigūruoti beklientinį VPN prisijungimą prie įmonės resursų. Turi būti galimybė vartotojams pasiekti įmones web aplikacijas priklausomai nuo to, kokiai grupei priklauso vartotojas. |
|  | Srauto ribojimas | Turi būti srauto ribojimo funkcionalumas (angl. Traffic shaping), nurodant garantuotą bei maksimalų duomenų srauto dydį pagal saugumo/srauto taisykles. |
|  | DHCP funkcionalumas | Turi gebėti dirbti kaip DHCP klientas, DHCP serveris ir atlikti IP adreso pririšimą prie MAC. |
|  | Aplikacijų programavimo sąsaja (API) | Turi būti galimybė per API (angl. Application programming interface) jungtis tiesiogiai prie ugniasienės ir atlikti šiuos konfigūracijos pakeitimus: - Saugumo taisyklių sukūrimą; - Saugumo taisyklėse naudojamu objektų sukūrimą; - Dinaminio maršrutizavimo pakeitimus (BGP IPv4, OSPF v2/v3); - Statinio maršrutizavimo pakeitimus. |
|  | Laiko parametrų sinchronizavimas | Turi būti palaikomas NTP protokolas. |
|  | Saugos aprašų atnaujinimas | Įrangos vienetas privalo automatiškai, Pirkėjo nustatytu laiku, atsisiųsti ir aktyvuoti aplikacijų, pažeidžiamumų, virusų, kenkėjiškų kodų aprašus, URL filtravimo duomenų bazę tikrinti realiu laiku iš gamintojo serverių/tinklapio. |
|  | Saugos aprašų atnaujinimas | Turi būti galimybė: - automatiškai, Pirkėjo nustatytu periodiškumu iš išorinio failo importuoti URL, IP adresus, domenų vardus, kurie naudojami saugumo politikose. - importuoti ne mažiau kaip 50000 įrašų. |
|  | Dinaminiai IP adresų sąrašai | Turi būti: - Įrangos gamintojo teikiami Microsoft 365, Azure, AWS, Google Cloud debesijos paslaugų naudojami dinaminiai IP adresų sąrašai, kuriuos būtų galima panaudoti saugumo politikose. - dinaminės IP adresų grupės, kai IP adresų vertės siunčiamos per API. |
|  | Garantiniai įsipareigojimai | Visiems sistemos komponentams turi būti teikiamas palaikymas, kurį sudaro pagalba ir konsultacijas Sistemos veikimo bei konfigūravimo klausimais, taip pat šalinant nesklandaus veikimo problemas ar įrangos pakeitimą jai sugedus. Visų Sistemos komponentų palaikymas turi galioti 36 mėnesių nuo sistemos perdavimo akto pasirašymo datos. Palaikymą turi užtikrinti Gamintojas 24/7 paslaugos tipo formatu. Pirkėjas turi teisę gauti ir naudoti naujausias gamintojo išleidžiamas programinės įrangos versijas, pakeitimų paketus ir pataisas palaikymo galiojimo metu. Galimybė kreiptis į gamintoją telefonu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, užregistruoti gedimo užklausas tiesiogiai gamintojo priežiūros ir aptarnavimo sistemoje (angl. Technical support). Įranga turi būti pateikta su visomis licencijomis, leidžiančiomis 36 mėnesių laikotarpyje be papildomų apmokėjimų gauti visą reikalaujamą funkcionalumą įskaitant, bet neapsiribojant : IPS, AV, URL, Botnet, Aplikacijų atpažinimo atnaujinimai; SD-WAN, virtualių ugniasienių, debesijos pagrindu veikiančios smėliadėžės funkcionalumas. |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |
|  | Gamintojo kodai ir aprašymai | Atskirame priede turi būti pateikti siūlomos įrangos komponenčių kodai (Part Number), trumpi aprašymai ir kiekiai. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į įrangos aprašymą gamintojo internetiniame puslapyje arba turi būti pridėtas gamintojo parengtas įrangos aprašymas, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. |

# 5. Reikalavimai specializuoto programinio sprendimo „Forti MaiL“ išplėtimui, skirtam pašto apsaugos užtikrnimui

  - Licencijų palaikymo ir konsultacinių paslaugų trukmė 36 mėn.

3 lentelė. Specializuoto programinio sprendimo „Forti MaiL“ išplėtimui, skirtam pašto apsaugos užtikrnimui, techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Kiekis | Licencijų skaičius 200 vnt. |
|  | Gamintojas | Privalo būti nurodyta firma gamintoja ir modelis. |
|  | Pavadinimas / modelis | Nurodyti pavadinimą ir modelį. |
|  | Suderinamumas | Įrenginys turi būti visiškai suderinamas su perkančiosios organizacijos turimos ugniasienės FortiGate-200F ekosistema Fortinet Security Fabric bei turi gebėti keistis informacija apie grėsmes. |
|  | Paskirtis. Turi suvaldyti išvardintas grėsmes: | Išorinės grėsmės: - Sukčiavimas apsimetant (Phishing); - Kenkėjiški naršyklės plėtiniai; - Kenkėjiškų programų atsisiuntimai; - XSS; - HTML kontrabanda (HTML Smugling). Vidinės grėsmės: - Duomenų nutekėjimas; - Kenkėjiški vidiniai asmenys; - Nesaugus „GenAI“ naudojimas; - Šešėlinė IT; Atitikties pažeidimai. |
| Funkcionalumas |  |  |
|  | Saugus naršymas | Turi palaikyti: - Apsauga nuo sukčiavimo naudojant vaizdų atpažinimo modelius (aptinka logotipo imitaciją, prisijungimo formas ir prekės ženklo piktogramas); - Visiškas dinaminis visų atsisiųstų failų nuskaitymas; - CPU lygio smėlio dėžė (turi aptikti išpirkos reikalaujančias programas ir nulinės dienos atakas); - Rekursinis failų išpakavimas (apsauga nuo apėjimo) ML modeliai, skirti aptikti ir užkirsti kelią kenkėjiškiems HTML fragmentams; - Kenkėjiškų URL aptikimas; - HTML kontrabandos prevencija; - XSS bandymų aptikimas; Nekategorizuotų svetainių ir rizikingų svetainių kategorijų blokavimas; |
|  | Saugi prieiga ir DLP | - Turi palaikyti išvardintą funkcionalumą: - reikalauti plėtinio kaip sąlygos norint pasiekti įmonės web programas naudojant sąlyginę prieigą; - Mainų srities (clipboard) valdikliai, skirti apriboti rizikingą elgesį jautriose svetainėse ir programose; - Atsisiuntimo / įkėlimo valdikliai - Saugus „GenAI“ / „ChatGPT“ įgalinimas (slapto turinio aptikimas ir naudotojo įspėjimas). - Vandens ženklai – skirti atgrasyti naudotojus nuo jautrių duomenų ekrane fiksavimo. - Personalinių duomenų aptikimas realiuoju laiku (įspėjimas / apribojimas), pagrįstas regex sintakse; - Personalinių duomenų aptikimas atsisiųstuose failuose (NER / LLM pagrindu); - Anomalinio masinio duomenų nutekėjimo aptikimas; - Apsauga nuo naršymo per petį – maskuoja (blur) jautrias svetaines, kai jos nenaudojamos; - Pasirinktinis visų įkeliamų bylų auditavimas; Apsauga nuo klastojimo – kūrėjo įrankių (developer tools) naudojimo apribojimas. |
|  | Naršyklės valdymas | Turi palaikyti: - Įdiegtų naršyklės plėtinių aptikimas, valdymas ir rizikos analizė, naudojant tiek reputacijos duomenis, statinę analizę, tiek dinaminę „smėlio dėžės“ pagrindu veikiančią plėtinių analizę; - Rizikingų plėtinių aptikimas ir automatinis išjungimas; - Naršyklės prisijungimo įvykių stebėjimas. - Naršyklės inventorizacija ir versijos informacija; - Slaptažodžio pakartotinio naudojimo stebėjimas ir įspėjimai; - Naršyklės svetainių kategorijos, turinio ir URL filtravimas ir ribojimas; - Atsisiuntimų ribojimas (pavyzdžiui, pagal failo tipą arba svetainės kategoriją); - Sklandus diegimas ir pašalinimas rangovams ir trečiųjų šalių vartotojams; - IdP SSO integracija; Pritaikomi galutinių vartotojų pranešimai ir įspėjimai. |
| Techniniai parametrai |  |  |
|  | Valdymas | Turi atitikti: - Debesijos pagrindu veikianti valdymo konsolė ir naudotojų inventorius; - Prietaisų skydai (dashboarsds) ir ataskaitų teikimas; - Grėsmių apsaugos režimo konfigūravimas (tylus / įspėjimas / blokavimas) - Pritaikoma naudotojo sąsaja galutiniams naudotojams (įspėjimai, pranešimai, blokavimo puslapiai; - Tapatybės teikėjo integravimas (per SAML) - Automatinis politikos priskyrimas pagal naudotojo ypatybes (pvz., SAML atributus) - Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC); Vartotojų ir administratorių auditas. |
|  | Ekspertizė ir incidentų valdymas | Reagavimo į incidentus paslauga, teikiama 24×7, teikiama kibernetinio saugumo ir WEB saugumo ekspertų. Išsami visų saugumo incidentų analizė. Naršyklės ir el. pašto įvykių koreliacija (Advanced Email Security).Kelių kanalų koreliacija ir saugumo incidentų šalinimas (pvz., šalinimas visuose apsaugotuose debesies kanaluose). |
|  | Atitiktis | SOC2, GDPR, ISO 27001, HIPAA |
|  | Palaikomos naršyklės | Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox Safari Any other Chromium-based browser such as Opera, Brave, or Arc |
|  | Palaikomos operacinės sistemos | Windows, MacOS, ChromeOS, LinuxiOS (preview) |
|  | Diegimas ir atnaujinimai | UEM sprendimai („Microsoft Intune“, „JumpCloud“, „Jamf Pro“ ir „Google Workspace“). Savitarnos diegimas, kurį gali atlikti vartotojai el. paštu gavę kvietimą. Veikimas fone tyliuoju / skaidriuoju režimu (konfigūruojama). Automatiniai atnaujinimai (konfigūruojama). Jokio tuneliavimo / nuotolinio naršymo / proxy serverio naudojimo žiniatinklio sraute. Suderinamumas su bet kokia esama VPN / proxy serverio / tinklo infrastruktūra. |
|  | Apimtis | Perkama paslauga 36 mėn. laikotarpiui, 200 vartotojų. Licencija turi užtikrinti detektavimą tiek išoriniame tiek vidiniame duomenų sraute. Licencija turi apimti (bet neapsiriboti) visą aukščiau išvardintą funkcionalumą bei advanced attack across the organization’s email, preventing phishing, spear-phishing, whaling, malware, ransomware, BEC, ATO, spam, N-days, and Zero-days well before they reach the enterprise’s end-users. Includes a fully managed Incident Response service funkcionalumą. |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) programinės įrangos. |
|  | Gamintojo kodai ir aprašymai | Atskirame priede turi būti pateikti siūlomos įrangos komponenčių kodai (Part Number), trumpi aprašymai ir kiekiai. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į įrangos aprašymą gamintojo internetiniame puslapyje arba turi būti pridėtas gamintojo parengtas įrangos aprašymas, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. |

3.1. lentelė

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai paslaugoms | Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos diegimo ir montavimo darbus: - Turės parengti migravimo planą, pagal numatytus terminus, neviršijant šio pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. - Esant poreikiui, visų darbų vykdymo metu turės užtikrinti užsakovo konsultacijas kompiuterinio tinklo bei serverinės įrangos konfigūravimo klausimais. - Atsiradus migravimo metų laidu ar/ir optinių keitikliu gedimui Tiekėjas turės galimybes pakeisti sugedusius komponentus. |
| 2. | Esamos technines įrangos analizė, sujungimo inventorizacija, poreikių įvertinimas | Turės: - Esamos užsakovo tinklo infostruktūros topologijos analizę. - Analizės tikslas yra nustatyti esamą tinklo tipologiją; - Atliekamos analizės metu nustatytos loginės struktūros auditas. - Audito tikslas yra nustatyti esamos kompiuterių tinklo topologijos trūkumus, esant poreikiui, pasiūlyti užsakovui motyvuotus topologijos pakeitimus; - Suderinti su užsakovu galimus tinklo struktūros pokyčius, esamai bei naujai įrangai. |
| 3. | Siūlomos techninės įrangos diegimas ir montavimas | Turės: - Įdiegti sistemą į perkančios organizacijos serverį; - Sukonfigūruoti tinklo, žurnalinių įvykių saugojimo nustatymus; - Sukonfigūruoti, kad priimtų žurnalinius įvykius iš įrangos kuri perkama konkurso apimtyje; - Sukonfigūruoti pagrindines saugumo ataskaitas, kad būtų automatiškai siunčiamos elektroniniu paštu nurodytiems asmenims. |
| 4. | Sistemų migravimas | Turės - Sukonfigūruoti tinklo įrangos parametrus, suderinus su perkančiąja organizacija; - Ištestuoti naujai pajungtos įrangos funkcionalumą ir užtikrinti visos techninės įrangos sistemų paleidimą; - Neviršyti duomenų centro ir kompiuterinio tinklo neveikimą ne daugiau kaip 2 val. suderintu su perkančioji organizacija laikotarpiu. |
| 5. | Techninės įrangos dokumentacija, įdiegtų sistemų konfigūravimo instrukcijos | Turės parengti atnaujintas logines ir fizines sujungimų schemas, aprašyti techninės įrangos nustatymus ir pateikti konfigūracijos failą. |
| 6. | Sistemų administratorių apmokymai | Turi būti pravesti sistemų administratorių mokymų darbai su Ugniasiene ir jos valdymo sistema. Apmokymų trukmė turi būti ne trumpesnė negu 2 d.d. |

# 6. Reikalavimai specializuoto programinio sprendimo „Forti MaiL“ išplėtimui, skirtam pašto apsaugos užtikrnimui

6.1. Licencijų palaikymo ir konsultacinių paslaugų trukmė 36 mėn.

4 lentelė. Specializuoto programinio sprendimo „Fortianalyzer“, skirtas saugumo įrenginių žurnalinių įrašų kaupimui, analizei, ataskaitų generavimui, techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | Licencijų skaičius 1 vnt. |
| 2. | Gamintojas | Privalo būti nurodyta firma gamintoja ir modelis. |
| 3. | Pavadinimas / modelis | Nurodyti pavadinimą ir modelį. |
| 4. | Suderinamumas | Įrenginys turi būti visiškai suderinamas ir turėti pilną žemiau įvardintą funkcionalumą su perkančios organizacijos eksploatuojama ugniasiene FortiGate FG-200F. |
| 5. | Galimybė įdiegti sprendimą skirtingos virtualizacijos aplinkose | Turi palaikyti: Linux KVM Redhat 7.1 Microsoft Azure Microsoft Hyper-V Server 2012, 2016, ir 2019 VMware ESXi versiją 6.5 ir vėlesnes |
| 6. | Procesorių branduolių skaičius (vCPU) | Neribojamas |
| 7. | Maksimalus palaikomos vidinės atminties (RAM) kiekis | Neribojamas |
| 8. | Palaikomos virtualios tinklo sąsajos | Ne mažiau 8 |
| 9. | Palaikoma pastovioji atmintis | Neribojamas |
| 10. | Įrašų kaupimas GB/dieną | Ne mažiau 10 |
|  | Centralizuota analizė |  |
| 11. | Įvykių koreliacija ir grėsmių detektavimas | Turi palaikyti centralizuotą paiešką ir ataskaitas apimančias informaciją apie duomenų srautą tinkle, grėsmes, aktyvumą tinkle ir tendencijas. |
| 12. | SOC įrankiai | Sprendimas turi turėti paruoštus, individualizuojamus prietaisų skydelius kuriuose būtų atvaizduojama tiek grafinė, tiek skaitinė informacija apie aktyvumą tinkle, grėsmes, įvykius, ir t.t. Galimybė grupuoti įrenginius ir matyti agreguotą informaciją. |
| 13. | Monitoringas ir aliarmai | Turi būti galimybė sukonfigūruoti sistemos reakciją į numatytus įvykius. Įvykius konkrečiam įrenginiui, visiems įrenginiams ar pačio sprendimo sisteminius įvykius. Turi būti galimybė siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu, SNMP, syslog. |
| 14. | SD-WAN monitoringas | Turi turėti atskirus grafinius skydelius (widgets) skirtus SD-WAN srautui ir kokybei sekti (įskaitant istoriją). Turi atvaizduoti turimos ugniasienės FG-200F SD-WAN srautus ir kokybinius parametrus. |
| 15. | Ataskaitos | Sistema turi turėti bent 30 ataskaitų šablonų. Turi turėti bent 300 paruoštų duomenų rinkinių (lentelės, grafikai) individualių ataskaitų kūrimui. Palaikyti SQL užklausas (Query). Turi būti galimybė kurti ataskaitas pagal užklausą (on-demand) ir pagal grafiką. Turi palaikyti PDF, HTML, CSV, XML ataskaitų formatus. |
|  | Diegimas ir integracija |  |
| 16. | Integracija su to paties gamintojo įrenginiais | Turi gebėti rinkti ir koreliuoti žurnalinius įrašus iš to paties gamintojo ugniasienių, elektroninio pašto apsaugos įrenginių. tinklo prieigos kontrolės (NAC) sprendimo; teikti informaciją SIEM sistemoms. |
| 17. | Reakcija į incidentą | Integracija su to paties gamintojo ugniasiene turi gebėti automatiškai izoliuoti (quarantine) galinį įrenginį jeigu sprendimas pripažino jį apkrėstu. |
| 18. | Sistemos plėtimo galimybės | Sprendimas turi gebėti būti plečiamas kaskadiniu principu. T.y. atlikti ir žurnalinių įrašų rinkimo kliento ir apdorojančio serverio funkcijas arba tik renkančio kliento, kuris persiunčia agreguotus duomenis apdorojančiam serveriui. Turi palaikyti persiunčiamų duomenų šifravimą. |
| 19. | Duomenų dubliavimo (redundancy) galimybė Collector-Analyzer sistemoje | Turi būti |
| 20. | Integracija su trečių šalių įrenginiais | Turi palaikyti ne tik žurnalinių įrašų persiuntimą į tokį patį sprendimą, bet ir žurnalinių įrašų persiuntimą į Syslog ar Common Event Format serverius. Turi gebėti persiųsti žurnalinius įrašus iškart po jų gavimo. Turi gebėti persiųsti DLP bylas, ataskaitas, sukauptus IPS paketus (captures) į FTP, SFTP, SCP serverius. |
| 21. | Autentifikavimas | Turi palaikyti Radius, TACAS+, LDAP; PKI (X.509); Security Assertion Markup Language (SAML) |
| 22. | SNMP palaikymas. | Turi būti. Specifinės gamintojo MIB bylos turi būti pateiktos su įrenginiu. |
|  | Valdymas |  |
| 23. | Galimybė kurti skirtingus administratorius su skirtingais profiliais | Turi būti |
| 24. | Valdymas per SSH, Telnet, HTTP, HTTPS | Turi būti Turi būti |
| 24. | Rankinis įrenginių įtraukimas ir panaikinimas |  |
| 25. | Konfigūracijos išsaugojimas šifruotame faile ir jos atstatymas su slaptažodžiu | Turi būti |
|  | Papildomas funkcionalumas |  |
| 26. | Sukompromitavimo indikatoriai (IOC) | Žurnalinių įrašų skenavimas pasitelkiant gamintojo servisą aptikti IOC (Indicators of Compromise) grėsmes. Funkcionalumas gali būti įgalinamas papildomos licenzijos aktyvavimu. |
| 27. | Incidentų detektavimas ir atsakas (SOC) | Įrankiai incidentų apdorojimo darbo eigai (workflow, playbooks) – incidentų priskyrimui, analizei, atsako automatizavimui (integracijoje su ugniasiene) Funkcionalumas gali būti įgalinamas papildomos licenzijos aktyvavimu. |
| 28. | Gamybinių tinklų (OT) saugumo paslaugos | Turi būti realizuotas funkcionalumas, leidžiantis stebėti OT tinklų pažeidžiamumus bei formuoti atitinkamas OT/IoT pažeidžiamumų ataskaitas. Jei funkcionalumui realizuoti yra reikalinga papildoma licencija, ji turi būti pateikta kartu su siūloma įranga garantinio įsipareigojimo laikotarpiui. |
| 29. | Garantija | Gamintojo garantuojamas 36 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas, teisė gauti klaidų pataisymus, naujausias programinės įrangos versijas, o iškilus problemai kreiptis į gamintoją internetu, elektroniniu paštu ar faksu (paslaugos tipas 24x7). Taip pat suteikiama prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos. |
| 30. | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) programinės įrangos. |
| 31. | Gamintojo kodai ir aprašymai | Atskirame priede turi būti pateikti siūlomos įrangos komponenčių kodai (Part Number), trumpi aprašymai ir kiekiai. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į įrangos aprašymą gamintojo internetiniame puslapyje arba turi būti pridėtas gamintojo parengtas įrangos aprašymas, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. |