Sąlygų priedas Nr.1.3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIAMS ŠVIESTUVAMS

- Numatomų įsigyti šviestuvų tipas ir orientaciniai kiekiai:

1 lentelė

| Prekės Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, tipas | Galia (input power), W | Šviesinė temperatūra, K | Orientacinis kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pėsčiųjų perėjų kairinis šviestuvas, Nr.3.1 | ≤ 110 | 5700 | 20 |
| 2. | Pėsčiųjų perėjų dešininis šviestuvas, Nr.3.2 | ≤ 110 |  | 200 |

- Numatomų įsigyti šviestuvų techniniai reikalavimai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas, techninis parametras | Standartas, direktyva, licencija, rodiklis, reikalavimas | Pridedami dokumentai, patvirtinantys šviestuvų techninius parametrus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ES aukštos kokybės ženklas | ENEC arba ENEC+ licencija (sertifikatas) ir CE ženklas | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) kopija ir CE deklaracija PREKEI* |
|  | Atsparumas smūgiams | IK ≥ 09 | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) priedo dėl prekės atsparumo smūgiams kopija (pagal EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62262 standartų reikalavimus) |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Elektros ir valdymo bei optikos dalims - IP ≥ 66 | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) priedo dėl prekės atsparumo aplinkos poveikiui (EN 60598-1, EN 60598-2-3) |
|  | Šviestuvo išorinis lizdas | Šviestuve sumontuotas standartizuotas „plug&play“ 4 kontaktų lizdas ( ZHAGA šviestuvo valdikliui įrengti), uždengtas (užtikrinant IP≥66 pagal atitinkamus reikalavimus). | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) kopija, kurioje būtų nurodyta, kad šviestuvas testuotas su ZHAGA lizdu. |
|  | Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) ar jos priedo dėl apsaugos nuo elektros poveikio klasė kopija |
|  | Šviestuvo atsparumas žaibui ir viršįtampiams | ≥ 10kV (Šviestuvui su visais komponentais) | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) kopija, kurioje būtų nurodyta, kad šviestuvas testuotas su ≥ 10kV apsauga |
|  | Įtampa | 220-240V/50Hz | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Pareikalaujama nominali galia (input power) | ≤ 110W | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Galios koeficientas (power factor, cos ᵠ), | Šviestuvo galios koeficientas (cos ᵠ) ≥ 0,90, kai šviestuvas veikia nominaliu režimu | Maitinimo šaltinio gamintojo dokumentacija |
|  | Šviesos koreliacinė temperatūra (Susietoji spalvinė temperatūra CCT) | 5700K | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvo šviesinis efektyvumas | ≥140lm/W-įvertinus visus nuostolius | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Spalvų atgavos koeficientas | CRI ≥ 70 | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvo tarnavimo laikas | ≥ 100 000 val. (L90/B10, Ta = 25° C) | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Korpusas, jo konstrukcija. Bendrieji reikalavimai. | Korpuso paviršius be išorinių aušinimo briaunų, turi būti užtikrintas savaiminis vandens ir nešvarumų pasišalinimas. Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus drėgmei, lauko sąlygoms, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams. Konstrukcija modulinė, tai yra elektros dalis atskirta nuo optikos dalies sumontuojant jas atskiruose moduliuose, atskirtuose sandaria fizine pertvara. Optinės sistemos modulį sudaro atskira uždara sandari erdvė su šviesos diodais, apsauginiu gaubtu iš grūdinto stiklo ir kitais elementais, kurie surinkti ir užsandarinti šviestuvo gamybos metu ir visą eksploatacijos laiką nėra atidaroma ir negalimas fizinis kontaktas. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija arba konstrukciniai brėžiniai arba išvaizdos nuotraukos. |
|  | Aptarnavimas | Šviestuvas atidaromas ir uždaromas be įrankių (užtikrintas savaiminis neiškritimas) montavimo metu ir vykdant priežiūros darbus. Šviestuvo priežiūros darbai vykdomi pagal CIE 154-2003 rekomendacijas ta apimtimi, kuri gali būti taikoma LED šviestuvams | Gamintojo techninės specifikacijos kopija arba konstrukciniai brėžiniai arba nuotraukos arba montavimo instrukcija |
|  | Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas prie atramos 90º kampu arba gembės, D60mm laikiklis. Galimybė pakreipti ne mažiau 5º kampu. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija arba konstrukciniai brėžiniai arba montavimo instrukcija |
|  | Matmenys, svoris ir forma | Šviestuvų formų pavyzdžiai nurodomi Paveikslėlis Nr.1 matmenys ≥90/ ≥450/ ≥220 mm (aukštis/ ilgis/ plotis) Svoris: ≤ 10 kg. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija arba konstrukciniai brėžiniai |
|  | Korpuso spalva | juoda - RAL9004 arba lygiavertė | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra | Nuo -30 o C , iki +35 o C | Gamintojo deklaracija arba gamintojo techninės specifikacijos kopija. |
|  | Šviestuvo registracija | Elektroninė registracija pagal QR kodą. Pateikiama informacija: produkto pavadinimas (tipas), išeinamasis šviesos srautas, šviesos spalvinė temperatūra, optikos tipas, pareikalaujama galia, įtampa, dažnis, galios koeficientas, prekės ženklas, pagaminimo data. Pateikiama informacija turi būti nuskaitoma bet kuriuo mobiliuoju įrenginiu, instaliavus viešai prieinamą QR kodo nuskaitymo programą. QR kodo lipdukas privalo būti ant šviestuvo korpuso, įpakavimo taros ir du papildomi lipdukai. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvo fotobiologinis rizikos pavojus | Rizikos grupė ≤ 1 | Akredituotos laboratorijos šviestuvo bandymų, atliktų pagal standartą EN 62471, protokolo kopija. |
|  | Šviestuvo šviesos srauto paskirstymo tipas | Tipo pavyzdys pavaizduotas po lentele: šviestuvui Nr.3.1 - Paveikslėlis Nr. 1; šviestuvui Nr.3.2 - Paveikslėlis Nr. 2. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija arba fotometrinių skaičiavimų projektas |
|  | Šviestuvo fotometrinių duomenų pateikimas | DIALux evo fotometrinio projektavimo skaičiavimo programoms fotometrinių skaičiavimų projektas konkurso sąlygose nurodytiems šviestuvams Nr. 3.1, 3.2, (2 variantai, duomenys fotometrinių skaičiavimų projektų parengimui pateikiami Lentelėje Nr.3). | Fotometrinis failas (.ldt). Fotometrinių skaičiavimų projektų .evo ir .pdf formatu kopijos. |
|  | Šviestuvo maitinimo šaltinis, jo konstrukcija. Bendrieji reikalavimai | - skirtas naudoti LED šviestuvams miesto ir gatvių apšvietimui; - apsaugos nuo elektros poveikio klase - II; - korpuso IP ≥ 20; - turintis EQUI sujungimui su korpusu; - pritemdymo diapazonas - 100 – 50%; - įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas - 150A ir ≤350µs; - įtampa - 220-240V/50Hz; - turi apsaugą nuo perkaitimo, perkrovos, trumpojo jungimo, apkrovos dingimo; - šviesos srauto stabilizavimas (CLO). | Maitinimo šaltinio gamintojo dokumentacija |
|  | Šviestuvo maitinimo šaltinio pagrindinės funkcijos | DALI arba DALI-2 (galiojantis EN (IEC) 62386-102), autonominio pritemdymo funkcija, pritemdymo grafikai. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Prekės garantinis terminas | ≥ 10metų | Gamintojo garantija |
|  | Pakuotė | Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas | Gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai |

* PREKĖS apibrėžimas pateiktas Pirkimo sąlygose.

Paveikslėlis Nr.1

Paveikslėlis Nr.2

Paveikslėlis Nr.3

- Duomenys fotometrinių skaičiavimų projektui:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Šviestuvas Nr.3.1 | Šviestuvas Nr.3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vertikalios plokštumos, taškų išilginis ir skersinis žingsnis 0,5m, apskaičiuota vidutinė vertikali apšvieta transporto judėjimo kryptimi turi būti, lx | ≥ 60 | ≥ 60 |
|  | Apskaičiuotos vertikalios apšvietos transporto judėjimo kryptimi tolygumo koeficientas (minimali/ vidutinė) turi būti | ≥0,4 | ≥0,4 |
|  | Iš abiejų pusių važiojamosios dalies Laukimo zonos kampų 1m aukštyje, transporto judėjimo kryptimi, apskaičiuojama kriptinė vertikali apšvieta turi būti, lx | ≥ 10 | ≥ 10 |
|  | Gatvės važiuojamos dalies plotis, m | 6,0 | 6,0 |
|  | Šviestuvų išdėstymas transporto judėjimo kryptimi | kairėje | dešinėje |
|  | Šviestuvo pakabinimo aukštis, m | 6,0 | 6,0 |
|  | Šviestuvo padėtis važiuojamosios kelio dalies atžvilgiu, atstumas nuo gatvės (light overhang), m | 0 | 0 |
|  | Gembės ilgis, m | 1 | 1 |
|  | Gembės ir šviestuvo polinkio kampas (boom angle), laipsniai | 0 | 0 |
|  | Šviestuvo atitraukimas nuo perėjos, m | Tarpe nuo 1 iki 1,5 | Tarpe nuo 1 iki 1,5 |
|  | Aptarnavimo koeficiento (MF - maintenance factor) | 0,8 | 0,8 |
|  | Suvestinė | Pagal schemą Nr.1 | Pagal schemą Nr.2 |

Schema Nr.1

Schema Nr.2