VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas – vaizdo stebėjimo kameros ir kamerų lauko spintos su tinklo įranga, jų projektavimas, vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų lauko spintų įrengimas bei vaizdo stebėjimo kamerų sistemos licencijų išplėtimas. Kabelių įrengimo nuo šviesoforų valdymo spintos iki atramų, ant kurių bus įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros, komutacinių angų (palikus rezervą) įrengimo darbus atliks Užsakovas. Visus kitus vaizdo stebėjimo kamerų įrengimui reikalingus darbus turės atlikti Tiekėjas, įskaitant maitinimo ir ryšio kabelių projektavimo ir įrengimo darbus nuo šviesoforų valdymo spintos iki naujai įrengiamos kamerų lauko spintos. Sankryžų sąrašas, kuriose turės būti įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, ir naujai įrengiamų vaizdo stebėjimo kamerų kiekiai pateikti Techninės specifikacijos 3 priede.

- Maksimalus prekių pristatymo ir įrengimo darbų atlikimo laikotarpis (toliau – darbų atlikimo terminas) – 4 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo vieta – Vilniaus miestas.

- Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu*. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės ir paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių:

  - prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

- Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš tiekėjo reikalauja  KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (Techninės specifikacijos 5 priedas), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus**: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

- Pastabos: Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

- Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

- lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi būti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų gamintojas arba turi turėti gamintojo suteiktą teisę (turi būti įgaliotas gamintojo atstovas) parduoti/prižiūrėti vaizdo stebėjimo kameras arba turi būti sudaręs atitinkamą bendradarbiavimo sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti dokumentą*, patvirtinantį, kad tiekėjas yra siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma), ar įgaliotas siūlomos techninės įrangos gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai), ar yra sudaręs atitinkamą bendradarbiavimo sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu gamintojo suteiktą teisę (pateikiama patvirtinančios sutarties su kita įmone, turinčia teisę atstovauti įrangos gamintoją, skaitmeninė kopija bei ūkio subjektui, su kuriuo sudaryta bendradarbiavimo sutartis, gamintojo išduotas įgaliojimas). |

*Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 nurodyti dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

# Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas turės atlikti IP vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų lauko spintų su tinklo įranga projektavimą, vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų lauko spintų su tinklo įranga pristatymą, įrengimą. Įrengimo darbus apima:

  - 8 vnt. visomis kryptimis valdomų ir 4 vnt. stacionarių, nustatytomis kryptimis vaizdą fiksuojančių, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas šviesoforų postuose;

  - 7 vnt. kamerų lauko spintų su pamatu ir vaizdo duomenų perdavimui reikalinga įranga (toliau – kamerų lauko spintos) projektavimas, įrengimas;

  - pilnas įrangos paruošimas eksploatacijai, integravimas į Digifort sistemą, įskaitant Užsakovo valdomos vaizdo stebėjimo sistemos Digifort reikalingą papildomą licencijų kiekį.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti visas išlaidas, susijusias su vaizdo stebėjimo kamerų pristatymu, įrengimu ir duomenų perdavimu į Vaizdo stebėjimo sistemą, atliekant reikalingus vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimus, pajungimus, programavimą, konfigūravimą, derinimą, įskaitant laikinus eismo ribojimus, dangų atstatymo darbus, garantinių gedimų šalinimą bei kitus darbus, paslaugas, nurodytus šioje Techninėje specifikacijoje. Tiekėjas prisiima visas galimas papildomas išlaidas dėl Techninėje specifikacijoje nenumatytų darbų, paslaugų ir medžiagų, susijusių su pirkimo sutarties įvykdymu.

- Vaizdo stebėjimo kamerų lauko spintų elektros maitinimas turi būti suprojektuotas ir prijungtas nuo esamų šviesoforų valdymo spintų.

- Optinės linijos yra atvestos iki šviesoforų valdymo spintos. Tiekėjas turės nuo šviesoforų valdymo spintos prijungti kamerų lauko spintą ir su esamu ryšio tiekėju (AB „Telia Lietuva“ ar UAB „Skaidula“) suderinti reikalingus komutavimo, pajungimo darbus duomenų perdavimo paslaugoms vaizdo stebėjimo kameroms užsakyti nuo šviesoforų posto iki Gedimino pr. 9A požeminės automobilių stovėjimo aikštelės pagal Užsakovo galiojančias duomenų perdavimo sutartis. Prieš vykdant šiuos darbus būtina informuoti Užsakovą el. paštu ir suderinti prijungimo darbus ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios.

- Tiekėjas turės užtikrinti vaizdo stebėjimo kamerų integravimą į Užsakovo Eismo valdymo centre, adresu Laisvės pr. 10A, Vilniuje, esančią vaizdo stebėjimo sistemą Digifort.

- Vaizdo stebėjimo kameros ir jų komponentai turi būti nauji, nenaudoti (negali būti atnaujinti, restauruoti angl. refurbished) ir pagaminti ne seniau kaip 12 (dvylika) mėnesių iki jų įrengimo.

- Tiekėjo siūlomas pirkimo objektas turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje jam keliamus reikalavimus.

- Tiekėjas vaizdo kamerų įrengimą privalo atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, norminiais dokumentais, reglamentuojančiais tokių darbų vykdymą. Visa darbų metu naudojama pagal teisės aktus privaloma sertifikuoti įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuoti.

- Tiekėjas vaizdo kamerų įrengimo metu privalo vadovautis 2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, 2010 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis (aktualiomis redakcijomis) bei turi užtikrinti darbų saugą, atitinkančią galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, ir eismo saugumą pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

- Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka Tiekėjas turi parengti ir suderinti laikinų kelio ženklų įrengimo ir aptvėrimo schemas ir leidimus darbams, vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės mero 2025 m. rugpjūčio 5 d. potvarkiu Nr. 955-1213/25 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašu (su aktualiais pakeitimais). Darbo vieta turi būti aptverta, pažymėta perspėjamaisiais kelio ženklais, atitinkančiais 2002 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelių eismo taisyklių ir 2012 m. sausio 31 d., Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus. Automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai privalo vilkėti specialią aprangą, skirtą dirbti keliuose su šviesą atspindinčiais elementais, naudoti individualias apsaugos priemones. Automašinos, darbuotojų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti Tiekėjo atributais.

- Vaizdo kamerų įrengimo metu Tiekėjas turi savarankiškai užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų ir gatvių dangos saugą objekto ribose, pažeidęs jas – privalo atstatyti savo lėšomis visu pažeidimo plotu. Jeigu vykdydamas vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo darbus Tiekėjas vykdo kasimo ir (ar) dangų ardymo (pjovimo) darbus, Tiekėjas turi atstatyti (atkurti) išardytas ar pažeistas dangas per visą išardytą ar pažeistą plotą, naudodamas tokias pačias ar lygiavertes medžiagas. Dangų atstatymo (atkūrimo) ir darbo vietos tvarkymo darbus tiekėjas turi atlikti laikydamasis šių darbų vykdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Jeigu atstatant (atkuriant) dangas tiekėjas planuoja naudoti naujas medžiagas, jų naudojimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu. Šaligatvio plytelių ir trinkelių dangoms atstatyti naudoti pjovimo ir gręžimo įrangą. Dangų atstatymo (atkūrimo) ir darbo vietos tvarkymo darbų terminas įskaitomas į vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo darbų terminą.

- Atlikęs vaizdo kamerų įrengimo darbus iki atliktų darbų perdavimo Užsakovui, Tiekėjas turi savo sąskaita ir ištekliais išvežti statybines atliekas ir visiškai sutvarkyti aplinką objekto ribose, įskaitant, bet neapsiribojat, įvykdyti statybinio laužo, šiukšlių, užteršto grunto išgabenimą ir tinkamą sutvarkymą pagal aplinkosaugos reikalavimus.

- Tiekėjas turi užtikrinti darbų saugą, atitinkančią Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, ir eismo saugumą pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

- Vykdydamas vaizdo kamerų įrengimo darbus, Tiekėjas privalo užtikrinti saugias darbo sąlygas bei iki objekto pridavimo visiškai atsakyti už eismo bei darbų saugumą objekto ribose. Vykdydamas vaizdo stebėjimo kamerų įrengimą, Tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už kitų asmenų, patekusių į darbų vykdymo zonos ribas, saugumą, sveikatos pakenkimą, kuris įvyko dėl Tiekėjo kaltės.

# Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo darbų sąlygos ir tvarka

- Darbai turės būti vykdomi etapais pagal su Užsakovu suderintą ir Užsakovo bei tiekėjo raštu patvirtintą pirkimo sutarties vykdymo grafiką, kuris turi atitikti pirkimo sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą.

- Tiekėjas turi vykdyti komunikaciją vaizdo kamerų įrengimo klausimais el. paštu. Bendravimas tarp Užsakovo ir Tiekėjo turi vykti lietuvių kalba.

- Tiekėjas negalės atlikti darbų piko valandomis (pirmadienį–ketvirtadienį nuo 6.00 val. iki 9.00 val. ir nuo 16.00 val. iki 19.00 val., penktadienį nuo 6.00 val. iki 9.00 val. ir nuo 15.00 val. iki 19.00 val.), jei darbų metu bus ribojamas eismas.

- Tiekėjas privalo iš reikalingų institucijų savarankiškai gauti visus būtinus leidimus, sąlygas ir suderinimus, būtinus darbams atlikti. Išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

- Preliminarios atramos, ant kurių turės būti įrengtos naujos vaizdo stebėjimo kameros, nurodytos Techninės specifikacijos 3 priede. Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo metu Tiekėjas privalo kreiptis į Užsakovą ir susiderinti tikslias kamerų montavimo vietas ant atramų ir vaizdo stebėjimo kamerų matymo laukus.

- Tiekėjas turės parengti vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų lauko spintų įrengimo projektus (toliau – projektus) aktualioje topografinėje nuotraukoje:

  - Projektai turi būti parengti ir suderinti su visomis reikalingomis institucijomis ne ilgiau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Tiekėjas nedelsdamas ir neviršijant šiame punkte nurodyto termino turi perduoti Užsakovui visų parengtų, patvirtintų ir suderintų projektinių dokumentų skaitmenines kopijas: tekstinę projektų dalį Užsakovo nurodytu formatu (MS Word ir (ar) PDF) ir brėžinius .dwg formatu.

  - Vaizdo kamerų lauko spintos turi būti suprojektuotos šalia esamų šviesoforų postų valdymo spintų. Projektuojant turi būti parengta kamerų lauko spintos pajungimo nuo šviesoforų valdymo spintos schema, vaizdo stebėjimo kamerų prijungimo nuo kamerų lauko spintos schema.

  - Rengdamas projektus, Tiekėjas privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais reglamentais, kitomis teisės aktų normomis ir taisyklėmis.

  - Parengti projektai turi būti suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingais padaliniais, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis, kitomis susijusiomis institucijomis, fiziniais ir/arba juridiniais asmenimis, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Projektų derinimo su šiame punkte nurodytomis institucijomis, fiziniais ir/arba juridiniais asmenimis terminas įskaičiuojamas į maksimalų prekių pristatymo ir darbų atlikimo laikotarpį. Tiekėjas privalės gauti reikiamus leidimus bei kitus dokumentus, reikalingus vaizdo stebėjimo kamerų įrengimui.

  - Pagal poreikį, Tiekėjas turės savo lėšomis organizuoti projektų ekspertizės parengimą, sutikimų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų derinimą ir pasirašymą atstovaujant Užsakovą.

  - Projektų dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba.

  - Tiekėjas atsako už priimtus projektinius sprendimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Tiekėjas kartu su parengtais ir suderintais projektais turi elektroniniu paštu pateikti visų projektinių dokumentų skaitmenines kopijas: PDF ir brėžinius dwg formatu.

  - Patvirtindamas projektą, Užsakovas neprisiima jokios atsakomybės už projekto klaidas ar kitus trūkumus bei jų pasekmes (netinkamą paslaugų atlikimą). Jeigu projekte ar kitoje Tiekėjo parengtoje projektinėje dokumentacijoje randama klaidų, prieštaravimų ar kitokių trūkumų, tokios klaidos ir trūkumai turi būti ištaisyti Tiekėjo sąskaita ne ilgiau kaip per 10 d. d. nuo pastabų gavimo. Esant sudėtingiems atvejams klaidų taisymo terminas gali būti nustatytas ilgesnis. Klaidų taisymo terminai tarp Tiekėjo ir Užsakovo derinami elektroniniu paštu.

- Tiekėjas privalo įrengti vaizdo stebėjimo kameras, kamerų lauko spintas bei elektros ir ryšio tinklus nuo šviesoforų valdymo spintos iki kamerų lauko spintos. Kameroms maitinti skirtų kabelių įrengimo nuo šviesoforų valdymo spintos iki atramų, ant kurių bus įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros, komutacinių angų įrengimo darbus atliks Užsakovas (UTP ryšio (lauko sąlygoms) 5E kategorijos kabelis bus atvestas nuo šviesoforų valdymo spintos iki komutacinės angos atramoje, palikus rezervą). Vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų lauko spintų ir kitus įrengimo darbus Tiekėjas privalo derinti su Užsakovu ir su kitomis suinteresuotomis šalimis, pavyzdžiui, darbų objekto ribose kabelių klojimo darbus atliekančiais rangovais.

- Darbų atlikimo metu Tiekėjas turi užtikrinti nepertraukiamą šviesoforų posto, kuriame vykdomi darbai, veikimą, o atsiradus gedimui, kurį sukėlė Tiekėjo vykdomi darbai, jį pašalinti per 4 valandas nuo gedimo ar pranešimo apie gedimą gavimo bei prisiimti gedimo šalinimo išlaidas. Esant poreikiui išjungti šviesoforų postą planine tvarka, Tiekėjas turi tai atskirai derinti su Užsakovu.

- Atliekant darbus, turi būti išsaugota (nepakitusti) Užsakovo kompiuterių tinklo konfigūracija: IP adresai, maršrutizavimas, saugumo nustatymai ir kt. Diegimo ar perjungimo paslaugos neturi sutrikdyti šiuo metu veikiančio Užsakovo kompiuterių tinklo, vaizdo stebėjimo kamerų sistemos Digifort ir kitų sistemų veikimo.

- Atlikus įrengimo darbus, iki priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją (skaitmeninėje laikmenoje). Išpildomosios dokumentacijos parengimas turi apimti vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų lauko spintų ir jų įrengimo ir konfigūravimo bei kitų darbų aprašymus. Tiekėjas privalo pateikti:

  - vaizdo stebėjimo kamerų gamintojo aprašymus, diegimo, naudojimo, aptarnavimo instrukcijas;

  - vaizdo stebėjimo kamerų technines charakteristikas, naudotų medžiagų, įrangos atitikties, eksploatacinių savybių deklaracijas;

  - vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo šviesoforų poste principines schemas;

  - vaizdo kamerų lauko spintos ir (jei įrengiama) komutacinės dėžės įrangos išdėstymo ir sujungimų schemas;

  - vaizdo stebėjimo kamerų tinklo architektūrines schemas;

  - įžemintuvų varžų matavimo protokolus;

  - naujai įrengtų kamerų lauko spintų išpildomąsias topografines nuotraukas, kurios taip pat turi būti pateiktos UAB „ID Vilnius“ atvaizduoti sistemoje;

  - aktualias parengtų, patvirtintų ir suderintų projektinių dokumentų skaitmenines kopijas: tekstinę projektų dalį Užsakovo nurodytu formatu (MS Word ir (ar) PDF) ir brėžinius dwg formatu, jei buvo atlikti pakeitimai.

- Po vaizdo kamerų įrengimo ir išpildomosios dokumentacijos pateikimo pasirašomas atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas. Už priėmimo–perdavimo akto parengimą atsakingas Tiekėjas.

# Techniniai reikalavimai Vaizdo stebėjimo kameroms ir jų įjungimui

- Įrengdamas Vaizdo stebėjimo kameras, tiekėjas privalo:

  - Numatyti tvirtinimo elementus, kurie eliminuotų vaizdo stebėjimo įrangos vibracijas.

  - Atlikti visus būtinus įjungimo ir konfigūravimo veiksmus Eismo valdymo centro vaizdo stebėjimo sistemoje Digifort bei numatyti licencijų kiekvienai diegiamai vaizdo stebėjimo kamerai praplėtimą Digifort (master) ir Digifort (failover) serveriuose. Vaizdo stebėjimo sistemos programinės įrangos versija yra Digifort Enterprise 7.4.1.0, kurios HLCK kodai yra:

    - 0E81-DGF-B2B3C12-E29AC*DC33E0/F3AB-HLCK-071679 (master);

    - 0A00-DGF-1A9F429-2D573*442611/A7B0-HLCK-AC1231 (failover).

  - Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms kreiptis į Užsakovą dėl reikalingų administravimo teisių suteikimo Digifort sistemoje.

  - Digifort licencijų praplėtimui turi būti pateiktos Digifort Enterprise 7 versijos, kurią šiuo metu naudoja Užsakovas, licencijos.

  - Numatyti 4 vnt. SFP (small form-factor pluggable) modulių, skirtų vaizdo stebėjimo kamerų pajungimui per UAB „Skaidula“ optines skaidulas, ir įrengti Užsakovo Mikrotik komutatoriuje Gedimino pr. 9A požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje.

- Atlikdamas Vaizdo stebėjimo kamerų prijungimą prie Eismo valdymo centro vaizdo stebėjimo sistemos, tiekėjas privalo atlikti šį derinimą ir programavimą:

  - Vaizdo stebėjimo kameros turi būti valdomos Eismo valdymo centre esančiu pultu.

  - Užtikrinti transliuojamo vaizdo kokybę ne blogesnę kaip „Full HD“ raišką Eismo valdymo centro vaizdo stebėjimo sistemoje Digifort.

  - Vaizdo įrašų iš vaizdo stebėjimo kamerų saugojimas turi būti nustatytas Eismo valdymo centre esančiose vaizdo stebėjimo sistemos laikmenose ne mažiau kaip 30 parų nuo įrašomo vaizdo momento.

  - Esama sistema turi palaikyti diegiamos vaizdo stebėjimo kameros išvesties sąsajas (aliarminis išėjimas / įėjimas) arba „http“ komandų siuntimą į vaizdo stebėjimo sistemą.

  - Vaizdo stebėjimo kamerų pavadinimai Digifort sistemoje, kameros transliuojamo vaizdo bei vaizdo įrašo „įspauduose“ turi susidaryti iš sankryžos numerio, nurodyto eismo valdymo sistemoje, ir vietos (šviesoforo posto) pavadinimo. Jeigu vaizdo stebėjimo kamera turi valdymo funkciją, pavadinime turi būti trumpinys „vald.“.

# Garantijos sąlygos

- Naujai sumontuotoms vaizdo stebėjimo kameroms, kamerų lauko spintoms ir jų komponentams Tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 3 (trejų) metų garantiją. Jeigu vaizdo stebėjimo kameroms, kamerų lauko spintoms ar jų komponentams gamintojas standartiškai taiko ilgesnę nei 3 (trejų) metų kokybės garantiją, turi būti taikoma gamintojo garantija.

- Nurodyti garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo įrengimo darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Garantinio laikotarpio metu vaizdo stebėjimo kameroms, kamerų lauko spintoms ir jų komponentams turi būti taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.335 straipsnio, įrengimo darbams – to paties kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos.

- Garantinis gedimas – visi garantiniu laikotarpiu įvykę naujai sumontuotos įrangos gedimai ar nustatyti atliktų įrengimo darbų trūkumai, nepriklausomai nuo gedimo ar trūkumo tipo ir priežasties, išskyrus:

  - Gedimus ar trūkumus, atsiradusius išimtinai dėl trečiosios šalies veiksmų (pvz., sugadinimas dėl chuliganiškų paskatų);

  - Gedimus ar trūkumus, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurios apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

  - Gedimus ar trūkumus, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės (tokiu atveju pareiga įrodyti Užsakovo kaltę tenka tiekėjui).

- Visus veiksmus pagal garantinius įsipareigojimus tiekėjas turi atlikti savo sąskaita ir ištekliais, nepriklausomai nuo garantinio gedimo tipo.

- Garantiniu laikotarpiu vaizdo stebėjimo kameros ar jos komponento gedimo atveju Tiekėjo maksimalus gedimo šalinimo laikas neturi viršyti 30 kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą. Jeigu įrangos ar jos komponento neįmanoma suremontuoti per 30 kalendorinių dienų, vietoje sugedusios įrangos ar jos komponento jos remonto laikotarpiui turi būti išduodama kita vaizdo stebėjimo kamera ar jos komponentas, kurie užtikrintų vaizdo stebėjimo sistemos visavertį veikimą.

# Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai (žaliųjų viešųjų pirkimų reikalavimas)

- Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – aprašas), 4.4.4.3 papunkčiu – prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Vaizdo stebėjimo kameros yra ilgaamžės ir atsparios aplinkos poveikiui: taikomas reikalavimas IP66,  IK 10 apsaugos klasės (žr. 1.23; 1.24 p.). Vaizdo stebėjimo kameroms, kamerų lauko spintoms ir jų komponentams Tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 3 (trejų) metų garantiją, kabeliams – ne trumpesnę kaip 10 (dešimties) metų garantiją (žr. 33 p.).

Techninės specifikacijos
1 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO KAMEROMS, SPINTOMS IR JŲ ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai valdomai vaizdo stebėjimo kamerai ir jos korpusui: |  |
|  | Vaizdo kameros tipas | Valdoma, spalvoto vaizdo |
|  | Standartas | Turi atitikti ONVIF standarto S, G, T profilių reikalavimus |
|  | Optinis priartinimas | Ne mažiau kaip 20 kartų (vaizdo kameros optinis priartinimas turi būti valdomas iš operatoriaus pulto) |
|  | Vaizdo fiksavimas | Automatinis Dienos / Nakties režimas, į kameros korpusą integruotas IR (infraraudonųjų spindulių) apšvietimas (atstumas ne mažesnis kaip 100 m) |
|  | Vaizdo jutiklis | CMOS ne prastesnis kaip 1/2.8“ |
|  | Bendras taškų skaičius | Ne mažesnis kaip 2 Megapikseliai |
|  | Efektyvių taškų skaičius | Ne mažesnis kaip 1920(H) x 1080(V) |
|  | Raiška | Ne blogesnė nei 1080P (1920×1080 pikselių) |
|  | Vaizdo suspaudimo greitis | Ne mažesnis kaip 1080P (1–25kps) |
|  | Srautų kiekis | Ne mažiau kaip 2 |
|  | Kompresijos metodai | H.264, H.265 |
|  | Fokusavimas | Automatinis Turi būti automatinis ir rankinis |
|  | Vaizdo stabilizavimas | Turi būti vaizdo stabilizavimo funkcija |
|  | Objektyvo diafragma | Ne blogiau kaip F1.6–F3.9 |
|  | Minimalus apšvietimas | Ne blogiau kaip: Diena: 0.05 Lux@F1.6, 1/30 s; Naktis: 0.005Lux@F1.6, 1/30 s arba 0 Lux su įjungtu IR apšvietimu |
|  | Palaikomi protokolai | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP |
|  | Jungtys | Ne mažiau nei viena RJ-45 (10Base-TX/100Base-T), aliarminis įėjimas (aliarminis įėjimas gali būti pačioje kameroje, tinklo komutatoriuje arba realizuotas su papildoma to paties kameros gamintojo I/O plokšte). |
|  | Intelektika | - Virtualios linijos kirtimo aptikimo funkcija - Judesio nustatytoje vaizdo zonoje aptikimo funkcija - Automatinis kameros pasukimas į kamerų lauko spintą - Ne mažiau kaip 16 vnt. išankstinių pozicijų nustatymas |
|  | Maitinimas | PoE/PoE+ |
|  | Apsauga nuo viršįtampių | Integruota arba papildoma |
|  | Galingumas | Ne daugiau kaip 50 W (su šildymu) |
|  | Darbo sąlygos | Kameros veikimas turi būti užtikrinamas esant aplinkos temperatūrai nuo –30 °C iki + 50 °C |
|  | Apsaugos klasė aplinkos poveikiui | Ne mažesnė nei IP66. Kartu su pasiūlymu pateikiamas prekės gamintojo, techninės charakteristikos ir/ar kitokio pobūdžio dokumentas, kuris patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šį reikalavimą. |
|  | Apsaugos klasė fiziniam poveikiui | Ne mažesnė nei IK10. Kartu su pasiūlymu pateikiamas prekės gamintojo, techninės charakteristikos ir/ar kitokio pobūdžio dokumentas, kuris patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šį reikalavimą. |
|  | Korpusas | Antikorozinis, hermetiškas |
|  | Tvirtinimas | Specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis, su galimybe viduje pravesti kabelius |
|  | Pasukimo greitis ir kampas | Kameros pasukimo greitis horizontaliai ir vertikaliai: ne blogesnis nei 0.1°– 250° per sekundę. Kampas: horizontalus – 360° neribotas sukimas, vertikalus – ne mažiau kaip 90°. |
|  | Konfigūracija | Turi būti kontrolės ir konfigūravimo tinklu galimybė |
|  | Kibernetinis saugumas | 1.29.1. Vaizdo kamerų programinė aparatinė (angl. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo. 1.29.2. Vaizdo kameros turi būti su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. 1.29.3. Vaizdo kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimas turi būti organizuojamas iš Europos Sąjungos ir NATO šalyse esančių serverių. 1.29.4. Vaizdo kameros turi būti tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, techninėje specifikacijoje nenurodyti, funkcionalumai, turi būti deaktyvuoti. |
|  | Reikalavimai stacionariai vaizdo stebėjimo kamerai ir jos korpusui: |  |
|  | Vaizdo kameros tipas | Stacionari, spalvoto (diena) ir juodai balto (naktis) vaizdo |
|  | Standartas | Turi atitikti ONVIF standarto S, G profilių reikalavimus |
|  | Optinis priartinimas | Ne mažiau kaip 3 kartus |
|  | Naktinis režimas | Automatinis Dienos/Nakties režimas, į kameros korpusą integruotas IR (infraraudonųjų spindulių) apšvietimas (atstumas ne mažesnis kaip 30 m) |
|  | Vaizdo jutiklis | CMOS ne prastesnis kaip 1/3“ |
|  | Bendras taškų skaičius | Ne mažesnis kaip 4 Megapikseliai |
|  | Efektyvių taškų skaičius | Ne mažesnis kaip 2688(H) x 1520(V) |
|  | Raiška | Ne blogesnė kaip 2560x1440 |
|  | Vaizdo suspaudimo greitis | Ne mažesnis kaip 2560x1440 (1–20kps) |
|  | Srautų kiekis | Ne mažiau kaip 2 |
|  | Kompresijos metodai | H.264, H.265 |
|  | Fokusavimas | Automatinis ir rankinis |
|  | Objektyvo diafragma | Ne blogiau kaip F1.6 |
|  | Minimalus apšvietimas | Ne blogiau kaip: Diena: 0.369Lux; Naktis: 0.035Lux arba 0Lux su įjungtu IR apšvietimu |
|  | Palaikomi protokolai | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, užtikrinantys pilną vaizdo stebėjimo kameros integraciją su Digifort programine įranga |
|  | Jungtys | Ne mažiau nei viena RJ-45 (10Base-TX/100Base-T), aliarminis įėjimas (aliarminis įėjimas gali būti pačioje kameroje, tinklo komutatoriuje arba realizuotas su papildoma to paties kameros gamintojo I/O plokšte). |
|  | Intelektika | Judesio nustatytoje vaizdo zonoje aptikimo funkcija |
|  | Maitinimas | PoE/PoE+ |
|  | Apsauga nuo viršįtampių | Integruota arba papildoma |
|  | Galingumas | Ne daugiau kaip 50 W (su šildymu) |
|  | Darbo sąlygos | Kameros veikimas turi būti užtikrinamas esant aplinkos temperatūroms nuo –30 °C iki + 50 °C |
|  | Apsaugos klasė aplinkos poveikiui | Ne mažesnė nei IP66. Kartu su pasiūlymu pateikiamas prekės gamintojo, techninės charakteristikos ir/ar kitokio pobūdžio dokumentas, kuris patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šį reikalavimą. |
|  | Apsaugos klasė fiziniam poveikiui | Ne mažesnė nei IK10. Kartu su pasiūlymu pateikiamas prekės gamintojo, techninės charakteristikos ir/ar kitokio pobūdžio dokumentas, kuris patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šį reikalavimą. |
|  | Korpusas | Antikorozinis, hermetiškas |
|  | Tvirtinimas | Specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis, su galimybe viduje pravesti kabelius |
|  | Konfigūracija | Turi būti kontrolės ir konfigūravimo tinklu galimybė |
|  | Kibernetinis saugumas | 2.27.1. Vaizdo kamerų programinė aparatinė (angl. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo. 2.27.2. Vaizdo kameros turi būti su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. 2.27.3. Vaizdo kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimas turi būti organizuojamas iš Europos Sąjungos ir NATO šalyse esančių serverių. 2.27.4. Vaizdo kameros turi būti tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, techninėje specifikacijoje nenurodyti, funkcionalumai, turi būti deaktyvuoti. |
|  | Reikalavimai kamerų lauko spintai: |  |
|  | Kamerų lauko spintos tipas | Vidaus įranga montuojama sustiprintoje poliesterinėje arba metalinėje cinkuotoje spintoje su pamatu |
|  | Matmenys | Ne didesnė nei 90x70x40 cm |
|  | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP55. Kartu su pasiūlymu pateikiamas prekės gamintojo, techninės charakteristikos ir/ar kitokio pobūdžio dokumentas, kuris patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šį reikalavimą. |
|  | Fizinės apsaugos lygis | Ne žemesnis kaip IK10. Kartu su pasiūlymu pateikiamas prekės gamintojo, techninės charakteristikos ir/ar kitokio pobūdžio dokumentas, kuris patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šį reikalavimą. |
|  | Užraktas | Visų spintų užraktai turi būti rakinami vienu raktu. Negali būti naudojami universalūs užraktų tipai (pavyzdžiui, trikampis raktas). Užsakovui turės būti pateikti ne mažiau kaip 4 raktų komplektai |
|  | Kamerų lauko spintos korpuso spalva | RAL 9004 |
|  | Papildomi elementai | Su montažine plokšte ir tvirtinimais, LED tipo šviestuvu spintos viduje |
|  | Kabelių įvedimas | Iš apačios, kabelių įvedimo plokštė su guminėmis įvorėmis |
|  | Durų atidarymo signalizacija | Vaizdo kamera privalo turėti bent vieną aliarminį įėjimą ((aliarminis įėjimas gali būti pačioje kameroje, tinklo komputatoriuje arba realizuotas su papildoma to paties kameros gamintojo I/O plokšte), kuris sujungiamas su kamerų lauko spintos durų atidarymo jungikliu. Digifort sistemoje yra atliekamas vaizdo kamerų veiksmų programavimas (pasisukimas į kamerų lauko spintą). Pasisukimas į kamerų lauko spintą turi įvykti po to, kai kamerų lauko spintos durys yra atidaromos ir suveikia kameros aliarminis įėjimas. Vaizdo kamera turi siųsti Digifort sistemai suprantamus aliarminius pranešimus. |
|  | Įžeminimo įrengimo ypatybės | Visi metaliniai spintos elementai turi būti patikimai sujungti su įžeminimo kontūru |
|  | Reikalavimai kamerų lauko spintos įrangai: |  |
|  | Turi būti elektros tinklo apsauga nuo viršįtampio |  |
|  | Turi būti kompiuterinio tinklo apsauga nuo viršįtampio (RJ45) |  |
|  | Turi būti automatiniai jungikliai |  |
|  | Turi būti LED šviestuvas kamerų lauko spintoms 230V (su jungikliu, suveikiančiu nuo durų atidarymo) |  |
|  | Turi būti maitinimo šaltinis |  |
|  | Turi būti transformatorius |  |
|  | Turi būti elektros lizdas (230 V), montuojamas ant DIN bėgelio |  |
|  | Turi būti montuojama įranga, pritaikyta darbui, esant nuo –30 °C iki + 50 °C temperatūrai, o jei montuojama įranga nepritaikyta lauko sąlygoms, turi būti sumontuota papildoma įranga, užtikrinanti viduje esančiai įrangai tinkamą darbui temperatūrą ir drėgnumą, aplinkos temperatūrai esant nuo –30 °C iki + 50 °C. Montuojant papildomą įrangą, ji turi būti įrengiama ant DIN bėgelio. |  |
|  | Jeigu montuojama papildoma šildymo įranga, ji turi būti su automatine išsijungimo funkcija veikiančia nuo temperatūros pokyčio (pvz., termostatas). |  |
|  | Turi būti tinklo komutatorius montuojamas ant DIN bėgelio su 5 ETH portais, 1 SFP portu. 100/1000 SFP modulio greitis, 10/100/1000 RJ45 lizdo (-ų) greitis, turi būti apsauga nuo tinklo transliacijos audros (angl. Broadcast storm protection). |  |
|  | Turi būti SFP modulis optiniam keitikliui |  |
|  | Turi būti durų padėties jungiklis |  |
|  | Turi būti optinis jungiamasis kabelis SM 1 skaidula (LC-UPC/LC-UPC) |  |

- Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga ir pan.) nurodytajam, tačiau Tiekėjo sprendinys turi būti suderinamas su Užsakovo esama vaizdo stebėjimo sistema bei programine įranga (Tiekėjas teikdamas tokį sprendinį, turės prisiimti visą atsakomybę už įrangos suderinamumą su esama programine įranga, visų jos funkcionalumų palaikymą). Lygiavertiškumo pagrindimas – Tiekėjo pareiga.

- Techninės specifikacijos

- 2 priedas

REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ PRIJUNGIMUI Į VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMĄ

| Eil. Nr. | Reikalavimai: |
| --- | --- |
| 1. | Vaizdo stebėjimo kameros turi būti valdomos Eismo valdymo centre pultu ir pajungtos prie DIGIFORT MAIN ir DIGFORT FAILOVER vaizdo stebėjimo sistemos serverių. |
| 2. | Turi būti atliktas reikiamų licencijų įdiegimas (praplėtimas) DIGIFORT sistemoje visoms perkamoms kameroms. |
| 3. | Užtikrinti transliuojamo vaizdo kokybę ne blogesnę kaip „Full HD“ raišką. |
| 4. | Vaizdas iš vaizdo stebėjimo kamerų turi būti atvaizduojamas ant esamų operatoriaus monitorių ir vaizdo sienos |
| 5. | - Esama DIGIFORT sistema turi palaikyti diegiamos vaizdo kameros išvesties sąsajas (aliarminis išėjimas / įėjimas) arba „http“ komandų siuntimą į vaizdo stebėjimo sistemą. |
| 6. | - Vaizdo stebėjimo kamerų pavadinimai DIGIFORT sistemoje kameros transliuojamo vaizdo bei vaizdo įrašo „įspauduose“ turi susidaryti iš sankryžos numerio, nurodyto eismo valdymo sistemoje, ir vietos (šviesoforo posto) pavadinimo. Jeigu vaizdo stebėjimo kamera turi valdymo funkciją, pavadinime turi būti trumpinys „vald.“. |
| 7. | Vaizdo stebėjimo kameros vaizdas turi būti atvaizduojamas momentinėmis nuotraukomis kas 60 s https://judu.lt/vairuotojams/eismo-zemelapiai/eismo-stebejimo-kameros/ svetainėje, o atvaizduoto vaizdo laikas turi būti rodomas viršutiniame kairiajame paveikslo kampe baltais rašmenimis juodame fone. |
| 8. | Vaizdo įrašų iš vaizdo stebėjimo kamerų saugojimas turi būti nustatytas Eismo valdymo centre esančiose vaizdo stebėjimo sistemos laikmenose ne mažiau kaip 30 parų nuo įrašomo vaizdo momento |
| 9. | Vaizdo stebėjimo kameros programinė aparatinė (angl. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo. Tiekėjas privalo patiekti vaizdo stebėjimo kameras su naujausiais gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai |

Techninės specifikacijos
3 priedas

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ ĮRENGIMO VIETOS IR KIEKIAI

| Eil. Nr. | Sankryžos pavadinimas | Reikiamų vaizdo stebėjimo kamerų kiekis (vnt.) | Valdomų vaizdo stebėjimo kamerų kiekis (vnt.) | Stacionarių vaizdo stebėjimo kamerų kiekis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K745 Buivydiškių–Dūkštų g. | 2 | 1 | 1 |
|  | K760 Pilaitės pr.–Spaudos–Sietyno g. | 2 | 1 | 1 |
|  | K250 Linkmenų–Lvivo g. | 2 | 1 | 1 |
|  | K833 L. Baliukevičiaus-Dzūko–M. Sleževičiaus g. | 1 | 1 | 0 |
|  | K1105 Molėtų pl. perėja | 2 | 2 | 0 |
|  | K1101 Kovo 11 g. (Grigiškės) | 1 | 1 | 0 |
|  | K1102 Vikingų g. ties Žirnių g. viaduku | 2 | 1 | 1 |
| Bendras vaizdo stebėjimo kamerų kiekis – 12 vnt. (8 valdomos ir 4 stacionarios) |  |  |  |  |

Preliminarios atramos, ant kurių turės būti įrengtos vaizdo stebėjimo kameros

Pateikiamas šviesoforų postų sąrašas su nurodytomis preliminariomis atramomis, ant kurių reikės įrengti vaizdo stebėjimo kameras (iki vaizdo kamerų įrengimo atramas nurodytuose šviesoforų postuose Užsakovas gali keisti, nesikeičiant ant atramų įrengiamų vaizdo kamerų kiekiui). Vaizdo stebėjimo kamerų montavimo metu Tiekėjas privalo su Užsakovu susiderinti tikslias kamerų montavimo vietas ant atramų ir vaizdo stebėjimo kamerų matymo laukus.

Turimi sankryžų brėžiniai pateikti Techninės specifikacijos 4 priede.

- K745 Buivydiškių–Dūkštų g. (2 vaizdo stebėjimo kameros)

Vaizdo kamerų spintą projektuoti ties esama šviesoforų valdymo spinta (pateikiama preliminari nuotrauka).

- K760 Pilaitės pr.–Spaudos–Sietyno g. (2 vaizdo stebėjimo kameros)

Vaizdo kamerų spintą projektuoti ties esama šviesoforų valdymo spinta (pateikiama preliminari nuotrauka).

- K250 Linkmenų–Lvivo g. (2 vaizdo stebėjimo kameros)

Vaizdo kamerų spintą projektuoti ties esama šviesoforų valdymo spinta, el. apskaitos spinta (pateikiama preliminari nuotrauka).

- K833 L. Baliukevičiaus-Dzūko–M. Sleževičiaus g. (1 vaizdo stebėjimo kamera)

Vaizdo kamerų spintą projektuoti ties esama šviesoforų valdymo spinta (pateikiama preliminari nuotrauka).

- K1105 Molėtų pl. perėja (2 vaizdo stebėjimo kameros). Įrengiant vaizdo stebėjimo kameras, numatyti apsauginio kabelių vamzdžių paklojimą iki numatytų kamerų įrengimo vietų ant santvarinės konstrukcijos.

Vaizdo kamerų spintą projektuoti ties esama šviesoforų valdymo spinta (pateikiama preliminari nuotrauka).

- K1104 Kovo 11 g. (Grigiškės) (1 vaizdo stebėjimo kamera)

Vaizdo kamerų spintą projektuoti ties esama šviesoforų valdymo spinta (pateikiama preliminari nuotrauka).

- K1102 Vikingų g. ties Žirnių g. viaduku (2 vaizdo stebėjimo kameros)

Vaizdo kamerų spintą projektuoti ties esama šviesoforų valdymo spinta ir el. apskaitos spinta (pateikiama preliminari nuotrauka).