TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Plovimo pompos vamzdelių rinkinys:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- skirti naudoti su ERBE EIP2 endoskopine plovimo pompa;

- vamzdelis Luer-lock tipo ar lygiavertė jungties;

- vamzdelis pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos;

- sterilizuotas gama spinduliais arba EO dujomis;

- netoksiškas, be latekso;

- atsparus skysčiams ir cheminėms medžiagoms, naudojamoms endoskopijoje;

- pakuotėje po 10 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 3 pak.

- Tulžies latakų stentai (plastikiniai arba lygiaverčiai):

- lenkti proksimaliniame gale arba tiesūs;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1;

- rentgenokontrastiškas;

- stento paviršius lygus, nelipnus;

- 1-2 šoninės skylutės;

- darbinis ilgis nuo 5 iki 15 cm, didėjantis kas centrimetrą;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta, išpakuojama lengvai, nepažeidžiant sterilumo;

- įpakuota po 1 vnt.;

- plastikiniai arba lygiavertės medžiagos;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

| Poz. Nr. | Dydis | Ilgiai (±5 mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | 7 Fr | 50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 110 mm; 120 mm; 140 mm; 150 mm | 350 |
| 2.2. | 10 Fr | 50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 110 mm; 120 mm; 140 mm; 150 mm | 800 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

__________________