# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PĖSČIŲJŲ TAKO DALIES NUO ŠATRIJOS RAGANOS G. LINK BENDRABUČIŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Teritorija - Saulėtekio al. 11, Vilnius)

- Perkančioji  organizacija – Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau- Užsakovas).

- Pirkimo objektas- Pėsčiųjų tako dalies nuo Šatrijos Raganos g. link bendrabučių remonto darbai (toliau – darbai). Detalios darbų apimtys nurodytos šios techninės specifikacijos 1 lentelėje „Darbų apimtys“.

- Darbų atlikimo vieta - Saulėtekio al. 11, Vilnius.

- Darbų atlikimo terminai – per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1 lentelė. Darbų apimtys.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimai | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asfalto dangos sulygimas frezuojant. | m2 | 1136 | 232 m X 4,9m |
| 2. | Esamos asfalto dangos netekčių sulyginimas asfalto mišiniu. | % | 15 | Nuo remontuojamojo ploto |
| 3. | ≥ 4 cm sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD dangos įrengimas. | m2 | 1136 |  |
| 4. | Naujos dangos prijungimas prie esamos. | m | 10 |  |
| 5. | Esamų inžinerinių komunikacijų šulinių su liukais priderinimas prie naujos asfaltbetonio dangos. | Vnt. | 3 | Liukus, dangčius naudoti esamus. |

- Iki Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ir ištekliais visiškai sutvarkyti darbų atlikimo vietą, įskaitant, bet neapsiribojat, įvykdyti statybinio laužo, šiukšlių, užteršto grunto, asfalto likučių išgabenimą ir tinkamą sutvarkymą pagal aplinkosaugos reikalavimus. Atliekų kiekį rangovas pasitikrina ir apskaičiuoja pats bei sąmatoje numato jų išvežimo ir perdavimo tvarkančiai įmonei išlaidas. Sutarties vykdymo metu Rangovas pateikia pažymą apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą regiono aplinkos apsaugos departamento nurodytu būdu.

- Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).

- Atliekant darbus Rangovas įsipareigoja vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

- Darbų metu pažeidus gazoninius bortus juos atstatyti.

- Tako skersinį nuolydį formuoti į šalia esantį vandens surinkimo lataką.

- Asfalto  dangos sluoksnis įrengiamas iš asfaltbetonio AC 16 PD. Ruošiant mišinį, jį įsigyjant ir transportuojant, klojant ir tankinant, vykdant darbų atlikimo kokybės kontrolę būtina vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 24.  Asfalto mišinio mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Rišiklio rūšis ir markė: kelių bitumas 70/100.

PRIDEDAMAS 1 priedas. Pėsčiųjų tako link bendrabučių schema, 1 lapas.