1 priedas Techninė specifikacija (projektas)

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Pirkimas atliekamas vykdant projektą „Dirbtinio intelekto kompetencijos centras tvariam gyvenimui ir darbui (SustAInLivWork)“ Nr. 10-042-P-0001.

Pirkimo objektas – „Nepilotuojamų skraidyklių laboratorijos įranga“

Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas: 34711200

Pirkimas skaidomas į 4 pirkimo dalis :

1 pirkimo dalis: „Nepilotuojama skraidyklė-dronas“;

2 pirkimo dalis: „Spalvoto vaizdo naktinio matymo jutiklis montuojamas ant skraidukės“;

3 pirkimo dalis: „Nepilotuojama skraidyklės su integruotu termovizoriumi“;

4 pirkimo dalis: „Daugiafunkcinis vaizdo jutiklis“.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“)

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Studentų g. 48, Kaunas, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-401  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.4. punktu, nustato šį aplinkos apsaugos kriterijų:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos  ir (ar) pakeičiamos.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 3 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, prekės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius, ir/ar brėžinius, ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 2 metų garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1 pirkimo dalis: „Nepilotuojama skraidyklė-dronas“ techninė specifikacija.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 1. | Bendrosios savybės: |  |  |
| 1.1 | Matmenys (išskleistas, be propelerių): | 810 × 670 × 430 mm (Ilgis × Plotis × Aukštis) |  |
| 1.2 | Matmenys (sulankstytas, su propeleriais): | 430 × 420 × 430 mm (Ilgis × Plotis × Aukštis) |  |
| 1.3 | Įstrižinė bazė: | 895 mm |  |
| 1.4 | Svoris (be baterijų): | apie 3,6 kg |  |
| 1.5 | Svoris (su dviem TB60 baterijomis arba lygevertėmis): | apie 6,3 kg |  |
| 1.6 | Maksimalus kilimo svoris: | ne mažesnis nei 9 kg |  |
| 1.7 | Maksimali naudingoji apkrova: | ne mažesnė nei 2,7 kg |  |
| 1.8 | Apsaugos klasė: | IP45 (atsparus dulkėms ir vandens purslams) |  |
| 1.9 | Darbinė temperatūra: | ne mažesnis diapazonas nei nuo -20°C iki 50°C |  |
| 2. | Skrydžio charakteristikos: |  |  |
| 2.1 | Maksimalus skrydžio laikas: | be naudingosios apkrovos: ne mažiau nei 55 min. su H20N kamera: ne mažiau nei 43 min. su maksimalia apkrova: ne mažiau nei 31 min. |  |
| 2.2 | Maksimalus greitis (S režimas): | 23 m/s |  |
| 2.3 | Maksimalus greitis (P režimas): | 17 m/s |  |
| 2.4 | Maksimalus kilimo greitis (S režimas): | 6 m/s |  |
| 2.5 | Maksimalus kilimo greitis (P režimas): | 5 m/s |  |
| 2.6 | Maksimalus leidimosi greitis (vertikalus, S režimas): | 5 m/s |  |
| 2.7 | Maksimalus leidimosi greitis (vertikalus, P režimas): | 3 m/s |  |
| 2.8 | Maksimalus leidimosi greitis (pakrypęs, S režimas): | 7 m/s |  |
| 2.9 | Maksimalus atsparumas vėjui: | 15 m/s |  |
| 3 | Pozicionavimas ir saugumas: |  |  |
| 3.1 | Padėties nustatymo tikslumas (P-režimas su GPS): | Vertikalus: ne didesnis nei ±0,1 m (su regėjimo sistema), ne didesnis nei ±0,5 m (su GPS), ±0,1 m (su RTK) |  |
|  |  | Horizontalus: ne didesnis nei ±0,3 m (su regėjimo sistema), ne didesnis nei ±1,5 m (su GPS), ±0,1 m (su RTK) |  |
| 3.2 | Turi būti integruota 6-kryptis kliūčių aptikimo ir pozicionavimo sistema: | įmontuoti vizualiniai ir TOF jutikliai visose šešiose pusėse, aptikimo diapazonas iki 40 m |  |
| 3.3 | GNSS: | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |  |
| 4 | Vaizdo perdavimo sistema: |  |  |
| 4.1 | Sistema: | ne prasternė nei OcuSync Enterprise arba lygevertė |  |
| 4.2 | Dažnis: | ne prastesni nei 2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |  |
| 4.3 | Maksimalus perdavimo atstumas (be kliūčių, be trikdžių): | NCC/FCC: ne mažesnis nei 15 km |  |
|  |  | CE/MIC/SRRC: ne mažesnis nei 8 km |  |
| 4.4 | Video kokybė: | ne prastesnė nei trigubo kanalo 1080p vaizdo perdavimas |  |
| 5 | Suderinamos kameros ir naudingosios apkrovos: |  |  |
| 5.1 | Turi būti palaikomos DJI kardaninės pakabos (gimbalai): | Zenmuse XT2 / XT S / Z30 / H20 / H20T / P1 / L1 / H20N |  |
| 5.2 | Turi būti SDK palaikymas: | Payload SDK (trečiųjų šalių kroviniams, pvz., dujų detektoriams, garsiakalbiams, multispektriniams jutikliams), Onboard SDK, Mobile SDK. |  |
| 6 | Baterija (TB60): |  |  |
| 6.1 | Talpa: | ne nemažiau kaip 5935 mAh |  |
| 6.2 | Įtampa: | 52,8 V ±0.005V |  |
| 6.3 | Tipas: | ne prastesnis LiPo 12S |  |
| 6.4 | Energija: | ne mažiau kaip 274 Wh |  |
| 6.5 | Grynasis svoris: | ne mažiau kaip 1,35 kg |  |
| 6.6 | Ypatybės: | Karšto keitimo (hot-swappable), savaiminio šildymo funkcija. |  |
| 7 | Turi būti integruotos Išmaniosios funkcijos: | Pagrindinis skrydžio ekranas (Primary Flight Display) |  |
|  |  | AI taškų patikra (AI Spot-Check) |  |
|  |  | Tiesioginis misijos įrašymas (Live Mission Recording) |  |
|  |  | Išmanusis sekimas (Smart Pin & Track) |  |
|  |  | UAV sveikatos valdymo sistema |  |
|  |  | Automatinis pakilimas ir nusileidimas |  |
|  |  | Dvigubo valdymo pulto palaikymas |  |
| 8 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metai |  |
| 9 | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje |  |

2 pirkimo dalis: ”Spalvoto vaizdo naktinio matymo jutiklis montuojamas ant skraidukės“ techninė specifikacija

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 1. | Pagrindinės savybės: |  |  |
| 1.1 | Turi būti su žvaigždžių šviesos (Starlight) jutikliais: | Integruoti tiek priartinimo, tiek plataus kampo kamerose, leidžiantys gauti detalius vaizdus itin prasto apšvietimo sąlygomis. |  |
| 1.2 | Turi būti dviguba termovizinė kamera: | Turi dvi termovizines kameras su skirtingais priartinimais, leidžiančias aptikti ir analizuoti šilumos šaltinius. |  |
| 1.3 | Turi būti lazerinis atstumo ieškiklis (Laser Rangefinder): | Tikslus atstumo matavimas iki objektų. |  |
| 1.4 | Turi būti sinchronizuotas padalinto ekrano priartinimas (Synchronized Split-Screen Zoom):. | Galimybė vienu metu matyti ir priartintus, ir plataus kampo vaizdus, įskaitant termovizinius, kad būtų geriau suprantama situacija |  |
| 2. | Bendra informacija: |  |  |
| 2.1 | Matmenys: | ne didesnis nei 178 x 135 x 161 mm |  |
| 2.2 | Svoris: | ne didesnis nei 878 ± 5 g |  |
| 2.3 | Apsaugos klasė: | IP44 (atsparus dulkėms ir vandens purslams) |  |
| 2.4 | Lazerio sauga: | 1M klasė (IEC 60825-1:2014) |  |
| 2.5 | Palaikomi orlaiviai: | Matrice 300 RTK, Matrice 350 RTK |  |
| 2.6 | Darbinė temperatūra: | nuo -20°C iki 50°C |  |
| 2.7 | Laikymo temperatūra: | nuo -20°C iki 60°C |  |
| 3. | Gimbalas (pakaba): |  |  |
| 3.1 | Kampinė vibracijos sritis | ±0.01° |  |
| 3.2 | Tvirtinimas | Nuimamas |  |
| 3.3 | Kontroliuojamas diapazonas: | Panoraminis (Pan): ±320° |  |
|  |  | Vertikalus (Tilt): nuo -120° iki +60° |  |
| 3.4 | Mechaninis diapazonas: | Panoraminis (Pan): ±330° |  |
|  |  | Vertikalus (Tilt): nuo -132.5° iki +68° |  |
|  |  | Pasvirimo (Roll): nuo -90° iki +60° |  |
| 3.5 | Maksimalus valdymo greitis: | Panoraminis (Pan): 90°/s |  |
|  |  | Vertikalus (Tilt): 90°/s |  |
| 4. | Priartinimo kamera (Zoom Camera): |  |  |
| 4.1 | Jutiklis: | 1/1.8" CMOS; Efektyvūs pikseliai: 4M |  |
| 4.2 | Objektyvas: | Fokusavimo nuotolis: 6.8-119.9 mm (ekvivalentas: apytiksliai 32.7-574.5 mm) |  |
|  |  | Diafragma: f/2.8-f/11 (dieną); f/1.6-f/11 (naktį) |  |
|  |  | Fokusas: 1 m iki ∞ (platus kampas); 8 m iki ∞ (tele) |  |
| 4.3 | Fokusavimo režimas: | MF/AF-C/AF-S |  |
| 4.4 | Ekspozicijos režimas: | Manual, Auto |  |
| 4.5 | Ekspozicijos kompensavimas | ±3.0 (1/3 žingsniais) |  |
| 4.6 | Matavimo režimas: | Spot Metering, Average Metering |  |
| 4.7 | AE užraktas: | Palaikomas |  |
| 4.8 | Elektroninio užrakto greitis: | Nuotraukos: 8-1/8000 s Video: 1/30-1/8000 s |  |
|  |  | Video (Naktinio režimo scena, su patobulintu triukšmo mažinimu IŠJUNGTA): 1/10-1/8000 s |  |
|  |  | Video (Naktinio režimo scena, su patobulintu triukšmo mažinimu ĮJUNGTA): 1/5-1/8000 s |  |
| 4.9 | ISO diapazonas: | Video: 100-102400 |  |
|  |  | Nuotraukos: 100-102400 |  |
| 4.10 | Video raiška: | 2688x1512@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@10fps (Naktinio režimo scena, patobulintas triukšmo mažinimas IŠJUNGTA), 1920×1080@5fps (Naktinio režimo scena, patobulintas triukšmo mažinimas ĮJUNGTA) |  |
| 4.11 | Video formatas: | MP4 |  |
| 4.12 | Video antraštė: | Palaikoma |  |
| 4.13 | Maksimalus vaizdo dydis: | 2688×1512 |  |
| 4.15 | Nuotraukos formatas: | JPEG |  |
| 5 | Plataus kampo kamera: |  |  |
| 5.1 | Jutiklis: | ne prastesnis nei 1/2.7" CMOS; Efektyvūs pikseliai: 2M |  |
| 5.2 | Objektyvas: | Ne mažesnis nei DFOV (įstrižinis matymo laukas): 73.6°, Fokusavimo nuotolis: ne prastesnis nei 4.5 mm (ekvivalentas: apytiksliai 29 mm), Diafragma: ne prastesnė nei f/2.8, Fokusas: 1 m iki ∞ |  |
| 5.3 | Ekspozicijos režimas: | Auto |  |
| 5.4 | Ekspozicijos kompensavimas: | ±3.0 (1/3 žingsniais) |  |
| 5.5 | Matavimo režimas: | Spot Metering, Average Metering |  |
| 5.6 | AE užraktas: | Palaikomas |  |
| 5.7 | Elektroninio užrakto greitis | Nuotraukos: 0.8-1/8000 s, Video: 1/30-1/8000 s, Video (Naktinio režimo scena, patobulintas triukšmo mažinimas IŠJUNGTA): 1/10-1/8000 s, Video (Naktinio režimo scena, patobulintas triukšmo mažinimas ĮJUNGTA): 1/5-1/8000 s |  |
| 5.8 | ISO diapazonas: | Video: 100-102400, Nuotraukos: 100-102400 |  |
| 5.9 | Video raiška: | ne prastesnė nei 1920×1080@30fps, 1920×1080@10fps (Naktinio režimo scena, patobulintas triukšmo mažinimas IŠJUNGTA), 1920×1080@5fps (Naktinio režimo scena, patobulintas triukšmo mažinimas ĮJUNGTA) |  |
| 5.10 | Video formatas: | MP4 |  |
| 5.11 | Video antraštė: | Palaikoma |  |
| 5.12 | Maksimalus vaizdo dydis: | ne mažesnis nei 1920×1080 |  |
| 5.13 | Nuotraukos formatas: | JPEG |  |
| 6 | Infraraudonųjų spindulių termovizinė kamera (Tele Infrared Thermal Camera): |  |  |
| 6.1 | Termovizinis jutiklis: | Uncooled VOx Microbolometer |  |
| 6.2 | Objektyvas: | ne prastesnis nei DFOV: 12.5°, Fokusavimo nuotolis: 44.5 mm (ekvivalentas: apytiksliai 196 mm), Diafragma: f/1.2, Fokusas: 45 m iki ∞ |  |
| 6.3 | Ekvivalentus skaitmeninis priartinimas: | 16x, 32x |  |
| 6.4 | Video raiška: | ne mažesnė nei 640×512@30fps |  |
| 6.5 | Video formatas: | MP4 |  |
| 6.6 | Vaizdo raiška: | ne mažesnė nei 640×512 |  |
| 6.7 | Vaizdo formatas: | R-JPEG (įskaitant 16 bitų RAW) |  |
| 6.8 | Pikselio žingsnis: | 12 μm |  |
| 6.9 | Spektrinė juosta: | 8-14 μm |  |
| 6.10 | Jautrumas (NETD): | ≤50 mK @ f/1.0 |  |
| 6.11 | Temperatūros matavimo metodas: | Taškinis matavimas (Spot Meter), Ploto matavimas (Area Measurement) |  |
| 7 | Plataus kampo infraraudonųjų spindulių termovizinė kamera (Wide Infrared Thermal Camera): |  |  |
| 7.1 | Termovizinis jutiklis: | Uncooled VOx Microbolometer |  |
| 7.2 | Objektyvas: | ne prastesnis nei DFOV: 45.5°, Fokusavimo nuotolis: 12 mm (ekvivalentas: apytiksliai 53 mm), Diafragma: f/1.0, Fokusas: 5 m iki ∞ |  |
| 7.3 | Video raiška: | ne mažesnė nei 640×512@30fps |  |
| 7.4 | Video formatas: | MP4 |  |
| 7.5 | Vaizdo raiška: | ne mažesnė nei 640×512 |  |
| 7.6 | Vaizdo formatas: | R-JPEG (įskaitant 16 bitų RAW) |  |
| 7.7 | Jautrumas (NETD) | ≤50 mK @ f/1.0 |  |
| 7.8 | Temperatūros matavimo metodas: | Taškinis matavimas (Spot Meter), Ploto matavimas (Area Measurement) |  |
| 8 | Lazerinis atstumo ieškiklis (Laser Range Finder): |  |  |
| 8.1 | Bangos ilgis | 905 nm |  |
| 8.2 | Maksimali galia: | ne didesnė nei 3.5 mW |  |
| 8.3 | Pavienio impulso plotis | 6 ns |  |
| 8.4 | Matavimo diapazonas: | ne mažesnis nei 3-1200 m (į vertikalų paviršių, kurio skersmuo ≥12 m ir atspindžio koeficientas 20%) |  |
| 8.5 | Matavimo tikslumas: | ± (0.2 m + D × 0.15%), kur D yra atstumas iki vertikalaus paviršiaus |  |
| 9 | Saugojimas: |  |  |
| 9.1 | Palaikomos microSD kortelės: | ne prastenė nei UHS-I Speed Grade 3 microSD kortelę, kurios talpa iki 128 GB. |  |
| 9.2 | Palaikoma failų sistema: | exFAT |  |
| 10 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metai |  |
| 11 | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje |  |

3 pirkimo dalis: „Nepilotuojama skraidyklės su integruotu termovizoriumi“ techninė specifikacija

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 1. | Pagrindinės savybės: |  |  |
| 1.1 | Turo būti numatytos 3 tipų kameros kamera: | Integruota optinė plataus kampo kamera, kamera su varijuojančio fokuso objektyvu ir terminė kamera. |  |
| 1.2 | Ne prastesnis nei Termovizinis jutiklis: | 640 x 512 pikselių, 30 Hz atnaujinimo dažnis, leidžiantis matuoti temperatūrą, nustatyti karštus taškus ir naudoti įvairias spalvų paletes. |  |
| 1.3 | Hibridinis priartinimas: | iki 56x hibridinis priartinimas teleobjektyvo kamera. |  |
| 1.4 | Sinchronizuotas padalinto ekrano priartinimas: | Galimybė realiuoju laiku stebėti RGB ir terminį vaizdą vienu metu. |  |
| 1.5 | Skrydžio laikas: | ne mažiau nei 45 minučių skrydžio laikas (be vėjo). |  |
| 1.6 | Turi būti integruota visakryptė kliūčių jutimo sistema: | APAS 5.0 sistema su plačiakampiais lęšiais visose pusėse užtikrina kliūčių vengimą be aklųjų zonų. |  |
| 1.7 | Vaizdo perdavimas:. | Patikimas vaizdo perdavimas iki 8 km (CE) su 1080p/30fps tiesioginiu srautu |  |
| 1.8 | Centimetrinis pozicionavimas: | Galimybė naudoti su RTK moduliu tiksliam padėties nustatymui. |  |
| 1.9 | Išmanusis valdymo pultas: | Komplektuojamas su DJI RC Pro Enterprise. |  |
| 2 | Dronas: |  |  |
| 2.1 | Matmenys (sulankstytas, be propelerių): | 221 × 96.3 × 90.3 mm (Ilgis × Plotis × Aukštis) |  |
| 2.2 | Matmenys (išskleistas, be propelerių): | 347.5 × 283 × 107.7 mm (Ilgis × Plotis × Aukštis) |  |
| 2.3 | Įstrižainės atstumas: | 380.1 mm |  |
| 2.4 | Svoris (su propeleriais, be priedų): | ne didesnis nei 920 g |  |
| 2.5 | Maksimalus kilimo svoris: | ne mažesnis nei 1050 g |  |
| 2.6 | Maksimalus skrydžio laikas (be vėjo): | ne mažiau nei 45 minutės |  |
| 2.7 | Maksimalus kybojimo laikas (be vėjo): | ne mažiau nei 38 minutės |  |
| 2.8 | Maksimalus skrydžio atstumas: | ne mažesnis nei 32 km |  |
| 2.9 | Maksimalus kilimo greitis: | 8 m/s (S režimas), 6 m/s (N režimas), 1 m/s (C režimas) |  |
| 2.10 | Maksimalus leidimosi greitis: | 6 m/s (S režimas), 6 m/s (N režimas), 1 m/s (C režimas) |  |
| 2.11 | Maksimalus horizontalus greitis (jūros lygyje, be vėjo): | 21 m/s (S režimas), 15 m/s (N režimas), 5 m/s (C režimas) |  |
| 2.12 | Maksimalus skrydžio aukštis virš jūros lygio: | ne mažesnis nei 6000 m |  |
| 2.13 | Darbinė temperatūra: | nuo -10°C iki 40°C |  |
| 2.14 | GNSS: | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |  |
| 3 | Plataus kampo kamera: |  |  |
| 3.1 | Jutiklis: | neprastesnis nei 1/2 colio CMOS, 48 MP efektyviųjų pikselių |  |
| 3.2 | Objektyvas: | FOV: 84°, Ekvivalentinis fokusavimo nuotolis: 24 mm, Diafragma: f/2.8, Fokusas: nuo 1 m iki ∞ |  |
| 3.3 | ISO diapazonas: | 100-25600 |  |
| 3.4 | Elektroninio užrakto greitis: | 8-1/8000 s |  |
| 3.5 | Maksimalus vaizdo dydis: | ne mažesnis nei 8000x6000 |  |
| 3.6 | Video raiška: | ne prastesnė nei H.264 / 4K: 3840×2160@30fps, FHD: 1920×1080@30fps |  |
| 3.7 | Nuotraukų formatas: | JPEG |  |
| 3.8 | Video formatas: | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |  |
| 4 | kamera su varijuojančio fokuso objektyvu: |  |  |
| 4.1 | Jutiklis: | ne prastesnis nei 1/2 colio CMOS, 12 MP efektyviųjų pikselių |  |
| 4.2 | Objektyvas: ne prastesnis nei FOV: | 15°, Ekvivalentinis fokusavimo nuotolis: 162 mm, Diafragma: f/4.4, Fokusas: nuo 3 m iki ∞ |  |
| 4.3 | Hibridinis priartinimas: | ne mažesnis nei 7x-56x |  |
| 4.4 | ISO diapazonas: | 100-6400 |  |
| 4.5 | Elektroninio užrakto greitis: | 8-1/8000 s |  |
| 4.6 | Maksimalus vaizdo dydis: | 4000x3000 |  |
| 4.7 | Video raiška: | ne prastesnė nei H.264 / 4K: 3840×2160@30fps, FHD: 1960×1080@30fps |  |
| 4.8 | Nuotraukų formatas: | JPEG |  |
| 4.8 | Video formatas: | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |  |
| 5 | Termovizinė kamera: |  |  |
| 5.1 | Termovizinis jutiklis: | Aušinamas VOx mikrobolometras |  |
| 5.2 | Skiriamoji geba: | 640 × 512, 30 Hz atnaujinimo dažnis |  |
| 5.3 | Pikselių žingsnis: | 12 μm |  |
| 5.4 | Spektrinė juosta: | 8-14 μm |  |
| 5.5 | Objektyvas: | DFOV: 61°, Ekvivalentinis fokusavimo nuotolis: 40 mm, Diafragma: f/1.0, Fokusas: nuo 5 m iki ∞ |  |
| 5.6 | Jautrumas (NETD): | ≤50 mK @ F1.1 |  |
| 5.7 | Temperatūros matavimo diapazonas: | Aukšto stiprinimo režimas: -20°C iki 150°C, Žemo stiprinimo režimas: 0°C iki 500°C |  |
| 5.8 | Temperatūros matavimo metodas: | Taškinis matavimas, ploto matavimas |  |
| 5.9 | Nuotraukų formatas: R- | JPEG |  |
| 5.10 | Video formatas: | MP4 |  |
| 6 | Gimbalas (pakaba): |  |  |
| 6.1 | Kampinė vibracijos: | ne didesnės nei ±0.005° |  |
| 6.2 | Kontroliuojamas diapazonas: | Vertikalus (Tilt): nuo -90° iki 35°, Panoraminis (Pan): ±90° |  |
| 7 | Vaizdo perdavimo sistema: |  |  |
| 7.1 | Sistema: | ne prastesnė nei DJI O3 Enterprise Transmission |  |
| 7.2 | Maksimalus perdavimo atstumas (be kliūčių, be trikdžių): | FCC: 15 km, CE/SRRC/MIC: 8 km |  |
| 7.3 | Tiesioginio vaizdo kokybė: | 1080p/30fps |  |
| 8 | Baterija (DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery): |  |  |
| 8.1 | Talpa: | Ne mažesnė kaip 5000 mAh |  |
| 8.2 | Įtampa: | 15.4 V ±0.005V |  |
| 8.3 | Energija: | ne mažiau kaip 77 Wh |  |
| 8.4 | Svoris: | Ne dagiau 335.5 g |  |
| 9 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metai |  |
| 10 | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje |  |

4 pirkimo dalis: ”Daugiafunkcinis vaizdo jutiklis“ techninė specifikacija

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 1. | Pagrindinės savybės: |  |  |
| 1.1 | Viena jutiklių sistema: | Integruota plačiakampė, priartinanti, terminė kamera ir lazerinis atstumo ieškiklis viename modulyje. |  |
| 1.2 | Turi būti integruotas radiometrinis terminis jutiklis: | Geba matuoti temperatūrą ir fiksuoti šiluminį vaizdą. |  |
| 1.3 | Turi būti vaizdo priartinimo funkcionalumas: | 23x hibridinis optinis priartinimas ir iki 200x maksimalus priartinimas leidžia detaliai apžiūrėti objektus iš atstumo. |  |
| 1.4 | Turi būti lazerinis atstumo ieškiklis: | Tikslus atstumo matavimas iki objektų. |  |
| 1.5 | Turi atitikti IP44 apsaugos klasė: | Atsparus dulkėms ir vandens purslams, leidžiantis dirbti sudėtingomis oro sąlygomis. |  |
| 1.6 | Turi būti integruotos Išmaniosios funkcijos: | AI taškų patikra (AI Spot-Check), didelės raiškos tinklelio nuotrauka (High-Res Grid Photo), taško žymėjimas (PinPoint), išmanusis sekimas (Smart Track). |  |
| 1.7 | Turi būti suderinama su: | DJI Matrice 300 RTK ir Matrice 350 RTK dronams. |  |
| 2. | Bendra informacija: |  |  |
| 2.1 | Matmenys: | 167 × 135 × 161 mm |  |
| 2.2 | Svoris: | ne didesnis nei 828 ± 5 g |  |
| 2.3 | Apsaugos klasė: | IP44 |  |
| 2.4 | Lazerio sauga: | 1M klasė (IEC 60825-1:2014) |  |
| 2.5 | Darbinė temperatūra: | nuo -20°C iki 50°C |  |
| 2.6 | Laikymo temperatūra: | nuo -20°C iki 60°C |  |
| 3. | Gimbalas (pakaba): |  |  |
| 3.1 | Kampinė vibracijos: | ne didesnis nei ±0.01° |  |
| 3.2 | Kontroliuojamas diapazonas | vertikalus (Tilt): nuo -120° iki +30°, Panoraminis (Pan): ±320° |  |
| 3.3 | Mechaninis diapazonas: | Vertikalus (Tilt): nuo -132.5° iki +42.5°, Panoraminis (Pan): ±330°, Pasvirimo (Roll): nuo -90° iki +60° |  |
| 4 | Priartinimo kamera (Zoom Camera): |  |  |
| 4.1 | Jutiklis: | ne prastesnis nei 1/1.7" CMOS; 20 MP efektyviųjų pikselių |  |
| 4.2 | Objektyvas: | ne prastesnis nei DFOV (įstrižinis matymo laukas): 66.6°-4°, Fokusavimo nuotolis: 6.83-119.94 mm (ekvivalentas: apytiksliai 31.7-556.2 mm), Diafragma: f/2.8-f/11 (įprastas režimas); f/1.6-f/11 (nakties režimas), Fokusas: 1 m iki ∞ (platus kampas); 8 m iki ∞ (tele) |  |
| 4.3 | Fokusavimo režimas: | MF/AF-C/AF-S |  |
| 4.5 | Ekspozicijos režimas: | Auto, Manual |  |
| 4.6 | Ekspozicijos kompensavimas: | ±3.0 (1/3 žingsniais) |  |
| 4.7 | Elektroninio užrakto greitis: | 1-1/8000 s |  |
| 4.8 | ISO diapazonas: | Video: 100-25600, Nuotraukos: 100-25600 |  |
| 4.9 | Video raiška: | ne prastesnė nei 3840x2160@30fps, 1920×1080@30fps, MP4 |  |
| 4.10 | Nuotraukos dydis: | ne mažesnis nei 5184 × 3888 , JPEG |  |
| 5 | Plataus kampo kamera (Wide Camera): |  |  |
| 5.1 | Jutiklis: | ne prastesnis nei 1/2.3" CMOS; 12 MP efektyviųjų pikselių |  |
| 5.2 | Objektyvas: ∞ | DFOV: 82.9°, Fokusavimo nuotolis: 4.5 mm (ekvivalentas: apytiksliai 24 mm), Diafragma: f/2.8, Fokusas: 1 m iki |  |
| 5.3 | Ekspozicijos režimas: | Auto |  |
| 5.4 | Ekspozicijos kompensavimas: | ±3.0 (1/3 žingsniais) |  |
| 5.5 | Elektroninio užrakto greitis: | 1-1/8000 s |  |
| 5.6 | ISO diapazonas: | Video: 100-25600, Nuotraukos: 100-25600 |  |
| 5.7 | Video raiška: | ne prastenės nei 1920×1080@30fps, MP4 |  |
| 5.8 | Nuotraukos dydis: | ne mažesnis nei 4056 × 3040, JPEG |  |
| 6 | Radiometrinė terminė kamera (Thermal Camera): |  |  |
| 6.1 | Termovizinis jutiklis: Microbolometer | Neaušinamas VOx |  |
| 6.2 | Skiriamoji geba: | 640 × 512 |  |
| 6.3 | Kadrų dažnis: | 30 Hz |  |
| 6.4 | Pikselio žingsnis: | 12 μm |  |
| 6.5 | Spektrinė juosta: | 8-14 μm |  |
| 6.6 | Objektyvas: | DFOV: 40.6°, Fokusavimo nuotolis: 13.5 mm (ekvivalentas: apytiksliai 58 mm), Diafragma: f/1.0, Fokusas: 5 m iki ∞ |  |
| 6.7 | Jautrumas (NETD): | ≤50 mK @ f/1.0 |  |
| 6.8 | Temperatūros matavimo metodas: | Taškinis matavimas (Spot Meter), Ploto matavimas (Area Measurement) |  |
| 6.9 | Scenos diapazonas (temperatūra): | Nuo -40°C iki 150°C (didelis stiprinimas), Nuo -40°C iki 550°C (mažas stiprinimas) |  |
| 6.10 | Skaitmeninis priartinimas: | 1x, 2x, 4x, 8x |  |
| 6.11 | Video raiška: | 640×512@30Hz, MP4 |  |
| 6.12 | Vaizdo raiška | 640×512, R-JPEG (įskaitant 16 bitų RAW) |  |
| 7 | Lazerinis atstumo ieškiklis (Laser Range Finder): |  |  |
| 7.1 | Bangos ilgis: | 905 nm |  |
| 7.2 | Maksimali galia: | 3.5 mW |  |
| 7.3 | Matavimo diapazonas: | ne mažesnis nei 3-1200 m (matuojant į vertikalų paviršių, kurio skersmuo ≥12 m ir atspindžio koeficientas 20%) |  |
| 7.4 | Matavimo tikslumas: | ne prastesnis nei ± (0.2 m + D × 0.15%), kur D yra atstumas iki vertikalaus paviršiaus |  |
| 8 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metai |  |
| 9 | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje |  |