Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

# MEDICININIAI INSTRUMENTAI (Nr. 9838-6)

# 2025-__-__

| Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |
| Tiekėjo kodas: |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys.

1.Bendrieji reikalavimai:

1.1 Siūlomi instrumentai turi būti nauji (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) instrumentų.

1.2. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją.

1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan. su atžymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį), patvirtinantį siūlomų prekių atitiktį šios specifikacijos stulpelyje „Techniniai reikalavimai“ nustatytiems prekių techniniams parametrams.

1.4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.

1.5. Instrumentai turi būti  pagaminti iš nerūdijančio plieno, kokybiški bei tinkami naudoti pagal gamintojo numatytą paskirtį. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitikimą EN ISO 7153-1 ir EN ISO 13402 standartų reikalavimams bei chirurginių instrumentų apsaugą nuo korozijos (pasivacijos).

1.6. Siūlomi chirurginiai instrumentai turi būti  paženklinti atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus. Informacija, kuri yra būtina, kad naudotojas galėtų identifikuoti instrumentą (gamintojas, prekės kodas, unikalusis priemonės identifikatorius „UDI“  ir atitikties ženklas „CE“), turi būti nurodyta ant instrumento ilgalaikio žymėjimo būdu – lazeriniu išgraviravimu.

1.7. Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo ir tinkami dezinfekuoti automatinėse plautuvėse ne žemesnėje nei 90° C temperatūroje ir (ar) gali būti dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus), turi turėti galimybę būti sterilizuojami garų ir (ar) žemos temperatūros formaldehido mišiniu. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijos ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.

1.8. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti instrumentų pavyzdžius (po 1 vnt. iš kiekvienos pirkimo dalies; pavyzdžiui, jeigu pirkimo dalį sudaro penkios pozicijos, tai tiekėjas turi pateiktį vienos iš jų pavyzdį) įvertinimui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Prekių pavyzdžiai turi būti pateikiami originalioje prekių gamintojo pakuotėje. Laiku nepateikus tinkamų prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius įvertinti realiomis operacijos sąlygomis.

1.9. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus siūlomų prekių gamintojo techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).

1.10. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodytos prekių kainos.

1.11. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

2.Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės: Kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas, vizualizacija (informacinio pobūdžio) | Techniniai reikalavimai | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas, proc. | Suma, Eur su PVM | Prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas | Siūlomos prekės atitiktis techniniams reikalavimams | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Chirurginiai skalpelio koteliai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Skalpelio kotelis | Nr.4, tiesus, tinka 18-36 dydžio skalpelio geležtėms, bendras ilgis 135±3 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Skalpelio kotelis | Nr.3, tiesus, tinka 10-15, 40 ir 42 dydžio skalpelio geležtėms, su milimetrine liniuote ant šono ne mažiau 6 cm, bendras ilgis 125±3 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Chirurginės žirklės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Žirklės | Lexer arba lygiavertės, lenktos, disekcinės, darbinės dalys susiaurintos, su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės darbinės dalys tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 165±3 mm. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Žirklės | Nelson-Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, disekcinės, su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės darbinės dalys tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 230±3 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Žirklės | Baby-Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, disekcinės, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, galiukai ir išorinės darbinės dalys tolygiai užapvalintos, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 145±3 mm. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Žirklės | Mayo-Lexer arba lygiavertės, lenktos, disekcinės, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės darbinės dalys tolygiai užapvalintos, juodos, padengtos titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 165±3 mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Žirklės | Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, disekcinės, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės darbinės dalys tolygiai užapvalintos, juodos, padengtos titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 145±3 mm. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Žirklės | Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, disekcinės, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai ir išorinės darbinės dalys tolygiai užapvalintos, juodos, padengtos titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 200±3 mm. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pincetai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Anatominis pincetas | Tiesus, darbinės dalys su volframo kardibo įdėklais, kryžmiškai dantytos, rankenos plokščios rantytos, bendras ilgis 145±3 mm. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Anatominis pincetas | Tiesus, darbinės dalys su volframo kardibo įdėklais, kryžmiškai dantytos, rankenos plokščios rantytos, bendras ilgis 200±3 mm. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chirurginis pincetas | Tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 145±3 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Chirurginis pincetas | Tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 200±3 mm. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Chirurginiai kocheriai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Kocheris | Kocher-Ochsner arba lygiavertis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, tolygiai užapvalintais galiukais, su užapvalinta skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 160±3 mm. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Kocheris | Kocher-Ochsner arba lygiavertis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, tolygiai užapvalintais galiukais, su užapvalinta skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 225±3 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Kocheris | Kocher-Ochsner arba lygiavertis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, tolygiai užapvalintais galiukais, dantytos dalies ilgis 55±2 su užapvalinta skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 200±3 mm. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Kocheris | Halsted-Mosquito arba lygiavertis, tiesus, su distaliniais dantukais 1x2, tolygiai užapvalintais galiukais, dantytos dalies ilgis 18±0,5 mm, su užapvalinta skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 125±3 mm. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Žnyplės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Biopsinės žnyplės | Tischler arba lygiavertės, tiesios, užapvalintos ovalo formos, juda viršutinė žiaunos dalis, darbinės dalies plotis 4,8±0,1 mm, darbinis instrumento ilgis 210±3 mm, viena rankenos dalis žiedinė, kita su atrama, rankena spyruokliuojanti, bendras instrumento ilgis 285±3 mm, matinio paviršiaus. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Biopsinės žnyplės | Schumacher arba lygiavertės, tiesios, trikampio formos, juda viršutinė žiaunos dalis, darbinės dalies plotis 8,5±0,1 mm, darbinis ilgis 240±3 mm, rankenos žiedinės, bendras instrumento ilgis 305±3 mm, matinio paviršiaus. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Žnyplės I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Biopsinės žnyplės | Faure arba lygiavertės, lenktos kampu, užapvalintos formos, juda abi žiaunos, rankenos žiedinės, bendras instrumento ilgis 240±3 mm, matinio paviršiaus. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Viendantės žnyplės | Schroder arba lygiavertės, viendantės, su vienas į kitą nukreiptais smeigais, su užrakinimu, bendras instrumento ilgis 250±3 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Chirurginiai adatkočiai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Adatkočiai | Hegar tipo arba lygiavertis, tiesus, masyvūs darbiniai galai, paviršius kryžmiškai dantytas su išilginiu grioveliu, tinka 3/0 ir stambesnėm chirurginėm adatom, su užapvalintom vidinėm nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos žiedinės su užrakinimu, instrumentas matinio paviršiaus, bendras ilgis 175±3 mm. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Adatkočiai | Hegar tipo arba lygiavertis, tiesus, masyvūs darbiniai galai, paviršius kryžmiškai dantytas su išilginiu grioveliu, tinka 3/0 ir stambesnėm chirurginėm adatom, su užapvalintom vidinėm nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą,, rankenos žiedinės su užrakinimu, instrumentas matinio paviršiaus, bendras ilgis 205±3 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Adatkočiai | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis, tiesus, paviršius kryžmiškai dantytas be išilginio griovelio, tinka 3/0 ir stambesnėm chirurginėm adatom, su užapvalintom vidinėm nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos žiedinės su užrakinimu, instrumentas matinio paviršiaus, bendras ilgis 160±3 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Adatkočiai | Tiesus, siauras delikatus, darbinis paviršius su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytas 0,2 mm žingsniu, 18±1 mm ilgio, tinka 6/0-10/0 chirurginėm adatom, su užapvalintom vidinėm nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos su užrakinimu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumentas matinio paviršiaus, bendras ilgis 230±3 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Adatkočiai | De Bakey arba lygiavertis, tiesus, darbinis paviršius su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, 17±0,5 mm ilgio, tinka 4/0-6/0 chirurginėm adatom, su užapvalintom vidinėm nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos su užrakinimu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumentas matinio paviršiaus, bendras ilgis 180±3 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Adatkočiai | De Bakey arba lygiavertis, tiesus, darbinis paviršius su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, 19±1 mm ilgio, tinka 4/0-6/0 chirurginėm adatom, su užapvalintom vidinėm nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos su užrakinimu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumentas matinio paviršiaus, bendras ilgis 230±3 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Adatkočiai | Hegar-Mayo arba lygiavertis, tiesus, darbinis paviršius su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 19±1 mm, dantyta 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir stambesnėm chirurginėm adatom, su užapvalintom vidinėm nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos su užrakinimu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumentas matinio paviršiaus, bendras ilgis 235±5 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Chirurginiai adatkočiai I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Adatkočiai | Tiesus, siauras, delikatus, darbinis paviršius su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytas 0,2 mm žingsniu, 17±0,5 mm ilgio, tinka 6/0-10/0 chirurginėm adatom, su užapvalintom vidinėm nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos su užrakinimu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumentas matinio paviršiaus, bendras ilgis 180±5 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Adatkočiai | Hegar-Mayo-Seeley arba lygiavertis, tiesus, darbinis paviršius su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu ir 18±0,5 mm ilgio, tinka 4/0-6/0 chirurginėm adatom, su užapvalintom vidinėm nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos su užrakinimu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumentas matinio paviršiaus, bendras ilgis 205±5 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Adatkočiai | Hegar arba lygiavertis, tiesus, masyvus, darbinis paviršius su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 20±0,5 mm, dantyta 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir stambesnėm chirurginėm adatom, su užapvalintom vidinėm nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos su užrakinimu, žiedai spalviškai pažymėti, instrumentas matinio paviršiaus, bendras ilgis 205±5 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Chirurginiai instrumentai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Tepimo instrumentas | Maier arba lygiavertis, lenktas, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 260±5 mm. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Spaustukas išvaržoms | Jackson arba lygiavertis, darbinės dalys viena kitos atžvilgiu išgaubtos, susijungia distaliai dantukais 4x5, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 150±5 mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Moskitas | Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su užapvalinta išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 125±3 mm. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Trumpas peanas | Leriche arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su užapvalinta išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 150±3 mm. | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Ilgas peanas | Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su užapvalinta išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 225±3 mm. | 145 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Labai ilgas peanas | Crafoord arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, ilga darbine dalimi, su užapvalinta išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 245±3 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Kocheris | Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su dantukais 1x2, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, darbinės dalies ilgis 47,5±2,5 mm, su užapvalinta išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 185±3 mm. | 135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Klemas | Doyen arba lygiavertis, lenktas, darbinė dalis su išilginiais grioveliais per visą ilgį, su užapvalinta išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 240±3 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Chirurginiai disektoriai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Disektorius | Adson arba lygiavertis, lenktas, delikatus, dantyta dalis ne per visą darbinės dalies ilgį, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 215±3 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Disektorius | Negus arba lygiavertis, užlenktas puskabliu, delikatus, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankena su užrakinimu, bendras ilgis 190±3 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. N Nr.Nr. | Dokumento pavadinimas | Psl. skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

| Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos vertės dalis pasiūlymo kainoje, Eur |

________________________________________		_____________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(Vardas ir pavardė)