DIDELIO RATINIO TRAKTORIAUS SU SNIEGO VALYMO PEILIU, ŠLUOTA, FRONTALINIU KRAUTUVU, MULČERIU, PUSPRIEKABE, GRANDININIU SMULKINTUVU IR MOBILIA DARBO PLATFORMA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil.Nr. | Parametrai | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ratinis traktorius | Naujas, nenaudotas, ne senesnės kaip 2024 m. gamybos ratinis traktorius su visais varančiais ratais (4WD). Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -30°C +40°C aplinkos temperatūroje, turi atitikti ISO standartus gamybos, eismo saugumo, aplinkosaugos, saugos darbe srityse, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui. |
| 2. | Kiekis | 2 vnt. |
| 3. | Variklio nominali vardinė galia | Variklio nominali traktoriaus galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R 120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 80 kW. |
| 4. | Variklis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Stage V galiojančius taršos reikalavimus. Traktorius turi būti įtrauktas į sąrašus traktorių (T ir C kategorijos), kurių EB tipo patvirtinimo dokumentai yra VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro internetiniame puslapyje ir kurių variklių išmetamieji teršalai atitinka ES reikalavimus su išimtimis. |
| 5. | Kuro bako talpa | Ne mažiau kaip 175 litrų |
| 6. | Pavarų dėžė | Mechaninė arba pusiau automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. Ne mažiau 24 pirmyn ir 24 atgal. |
| 7. | Hidraulinis reversas. Daugiadiskė „šlapio“ tipo sankaba | Privaloma |
| 8. | GTV – ne mažiau 3 greičių (540/540E/1000) darbinis velenas | Privaloma |
| 9. | Oro kondicionierius, kabinos šildymas-vėdinimas | Privaloma |
| 10. | Reguliuojama vairo kolonėlė | Privaloma |
| 11. | Priekinio ir galinio lango valytuvai su apiplovimo įtaisu | Privaloma |
| 12. | Variklio pašildymo sistema | Privaloma |
| 13. | Priekiniai dinaminiai (pasisukantys) ir galiniai praplatinti purvasargiai | Privaloma |
| 14. | Švyturėlis | Privaloma |
| 15. | Maksimali traktoriaus apkrova | Ne mažiau 7000 kg. |
| 16. | Visų varomų ratų sistema (4WD) | Privaloma |
| 17. | Radijo imtuvas su garsiakalbiais | Privaloma |
| 18. | Ne mažiau kaip 3 hidraulinių išėjimų poros gale traktoriaus ir ne mažiau kaip 2 hidraulinių išėjimų poros priekyje traktoriaus. | Privaloma |
| 19. | Bendras hidraulinių siurblių našumas | Nuo 115 ltr/min. |
| 20. | Ne mažiau kaip II-os kategorijos galinė trijų taškų pakaba | Privaloma |
| 21. | Priekinės padangos | Ne mažiau kaip R24, plotis nuo 420. |
| 22. | Galinės padangos | Ne mažiau kaip R34, plotis nuo 520. |
| 23. | Garantija | Ne mažiau kaip 3 metai arba 2000 moto val. kas sueis greičiau. |
| 24. | Apmokymas | Darbuotojai (ne mažiau 1 asmuo) apmokomi pardavėjo lėšomis pristačius techniką. |
| 25. | Dviejų kontūrų pneumatinė stabdžių sistema (priekabai) | Privaloma |
| 26. | Priekinė 3-jų taškų pakaba, valdoma vienos rankenėlės („JOYSTICK“) pagalba | Privaloma |
| 27. | Langų apsauga | Galinio ir šoninio dešinės pusės lango apsauga nuo smulkių akmenukų. |
| 28. | Registracija | Ratinis traktorius pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka (traktoriaus registravimo pažymėjimu, valstybinės techninės apžiūros talonu, privalomojo transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisu (1 mėnesiui) ir kt.). |

Sniego valymo peilis

| Eil.Nr. | Parametrai | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 2 vnt. |
| 2. | Sniego valymo peilio plotis | Ne mažiau kaip 2700 mm |
| 3. | Sniego valymo peilio aukštis | Ne mažiau kaip 750 mm |
| 4. | Ne mažiau kaip 3 darbinės padėtys, vientisas skydas | Privaloma |
| 5. | Sniego valymo peilio spyruoklinė arba analogiška apsauga | Privaloma |
| 6. | Sniego valymo peilio hidraulinis valdymas | Privaloma |
| 7. | Sniego valymo peilis su sumontuotu metaliniu peiliu. Papildomai turi būti sukomplektuotas guminis peilis/elementas | Privaloma |
| 8. | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos | Privaloma |
| 9. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |

Šluota

| Eil.Nr. | Parametrai |  | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis |  | 2 vnt. |
| 2. | Užkabinimas |  | Pritaikyta užkabinti ant trijų taškų galinės pakabos |
| 3. | Šluotos darbinis plotis |  | Ne mažiau kaip 2500 mm |
| 4. |  | Šluotos pasukimo kampas į kairę ir į dešinę | Ne mažesnis kaip 20º |
| 5. |  | Šluota varoma traktoriaus darbinio veleno arba hidro variklio su privalomais komponentais | Privaloma |
| 6. |  | Šluotos segmentų diametras | Ne mažiau kaip 500 mm |
| 7. |  | Šluota komplektuojama su guminiais atraminiais ratukais | Privaloma |
| 8. |  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |

Frontalinis krautuvas

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Kiekis – 2 vnt. |
| 2. | Naujas, nenaudotas, ne senesnės kaip 2024 m. gamybos |
| 3. | Tinkantis sumontavimui ant siūlomo traktoriaus |
| 4. | Atitinka ES ir LR teisės aktais nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus |
| 5. | Greitas frontalinio krautuvo atjungimas nuo traktoriaus |
| 6. | Frontalinis krautuvas su lygiagretaus kėlimo palaikymu |
| 7. | Krautuvo valdymas vienos rankenėlės („JOYSTIC“) pagalba |
| 8. | Kaušo plotis ne mažesnis 2,2 m |
| 9. | Keliamoji galia maksimaliame aukštyje – ne mažiau 1700 kg. Didžiausias kėlimo aukštis – ne mažiau 3,0 m. |
| 10. | Kaušo tūris ne mažesnis kaip 0,7 m³ |
| 11. | Frontalinis krautuvas pateikiamas sumontuotas kartu su traktoriumi |
| 12. | Garantija ne trumpesnė kaip 12 mėn. |

Mulčeris

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 2 vnt. |  |
| 2. | Darbinis plotis | Ne mažiau 220 cm |  |
| 3. | Darbiniai elementai (plaktukai) | Ne mažiau 20 vnt. |  |
| 4. | PTO apsisukimų skaičius | Ne mažiau 540 ps/min |  |
| 5. | Rotoriaus diametras | Ne mažiau kaip 165 mm |  |
| 6. | Pjovimo kampas | Nuo – 50º iki + 90º |  |
| 7. | Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos | Privaloma |  |
| 8. | Komplektuojamas su kardaniniu velenu | Privaloma |  |
| 9. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Puspriekabė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 2 vnt. |  |
| 2. | Savivartė | Privaloma |  |
| 3. | Ašių skaičius | Ne mažiau 2 |  |
| 4. | Atitinka ES ir LR teisės aktais nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus | Privaloma |  |
| 5. | Keliamoji galia, t | Ne mažiau 8 |  |
| 6. | Stabdžių sistema | Pneumatinė dviejų kontūrų |  |
| 7. | Platforma, skirta žvyrui ir kitoms birioms medžiagoms. | Dugno ir bortų metalo storis ne mažiau kaip 4 mm |  |
| 8. | Registracija | Puspriekabė pateikiama užregistruota teisės aktų nustatyta tvarka (puspriekabės registravimo pažymėjimu, valstybinės techninės apžiūros talonu, privalomojo transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisu (1 mėnesiui) ir kt.). |  |
| 9. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Grandininis smulkintuvas

| Eil.Nr | Parametrai | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 2 vnt. |
| 2. | Darbinis plotis (m) | Ne mažiau kaip 1,25 |
| 3. | Grandinių kiekis (vnt.) | Ne mažiau kaip 2 |
| 4. | Grandinių storis (mm) | Ne mažiau kaip 10 |
| 5. | Perstūmimo tipas | Hidraulinis |
| 6. | Pavaros tipas | Hidraulinis arba mechaninis |
| 7. | Maksimalus suvertimo kampas (laipsniais) | +90/-40 |
| 8. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |

Mobili darbo platforma

| Eil.Nr. | Parametrai | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 2 vnt. |
| 2. | Dydis | Ne mažiau kaip 1200x1200 mm |
| 3. | Bendras aukštis | Ne mažiau kaip 1990 mm |
| 4. | Žmonių skaičius | 2 |
| 5. | Leidžiamas bendras svoris | Ne mažiau kaip 500 kg |
| 6. | Apsauginiai apraišai | Dydis M-XL, maksimaliam 140 kg. naudotojo svoriui, 2 vnt. |
| 7. | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas su prikabinimo šakėm |
| 8. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |

TELEMETRINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Modelis, modifikacija | Turi būti nurodyta. |
|  | Geografinės vietos nustatymas | Telemetrinis įrenginys buvimo vietą turi nustatyti GPS palydovinės sistemos pagalba. |
|  | Telemetrinių duomenų perdavimas | Telemetrinių duomenų perdavimas į tarnybinę stotį turi būti vykdomas GSM tinklais naudojant duomenų perdavimo technologiją. |
|  | Duomenų atnaujinimo dažnis | Duomenų atnaujinimas turi būti konfigūruojamas, administratoriaus turinčio atitinkamas teises. Parametrai naudojami ir administruojami kartu arba atskirai iš programinės įrangos. Mažiausias konfigūruojamas parametras – 30 sek. |
|  | Duomenų saugumas | Duomenų perdavimas tarp automobilio ir duomenų serverio naudojant GSM tinklus turi būti saugus. Negalimas nesankcionuotas prisijungimas prie automobilio, o patys automobiliai turi būti matomi tik tiems naudotojams, kuriems suteiktos reikiamos teisės. |
|  | Maitinimo įtampa (V) | Turi veikti ne siauresniame diapazone: nuo 10 V iki 30 V |
|  | Integruotas akumuliatorius | Privalo būti |
|  | Darbinė temperatūra (°C) | nuo -20°C iki +40°C |
|  | Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%) | nuo 5 % iki 95 % (be kondensato) |
|  | GSM modemas | Turi palaikyti GPRS 2G ir 4G (LTE Cat M1) duomenų perdavimo standartą. |
|  | GPS imtuvas | ne mažiau 20 kanalų |
|  | CAN | Turi būti galimybė nuskaityti duomenis per CAN magistralę. Nuskaityti duomenys per telemetrinį įrenginį turi būti perduoti į duomenų serverį. |
|  | Autentifikacija | RF ID kortelių skaitytuvas (garsinis) automobilio vairuotojui autentifikuoti save naudojant RF ID 13,56 MHz kortelę. |
|  | Parametrai fiksuojami realiu laiku | Laikas, greitis, judėjimo kryptis, GPS koordinatės, degimo būsena ir jos trukmė, odometro parodymai, kuro kiekis bake, vairuotojo autentifikacijos duomenys. |
|  | Priedai | Visi priedai, reikalingi techninei ir programinei įrangai funkcionuoti. (Pvz. antenos, akumuliatoriai, laikikliai, laidai ir t.t.) |
|  | Suderinamumas | Techninė įranga turi būti pilnai suderinta su VPVS (Vieningų pajėgų valdymo sistema) ir programine įranga, naudojama LR Policijos departamento serveryje. |
|  | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvoms | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 2006/28/EC („e-mark“ ženklas) arba lygiavertis. Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 1999/05/EC („CE“ ženklas) arba lygiavertis. |
|  | Gamintojo kokybės sertifikatas | ISO9001 arba lygiavertis |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

PASTABA. Visa technika turi būti sertifikuota.

_____________________________