Pirkimų sąlygų,

1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL TARNYBINĖS STOTIES PIRKIMO

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje

esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, kurio tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti

____________ ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Įmonės kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |
| Bankas (banko pavadinimas) |  |
| Banko kodas |  |
| Už sutarties pasirašymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už sutarties vykdymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais pirkimo reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tik tuomet, jei pateikiama konfidenciali

informacija. SVARBU: tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas

pasiūlymas yra konfidencialus, turi nurodyti konkrečius dokumentus):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

3. Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis* | Mato vnt. kaina (Eur be PVM)** | Bendra suma (4 x 5) (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Tarnybinė stotis (gamintojas, kilmės šalis, tikslus modelio Nr. ir (ar) pavadinimas) | Vnt. | 1 |  |  |
| Bendra suma su PVM (Eur)*** |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina (Eur su PVM) |  |  |  |  |  |
| Kaina žodžiais: |  |  |  |  |  |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1) * nurodyti kiekiai bei pasiūlymo kaina skirti tik pasiūlymų palyginimui;

2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3) ***tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas šioje skiltyje nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

Lentelė Nr. 1

| Techninės Specifikacijos Nr. | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Siūlomos prekės aprašymo / instrukcijos / brošiūros pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame nurodytas reikalaujamas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| I SKYRIUS BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1. | Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. | TAIP/NE |  |
| 2. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued). | TAIP/NE |  |
| 3. | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 4. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 5. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti. | TAIP/NE |  |
| 6. | Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui. | TAIP/NE |  |
| 7. | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7). | TAIP/NE |  |
| 8. | Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 9. | Saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai). Sugedę komponentai, turintys atminties (tokie kaip operatyvinė atmintis, tinklo plokštės, diskų valdikliai, diskai, procesoriai ir pagrindinės plokštės), gedimo atveju turi būti keičiami naujais ir tiekėjui nėra grąžinami. | TAIP/NE |  |
| 10. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: | TAIP/NE |  |
| 10.1. | įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; | TAIP/NE |  |
| 10.2. | tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. | TAIP/NE |  |
| 11. | Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi ir 37 str. 10 dalyje numatyta išimtimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. | (Pateikiama užpildyta 3 priedo Tiekėjo deklaracijos forma ) |  |
| 12. | Įranga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo IV skyriaus 4.1 papunktyje. | Prekė turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) pateikiama gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekė atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 13. | Garantija: |  |  |
| 13.1. | garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; | TAIP/NE |  |
| 13.2. | įrangos garantinis aptarnavimas ne mažiau kaip 3 metai; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 13.3. | siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik perkančiosios organizacijos patalpose; | TAIP/NE |  |
| 13.4. | garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos; | TAIP/NE |  |
| 13.5. | garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. | TAIP/NE |  |
| II SKYRIUS TARNYBINĖ STOTIS (BVPŽ KODAS: 48800000-6) SPECIALIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 14. | Procesorius (-iai): x86 tipo 64 bitų, ne mažiau vieno procesoriaus (angl. socket) ir bendras procesorių branduolių skaičius ne mažesnis kaip 16; procesoriaus/ių našumas turi būti ne mažiau kaip 228 vienetų pagal „SPECrate2017_int_base“ testą ir ne mažiau kaip 355 vienetų pagal „SPECrate2017_fp_base“ testą; rezultatai turi būti viešai skelbiami http://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme; pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomam serverio modeliui; palaiko AVX-512 instrukcijų rinkinį; „Virtualization Technology“, „Simultaneous Multithreading Technology“ arba analogiškas technologijas, palaiko DDR5 su ECC operatyviąją atmintį. Procesorius turi būti pritaikytas duomenų centrų, debesijos ir dirbtinio intelekto darbo krūviams paspartinti. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 15. | Operatyvioji atmintis: Ne mažiau kaip 128 GB DDR5 ir ne lėtesni kaip 6400MT/s su ECC; realizuota ne mažesniais kaip 32 GB atminties moduliais; turi būti ne mažiau kaip 12 atminties lizdų. Maksimalus palaikomas atminties dydis ne mažiau kaip iki 3TB. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 16. | Operacinės sistemos įkrovos įrenginys: turi būti atskiras operacinės sistemos įkrovimo įrenginys su ne mažiau kaip 2 (dviem) M.2 NVMe SSD tipo ir ne mažesnėmis kaip 480 GB talpos laikmenomis, įkrovimo įrenginys turi palaikyti aparatinį (angl. Hardware) RAID1; | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 17. | Standieji diskai: Ne mažiau kaip 4 vnt. ne blogiau kaip NVMe Gen4, keičiamų neišjungus (angl. Hot-Plug), Drive form factor – SFF tipo, intensyvaus skaitymo (angl. Read Intensive) tipo diskų, kurių kiekvienas ne mažiau kaip 3.84 TB talpos; disko ištvermė (angl. Endurance) ne prastesnė kaip 1DWPD, skaitymo operacijų (angl. Read IOPS) ne mažiau kaip 209.900, rašymo operacijų (angl. Write IOPS) ne mažiau kaip 180.000, disko viso gyvavimo laiko įrašų rodiklis (angl. Lifetime writes) ne mažesnis kaip 7000. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 18. | Diskų masyvo valdiklis: Vidinių diskų masyvo valdiklis palaikantis 6G SATA, 12G SAS, 16G NVMe saugojimo protokolus; galimi RAID lygiai 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; ne mažesnė kaip 8 GB „cache“ atmintis; duomenų pralaidumas ne mažiau kaip 13,7 GBs, turi palaikyti iki ne mažiau kaip 3 mln. atsitiktinio skaitymo (angl. Random Read IOPS) ir ne mažiau kaip 240 tūkst. RAID5 atsitiktinio rašymo IOPS (angl. Random Write IOPS). | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 19. | Prievadai: Ne mažiau 5 x USB ir 1 vnt. vaizdo perdavimo prievadas, iš kurių ne mažiau 1 vnt. USB 3.2 Gen1 ir 1 vnt. prievadas serverio aptarnavimui (angl. Service Port) korpuso priekyje, ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.1 Gen1 korpuso gale ir ne mažiau kaip 1 vnt. USB 3.2 Gen1 vidinis prievadas. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 20. | Plėtimo lizdai: Serveris turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. PCIe Gen5 plėtimo lizdus ir ne mažiau kaip 2 (du) vnt. OCP 3.0 tipo lizdus. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 21. | Nuotolinis valdymas: Virtuali grafinė valdymo konsolė (angl. Web-based GUI) pasiekiama per interneto naršyklę ir HTML5; leidžia pilnai matyti vaizdą ir pilnai valdyti serverį, net jei OS neveikia, įrašyti serverio įvykius (pvz., klaidas, perkrovimus), energijos valdymas (Išplėstos galios stebėjimo ir valdymo funkcijos), turi turėti galimybę keisti BIOS nustatymus; leidžia prijungti ISO atvaizdą ir iš jo įdiegti OS; turi palaikyti integraciją su saugumo funkcijomis (SPDM, Secure Boot, TPM ); prie tinklo komutatoriaus jungiamas tuo pačiu laidu, kaip ir pagrindinė tinklo plokštė (t.y., nuotoliniam valdymui nereikia atskiro kabelio); papildomai gali būti atskiras RJ-45 nuotolinio valdymo prievadas. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 22. | Centralizuotas valdymas: Turi būti pateikta centralizuota tarnybinių stočių valdymo programinė įranga, suderinama su siūlomomis tarnybinėmis stotimis ir galinti: - centralizuotai teikti tarnybinių stočių stebėjimo informaciją; - leisti centralizuotai valdyti ir keisti tarnybinių stočių nustatymus; - atnaujinti komponentų programinę įrangą ir tvarkykles; - automatiškai atidaryti užklausas į gamintojo palaikymo portalą. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 23. | Tinklo prievadai: Ne mažiau kaip 4 tinklo prievadai 10GbE SFP+, realizuoti per 2 (du) atskirus adapterius po 2 (du) tinklo prievadus kiekviename adapteryje, su (SFP+, MMF, 850nm, 300 m, palaikantis duomenų perdavimo sparta iki ne mažiau kaip 10.30 Gbps, Double LC, MTBF ne mažiau kaip 1 000 000 valandų) moduliais; turi palaikyti SR-IOV technologiją, turi palaikyti VXLAN ir NVGRE; kiekvienas 10GbE SFP+ tinklo prievadas komplektuojamas kartu su Duplex Multimode OM3 tipo optiniu kabeliu ne trumpesniu kaip 3 m su jungtimis LC\LC. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 24. | Maitinimo blokai: dubliuoti „karšto keitimo“, vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju tarnybinės stoties našumas turi nesumažėti (angl. Fully Redundant Power Supply); kiekvieno galia ne mažiau kaip 1000W, kurio efektyvumas yra ne mažiau kaip 96 proc. ir turi ne blogesnio naudingumo sertifikatą kaip „80 Plus Titanium“; kiekvienas maitinimo blokas turi būti komplektuojamas su IEC320 C13–IEC320 C14 tipo maitinimo kabeliu, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,8 m ir ne ilgesnis kaip 2 m. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 25. | Ventiliatoriai: dubliuotų „karšto keitimo“ ventiliatorių sistema. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 26. | Energijos naudojimas: sumažėjus apkrovai, serveris turi sumažinti naudojamą energiją. | TAIP/NE |  |
| 27. | Korpusas: montuojamas į 19“ spintą, ne daugiau 1U aukščio, su visais priedais montavimui spintoje (bėgiai, tvirtinimo elementai); | TAIP/NE |  |
| 28. | Suderinamumas: sertifikuota darbui su Windows Server 2025 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.windowsservercatalog.com; rekomenduojama kaip suderinama su VMware ESXi 8 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.vmware.com/resources/compatibility/. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 29. | Informavimas apie gedimą: pateikiama įranga informuoja administratorių apie įvykusį arba spėjamą (galimą) HDD/SSD, RAM, PSU ir kitų sisteminių įrenginių gedimą; pranešimas apie gedimą turi būti siunčiamas el. paštu ir SNMP protokolu. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 30. | Garantija dėl avarijų: diskams, atminčiai, procesoriams suteikiama garantija dėl avarijų (angl. prefailure warranty); įranga keičiama, jei buvo iš anksto įspėta dėl galimo gedimo. | TAIP/NE |  |
| 31. | Kiti reikalavimai: techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki +35 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė; visos siūlomo serverio dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, išskyrus: SFP+ optiniai moduliai, optiniai kabeliai, maitinimo kabeliai, kurie turi būti pilnai suderinami su serverio gamintojo įranga. | TIKSLI REIKŠMĖ |  |
| 32. | Gamintojo garantija: Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami serverio gamintojo – reikalinga pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, pasiūlyme nurodant jų kodus ir pavadinimus. | TIKSLI REIKŠMĖ (Pateikiama įrodantys dokumentai) |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)