Pirkimų sąlygų,

2 priedas

ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS VALDYBOS ŠTABO

TARNYBINĖS STOTIES

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished)), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).

- Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija.

- Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.

- Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti.

- Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui.

- Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230 V 50 Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7).

- Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus. Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu;

- Saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai). Sugedę komponentai, turintys atminties (tokie kaip operatyvinė atmintis, tinklo plokštės, diskų valdikliai, diskai, procesoriai ir pagrindinės plokštės), gedimo atveju turi būti keičiami naujais ir tiekėjui nėra grąžinami.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:

  - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;

  - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

- Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi ir 37 str. 10 dalyje numatyta išimtimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

- Įranga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo IV skyriaus 4.1 papunktyje.

- Garantija:

  - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;

  - įrangos garantinis aptarnavimas ne mažiau kaip 3 metai;

  - siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik perkančiosios organizacijos patalpose;

  - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos;

  - garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

II SKYRIUS

TARNYBINĖ STOTIS (BVPŽ KODAS: 48800000-6)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

| 14. | Procesorius (-iai): |  | x86 tipo 64 bitų, ne mažiau vieno procesoriaus (angl. socket) ir bendras procesorių branduolių skaičius ne mažesnis kaip 16; procesoriaus/ių našumas turi būti ne mažiau kaip 228 vienetų pagal „SPECrate2017_int_base“ testą ir ne mažiau kaip 355 vienetų pagal „SPECrate2017_fp_base“ testą; rezultatai turi būti viešai skelbiami http://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme; pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomam serverio modeliui; palaiko AVX-512 instrukcijų rinkinį; „Virtualization Technology“, „Simultaneous Multithreading Technology“ arba analogiškas technologijas, palaiko DDR5 su ECC operatyviąją atmintį. Procesorius turi būti pritaikytas duomenų centrų, debesijos ir dirbtinio intelekto darbo krūviams paspartinti. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. 16. | Operatyvioji atmintis: Operacinės sistemos įkrovos įrenginys: |  | Ne mažiau kaip 128 GB DDR5 ir ne lėtesni kaip 6400MT/s su ECC; realizuota ne mažesniais kaip 32 GB atminties moduliais; turi būti ne mažiau kaip 12 atminties lizdų. Maksimalus palaikomas atminties dydis ne mažiau kaip iki 3TB. Turintis ne mažiau kaip 2 vnt. 2280 M.2 NVMe SSD tipo diskus po ne mažiau kaip 480GB sujungti į RAID1. |  |
| 17. | Standieji diskai: |  | Ne mažiau kaip 4 vnt. ne blogiau kaip NVMe Gen4, keičiamų neišjungus (angl. Hot-Plug), Drive form factor – SFF tipo, intensyvaus skaitymo (angl. Read Intensive) tipo diskų, kurių kiekvienas ne mažiau kaip 3.84 TB talpos; disko ištvermė (angl. Endurance) ne prastesnė kaip 1DWPD, skaitymo operacijų (angl. Read IOPS) ne mažiau kaip 209.900, rašymo operacijų (angl. Write IOPS) ne mažiau kaip 180.000, disko viso gyvavimo laiko įrašų rodiklis (angl. Lifetime writes) ne mažesnis kaip 7000. |  |
| 18. | Diskų masyvo valdiklis: |  | Vidinių diskų masyvo valdiklis palaikantis 6G SATA, 12G SAS, 16G NVMe saugojimo protokolus; galimi RAID lygiai 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; ne mažesnė kaip 8 GB „cache“ atmintis; duomenų pralaidumas ne mažiau kaip 13,7 GBs, turi palaikyti iki ne mažiau kaip 3 mln. atsitiktinio skaitymo (angl. Random Read IOPS) ir ne mažiau kaip 240 tūkst. RAID5 atsitiktinio rašymo IOPS (angl. Random Write IOPS). |  |
| 19. 20. | Prievadai: Plėtimo lizdai: |  | Ne mažiau 5 x USB ir 1 vnt. vaizdo perdavimo prievadas, iš kurių ne mažiau 1 vnt. USB 3.2 Gen1 ir 1 vnt. prievadas serverio aptarnavimui (angl. Service Port) korpuso priekyje, ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.1 Gen1 korpuso gale ir ne mažiau kaip 1 vnt. USB 3.2 Gen1 vidinis prievadas. Serveris turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. PCIe Gen5 plėtimo lizdus ir ne mažiau kaip 2 (du) vnt. OCP 3.0 tipo lizdus. |  |
| 21. 22. | Nuotolinis valdymas: Centralizuotas valdymas: |  | Virtuali grafinė valdymo konsolė (angl. Web-based GUI) pasiekiama per interneto naršyklę ir HTML5; leidžia pilnai matyti vaizdą ir pilnai valdyti serverį, net jei OS neveikia, įrašyti serverio įvykius (pvz., klaidas, perkrovimus), energijos valdymas (Išplėstos galios stebėjimo ir valdymo funkcijos), turi turėti galimybę keisti BIOS nustatymus; leidžia prijungti ISO atvaizdą ir iš jo įdiegti OS; turi palaikyti integraciją su saugumo funkcijomis (SPDM, Secure Boot, TPM ); prie tinklo komutatoriaus jungiamas tuo pačiu laidu, kaip ir pagrindinė tinklo plokštė (t.y., nuotoliniam valdymui nereikia atskiro kabelio); papildomai gali būti atskiras RJ-45 nuotolinio valdymo prievadas. Turi būti pateikta centralizuota tarnybinių stočių valdymo programinė įranga, suderinama su siūlomomis tarnybinėmis stotimis ir galinti: - centralizuotai teikti tarnybinių stočių stebėjimo informaciją; - leisti centralizuotai valdyti ir keisti tarnybinių stočių nustatymus; - atnaujinti komponentų programinę įrangą ir tvarkykles; - automatiškai atidaryti užklausas į gamintojo palaikymo portalą. |  |
| 23. | Tinklo prievadai: |  | Ne mažiau kaip 4 tinklo prievadai 10GbE SFP+, realizuoti per 2 (du) atskirus adapterius po 2 (du) tinklo prievadus kiekviename adapteryje, su (SFP+, MMF, 850nm, 300 m, palaikantis duomenų perdavimo sparta iki ne mažiau kaip 10.30 Gbps, Double LC, MTBF ne mažiau kaip 1 000 000 valandų) moduliais; turi palaikyti SR-IOV technologiją, turi palaikyti VXLAN ir NVGRE; kiekvienas 10GbE SFP+ tinklo prievadas komplektuojamas kartu su Duplex Multimode OM3 tipo optiniu kabeliu ne trumpesniu kaip 3 m su jungtimis LC\LC. |  |
| 24. | Maitinimo blokai: |  | dubliuoti „karšto keitimo“, vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju tarnybinės stoties našumas turi nesumažėti (angl. Fully Redundant Power Supply); kiekvieno galia ne mažiau kaip 1000W, kurio efektyvumas yra ne mažiau kaip 96 proc. ir turi ne blogesnio naudingumo sertifikatą kaip „80 Plus Titanium“; kiekvienas maitinimo blokas turi būti komplektuojamas su IEC320 C13–IEC320 C14 tipo maitinimo kabeliu, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,8 m ir ne ilgesnis kaip 2 m. |  |
| 25. | Ventiliatoriai: |  | dubliuotų „karšto keitimo“ ventiliatorių sistema. |  |
| 26. | Energijos naudojimas: |  | sumažėjus apkrovai, serveris turi sumažinti naudojamą energiją. |  |
| 27. | Korpusas: |  | montuojamas į 19“ spintą, ne daugiau 1U aukščio, su visais priedais montavimui spintoje (bėgiai, tvirtinimo elementai); |  |
| 28. | Suderinamumas: |  | sertifikuota darbui su Windows Server 2025 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.windowsservercatalog.com; rekomenduojama kaip suderinama su VMware ESXi 8 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.vmware.com/resources/compatibility/. |  |
| 29. | Informavimas apie gedimą: |  | pateikiama įranga informuoja administratorių apie įvykusį arba spėjamą (galimą) HDD/SSD, RAM, PSU ir kitų sisteminių įrenginių gedimą; pranešimas apie gedimą turi būti siunčiamas el. paštu ir SNMP protokolu. |  |
| 30. | Garantija dėl avarijų: |  | diskams, atminčiai, procesoriams suteikiama garantija dėl avarijų (angl. prefailure warranty); įranga keičiama, jei buvo iš anksto įspėta dėl galimo gedimo. |  |
| 31. | Kiti reikalavimai: |  | techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki +35 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė; visos siūlomo serverio dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, išskyrus: SFP+ optiniai moduliai, optiniai kabeliai, maitinimo kabeliai, kurie turi būti pilnai suderinami su serverio gamintojo įranga. |  |
| 32. | Gamintojo garantija: |  | Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami serverio gamintojo – reikalinga pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, pasiūlyme nurodant jų kodus ir pavadinimus. |  |

_____________________________________