LIETUVOS KARIUOMENĖS kanceliarijos LK strateginės komunikacijos departamento (pilies G. 23/ŠV. Jono g. 15, VILNIUS) PASTATO 1A4P PATALPŲ remonto TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai.

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštį ir būti nauji. Remonto darbų metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos pasiūlymuose. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta kokybę patvirtinantys atitikties dokumentai (sertifikatai, techniniai liudijimai, eksploatacinių savybių deklaracijos) (STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“).

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka techninę specifikaciją.

Visi darbai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį.

Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos  pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

- Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendruosius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti ,,CE” ženklu. Apdailos medžiagų spalva ir faktūra turi būti suderinta su Užsakovu.

3. Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Paslėpti darbai:

- Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš atliekant sekančias konstrukcijas ar darbus.

- Statybos remonto darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų  ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų,  taisyklių) reikalavimų.

- Garantija.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, bet ne trumpesnį kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų  - 20 metų

Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

- Remonto darbų techniniai reikalavimai:

| Žymuo | Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Ardymo - demontavimo darbai. |
|  | Vykdant ardymo darbus turi būti nepažeistos neremontuojamo statinio veikiančios inžinerinės sistemos, kitos konstrukcijos, įranga bei turtas būtini pastatui funkcionuoti. Išardytas medžiagas ir konstrukcijas išnešti iš patalpų. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637. Susidariusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atliekų tvarkytojams: - komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; - inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos; - perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; - pavojingosios atliekos – asbesto turinčios statybinės medžiagos (šiferinė stogo danga, vamzdžiai, izoliacinės medžiagos), tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; - netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. |
|  | Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų |
|  | Gipso kartono ir metalo profilių montavimo darbai turi būti atliekami, vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis Statybos taisyklėmis ST 121895674.210.02:2021 „Sausosios statybos sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai“ ir atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. Naudojamos gipso kartono plokštės (12,5 mm) tvirtinamos prie metalinio karkaso iš lenktų cinkuotų profilių. Karkasas montuojamas iš metalinių lenktų, cinkuotų profilių, apsaugotų nuo korozijos, kurių storis 0,6mm). Tvirtinimas atitinkamais tvirtinimo elementais prie sienų ir lubų. Lubų karkasą turi sudaryti pagrindiniai ir montavimo profiliai. Profiliai bei tvirtinimo elementai turi būti to paties gamintojo. Montavimo profilio tarpuašio atstumas, tvirtinimo elementų atstumai bei karkaso montavimas turi būti atliekamas vadovaujantis gamintojų instrukcijomis. Karkaso perimetrui tvirtinami specialūs loviniai profiliai. Pertvarų vidus užpildomas garsą sugeriančiomis medžiagomis. Gipso kartono plokštės tvirtinamos savisriegiais, sraigtais - plokštės kraštuose kas 150 mm, viduryje kas 300 mm. Siūlės užglaistomos, užklijuojant stiklo audinio juostelę. Sraigtų galvutės turi būti įgilintos ir užglaistytos. Pertvarų iš gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus. Visi kampai apsaugomi tam skirtais specialias kampuočiais. Gipso kartono plokščių paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, briaunos be ištrupėjimų, neturi būti riebalinių ir kitokių dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės turi būti vieno tiekėjo, vieno gamintojo). |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas |
|  | Laidai ir kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo žymomis ir kitais dokumentais. Kiekvienos gyslos spalva turi būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama kitiems tikslams: įžeminimas – geltona/ žalia, neutralė – mėlyna, fazė – ruda, juoda. - Laidas pagal standartą su vario gysla ir PVC dviguba izoliacija, U/U-450/750 V. Apšvietimo instaliacijai ne mažesnio, kaip 3x1,5 mm² skerspjūvio ploto. Elektros instaliacijos grandinių 3x2,5 mm² skerspjūvio ploto, vienfazės apkrovos galia ne mažiau 4 kW. Vardinė įtampa 0,6/1 KV, darbinė temperatūra nuo -30°C iki +70°C. - Kompiuterio kištukiniams lizdams UTP CAT6e neekranuotas 4x2x0.5mm, varinis kabelis. Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą galimo sėdimo ir temperatūrinių deformacijų kompensavimą. Paslėptai elektros instalicijai iškertamos vagos tinkuotose sienose, pravedus laidus šios vagos užtaisomos tinkuojant ir glaistant vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Per sienų ir perdangos konstrukcijas laidai vedami išgręžiant skyles perforatoriumi, tarp konstrukcijų tiesiami laidai turi būti apsaugoti metaliniais įdėklais. Naujai nutiesti elektros instaliacijos, taip pat ryšių kabėliai turi būti sumarkiruoti. |
|  | Vidaus paviršių tinkavimas rankiniu būdu |
|  | Tinkavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti nuvalytas nuo dulkių ir nugruntuotas. Glotnūs paviršiai išraižomi, kapojami. Turi būti paruošiamasis, du išlyginamieji ir dengiamasis sluoksniai. Bendras tinko sluoksnis turi būti ne storesnis kaip 20 mm. Tinkuojamus storesniu sluoksniu paviršius, reikia aptaisyti metaliniu tinkleliu. Išlyginti sienų paviršiai turi atitikti pagerinto tinko kokybinius reikalavimus. Gipsinis tinkas atitinka standartą EN 13279-1, tipas B4/20/2 - Degumo klasė: A1 - Gniuždymo stipris: ≥ 3,0 N/mm² (Vokietija), ≥ 5,0 N/mm² (Latvija) - Paviršiaus kietumas: ≥ 6,0 N/mm² - Vandens garų laidumo koeficientas μ: 10/6 - Galiojimo laikas: 6 mėnesiai nuo pagaminimo datos. Sanitariniai mazgai tinkuojami cemento-kalkių skiediniais skiedinių sudėtis – 1:4:1-2 (cementas: kalkės: smėlis ) |
|  | Vidinių paviršių glaistymas. |
|  | Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaistymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Glaisto klampumas, (pagal LST EN 1015-4), 60-80 mm; specifinė masė, tankis, g/cm-1,75±0,02 (20° C). Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, turi gerai lipti prie paviršiaus. Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus, švarus, gruntuotas. Glaistant paviršių ir glaistui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5° C iki +30° C (rekomenduojama + (18±2)°C, santykinis oro drėgnumas <80%. Glaisto negalima šildyti. Nemaišyti su kitos rūšies gaminiais. Nesušaldyti. Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30%, ant sieto NR. 0315-ne daugiau 5%. Ištisinio glaistymo storis – 1mm, maksimalus sienoms – 3 mm, maksimalus luboms – 5 mm. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaistas šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus. Glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių, glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo ir pan.). Glaisto sukibimo su glaistomu paviršiumi stipris turi būti ne mažesnis kaip: 0,1 N/mm2 - po 24 h; 0,2 N/mm2 - po 48 h. Naudojant paruoštus glaistus vadovautis firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis, skirtomis glaistomo paviršiaus paruošimui bei glaisto naudojimui. Prieš dažymą pagrindą būtina gruntuoti dažų gamintojų rekomenduojamais gruntais. Glaistomų paviršių išoriniai kampai turi būti aptaisomi aliuminiais glaistymo kampais. |
|  | Paviršių gruntavimas giliai įsigeriančiu gruntu. |
|  | Gruntavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai”. Prieš dažant įdubimai užtaisomi sienų išlyginamuoju mišiniu, nuvalytas paviršius yra gruntuojamas giliai įsigeriančiais gruntais. Gruntas į dengiamą paviršių: sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas, turi gerai įsigerti. Paviršius padengtas giliai įsigeriančiu gruntu turi greitai išgarinti drėgmę, būti atsparus UV spinduliams, ore esančioms dulkėms. Visas šias savybes gruntas turi suteikti nekeisdamas paviršių spalvų ir faktūros. Paviršiai turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. Naudojamas balkšvos spalvos, vandeninės akrilinės dispersijos pagrindo, nestipraus kvapo, nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai giliai įsigeriantis gruntas. Grunto charakteristikos: Paskirtis; Vidaus ir išorės darbams. Rišamoji medžiaga; Akrilo kopolimero lateksas. Spalva; Balkšva-Balta. Lakiųjų organinių junginių LOJ kiekis (VOC); <1 g/l. Tankis (21±2)ºC, g/cm3; ~1,0. Nelakiųjų medžiagų kiekis, ne mažiau %; 5,0-7,0. pH (21±2)ºC; 6,5-8,0. Tariamoji klampa, (21±2)ºC Brookfield RVT (1 rotorius, 100 min-1); 14-15 cP. Atsparumas statiniam vandens poveikiui (23±2) ºC; jokių aptinkamų defektų po 24 val. poveikio. Paviršiaus išdžiūvimo trukmė; 18 min. esant (+18+22) ºC aplinkos temperatūrai ir (45-55)% santykiniam oro drėgniui. Reikalavimai gruntuojamam paviršiui; Gruntuojamo paviršiaus drėgmė turi būti (4–8)%. Sąnaudos; 0,05-0,2 l/m2 (priklauso nuo paviršiaus įgėrimo pajėgumo) Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą. |
|  | Vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais. |
|  | Dažymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Tinkuotam vidaus paviršiui dažyti emulsiniai dažai turi būti: matiniai, kietų dalelių sukibimas su paviršiumi – 1,5 - 3,0 MPa, atsparumas spalvos blukimui pagal LST: LST ISO 4628-3:2006 >40 ciklų be pokyčių, atsparumas drėgnam trynimui pagal ISO 6504>10000. Savybių turi nekeisti 10 metų. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. Gruntas turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus, angas ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno dažyto sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Spalvą derinti su užsakovu. Nudažytas paviršius turi atitikti gero dažymo kokybės reikalavimus. |
|  | Akustinių pakabinamų lubų montavimas |
|  | Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie elementai: apdailiniai, kontūriniai, laikantys. Pakabos iš juostinio perforuoto plieno išdėstomos kas 1200 mm., prie lubų tvirtinamos prišaudant kniedėmis arba įgręžiamos kietsraigčiais. Laikantys elementai turi būti iš presuoto aliumininio profilio su figūrinėmis išpjovomis. Lubų pakabinamos konstrukcijos ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. Plieninės tvirtinimo detalės turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai cinkuoti arba padengti kadmiu. Visos plokštumos nuokrypos pagal diagonalę, vertikalę ir horizontalę nuo projektinės visam paviršiui – 7 mm. Plokštės turi atitikti šias charakteristikas: - išmatavimai 600x600x12mm; - degumo klasė A2-sl, d0; - pagamintos iš mineralinės vatos; - spalva balta; - Garso izoliacija- 30 dB Sanitariniuose mazguose montuojamos plokštės turi atitikti šias charakteristikas: - Akmens vatos plokštės su lengva tekstūra; - plaunamos, atsparios vandens purslams; - sukuria barjerą kenksmingų mikroorganizmų (bakterijų, grybelių, pelėsio) dauginimuisi; - D klasės garso sugertis (aw=0,50, NRC=0,50); - A1 atsparumo ugniai klasės; - atsparios santykinei drėgmei iki 100%. Jeigu šviestuvų svoris didesnis kaip 3 kg, šviestuvai turi turėti nepriklausomą atramą, tuomet bus išvengta pakabinamos sistemos perkrovos. Raštą, spalvą derinti su Užsakovu. |
|  | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 10.00 mm) |
|  | Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Savaime išsilyginantis mišinys ruošiamas vietoje, maišant su vandeniu iki reikiamos konsistencijos. Paruoštas paviršius turi būti tvirtas, švarus, riebalai ar kitos sukibimą mažinančios medžiagos pašalintos, dulkės kruopščiai nusiurbtos. Visi gilūs įtrūkimai ir skylės paviršiuje turi būti užtaisyti. Pagrindas gruntuojamas skiedinio gamintojo rekomenduojamu gruntu. Gruntas turi būti giliai įsigeriantis. Paviršius, padengtas giliai įsigeriančiu gruntu, turi greitai išgarinti drėgmę. Paviršiai turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. Gruntas turi užtikrinti patikimą paviršių sukibimą. Skiedinio charakteristikos: atsparumas gniuždymui – po28 dienų >25MPa; atsparumas lenkimui – po28 dienų >7 MPa; sukibimas su betonu – daugiau kaip 1 MPa; susitraukimas - < 0,7mm/m. |
|  | Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga vienos spalvos |
|  | Homogeninė grindų danga, padengta poliuretanu. Dangos sudėtyje – ne mažiau kaip 47 % gryno PVC. Danga turi būti trinčiai atspari, nedegi, antistatinė, neslidi, atsparumo klasė turi būti ne žemesnė kaip 34 (EN 685). Danga klijuojama ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesnė kaip 5%.Grindų dangos jungtis su sienos paviršiumi atliekamas atlenkiant PVC dangą ne mažiau 10 cm dangos grindjuostę. Aukštį derinti vietoje su užsakovu. Spalvą ir raštą derinti su užsakovu. Danga įrengiama atsižvelgiant į dangos gamintojo rekomendacijas. Klijuojama homogeninė PVC danga, darbinio sluoksnio storis ne mažiau 2 mm, atsparumas trinčiai <0,15mm, slydimo koeficientas - ne mažiau R10, labai atspari kėdžių ratukų trinčiai. Grindų danga užleidžiama 10 cm ant sienų. Siūlės suvirinamos karštu būdu atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Siūlės tvirtumas – pagal EN 684 – ne mažiau kaip 240 N/50 mm. Dangos priklijavimui turi būti naudojami klijai, užtvirtinantys priklijavimo ilgaamžiškumą ir pakankamą stiprumą. Klijai turi būti nedegūs. |
|  | Kiliminės grindų dangos įrengimas, kai danga vienos spalvos |
|  | Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Danga turi būti trinčiai atspari, nedegi, antistatinė, atsparumo klasė turi būti ne žemesnė kaip 33. Danga klijuojama ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesnė kaip 5%.Grindų dangos jungtis su sienos paviršiumi atliekamas atlenkiant dangą aukštį derinti vietoje su užsakovu. Spalva RAL 5003 „Sapphire blue“ raštą derinti su užsakovu. Danga įrengiama atsižvelgiant į dangos gamintojo rekomendacijas. |
|  | - Laiptų apsauginių kampų montavimas |
|  | - Montuojamas aliuminis laiptų kampas plotis 38,5 mm |
|  | - Metalinių turėklų montavimas |
|  | - Montuojami nerūdijančio plieno turėklai |
|  | Paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais |
|  | Gruntavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai”. gruntuoti naudojamas Sukibimą su paviršiumi gerinantis gruntas su kvarcinio smėlio užpildu. išdžiūvęs gruntas formuoja plėvelę, kuri laidi vandens garams, atspari drėgmei ir šalčiui. Saugo pagrindą, didina sukibimą. Sukibimą gerinančio grunto charakteristikos: • rišamoji medžiaga - kopolimerinė akrilinė dispersija; • nelakiųjų medžiagų kiekis – ?65%; • tankis (lyginamasis svoris) – 1,6 kg/l; 1.1.8h) LOJ ribinė vertė 30g/l. Didžiausias kiekis paruoštame naudoti produkte 29,95 g/l; spalva – balta; skiediklis – vanduo. |
|  | Dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija |
|  | Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Prieš įrengiant hidroizoliaciją būtina tepamą paviršių kruopščiai nuvalyti nuo dulkių ir kitų sukibimą apsunkinančių medžiagų. Esamus nešvarumus, dažų dangas ir žemo patvarumo sluoksnius reikia pašalinti. Pagrindo paviršius turi būti lygus, be gilių įtrūkimų. Hidroizoliacinė danga gerai sukimba tik su sausais, vienalyčiais, švariais ir tinkamais plytelėm kloti paviršiams. Paruošta hidroizoliacinė membrana tepama teptuko, volelio arba plieninės mentės pagalba, kad pagrindas būtų nepralaidus vandeniui būtina užtepti ne mažiau kaip 2 dangos sluoksnius, kurių bendras storis būtų nuo 1,0 iki 1,5 mm. Pirmąjį sluoksnį reikia padengti teptuku. Ties konstrukcijų sujungimais, kampais, kraštais, dilatacijos ir vamzdžių perėjimo vietose membraną reikia sutvirtinti sandarinančia juosta. Ją reikia įklijuoti į šviežia pirmąjį hidroizoliacijos membranos sluoksnį ir uždengti antruoju sluoksniu. Praėjus maždaug 16 val. nuo antrojo dangos sluoksnio padengimo galima pradėti kloti plyteles. Darbai turi būti atliekami sausomis sąlygomis, kai oro ir pagrindo temperatūra yra nuo +5 iki 250 C. Esant santykiniai oro drėgmei > 60% būtina atsižvelgti į atitinkamai ilgesnę medžiagos džiūvimo trukmę. |
|  | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis. |
|  | Sienų plytelių klijavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Plytelių matmenis, spalvą ir raštą iš anksto derinti su užsakovu. Keraminės glazūruotos plytelės turi būti ne mažiau 6mm storio. Vandens įgeriamumas <16 %, stiprumas lenkimui Mpa>12, išlinkimas <0,8mm, ant paviršiaus neturi atsirasti mikro įtrūkimų jas įkaitinus ir atšaldžius. Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio, plyteles kloti 2-2,5mm storio siūlėmis, skiedinys turi pilnai užpildyti ertmę tarp plytelės ir sienos, klijai turi būti patentuoti. Techniniai reikalavimai aptaisytiems paviršiams: nukrypimas nuo vertikalės 1 metrui ilgio – 1,5mm; siūlių nukrypimui nuo vertikalės ir horizontalės ne didesni kaip 1,5 mm; aukštui – 4 mm. Siūlių nesutapimas ne didesnis kaip 0,5 mm. Paviršių nelygumai matuojant 2 m kontroline liniuote ne didesni kaip 2 mm. Techninės charakteristikos pagal EN 14411 reikalavimus. |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas |
|  | Daugiasluoksniai vamzdžiai – vamzdžiai iš tinklinės struktūros polietileno PEX-c padengti paeiliui aliuminio ir polietileno sluoksniais. Maksimalus darbo slėgis 1 MPa. Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių montavimą atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 210734350.01:2010 „Plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos pastatuose“. Tiesiami vamzdžiai 16mm skersmens vamzdžiai ir sujungimai įleidžiami į sieną įleisti vamzdžiai turi būti pritvirtinti pravedus vamzdžius vagos turi būti užtaisomos tinkuojant ir glaistant vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. |
|  | Plastikinių vamzdžių jungimas |
|  | Plastikinių vamzdžių: alkūnės, perėjimai, trišakiai ir uždaromoji armatūra jungiami naudojant žalvarines sriegines arba presuojamas jungtis, naudoti tik to paties gamintojo. Montavimą atlikti pagal gamintojų rekomendacijas. Išorinis vamzdžio skersmuo 15 mm. |
|  | Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas. |
|  | Grindų plytelių klijavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 121895674.210.02:2021 „Apdailos darbai“. Akmens masės grindų plytelių matmenys, spalva ir raštas iš anksto derinami su užsakovu. Sudūrimo siūlės 4-6 mm. Plytelės turi būti neslidžios. Naudojamos plytelės turi būti pirmos rūšies ir iš vienos partijos, kad nebūtų spalvos skirtumo. Techninės charakteristikos (pagal standarto EN 14411 reikalavimus): Degumas – A1,F; Ilginis stiprumas lenkiant (N) - >500; Stipris lenkiant (N/mm²) - >18; Vandens įgeriamumas masės (%) - 6<E<10; Didžiausias nuokrypis nuo stačiakampiškumo, skaičiuojant nuo gaminio matmens (%) – 0,6; Centro išlinkis, skaičiuojant nuo gaminio matmens storio (%) -5; Akmens masės plytelių dilumas (klasė ir sūkių skaičius) – 4 kl., 2100 sūk. Grindjuostės klijuojamos iš tokių pačių plytelių ir aukštis derinamas su Užsakovu. Įrengiant plytelių dangą pagrindas turi būti kietas. Pagrindas turi būti švarus, atitinkamai sausas (pagal gamintojo instrukcijas) teigiamos temperatūros. Prieš plytelių klojimą pagrindą reikia sudrėkinti. Plytelės klojamos ant gamykloje paruošto mišinio. Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu glaistu. Siūlės turi būti tiesios ir vienodo pločio per visą ilgį. Siūlės glaistomos specialiu glaistu pagal gamintojo rekomendacijas. Glaistų ir impregnuojančių medžiagų kokybė turi būti tokia, kad baigtas siūlių paviršius būtų lygus, neporėtas, neįgerti purvo, lengvai valomas, atsparus trinčiai ir valikliams, nekeisti spalvos. |
|  | Sanitarinių prietaisų montavimas |
|  | Praustuvai keičiami naujais, baltais keramikiniais pusapvaliais praustuvais su skyle maišytuvui. Praustuvų matmenys derinti su užsakovu. Įrengiami 0,80 m aukštyje virš grindų (praustuvo viršus), Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją ir deramą (pagal DIN 4109) Maišytuvai privalo atitikti kokybės sertifikato ISO 9001 reikalavimus. Praustuvų sifonas su nusodintuvu chromuotas, sriegis standartinis 1 ¼, diametras Dn32 Klozetas tvirtinamas dviem naujais specialiais klozeto tvirtinimo varžtais (su PVC dangteliais) ant tam paruošto pagrindo taip, kad jų viršus būtų 0,40 m virš grindų. Klozetai pagaminti iš fajanso ar porceliano, glazūruoti. Klozeto puodas komplektuojamas su sėdynėmis ir dangčiais iš plastmasės. Visi sanitariniai prietaisai montuojami objekte turi būti su vandens užtvaromis savo konstrukcijoje arba komplektuojami sifonais. Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. Užbaigus sanitarinių prietaisų tvirtinimo darbus, visos jų tvirtinimo plokštumos (besiliečiančios su atramomis) privalo būti užsandarintos universaliu silikoniniu hermetiku, skirtu drėgnoms patalpoms. Universalaus silikoninio hermetiko spalvą būtina suderinti su Užsakovu. Sanitariniai prietaisai montuojami objekte privalo turėti bendrus bruožus: jų vidaus ir išorės paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise nei tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo atitikti kokybės sertifikato ISO 9001 reikalavimus ir jų dizainas privalo būti suderintas su Užsakovu. |
|  | Plieninių šildymo radiatorių montavimas |
|  | Šildymo prietaisai į objektą atvežami sukomplektuoti su armatūra, tvirtinimo detalėmis ir išbandyti hidrauliškai. Montuojami išlaikant vertikalę ir horizontalę. Patalpos viduje prietaisai montuojami vienodajame aukštyje, ne mažiau kaip 60 mm nuo grindų; 50 mm nuo palangės ir 25 mm nuo sienos. Radiatoriai prie vamzdžių prijungiami srieginiu sujungimu. Radiatorių galingumas parenkamas pagal konkrečios patalpos šilumos poreikį. Plieninių radiatorių forma (išmatavimai) derinami su užsakovu. |
|  | Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas ( tvirtinimas savisriegiais). |
|  | Ventiliacijos grotelės įstatomos į esamas ventiliacijos angas, tvirtinamos prisukant. spalva ir formą derinti su užsakovu. |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas |
|  | Kanalinis ventiliatorius d100, kurio našumas 200 m³/h, komplektuojamas su apsaugine grotele d100. Korpusas pagamintas iš galvanizuoto plieno su įmontuota termine apsauga. Su laikmačiu. Montavimą atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 300026902.300.10.03:2013 „Statinio vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas“. |
|  | Kondicionierių montavimas. |
|  | Kondicionieriai turi būti tiekiami komplekte su dekoratyviniu korpusu, kondensato siurbliuku, valdymo pulteliu, tvirtinamosiomis detalėmis. Kondicionieriai turi būti įvynioti į polietilenines plėveles ir supakuoti į kartonines dėžes, papildomai apsaugant kampus pakrovimo bei iškrovimo metu. Kondicionieriaus išorinis ir vidinis blokai jungiami variniais vamzdžiais su izoliacija. Išorinis blokas – kondensatorius montuojamas išorėje ant atramų, tvirtinamų prie pastato sienos ant kronšteinų. Su hermetišku rotaciniu kompresoriumi, su ašiniu ventiliatoriumi; korpusas iš atmosferos poveikiui atsparaus galvanizuoto plieno, su apsauginėmis grotelėmis, nudažytas RAL9002 spalva: - Išorinis multi split oro kondicionieriaus blokas, užpildytas R32 freonu, vienfazis, galia 230V; - Vidiniai blokai sieniniai, šildymo galia galia 2,93 kW, šaldymo galia 2,64 kW |
|  | Varinių vamzdelių montavimas suvirinant (lituojant) |
|  | Izoliuoti variniai vamzdeliai gaminami iš fosforu redukuoto vario Cu-DHP rūšies ir yra tokios cheminės sudėties (Cu+Ag)=99,90%; 0.015%<P<0,04%. Vamzdžių standartas LST EN 12735-1:2020 „Varis ir vario lydiniai. Besiūliai apskritojo skerspjūvio oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdžiai. 1 dalis. Vamzdynų sistemų vamzdžiai”, LST EN 12735-2:2016 „Varis ir vario lydiniai. Besiūliai apskritojo skerspjūvio oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdžiai. 2 dalis. Įrangos vamzdžiai.” Vamzdžių diametrai d6,35/d9,52. Maksimalus eksploatacinis slėgis 42bar, T<100ºC. Jungiami litavimu. Fasoninės dalys - gamyklinės. Tvirtinimai - izoliacijos nepažeidžiančio tipo. Šaldymo sistemų varinius vamzdelius būtina virinti azoto aplinkoje. Neleistina montuoti vienoje cirkuliacijos sistemoje kartu su plieniniu vamzdžiu dėl galimos galvaninės vamzdyno korozijos. Naudojamas lydmetalis ir priedai, bei montavimo technologija pagal varinių vamzdžių gamintojo nurodymus. Variniai vamzdžiai gali būti jungiami naudojant vieną iš trijų jungčių tipų: kapiliarines jungtis; kūgines jungtis; užveržiančias jungtis. Vamzdžiai turi būti montuojami atsižvelgiant į vamzdžių gamintojo montavimo instrukcijas, įvertinant vamzdynų pailgėjimus ir įrengiant, jeigu reikia, pailgėjimus kompensuojančias priemones. Paskirstymo (trišakių) jungčių komplektas su izoliacija. |
|  | Kondensato siurbliuko montavimas |
|  | Kondensato siurbliukas skirtas nuotekoms pakelti bei šalinti nuo kondicionieriaus iki buitinių nuotekų stovų. Montuojamas oro kondicionieriaus viduje. ‒ Maksimalus srautas: 12 l/h ‒ Kėlimo aukštis: 10 m(6 l/h) ‒ Triukšmo lygis: 21 dB(A) 1 m atstumu. ‒ Maksimali vandens temperatūra: 40oC. ‒ Maitinimas: 230V, 50Hz, 0,1A. ‒ Saugos klasė: IP24 ‒ Vamzdelio prijungimo diametras: 6 mm. Su termine apsauga. |
|  | Vamzdžio kondensato nuvedimui montavimas |
|  | Kondensato nuotekoms surinkti montuojama PVC-U slėginių klijuojamų nuotekų vamzdžių d16-d25 mm diametro sistema. Vamzdynas montuojamas aukšto palubėje su 2% minimaliu nuolydžiu išleidimo link. Kondensato nuotekos nuvedamos į esamas buitines nuotekas po esamomis praustuvėmis pakeičiant jų sifonus į sifonus su galimybę pasijungti kondensato nuotekas. Kondensato vamzdžiai įdedami į apsauginį gofruotą šarvą. Oro kondicionavimo sistemos prietaisuose įrengiami nuotekų kėlimo siurbliukai. Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus. Gaminiai turi atitikti privalomus EN grupės standartus. Maksimali skysto agento temperatūra – ne aukštesnė nei 60°C, maksimalus slėgis – ne daugiau kaip 16 atmosferų. Plastikiniai vamzdžiai PVC-U jungiami juos klijuojant. Fasoninės detalės specialių klijų pagalba jungiamos su vamzdžiu arba tarpusavyje. Ilgainiui klijai išgaruoja, o klijuojamos sienelės tirpdamos minkštėja ir tarpusavyje susimaišo, tuo būdu gaunant vienalytę siūlę. Nuotekų šalinimo horizontalūs vamzdžiai nuo oro kondicionavimo prietaisų tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi. Būdingi PVC-U techniniai duomenys: - tankis 1,4 g/cm3; - lankstumo modulis 3000 N/mm2; - minkštėjimo temperatūra >76 ºC; - maksimali leistina temperatūra 60º.: |
|  | Įvairių tipų plieninių revizinių durelių montavimas |
|  | Montuojamos plieninės revizinės durelės, rakinamos. |
|  | Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose , kai palangių lentos laminuotos |
|  | Palangės pagamintos iš drėgmei atsparios medžio drožlių plokštės, kurios viršutinė bei apatinė pusės padengtos 0,6 mm storio laminatu, atsparios radiatoriaus šilumai, turi turėti noselę, paviršius turi būti švelnaus matinio blizgesio, baltos spalvos, montuojamos su montažinėmis putomis. Įstatyta palangės lenta turi būti užtvirtinta, iš apačios užsandarinta sandarinimo putomis, pritinkuojama. Palangės lenta turi prasikišti už lango angokraščio kiekvienoje pusėje po 7 cm. Iš pločio, priklausomai nuo lango įstatymo, nuo sienos turi prasislinkti į patalpos pusę 5 cm. Palangės galai užsandarinami specialiais plastikiniais antgaliais. Palangės lentos nuolydis į patalpos vidų 1%. Sąlytyje su lango rėmu užtepama silikono siūlė. |
|  | Durų blokų įstatymas |
|  | Durų montavimą atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 2491109.01:2015 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“. Vidaus durys turi būti medinės, pilnavidurės ir faneruotos į sanitarinius mazgus montuojamos durys turi būti atsparios drėgmei jos neįgerti. Staktos turi būti komplektuojamos su tarpine. Durys iš gamintojo turi būti pristatomos į objektą su stakta, varčia pakabinama ant vyrių ir visiškai baigta paviršiaus apdaila. Spynos chromuotos su rankenomis, užrakto mechanizmu. Orientaciniai durų matmenis ir žymėjimas plane: Žymėjimas; Matmenys (mm); Pastabos. 1-48; 800x2100. 1-49; 800x2100. 1-50; 700x2100. 1-51; 700x2100. 1-52; 800x2100. Laiptinė; 900x2100. 1000x2100. 1-53; 700x2100. 900x2100. 1-54; 1000x2100. 1-55,1-22; 1320x2100. 900x2100. 1-56; 900x2100. 1-61; 900x2100. 1-64; 900x2100. 60-8; 700x2100. matmenis tikslinti vietoje. Durų charakteristikos: - Oro garso izoliavimo rodiklis -≥ 30 dB; - Durų varstymo patikimumas -≥ 100.000 varstymo ciklų; - Durų mechaninis stiprumas ir standumas 4 klasės; - Durų šilumos perdavimo koeficientas W/(m²·K)≤1,7; - Durų vandens pralaidumo klasė 9A; - Durų oro pralaidumo klasė 4. Durų varstymo pusę, jų spalvą ir raštą, faneruotę derinti su Užsakovu. Varčios storis 45mm. Staktos plotis iki 140mm. Durys rakinamos mechaniniu būdu (raktas turi atitikti Europrofilio DIN standartą). Užrakto šerdelė – iš nerūdijančio metalo su galimybe pakeisti, užrakto mechanizmo ilgaamžiškumas- > 200000 pasukimų, dirbant su rankena, spynos spyruoklės ilgaamžiškumas- > 500000 paspaudimų. Durų stakta apkalama durų apvadais. Apvadai turi būti pagaminti iš tokios pačios medžiagos, kaip ir durys. Apvadų formą ir matmenis derinti su užsakovu. Durys montuojant į bloką turi būti pastatomos į vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale. Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Tarpai tarp montuojamų gaminių rėmų ir sienos sandarinami purškiant į tarpus poliuretano putas. Durų matmenis tikslinti vietoje. |
|  | Šarvuotų durų blokų (lovinio profilio staktomis) įstatymas |
|  | Įrengiamos naujos šarvuotos plieninės vidaus durys Žymėjimas; Matmenys (mm); Pastabos. 1-14; 1310x3200. 1-49; 1400x2100. matmenis tikslinti vietoje). Durų – varčios ir staktos ne žemesnės kaip RC4 saugumo klasės testavimas turi atitikti 1627 standartą. Stakta gaminama iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis kaip 80 x 40 mm, sienelės storis 3 mm). Stakta tvirtinama ne mažiau kaip šešiuose taškuose ne mažesnio kaip 14 mm skersmens metaliniais strypais arba varžtais, arba ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 150 mm ilgio mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir sienos po strypų įstatymo turi būti užliejamas cemento skiedinio mišiniu. Varčios konstrukcija turi būti pagaminta iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis negu 20x28 mm, sienelės storis ne mažesnis negu 1,5 mm). Vamzdinis profilis dedamas pagal visą karkaso perimetrą, taip pat spynos montavimo vieta turi būti sustiprinta vamzdinio profilio (ne mažesnio kaip 20x28 mm) dėžute pagal visą spynos perimetrą, durų plokštumoje. Esant didesniam negu 800 mm varčios pločiui, turi būti montuojamas papildomas statramstis per visą varčios aukštį. Tarpas tarp varčios ir staktos negali būti didesnis negu 6 mm. Akmens vatos užpildas turi būti ne mažesnio kaip 28 mm storio. Iš išorinės varčios pusės ant vamzdinių profilių turi būti dedamas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Lakštas ne mažiau kaip 12 mm turi dengti tarpą tarp staktos ir varčios. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos. Iš vidinės varčios rėmelio pusės turi būti pritvirtintas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos. Vyrių pusėje turi būti ne mažiau kaip trys ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 15 mm ilgio metaliniai stacionarūs kaiščiai. Duryse įrengti ne mažiau kaip du užraktai atitinkantys ne žemesnės kaip 6 saugumo klasės reikalavimus, iš kurių vienas su cilindrine šerdimi (kurios testavimas atitinka 1303 standartą ir atitinka ne žemesnės kaip 6 saugumo klasės reikalavimus) kitas užraktas plokštelinis. Abiejų užraktų korpusų testavimas turi atitikti 12209 standartą ir atitikti ne žemesnį kaip 7 lygio reikalavimą. Durų spalvą, varstymo kryptį derinti su užsakovu. |
|  | - Plastikiniu vitrininių durų montavimas |
|  | Aliminės/stiklinės durys Žymėjimas; Matmenys (mm); Pastabos. 1-47; 2800x2100. 1-48; 1800x2100. tikslinti vietoje. Durys rakinamos mechaniniu būdu (raktas turi atitikti Europrofilio DIN standartą). Užrakto šerdelė – iš nerūdijančio metalo su galimybe pakeisti, užrakto mechanizmą, ilgaamžiškumas- > 200000 pasukimų. Prie durų montuojamas fiksatorius. Durų ir furnitūros spalvą derinti su užsakovu. Durims naudojama 6 kamerų profilių sistema, durų varčios plotis 125mm, durų staktos gylis 49,5 mm. Durų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir neturi skleisti nuodingųjų medžiagų. Durų rėmų ir varčių paviršiaus apdaila turi atitikti ne žemesnę kaip III klasę. Durų staktų profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė armatūra, ji turi būti atspari korozijai. Stiklo paketas – kaip ir aliuminio langų, stiklas dengtas veidrodine plėvele. Durų pritraukimo įtaisai turi būti parenkami atsižvelgiant į durų plotį ir svorį pagal EN klasę. Turi būti reguliuojamas uždarymo greitis ir pritraukimo jėga su galimybe užfiksuoti duris 90o. Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Durų montavimą atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 2491109.01:2015 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti. Plyšiai tarp rėmo ir sienos turi būti izoliuojami poliuretano putomis. Stiklo paketui naudoti selektyvinį stiklą. Surinktas durų blokas susideda iš staktos, rėmo, tvirtinimo detalių ir sandarintojų. durų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: - Užpildas vidinė ir išorinė plokštės pagamintos iš kieto PVC-T, pagal DIN 16927, vidinis sluoksnis iš polistireno putplasčio - atsparumas ugniai – klasė B1 pagal DIN 4102; - Atsparumas triukšmui – 2 klasė pagal DIN 1026. Durų spalvą derinti su užsakovu |
|  | Stiklo paketo keitimas |
|  | Keičiamas stiklo paketas |
|  | Stiklo pertvaros montavimas |
|  | Montuojama berėmio stiklo pertvara su durimis |
|  | Sieninių spintų durų keitimas |
|  | Keičiamos esamos sieninės spintos durys, spintų durys iš LMPD laminuotos plokštės, plokštės spalvą, raštą derinti su užsakovu. |
|  | Sieninių spintų lentynų keitimas lentynos |
|  | Keičiamos esamos sieninės spintos lentynos iš LMPD laminuotos plokštės, plokštės spalvą, raštą derinti su užsakovu. |
|  | Sieninių veidrodžių klijavimas |
|  | Klijuojami nauji sieniniai veidrodžiai su apšvietimu |
|  | - Šviestuvų montavimas |
|  | Keičiami vidaus šviestuvai, montavimo vietos nurodytos objekto plane, tikslinti vietoje . Šviestuvų montavimą atlikti vadovaujantis „Saugos taisyklių eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“ ir „ Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ reikalavimais. Atliekant montavimo darbus rangovas privalo užtikrinti nepertraukiamą elektros tiekimą greta esančioms patalpoms bei nepažeisti esamų inžinerinių tinklų. - Montuojamos LED panelės 595x595mm IP20, 36w, 4000k, 2991lm, patalpos nurodytos remonto darbų kiekių lentelėje; - Montuojamos LED panelės Ø200 mm IP55, 18W MINI, 1440Lm, 2800K apvali, patalpos nurodytos remonto darbų kiekių lentelėje; šviestuvai neturi skleisti jokių pašalinių garsų. Skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominaline įtampa 230V, dažnumu 50Hz. Šviestuvų galingumas turi užtikrinti norminį patalpų apšvietimą. Pagal higienos normas HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ 1 priedą. Šviestuvų formą ir spalvą derinti su užsakovu. |
|  | - Elektros rozečių, jungiklių, perjungiklių montavimas. |
|  | Montavimą atlikti vadovaujantis „Saugos taisyklių eksploatuojant elektrotechninius įrenginius“ ir „ Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ reikalavimais. Galima naudoti tiktai Lietuvos Respublikoje sertifikuotas medžiagas. - Vienpolis potinkinis jungiklis dviejų klavišų elektros apšvietimo valdymui. 250 v, 10 V. VDE632. IP 20. montuojami į montažines dėžutes DIN VDE 0606. - Vienpolis potinkinis jungiklis vieno klavišo elektros apšvietimo valdymui. 250 v, 10 V. VDE632. IP 20. montuojami į montažines dėžutes DIN VDE 0606. - Vienpoliai AC lizdai su įžeminimo kontaktu 250 V, 16 A., DIN 5720/VDEO620, IP.20 montuojamas į montažines dėžutes DIN VDE 0606. - Kompiuterio lizdas RJ45, 6e cat., montuojami į montažines dėžutes DIN VDE 0606. Į esamas grindines dėžutes montuojami prietaisai: - Grindines rozetes - Grindinis kompiuterio lizdas RJ45 - Lizdai potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms gręžiami žiediniais grąžtais mūro sienose. Elektros instaliacinių prietaisų montavimo vietas derinti su užsakovu. |
|  | El. instaliacijos plastikinių kanalų montavimas |
|  | Prie sienos montuojami PVC baltos spalvos loveliai. Lovelio matmenys 60x100mm ir 60x40. Paklojus reikalingus kabelius turi likti 30% kabelių pralaidumo rezervas. Visi loviai ir jų dalys (kampai, sujungimai, užbaigimai) turi būti vieno gamintojo. |
|  | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių (normalus variantas) permontavimas |
|  | Permontuojami esami priešgaisrinės signalizacijos davikliai |

VĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus

Statybos vyresn. inžinierius