DURBĖS SKVERO REMONTO DARBŲ APRAŠAS

1. ĮVADAS

Projekto tikslas – atnaujinti ir pritaikyti Durbės skverą viešajam naudojimui, išsaugant urbanistinę struktūrą, pagerinant estetines ir eksploatacines dangų savybes, bei pritaikant erdvę saugiam ir patogiam gyventojų judėjimui. Projektuojami darbai apima esamų dangų ardymą, naujų dangų įrengimą, želdinių tvarkymą bei infrastruktūros elementų montavimą.

Paveldosaugos aspektas: Objektas yra Telšių senamiesčio teritorijoje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17113). Visi darbai privalo būti vykdomi laikantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Kultūros paveldo departamento patvirtintų tvarkomųjų paveldosaugos darbų reikalavimų ir Telšių senamiesčio specialiųjų paveldosaugos sąlygų.
Atliekami darbai priskiriami paprastojo remonto kategorijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 90 dalimi bei 27 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nes darbai atliekami poilsio zonoje, kurioje nėra statinių (fasadų, stogų), keičiamos tik susidėvėjusios dangos, atnaujinami mažosios architektūros elementai ir atliekami smulkūs infrastruktūros remonto darbai. Šie darbai nereikalauja statybą leidžiančio dokumento.

2. BENDRIEJI STATYBOS DARBAI

2.1. Esamos dangos ardymo darbai

Šie darbai numatyti siekiant pašalinti susidėvėjusias, nestabilias ar projektu nebeatitinkančias dangas:

- Akmens trinkelių dangos išardymas – 140,00 m²

- Betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu – 270,00 m²

- Paviršių, aptaisytų granito plokštėmis, ardymas (perklojimas panaudojant naudotas plokštes) – 20,00 m²

- Papildomas granito plokščių ardymas – 43,00 m²

- Paviršių, aptaisytų granito elementais, vietinis remontas – 6,00 m²

Visi ardymo darbai atliekami neteršiant aplinkos, panaudojamos tinkamos medžiagų utilizavimo priemonės.

2.2. Naujos dangos įrengimas ir perklojimas

Po pagrindų paruošimo įrengiamos arba perklotos šios dangos:

- Nauja klinkerio trinkelių danga – 270,00 m²

- Papildomas klinkerio grindinio įrengimas (perklojimas) – 8,00 m²

- Įrengiamas grindinys iš tašytų akmenų (užpildymas – skaldos mišinys) – 140,00 m²

Perklojimo darbai apima dangos išmontavimą, pagrindo lyginimą, smėlio arba skaldos pagrindo formavimą ir pakartotinį dangos montavimą.

2.3. Granitinių bortelių įrengimas

Numatyta įrengti:

- Granito bortelių įrengimas – 0,48 (100 m)

Bortai montuojami atsižvelgiant į reljefo altitudę, užtikrinant dangų ribas, apsaugą nuo erozijos ir estetinį vientisumą.

2.4. Želdinių ir mažosios architektūros elementų tvarkymas

Atsižvelgiant į esamą želdinių būklę ir naują dangų planą, numatyta:

- Medžių iškasimas–iškėlimas – 8 vnt.

- Senų suolų nuėmimas – 16 vnt.

- Suolų pakeitimas naujais – 6 vnt.

- Parko tipo suolų įrengimas – 6 vnt.

- Apšvietimo atramų plovimas – 6 vnt.

- Metalinių šiukšlinių dažymas – 4 vnt.

- Medžių, šaknų kamienų apsaugų demontavimas – 8 vnt.

- Nuolydžio formavimas, pridedant naujų medžiagų (pagrindas dolomito skaldos) – 40,00 m²

3. TECHNINIAI IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI

- Visi darbai vykdomi vadovaujantis STR ir želdynų priežiūros taisyklėmis.

- Naudojamos medžiagos atitinka ES reikalavimus, turi CE ženklinimą ar sertifikatus.

- Darbų metu užtikrinama gyventojų sauga ir laikinas priėjimų organizavimas.

- Atlikus darbus, teritorija pilnai sutvarkoma: pašalinamos atliekos, grąžinami augalai, atstatoma želdinių priežiūra.

4. TEISINIS PAGRINDAS

Darbu vykdymo teisinis pagrindas:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija): 2 straipsnio 90 dalis: Paprastojo remonto sąvoka. 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas: Statybą leidžiantis dokumentas paprastojo remonto darbams nereikalingas, išskyrus specialius atvejus.

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (aktuali redakcija): Nurodo leidimų išdavimo tvarką, išimtis paprastajam remontui.

LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas: dėl darbų kultūros paveldo teritorijose.

5. IŠVADOS

Durbės skvero remonto darbai leis pagerinti teritorijos estetinę išvaizdą, užtikrinti patogų ir saugų pėsčiųjų judėjimą bei integruoti želdinius su funkcine skvero infrastruktūra. Projektas suderintas su savivaldybės teritorijų planavimo sprendiniais.

6. PRIEDAS

5.1. Durbės skvero dangų planas;

5.2. Techninė specifikacija.

Parengė				Įrašyti

| SUDERINO: | SUDERINO: |
| --- | --- |
| Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių-Tauragės teritorinis skyrius | Administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyrius |

PRIEDAS NR. 1 „Durbės skvero dangų planas“

PRIEDAS NR. 2 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OBJEKTAS: Durbės skvero dangų paprastojo remonto darbai

ADRESAS: Respublikos g. 49A, Telšiai

REIKALAVIMAI RANGOVUI:

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti;

- Rangovas turi užtikrinti darbuotojų saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių asmenų apsaugą nuo remonto metu keliamų pavojų ir rizikos veiksnių. Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos teritoriją;

- Susiderinus su Užsakovu demontuoti įrenginiai, statybinės konstrukcijos ir kt. elementai bus sandėliuojami. Užsakovas turi teisę nepriimti darbų, jei naudojamos medžiagos, gaminiai yra nekokybiški, neatitinka reikalingų jiems reikalavimų. Visos remontui naudojamos medžiagos turi būti naujos, sertifikuotos. Rangovas privalo nesertifikuotas, neatitinkančias specifikacijų,  nekokybiškas medžiagas ir gaminius pakeisti savo lėšomis;

- Rangovas turi vadovautis Aprašo 4.4.4.1. p., kai Pirkimo organizatorius savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių. Šis kriterijus taikomas su Sutarties vykdymu susijusiems dokumentams

- Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3 punktas), t. y. Rangovas remonto darbų metų:

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

DURBĖS SKVERO REMONTO (TERITORIJOS TVARKYMAS)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | aprašymai | vnt |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Akmens trinkelių dangos išardymas | m2 | 140 |
| 2 | Betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu | m2 | 270 |
| 3 | Paviršių, aptaisytų granito plokštėmis, remontas, perklojimas panaudojant naudotas plokštes | m2 | 20 |
| 4 | Paviršių, aptaisytų granito plokštėmis, remontas, perklojimas panaudojant naudotas plokštes | m2 | 43 |
| 5 | Paviršių, aptaisytų granito elementais remontas, perklojimas panaudojant naudotus granito plokščių elementus | m2 | 6 |
| 6 | Grindinio įrengimas iš tašytų akmenų, užpilant siūles akmens atsijomis (grindinio perklojimas) | m2 | 140 |
| 7 | Pagrindo po klinkerinių tinkelių danga įrengimas. 2 cm storio akmens atsijų sluoksnis | m2 | 270 |
| 8 | Grindinio įrengimas klinkerinių trinkelių, užpilant siūles akmens atsijomis | m2 | 270 |
| 8.1. | Klinkerinės grindinio trinkelės rudos su raudonu atspalbiu, ne mažiau 5,2 cm storio, kai matmenys 240x118 mm | vnt. | 270 |
| 9 | Grindinio įrengimas iš storio klinkerinių trinkelių, užpilant siūles akmens atsijomis (perklojimas) | m2 | 8 |
| 10 | Pagrindo po klinkerinių tinkelių danga įrengimas. 2 cm storio akmens atsijų sluoksnis | m2 | 8 |
| 11 | Medžių iškasimas-iškėlimas | vnt. | 2 |
| 12 | Medžių kirtimas-naikinimas, kai kamieno skersmuo iki 24cm | vnt. | 6 |
| 13 | Minkštų veislių medžių iki 26cm skersmens su kelmais rovimas kelmarove, transportuojant iki 100 m | vnt. | 6 |
| 14 | Granito bordiūrų 100.22.15 cm įrengimas ant betono pagrindo | 100 m | 0,48 |
| 14.1. | Natūr. akmens bordiūrai | vnt. | 48 |
| 15 | Lauko šviestuvų, tvirtinamų į grindinį montavimas | vnt. | 4 |
| 16 | Senų suolų nuėmimas | vnt. | 16 |
| 17 | Suolų pakeitimas naujais, kai suolo tipas: | vnt. | 6 |
| 17.1. | Parko tipo suolai vakuminiu būdu impregnuotas kietmedis, kojos iš metalo konstrukcijos, dažytos milteliniu būdu (Orientaciniai gaminio matmenys: 1800 x 450 x 450 mm; Medienos lentos, tašai 450 x 40 x 40 mm) SUSIDERINTI PRIEŠ UŽSAKANT | vnt. | 6 |
| 18 | Nuolydžio formavimass, pridedant naujų medžiagų, kai pagrindas dolomito skaldos, atsijų sluoksniai | m2 | 40 |
| 19 | Šulinio angos remontas | vnt. | 1 |
| 20 | Paviršinio vandens surinkimo kanalų perklojimas ant įrengto pagrindo, didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 100 mm | m | 28 |
| 21 | Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm | m | 10 |
| 22 | Apšvietimo atramų paviršių nuplovimas rankiniu būdu | m2 | 12 |
| 23 | Metalinių šiukšlių dėžių perdažymas miltelinių būdu | vnt. | 4 |
| 24 | Medžių kamienų ir šaknų apsaugų demontavimas | žm. val. | 8 |

Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius.