|  | TVIRTINU: (Vardo raidė, pavardė, parašas) ____________________ (data). TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. 1. Statytojas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 3. Komplekso pavadinimas: Magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas sankryžų, esančių 14,249 km (su krašto keliu Nr. 153 Joniškis-Žagarė-Naujoji Akmenė) ir 14,324 km (su krašto keliu Nr. 209 Joniškis-Žeimelis-Pasvalys) rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. 4. Projekto pavadinimas: Magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas sankryžų, esančių 14,249 km (su krašto keliu Nr. 153 Joniškis-Žagarė-Naujoji Akmenė) ir 14,324 km (su krašto keliu Nr. 209 Joniškis-Žeimelis-Pasvalys) rekonstravimas. 5. Statybos rūšis: rekonstravimas. 6. Etapas: techninis darbo projektas. 7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 10. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai; gatvės.. 11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 11.1. numatoma darbų vykdymo riba: rekonstruojant sankryžas 14,249 ir 14,324 km turi būti tvarkomos ir jų prieigos tiek, kiek tai reikalinga saugiam ir sklandžiam visų eismo dalyvių eismui užtikrinti, ribą tikslinti projektavimo metu; 11.2. kelio (gatvės) kategorija: pagal VĮ Registrų centro duomenis; 11.3. projektavimo paslaugų apimtis: projekto apimtyje atlikti sankryžų ir jų prieigų rekonstravimą, numatyti aktualias pėsčiųjų infrastruktūros jungtis, pėsčiųjų eismo per kelią organizavimo priemones (vieta ir tipas parenkama projektavimo metu), vandens nuvedimą, apšvietimą; 11.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: pagal Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės ; 11.5. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros dangos konstrukcija: pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19; 11.6. dangos konstrukcijos klasė: pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19; 11.7. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu; 11.8. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu; 11.9. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą, kuri po statybos darbų bus registruojama NTR; 11.10. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: nustatoma projektavimo metu; 11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis; 11.12. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: numatyti; 11.13. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis; 11.14. apšvietimas: numatyti. Apšvietimo apskaita turi būti atskira nuo savivaldybės tinklų; 11.15. kiti reikalavimai: visi darbai turi būti atliekami esamoje kelio juostoje (žemės sklype) arba laisvoje valstybinėje žemėje. Jei sprendiniai už kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi būti gautas valstybinės žemės valdytojo sutikimas.. 12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip; 12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip.. 13. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; Savivaldybės biudžeto lėšos. 14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): - parinkti ne mažiau kaip 2 sankryžų pertvarkymo alternatyvas, esant poreikiu atlikti eismo srautų modeliavimą ir parinkti priimtiniausią sankryžų pertvarkymo variantą, - šviesoforą projektuoti pagal pridedamus techninius reikalavimus šviesoforų įrengimui, - atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos. 16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija, Priedas Nr. 2. Kadastrinių matavimų bylos (pateikiama pasirašius paslaugų sutartį). 17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: - kelio (A12) sklypo unikalus numeris: 4400-2348-4299; - kelio (A12) inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1814-3565; - kelio (153) sklypo unikalus numeris: 4400-2028-1934; - kelio (153) inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1841-8338;- kelio (203) sklypo unikalus numeris: 4400-3009-9211; - kelio (203) inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-2913-6316. 18. Kiti nurodymai / reikalavimai: 18.1. objektas patenka į kultūros paveldo teritorija: Senojo miesto vieta (kodas 30329), Joniškio miesto istorinė dalis (kodas 17084); 18.2. projektuojant šviesoforus vadovautis priedu reikalavimai šviesoforui. Projektuojant šviesoforais reguliuojamų sankryžų geometriją ir planinę padėtį, įskaitant pėsčiųjų bei dviračių takų vietas, privaloma vadovautis šiais principais, siekiant sutrumpinti transporto priemonių judėjimo trajektorijas sankryžoje, sumažinti eismo įvykių riziką bei gerinti sankryžos pralaidumą: - sankryžos ploto minimizavimas, parenkant mažiausius leistinus posūkio spindulius (atsižvelgti į reikalingas posūkio trajektorijas) - sankryža turi būti suprojektuota taip, kad stop linija reiktų įrengti kuo arčiau sankryžos ploto pradžios - eismo juostos sankryžos prieigose turi būti kuo siauresnės (atsižvelgiant į kelio kategoriją bei teisės aktų reikalavimus) Projektuojant šviesoforais reguliuojamų sankryžų geometriją bei planinę padėtį privaloma vadovautis šiais Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėse nurodytais principais: - pėsčiųjų perėjos turi atitikti pėsčiųjų judėjimo srautus ir, siekiant užtikrinti geresnį matomumą, sankryžoje pėsčiųjų perėjos turi būti įrengtos kuo arčiau šalia esančio lygiagretaus kelio. - kai iš vienos eismo juostos leidžiama važiuoti tiesiai ir į dešinę, dešinėje esanti pėsčiųjų perėja gali būti atitraukta nuo važiuojamųjų kelio dalių sankirtos apie 5–6 m, tam, kad būtų vietos sukančioms į dešinę transporto priemonėms ir jos netrukdytų iš paskos važiuojantiems tiesiai. - rekomenduojama posūkį apribojančius bortelius įrengti su mažu spinduliu – tai sumažina pėsčiųjų perėjos ilgį ir sukančių transporto priemonių greičius, tačiau tai turi leisti pasukti didelių gabaritų transporto priemonėms. Projektuojant šviesoforų įrangą remtis pridedamais reikalavimai šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir perėjų projektavimui. Projektuojant vertikalųjį ir horizontalųjį ženklinimą atsižvelgti į reikalavimus šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir perėjų projektavimui).. STATYTOJAS Akcinė bendrovė Via Lietuva (vardas, pavardė, parašas, data); PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data).. |  |
| --- | --- | --- |