SPS priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Ženklai ir žymenys elektros tinklams.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios prekės – Prekės, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu pirkimo objektu. Tokių Susijusių prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Ženklai ir žymenys elektros tinklams.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami Įkainių lentelėje.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 1, 2, 3, 4.

Lentelė Nr. 1

| # Reikalavimai, taikomi Įkainių lentelėje „Elektros tinklų ženklai žymenys“ nurodytoms prekėms |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. | Elektros įrenginių užrašai daromi | Ant dvisluoksnės plastikinės plokštelės |
| 2. | Tekstas atsparus atmosferiniams poveikiams: | Temperatūra: ne siauresnėse ribose nei nuo -20 iki +35 °C; Atsparumas ultravioletiniams spinduliams. |
| 3. | Plokštelės medžiaga | Kietas, standus dvisluoksnis plastikas ne plonesnis kaip 1,5 mm. Viršutinio plastiko sluoksnio spalva balta, vidinė dalis juoda arba tamsiai pilka: - Temperatūra: ne siauresnėse ribose nei nuo -20 iki +35 C°; - - Plastikas turi būti atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam poveikiui (pateikiami tai įrodantys, plastiko gamintojo techniniai aprašymai ). |
| 4. | Teksto įrašymo ant plokštelės būdas | Graviravimo |
| 5. | Tarnavimo laikas | ≥4 metai |
| 6. | Garantinis laikas | ≥24 mėnesiai |

Lentelė Nr. 2

| # Reikalavimai, taikomi Įkainių lentelėje „Elektros tinklų ženklai žymenys“ nurodytoms prekėms |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. | Elektros įrenginių užrašai daromi | Ant dvisluoksnės plastikinės plokštelės |
| 2. | Tekstas atsparus atmosferiniams poveikiams | Temperatūra: ne siauresnėse ribose nei nuo -20 iki+35 C°; Atsparumas ultravioletiniams spinduliams. |
| 3. | Plokštelės medžiaga | Kietas, standus dvisluoksnis plastikas ne plonesnis kaip 1,5 mm. Viršutinio plastiko sluoksnio spalva balta, vidinė dalis juoda arba tamsiai pilka: - Temperatūra: ne siauresnėse ribose nei nuo -20 …+35 C°; Plastikas turi būti atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam poveikiui (pateikiami tai įrodantys, plastiko gamintojo techniniai aprašymai). |
| 4. | Teksto įrašymo ant plokštelės būdas | Graviravimo |
| 5. | Plokštelė pateikiama | Su išgręžtomis skylėmis |
| 6. | Tvirtinimo skylių skaičius, matmenys ir jų išdėstymas | Skylių skaičius 2 vnt. užrašo horizontalėje kraštuose per vidurį; skylių matmenys 3 mm |
| 7. | Tarnavimo laikas | ≥ 4 metai |
| 8. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

Lentelė Nr. 3

| Reikalavimai, taikomi Įkainių lentelėje „Elektros tinklų ženklai žymenys“ nurodytoms prekėms |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. | Elektros įrenginių užrašai daromi | Ant kieto, standaus dvisluoksnio plastiko ne plonesnio kaip 1,5 mm. Viršutinio plastiko sluoksnio spalva balta, vidinė dalis juoda arba tamsiai pilka: |
| 2. | Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas | - Temperatūra: ne siauresnėse ribose nei nuo -20 iki +35 C°; - Atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui (pateikiami tai įrodantys, plastiko gamintojo techniniai aprašymai). |
| 3. | Teksto įrašymo ant plokštelės būdas | Graviravimo |
| 4. | Plokštelės medžiaga ir spalva | Kietas, standus plastikas. Spalva Balta. |
| 5. | Užrašo spalva | Juoda arba tamsiai pilka |
| 6. | Tekstas pagal galiojančią AB ESO „Elektros ir telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo tvarką“ | Nurodoma užsakant: - tekstas; - šrifto aukštis; - paliekamų laisvų laukelių matmenys |
| 7. | Plokštelė Užsakovui pateikiama | Nurodoma užsakant: - be skylių; - su išgręžtomis skylėmis. |
| 8. | Tvirtinimo skylių skaičius, matmenys ir jų išdėstymas | Nurodoma užsakant: - skylių skaičius; - skylių matmenys; - skylių išdėstymas. |
| 9. | Tarnavimo laikas | ≥ 4 metai |
| 10. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

Lentelė Nr. 4

| Reikalavimai, taikomi Įkainių lentelėje „Elektros tinklų ženklai žymenys“ nurodytoms prekėms |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai lipdukui |
| 1. | Lipdukas ir/arba plastikas (plastikas ne plonesnis kaip 1,5 mm) |
| 2. | Atsparus įvairioms oro sąlygoms: šalčiui ir karščiui ne siauresnėse ribose nei nuo -20 C° iki +35 C°, lietui, neblukti nuo saulės (UV), kitų klimato veiksnių, tinka klijuoti tiek lauke tiek viduje (pateikiami tai įrodantys, plastiko ir/arba lipduko gamintojo techniniai aprašymai) |
| 3. | Lipduko nuplėšiama nugarėlė lengvai pašalinama |
| 4. | Lipnus pagrindas turi klijuotis prie bet kokio paviršiaus |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 10:00 – 16:30 val., V 10:00 – 15:15 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30 eurų (trisdešimties) už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.