Pirkimo sąlygų 8 priedas

Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priedas

MAISTO RUOŠIMO ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: maisto ruošimo įrenginių įskaitant jų pristatymą, sunešimą, sumontavimą, prijungimą prie elektros, vandens ir nuotekų sistemų (jei reikalinga), paleidimą-derinimą ir darbuotojų apmokymą jais naudotis, Akacijų al. 2, Kulautuva, virtuvės patalpose (toliau – prekės).

Prekių pristatymo vieta: Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, Akacijų al. 2, Kulautuva, Kauno raj.

2. Bendrieji reikalavimai prekėms:

2.1. Visos įsigyjamos prekės turi būti naujos, tinkamos kokybės, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies prekėms taikomus reikalavimus.

2.2. Tiekėjas turi pristatyti, sunešti, sumontuoti, prijungti prie elektros, vandens ir nuotekų sistemų (jei reikalinga) prekes adresu: Akacijų al. 2, Kulautuva, taip pat atlikti prekių paleidimą-derinimą bei apmokyti darbuotojus jomis naudotis ne vėliau kaip per 70 kalendorinių dienų nuo Sutarties  įsigaliojimo dienos. Jei prekės negali būti pristatytos, sumontuotos, prijungtos prie elektros, vandens ir nuotekų sistemų (jei reikalinga), paleistos-suderintos bei apmokyti darbuotojai per nurodytą  70 kalendorinių dienų terminą dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių (priežasčių), tokių kaip sutrikusios prekių (ar jų dalių) gamybos ar tiekimo ir pan., ir Tiekėjas pateikia tai pagrindžiančius įrodymus, šis terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip dar 10 kalendorinių dienų.

2.3. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais – medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan. ir pateikiamos su visais prekių techniniais dokumentais, instrukcijomis (pateikta dokumentacija turi būti lietuvių kalba).

2.4. Tiekėjas, montuojant ir prijungiant prekes, turi vadovautis gamintojo instrukcijomis, laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos ir prijungiamos taip, kad patalpose esanti kita įranga, įrenginiai bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.5. Tiekėjas, sumontavęs prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkyti susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

2.6. Prekių pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

2.7. Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo jų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.8. Tiekėjas sumontavęs  maisto ruošimo įrenginius turės surengti ne trumpiau kaip 2 val.  mokymus, kurių metų užsakovo nurodytus asmenis  (ne mažiau kaip 2 asmenys) tiekėjas turės apmokyti naudotis visais  maisto paruošimo įrenginiais.

3.  Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai:

Vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.4 papunkčiu, perkančioji organizacija techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytoms prekėms savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, t. y. perkami  maisto paruošimo įrenginiai yra tvirti, ilgaamžiai, funkcionalūs, jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

4. Techniniai reikalavimai prekėms

Būtina užpildyti lentelės 3-4 stulpeliuose reikalaujamas reikšmes, nurodant konkrečius kiekvienos siūlomos prekės gamintoją ar prekės ženklą, modelį, modifikaciją (jei yra), prekės kodą (jei yra), konkrečias charakteristikas, kartu su preke komplektuojamų prekės priedų (jeigu siūlomi) duomenis ir kitą reikalaujamą informaciją ir gamintojo dokumentų, kurie teikiami, siekiant įrodyti siūlomos prekės atitiktį nustatytiems reikalavimams, pavadinimus ar failų pavadinimus ir konkrečias jų vietas, kuriose yra reikalaujamas charakteristikas patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą arba jas pažymint dokumente).

Įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (išskyrus * pažymėtus reikalavimus, nes siūlomos prekės (jos dalies) atitiktis* pažymėtiems reikalavimams bus tikrinama Sutarties vykdymo metu), turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai (pvz., gamintojo parengti techniniai aprašai, katalogai, brošiūros, vartotojo vadovai, momentinės ekrano kopijos (Print-Screen) iš gamintojo tinklalapio (tokiu atveju, teikiamame dokumente turi matytis, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio) ir pan.).

Tuo atveju, jeigu gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiški patvirtinimai (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaracija ar pan.) ar kiti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (informacija), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą.

Visi atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai turi būti teikiami lietuvių arba anglų kalba arba teikiami originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių kalbą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, modifikacija, prekės kodas, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo gamintojo dokumento pavadinimas ar failo pavadinimas ir konkreti jo vieta, kurioje yra reikalaujamos charakteristikos atitiktį patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą arba ją pažymint dokumente) (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bulvių valymo mašina (1 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas(nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti): ........................................... Modifikacija, prekės kodas (jei yra, nurodyti): ........................................... | Užpildyti |
| 1.1. | Valymo talpa ne mažiau kaip 10 kg | Valymo talpa (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... kg | Užpildyti |
| 1.2. | Našumas ne mažiau kaip 300 kg/val. | Našumas (įrašyti konkrečią reikšmę): …….. kg/val. | Užpildyti |
| 1.3. | Galingumas ne mažiau kaip 0,55 kW | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kW | Užpildyti |
| 1.4. | Darbinė įtampa 400 V (±20 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): …….. V | Užpildyti |
| 2. | Daržovių pjaustymo mašina (1 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti): ........................................... Modifikacija, prekės kodas (jei yra, nurodyti): ........................................... | Užpildyti |
| 2.1. | Galingumas ne mažiau kaip 0,65 kW | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kW | Užpildyti |
| 2.2. | Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, aliuminio ar kitos lygiavertės medžiagos | Korpusas pagamintas iš (įrašyti konkrečią medžiagą): .................. | Užpildyti |
| 2.3. | Našumas ne mažiau kaip 300 kg/val. | Našumas (įrašyti konkrečią reikšmę): …….. kg/val. | Užpildyti |
| 2.4. | Darbinė įtampa 230 V (±10 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): …... V | Užpildyti |
| 2.5. | Komplekte turi būti pateikiami ne mažiau kaip 5 skirtingi pjaustymo diskai (iš kurių bent 2 turi būti skirtingų pjovimo būdų, pvz., griežinėliais, šiaudeliais, kubeliais ar pan.)* | Pjaustymo diskai (įrašyti kiekį ir pjovimo būdus): …................................................. |  |
| 3. | Mėsos malimo mašina (A) (1 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti): ........................................... Modifikacija, prekės kodas (jei yra, nurodyti): ........................................... | Užpildyti |
| 3.1. | Našumas ne mažiau kaip 150 kg/val. | Našumas (įrašyti konkrečią reikšmę): …….. kg/val. | Užpildyti |
| 3.2. | Galingumas ne mažiau kaip 0,75 kW | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kW | Užpildyti |
| 3.3. | Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, aliuminio ar kitos lygiavertės medžiagos | Korpusas pagamintas iš (įrašyti konkrečią medžiagą): .................. | Užpildyti |
| 3.4. | Darbinė įtampa 230 V (±10 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... V | Užpildyti |
| 4. | Mėsos malimo mašina (B) 1 vnt. | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti): ........................................... Modifikacija, prekės kodas (jei yra, nurodyti): ........................................... | Užpildyti |
| 4.1. | Našumas ne mažiau kaip 300 kg/val. | Našumas (įrašyti konkrečią reikšmę): …….. kg/val. | Užpildyti |
| 4.2. | Galingumas ne mažiau 1,0 kW | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kW | Užpildyti |
| 4.3. | Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, aliuminio ar kitos lygiavertės medžiagos | Korpusas pagamintas iš (įrašyti konkrečią medžiagą): .................. | Užpildyti |
| 4.4. | Darbinė įtampa 230 V (±10 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... V | Užpildyti |
| 4.5. | Komplekte du sieteliai skirtingo diametro, peiliukas* | Komplekte du sieteliai skirtingo diametro, peiliukas (įrašyti taip / ne): ............... |  |
| 5. | Planetarinė maišyklė (1 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti): ........................................... Modifikacija, prekės kodas (jei yra, nurodyti): ........................................... | Užpildyti |
| 5.1. | Turi būti su nerūdijančio plieno, aliuminio arba lygiavertės medžiagos 40 litrų talpos dubeniu. Kiekis 2 (du) vienetai. | Dubuo pagamintas iš (įrašyti konkrečią medžiagą): .................. Dubens talpa (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... l Kiekis (įrašyti): ..............vnt. | Užpildyti |
| 5.2. | Galingumas ne mažiau kaip 1,0 kW | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kW | Užpildyti |
| 5.3. | Darbinė įtampa 400 V (±20 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... V | Užpildyti |
| 5.4. | Trys darbo greičiai arba tolygus reguliuojamo greičio keitimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... | Užpildyti |
| 5.5. | Komplekte turi būti ne mažiau 3 vnt. skirtingų antgalių (šluotelė, kablys ir mentelė)* | Skirtingų antgalių skaičius (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... vnt. |  |
| 6. | Elektrinis 100 litrų virimo katilas (paverčiamas) (2 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti): ........................................... Modifikacija, prekės kodas (jei yra, nurodyti): ........................................... | Užpildyti |
| 6.1. | Talpa 100 litrų (±10 litrų) | Talpa (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... l | Užpildyti |
| 6.2. | Paverčiamas elektros pavaros pagalba | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... | Užpildyti |
| 6.3. | Galingumas ne mažiau kaip 10,0 kW | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kW | Užpildyti |
| 6.4. | Netiesioginio šildymo | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... | Užpildyti |
| 6.5. | Darbinė įtampa 400 V (±20 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ……..V | Užpildyti |
| 7. | Elektrinis 100 litrų virimo katilas (stacionarus) (1 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti): ........................................... Modifikacija, prekės kodas (jei yra, nurodyti): ........................................... | Užpildyti |
| 7.1. | Talpa 100 litrų (±10 litrų) | Talpa (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... l | Užpildyti |
| 7.2. | Galingumas ne mažiau kaip 13,0 kW | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kW | Užpildyti |
| 7.3 | Netiesioginio šildymo | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... | Užpildyti |
| 7.4. | Darbinė įtampa 400 V (±20 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ……..V | Užpildyti |
| 8. | Elektrinis 150 litrų virimo katilas (stacionarus) (1 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti): ........................................... Modifikacija, prekės kodas (jei yra, nurodyti): ........................................... | Užpildyti |
| 8.1. | Talpa 150 litrų (±10 litrų) | Talpa (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... l | Užpildyti |
| 8.2. | Galingumas ne mažiau kaip 15,0 kW | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kW | Užpildyti |
| 8.3. | Netiesioginio šildymo | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... | Užpildyti |
| 8.4. | Darbinė įtampa 400 V (±20 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ……..V | Užpildyti |
| 9. | Kupolinė indaplovė (su vandens minkštinimo filtru) (1 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti)................. Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jei yra): ........................................... | Užpildyti |
| 9.1. | Galingumas ne mažiau kaip 8 kW | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kW | Užpildyti |
| 9.2. | Darbinė įtampa 400 V (±20 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... V | Užpildyti |
| 9.3. | Komplekte turi būti skalavimo priemonių dozatorius | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... | Užpildyti |
| 9.4. | Plovimo našumas ne mažiau 40 kasečių per valandą ar 1000 lėkščių per valandą | Plovimo našumas (įrašyti konkrečią reikšmę): .......... kasečių per valandą ar .........lėkščių per valandą |  |
| 9.5. | Kartu su kupoline indaplove turi būti pateiktas 12 litrų vandens minkštinimo filtras, kurio maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 4 bar | Vandens minkštinimo filtro talpa (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... l Vandens minkštinimo filtro maksimalus darbinis slėgis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... bar Jei į siūlomos kupolinės indaplovės standartinę gamintojo komplektaciją minkštinimo filtras neįeina, būtina nurodyti siūlomo komplektuoti minkštinimo filtro duomenis: Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (jei yra, nurodyti): ................................... Prekės kodas (jei yra, nurodyti): ............................. | Užpildyti |
| 9.6. | Kartu su indaplove turi būti pateikta 1 kasetė lėkštėms, 1 kasetė stikliniams indams/puodeliams, 1 kasetė /krepšelis stalo įrankiams* | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... |  |
| 10. | Gamybinio inventoriaus plovimo mašina (su vandens minkštinimo filtru) (1 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti)................. Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jei yra): ........................................... | Užpildyti |
| 10.1. | Galingumas ne mažiau kaip 8 kW | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kW | Užpildyti |
| 10.2. | Darbinė įtampa 400 V (±20 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ……... V | Užpildyti |
| 10.3. | Krepšelio dydis ne mažiau 550x650 mm | Krepšelio dydis (įrašyti konkrečią reikšmę):....mm | Užpildyti |
| 10.4. | Kartu su gamybinio inventoriaus plovimo mašina turi būti pateiktas 12 litrų vandens minkštinimo filtras, kurio maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 4 bar | Vandens minkštinimo filtro talpa (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... l Vandens minkštinimo filtro maksimalus darbinis slėgis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... bar Jei į siūlomos gamybinio inventoriaus plovimo mašinos standartinę gamintojo komplektaciją minkštinimo filtras neįeina, būtina nurodyti siūlomo komplektuoti minkštinimo filtro duomenis: Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (jei yra, nurodyti): ................................... Prekės kodas (jei yra, nurodyti): ............................. | Užpildyti |
| 11. | Elektrinė keptuvė (1 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti): ........................................... Modifikacija, prekės kodas (jei yra, nurodyti): ........................................... | Užpildyti |
| 11.1. | Talpa 100 litrų (±10 litrų) | Talpa (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... l | Užpildyti |
| 11.2. | Paverčiama | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... | Užpildyti |
| 11.3. | Galingumas ne mažiau kaip 12 kW | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kW | Užpildyti |
| 11.4. | Darbinė įtampa 400 V (±20 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ……...V | Užpildyti |
| 12. | Elektrinė viryklė 4 kaitviečių su orkaite (2 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti): ........................................... Modifikacija, prekės kodas (jei yra, nurodyti): ........................................... | Užpildyti |
| 12.1. | Keturi vnt. kvadratinių (stačiakampių) kaitviečių | Kvadratinių (stačiakampių) kaitviečių skaičius (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... vnt. | Užpildyti |
| 12.2. | Kaitvietės turi sudaryti lygų paviršių* | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... |  |
| 12.3. | Bendras galingumas ne mažiau kaip 10 kW | Bendras galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kW | Užpildyti |
| 12.4. | Darbinė įtampa 400 V (±20 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): ……..V | Užpildyti |
| 13. | Konvekcinė krosnis (su skardomis, dangčiais, vandens minkštinimo filtru ir stovu) (2 kompl.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti): ........................................... Modifikacija, prekės kodas (jei yra, nurodyti): ........................................... | Užpildyti |
| 13.1. | Kameros talpa: ne mažiau 10 vnt. skardų GN 2/1 | Kameros talpa (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... vnt. | Užpildyti |
| 13.2. | Galingumas ne mažiau kaip 25 kW | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kW | Užpildyti |
| 13.3. | Darbinė įtampa 400 V (±20 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): … V | Užpildyti |
| 13.4 | Automatinis plovimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... | Užpildyti |
| 13.5. | Kartu su konvekcine krosnimi turi būti pateikiamos nerūdijančio plieno kepimo skardos ir dangčiai: 1. kepimo skardos GN 1/1 – 65 mm aukščio, 12 vnt; 2. kepimo skardos GN 2/1 – 65 mm aukščio, 3 vnt; 3. skardoms GN 1/1 dangtis, 7 vnt; 4. skardoms GN 1/1 dangtis su silikoniniu tarpikliu, 5 vnt. * | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... Jei į siūlomos konvekcinės krosnies standartinę gamintojo komplektaciją kepimo skardos ir dangčiai neįeina, būtina nurodyti siūlomų komplektuoti skardų ir dangčių duomenis: Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (-iai) (jei yra, nurodyti): ........................................... Prekės (-ių) kodas (-ai) (jei yra, nurodyti): ........................................... |  |
| 13.6. | Kartu su konvekcine krosnimi turi būti pateiktas 16 litrų vandens minkštinimo filtras, kurio maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 4 bar | Vandens minkštinimo filtro talpa (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... l Vandens minkštinimo filtro maksimalus darbinis slėgis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... bar Jei į siūlomos konvekcinės krosnies standartinę gamintojo komplektaciją minkštinimo filtras neįeina, būtina nurodyti siūlomo komplektuoti minkštinimo filtro duomenis: Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (jei yra, nurodyti): ................................... Prekės kodas (jei yra, nurodyti): ............................. | Užpildyti |
| 13.7. | Kartu su konvekcine krosnimi turi būti pateiktas konvekcinei krosniai tinkantis stovas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... Jei į siūlomos konvekcinės krosnies standartinę gamintojo komplektaciją konvekcinės krosnies stovas neįeina, būtina nurodyti siūlomo komplektuoti stovo duomenis: Gamintojas ar preklės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (jei yra, nurodyti): ...................................... Prekės kodas (jei yra, nurodyti): ............................. | Užpildyti |
| 14. | Nerūdijančio plieno šildomas vežimėlis (marmitas) su ratukais (su nerūdijančio plieno indais, dangčiais, adapteriais) (7 kompl.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti): ........................................... Modifikacija, prekės kodas (jei yra, nurodyti): ........................................... | Užpildyti |
| 14.1. | Vežimėlio matmenys (±50 mm): Ilgis – 1200 mm; plotis – 690 mm; aukštis – 880 mm. | Vežimėlio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Ilgis: .............mm; plotis:............mm; aukštis: ..........mm. | Užpildyti |
| 14.2. | Talpa 3 (trys) vienetai GN 1/1 indų Maksimalus aukštis 200 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... | Užpildyti |
| 14.3. | Galingumas ne mažiau kaip 1.0 kW | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kW | Užpildyti |
| 14.3. | Darbinė įtampa 230 V (±10 V) | Darbinė įtampa (įrašyti konkrečią reikšmę): … V | Užpildyti |
| 14.4. | Dvigubos sienelės | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... | Užpildyti |
| 14.5. | Reguliuojama temperatūra (±10°C): +40°C ÷ +90°C | Reguliuojama temperatūra (įrašyti reikšmes, nuo... iki... ): … °C | Užpildyti |
| 14.6. | Su ratukais | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... | Užpildyti |
| 14.7. | Kartu su nerūdijančio plieno šildomu vežimėliu turi būti pateikiami nerūdijančio plieno indai ir jiems dangčiai, adapteriai: 1. indai GN 1/2 – 200 mm aukščio 1 vnt; 2. indai GN 1/2 – 150 mm aukščio, 2 vnt; 3. indams GN 1/2 dangtis, 1 vnt; 4. indams GN 1/2 dangtis su silikoniniu tarpikliu, 2 vnt. 5. indas GN 1/3 – 150 mm aukščio, 1 vnt; 6. indai GN 1/3 – 65 mm aukščio, 1 vnt; 7. indams GN 1/3 dangtis, 2 vnt; 8. indai GN 1/4 – 150 mm aukščio, 2 vnt; 9. indams GN 1/4 dangtis, 2 vnt; 10. indai GN 1/6 – 150 mm aukščio,3 vnt; 11. indai GN 1/6 – 100 mm aukščio, 2 vnt; 12. indams GN 1/6 dangtis, 5 vnt; 13. gastro talpos adapteris GN 1/2 (325x22x(H)10 mm), 3 vnt.; 14. gastro talpos adapteris GN 1/1 (530x22x(H)10 mm), 1 vnt. * | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... Jei į siūlomo šildomo vežimėlio standartinę gamintojo komplektaciją indai, dangčiai ir adapteriai neįeina, būtina nurodyti siūlomų komplektuoti indų ir dangčių duomenis: Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (-iai) (jei yra, nurodyti): ........................................... Prekės (-ių) kodas (-ai) (jei yra, nurodyti): ........................................... |  |
| 15. | Elektroninės svorį nustatančios svarstyklės (svėrimo riba ne mažiau 150 kg) (3 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti): ........................................... Modifikacija, prekės kodas (jei yra, nurodyti): ........................................... | Užpildyti |
| 15.1. | Svėrimo riba ne mažiau 150 kg | Svėrimo riba (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kg | Užpildyti |
| 15.2. | Maitinimo šaltinis-elektros tinklas 230 V (±10 V) arba akumuliatorius | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... Nurodyti siūlomą maitinimo šaltinį (nurodyti): ................ | Užpildyti |
| 15.3. | Skaitmeninis ekranas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... | Užpildyti |
| 15.4. | Pateikiamos kartu su metrologinės patikros sertifikatu* | Pateikiamos su atliktą metrologinę patikrą patvirtinančiu dokumentu (įrašyti taip / ne): ............ |  |
| 16. | Elektroninės svorį nustatančios svarstyklės (svėrimo riba 6 kg) (5 vnt.) | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti): ........................................... Modifikacija, prekės kodas (jei yra, nurodyti būtina): ........................................... | Užpildyti |
| 16.1. | Svėrimo riba 6 kg | Svėrimo riba (įrašyti konkrečią reikšmę): ….... kg | Užpildyti |
| 16.2. | Maitinimo šaltinis-elektros tinklas 230 V (±10 V) arba akumuliatorius | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... Nurodyti siūlomą maitinimo šaltinį (nurodyti): ................ | Užpildyti |
| 16.3. | Skaitmeninis ekranas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ............... | Užpildyti |
| 16.4. | Pateikiamos kartu su metrologinės patikros sertifikatu* | Pateikiamos su atliktą metrologinę patikrą patvirtinančiu dokumentu (įrašyti taip / ne): ............ |  |

Pastabos:

1) * Siūlomos prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Užsakovui kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, jis turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.

2) elektros, vandens ir nuotekų įvadai yra atvesti prie numatomos įrangos montavimo vietos.

5. Prekių garantinis terminas

Visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį, jame nurodant konkrečią reikšmę ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams, prekių trūkumai bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Visoms prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai | (įrašyti) |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pristatytos ir sumontuotos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.