| PIRKIMO PAVADINIMAS | Vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo sistema (PPR-701) |
| --- | --- |
| Pirkimas finansuojamas projekto Nr. 02-087-P-0001 „Diegti prieinamesnes, greitesnes, klientų poreikius atitinkančias migracijos paslaugas, naudojant inovatyvius technologinius sprendimus“ lėšomis |  |

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu*. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės ir paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš tiekėjo reikalauja KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus**: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Pastabos: *Jeigu prekių gamintojas ar tiekėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas. **Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

- Perkančioji organizacija. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas arba perkančioji organizacija).

- Pirkimo objektas. Vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo sistema (toliau – vaizdo stebėjimo sistema), skirta Migracijos departamento klientų aptarnavimo erdvėms.

- Pirkimo objekto apimtis:

  - vaizdo stebėjimo sistemos techninės (aktyvinės ir pasyvinės tinklo įrangos) ir programinės įrangos įrengimas darbo vietose;

  - perkančiosios organizacijos naudotojų ir administratorių apmokymas;

  - perkančiosios organizacijos administravimo darbo vietų paruošimas: vaizdo stebėjimo programinės įrangos diegimas, konfigūravimas atitinkantis administratorių poreikį;

  - vaizdo stebėjimo sistemos techninė ir programinė įranga turi būti suinstaliuota Migracijos departamento klientų aptarnavimo padaliniuose visoje Lietuvoje, pagal techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktą vietų sąrašą. Tikslios įrengimo vietos bus nurodytos sutarties vykdymo pradžioje suderintame darbų vykdymo grafike.

- Įgyvendinimo sąlygos:

  - vaizdo stebėjimo sistema turi būti įrengta ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

  - vaizdo stebėjimo sistemos techninės ir programinės įrangos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos 36 mėn. nuo vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo;

  - garantija vaizdo stebėjimo sistemos techninei ir programinei įrangai ne mažiau nei 36 mėnesiai.

- Reikalavimai pirkimo objektui:

  - vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimas turi būti atliekamas naudojantis perkančiosios organizacijos naudojamais kompiuteriniais tinklais. Prisijungimai ir veiksmai turi būti derinami su perkančiąja organizacija. Įrengimo metu tiekėjui bus pateikti įrenginiams reikalingi IP adresai, nurodomos laisvos RJ45 jungtys tinklo įrašymo įrenginiams, bei kita informacija susijusi su įrengimu (pvz., vietos komutacinėse spintose, skirtos įrengti tinklo komutatoriams ir tinklo įrašymo įrenginiams);

  - darbo vietose kameros turi būti sumontuotos taip, kad fiksuotų klientą ir, esant galimybei, darbuotoją vienu metu, nebent kamera neapima darbuotojo vaizdo dėl darbo vietos įrengimo specifikos;

  - vaizdo ir garso įrašas turi būti vykdomas visą Migracijos departamento klientų aptarnavimo darbo laiką (t. y., nustačius laiko intervalą, ne trumpiau kaip 12 valandų nepertraukiamo įrašymo). Savaitgaliais, ne darbo dienomis ir po darbo valandų, vaizdas ir garsas turi būti įrašomas kamerai užfiksavus judesį;

  - vaizdo ir garso įrašai turi būti saugomi 32/16/8/4 kanalų tinklinio įrašymo įrenginiuose 30 kalendorinių dienų. Tiekėjas turi parinkti pakankamą kiekį pakankamos talpos diskų, kad vaizdo ir garso įrašas būtų saugomas 30 kalendorinių dienų;

  - jei dėl techninių, nuo tiekėjo nepriklausančių, sutrikimų, prarandamas įrangos ryšys su tinklu, tuomet vaizdo ir garso įrašas automatiškai turi būti įrašomas į vaizdo kameros atminties kortelę. Kortelė turi būti pritaikyta dažniems perrašinėjimams. Tokiu atveju turi būti optimizuotas įrašo saugojimo laikas tam, kad užtikrinti maksimaliai ilgiausią vaizdo ir garso įrašo išsaugojimą. Atsiradus ryšiui duomenys turi būti automatiniu būdu iš kortelės perkelti į tinklo įrašymo įrenginį;

  - turi būti sudaryta galimybė paskirtiems Migracijos departamento darbuotojams nuotoliniu būdu (pvz., per naršyklę) prisijungti prie vaizdo stebėjimo sistemos programinės įrangos ir peržiūrėti ar atsisiųsti vaizdo ir garso įrašus, kurie įrašomi ir saugomi techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytose Migracijos  departamento klientų aptarnavimo padaliniuose;

  - vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo tinkle informacija (vaizdas, garsas, duomenys) turi būti perduodama TCP/IP protokolu;

  - jei būtina, vaizdo kameros turi būti montuojamos su kameros laikikliais;

  - kabelių instaliacija turi būti atlikta uždaru (paslėptu) būdu instaliaciniuose loveliuose, vamzdeliuose, uždaru (paslėptu) arba atviru būdu virš pakabinamų lubų, naujai instaliuojant ar panaudojant esamus vaizdo stebėjimo sistemos inžinerinius tinklus;

  - instaliavimo darbai turi būti atliekami tik tada, kai kamerų montavimo vietos yra suderintos su perkančiosios organizacijos atstovais, ir laikantis visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų. Esant poreikiui, instaliavimo darbai ir terminai turi būti derinami su Migracijos departamento klientų aptarnavimo padalinių savininku (valdytoju) ir asmenimis, kurių inžineriniai tinklai ar sistemos yra naudojami (pvz., jei serverinė, kurioje bus diegiama įranga yra Migracijos departamentui nepriklausančiose patalpose);

  - tiekėjas turi užtikrinti perkančiosios organizacijos vaizdo stebėjimo sistemos klientų aptarnavimą ir gedimų registravimą perkančiosios organizacijos darbo dienomis ir darbo valandomis, t. y. perkančiosios organizacijos darbo dienomis ir darbo valandomis vienu nemokamu telefono numeriu, pasiekiamu iš visų tinklų, ir/arba elektroniniu paštu, internetu konsultuoti perkančiosios organizacijos atsakingus darbuotojus klausimais, susijusiais su visų perkamų paslaugų teikimu, ir priimti perkančiosios organizacijos pranešimus apie vaizdo stebėjimo sistemos veikimo problemas ir gedimus;

    - įvykus gedimui tiekėjo reakcijos laikas turi būti ne ilgesnis kaip 2 darbo valandos (t. y., tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos pranešimą, turi įvertinti perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją ir nurodyti, kada ir kokie veiksmai, siekiant pašalinti sutrikimus, bus atliekami);

    - tiekėjas vaizdo stebėjimo sistemos gedimus turi pašalinti ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išskyrus tuos atvejus, jei būtina keisti techninę įrangą ir jos pristatymas nėra galima kitą dieną (tokiu atveju, tiekėjas turi informuoti perkančiąją organizaciją apie įrangos ar jos detalių pristatymo terminus);

  - tiekėjas vaizdo stebėjimo sistemos techninės ir programinės įrangos priežiūros laikotarpiu įsipareigoja per 5 darbo dienas atnaujinti programinę įrangą, atsiradus saugumo pažeidimo ar kitiems programinės įrangos atnaujinimams. Atsižvelgiant į tai, kad vaizdo stebėjimo sistemos programinė įranga bus diegiama saugiame vidiniame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tinkle, programinę įrangą tiekėjas gali atnaujinti atvykęs į bet kurį Migracijos departamento klientų aptarnavimo padalinį, kuriame įdiegta vaizdo stebėjimo sistema (t. y. tiekėjui nebus suteikiama nuotolinė prieiga prie vidinio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tinklo);

  - visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.

- Programinės ir techninės įrangos techninė specifikacija. Atsižvelgiant į tai, kad vaizdo stebėjimo sistemos programinės ir techninės įrangos gamintojai gali būti skirtingi, vaizdo stebėjimo sistemos programinė įranga turi būti pritaikyta ir suderinama su technine įranga (kameromis, tinklo įrašymo įrenginiais ir tinklo komutatoriais), siekiant užtikrinti sklandų sistemos veikimą ir suderinamumą. Visuose Migracijos departamento klientų aptarnavimo padaliniuose turi būti įdiegta ta pati programinė įranga, skirta centralizuotam vaizdo stebėjimo sistemos administravimui ir stebėsenai.

  - IP vaizdo kamera. Visos vaizdo kameros turi būti vieno gamintojo.

| Aprašymas | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai rodikliai |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1. IP vaizdo kamera – 244 vnt. |  |  |
| Gamintojas, modelis: |  |  |
| Korpusas | kupolinis (Dome) korpusas |  |
| Sensorius | ne prastesnis nei 1/2.8“ CMOS |  |
| Progresyvus skenavimas | taip |  |
| Dinaminis diapazonas (WDR) | ne mažesnis nei 120Db |  |
| Objektyvas | ne prastesnis nei 2.8mm, objektyvas |  |
| Vaizdo suspaudimas | H.264 arba H.265, arba lygiavertis |  |
| Audio | turi būti integruotas mikrofonas |  |
| Vaizdo rezoliucija | ne mažesnė kaip 1920 x 1080 |  |
| Vaizdo įrašymas į atminties kortelę | taip, turi būti pridėta atminties kortelė, kurios dydis ne mažiau kaip 256 GB |  |
| Judesio detekcija | taip |  |
| ONVIF standartas (S, G ir T profiliai) | Taip (gaminys turi būti įtrauktas į oficialų ONVIF reikalavimus atitinkančią duomenų bazę https://www.onvif.org/conformant-products/ ) |  |
| Maitinimo šaltinis | PoE |  |
| Apsaugos lygis | ne žemesnis nei IP66, IK10 |  |

  - Tinklo įrašymo įrenginys. Visi tinklo įrašymo įrenginiai turi būti vieno gamintojo.

| Aprašymas | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai rodikliai |
| --- | --- | --- |
| - Tinklo įrašymo įrenginys 32 kanalams – 4 vnt. |  |  |
| Gamintojas, modelis: |  |  |
| Įėjimai | Ne mažiau kaip 32 kanalai |  |
| Saugykla | palaiko ne mažiau kaip 4 SATA tipo kietuosius diskus, kurių bendra talpa ne mažesnė kaip 32TB |  |
| Vaizdo suspaudimas | H.264 arba H.265, arba lygiavertis |  |
| Operacinė sistema | Linux arba lygiavertė gamintojo sukurta individuali (customized) operacinė sistema |  |
| Vaizdo įrašymo pralaidumas | ne mažiau 300 Mbps |  |
| Vidinių diskų RAID valdiklis | Palaiko RAID 0, 1, 5, 6, 10 (atsižvelgiant į naudojamų HDD skaičių) |  |
| Vaizdo įrašymo dažnis kiekvienai IP vaizdo kamerai | ne mažiau kaip 25 kadrai/sek. |  |
| Vaizdo skiriamoji geba | ne mažesnė kaip 1920 x 1080 |  |
| Išorinė jungtis saugyklai | eSATA arba ne prastesnis kaip USB 2.0 |  |
| Išėjimai | HDMI arba VGA |  |
| Tinklo jungtis | Ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtis 1Gbps pralaidumo |  |
| Palaikomos naršyklės be papildomų įskiepių | Google Chrome, Microsoft Edge, Safari arba lygiavertės |  |
| - Tinklo įrašymo įrenginys 16 kanalų – 1 vnt. |  |  |
| Gamintojas, modelis: |  |  |
| Įėjimai | Ne mažiau kaip 16 kanalų |  |
| Saugykla | palaiko ne mažiau kaip 2 SATA tipo kietuosius diskus, kurių bendra talpa ne mažesnė kaip 16TB |  |
| Vaizdo suspaudimas | H.264 arba H.265, arba lygiavertis |  |
| Operacinė sistema | Linux arba lygiavertė gamintojo sukurta individuali (customized) operacinė sistema |  |
| Vaizdo įrašymo pralaidumas | ne mažiau 140Mbps |  |
| Vidinių diskų RAID valdiklis | Palaiko RAID 0, 1, 5, 6, 10 (atsižvelgiant į naudojamų HDD skaičių) |  |
| Vaizdo įrašymo dažnis kiekvienai IP vaizdo kamerai | ne mažiau kaip 25 kadrai/sek. |  |
| Vaizdo skiriamoji geba | ne mažesnė kaip 1920 x 1080 |  |
| Išorinė jungtis saugyklai | eSATA arba ne prastesnis kaip USB 2.0 |  |
| Išėjimai | HDMI arba VGA |  |
| Tinklo jungtis | Ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtis 1Gbps pralaidumo |  |
| Palaikomos naršyklės be papildomų įskiepių | Google Chrome, Microsoft Edge, Safari arba lygiavertės |  |
| - Tinklo įrašymo įrenginys 8 kanalams – 6 vnt. |  |  |
| Gamintojas, modelis: |  |  |
| Įėjimai | Ne mažiau kaip 8 kanalai |  |
| Saugykla | palaiko ne mažiau kaip 1 SATA tipo kietąjį diską, kurio talpa ne mažesnė kaip 8TB |  |
| Vaizdo suspaudimas | H.264 arba H.265, arba lygiavertis |  |
| Operacinė sistema | Linux arba lygiavertė gamintojo sukurta individuali (customized) operacinė sistema |  |
| Vaizdo įrašymo pralaidumas | ne mažiau 80Mbps |  |
| Vaizdo įrašymo dažnis kiekvienai IP vaizdo kamerai | ne mažiau kaip 25 kadrai/sek. |  |
| Vaizdo skiriamoji geba | ne mažesnė kaip 1920 x 1080 |  |
| Išorinė jungtis saugyklai | eSATA arba ne prastesnis kaip USB 2.0 |  |
| Išėjimai | HDMI arba VGA |  |
| Tinklo jungtis | Ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtis 1Gbps pralaidumo |  |
| Palaikomos naršyklės be papildomų įskiepių | Google Chrome, Microsoft Edge, Safari arba lygiavertės |  |
| - Tinklo įrašymo įrenginys 4 kanalams – 40 vnt. |  |  |
| Gamintojas, modelis: |  |  |
| Įėjimai | Ne mažiau kaip 4 kanalai |  |
| Saugykla | palaiko ne mažiau kaip 1 SATA tipo kietąjį diską, kurio talpa ne mažesnė nei 4TB |  |
| Vaizdo suspaudimas | H.264 arba H.265, arba lygiavertis |  |
| Operacinė sistema | Linux arba lygiavertė gamintojo sukurta individuali (customized) operacinė sistema |  |
| Vaizdo įrašymo pralaidumas | ne mažiau 40Mbps |  |
| Vaizdo įrašymo dažnis kiekvienai IP vaizdo kamerai | ne mažiau kaip 25 kadrai/sek. |  |
| Vaizdo skiriamoji geba | ne mažesnė kaip 1920 x 1080 |  |
| Išorinė jungtis saugyklai | eSATA arba ne prastesnis kaip USB 2.0 |  |
| Išėjimai | HDMI arba VGA |  |
| Tinklo jungtis | Ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtis 100Mbps pralaidumo |  |
| Palaikomos naršyklės be papildomų įskiepių | Google Chrome, Microsoft Edge, Safari arba lygiavertės |  |

  - Programinė įranga. Vaizdo stebėjimo sistemos programinė įranga turi būti pritaikyta perkančiosios organizacijos poreikiams:

    - turi būti sukurtas visų Migracijos departamento klientų aptarnavimo padalinių klasifikatorius;

    - kiekvienas tinklo įrašymo įrenginys turi būti priskirtas konkrečiam Migracijos departamento klientų aptarnavimo padaliniui, nurodant kiekvieno įrenginio atributus (pvz., įrenginio numerį) ir įrenginiui priskirtų vaizdo kamerų atributus (pvz., kamerai priskirtą numerį ar pavadinimą);

    - tiekėjas turi suteikti nurodytiems Migracijos departamento darbuotojams vaizdo stebėjimo sistemos programinės įrangos administravimo prieigas. Migracijos departamento paskirti darbuotojai (administratoriai) turi turėti galimybę kurti ar koreguoti tinklo įrašymo įrenginių vartotojus, Migracijos departamento klientų aptarnavimo padalinių adresus, priskirtų kamerų pavadinimus, kitus galimus koreguoti sistemos parametrus, priskirti vartotoją (-us) konkrečiam Migracijos departamento klientų aptarnavimo padaliniui (-iams). Administratoriai turi matyti visų tinklo įrašymo įrenginių saugomus vaizdo ir garso įrašus;

    - turi būti galimybė kiekvienam tinklo įrašymo įrenginiui priskirti ne mažiau kaip 4 vartotojus. Kiekvieno tinklo įrašymo įrenginio vartotojas gali matyti jam priskirto (-ų) tinklo įrašymo įrenginio (-ių) saugomus vaizdo ir garso įrašus;

    - kiekvienos vaizdo kameros vaizdo ir garso įrašai turi būti saugomi tos vaizdo kameros kataloge (tai yra kiekvienai vaizdo kamerai pagal jos pavadinimą turi būti sukuriamas katalogas, kuriame saugomi įrašai);

    - vaizdo ir garso įrašo peržiūros metu turi būti galima pasirinkti vaizdo ir garso įrašo peržiūros laiką, išsisaugoti nurodyto laiko intervalo įrašą;

    - vaizdo stebėjimo sistemos programinės įrangos išlaidos turi būti įtrauktos į tinklinio įrašymo įrenginio kainą;

    - visuose tinklo įrašymo įrenginiuose turi būti įdiegta ta pati programinė įranga. Turi būti sukurta galimybė prie vaizdo stebėjimo sistemos programinės įrangos prisijungti ir nuotoliniu būdu.

  - Tinklo komutatorius. Visi tinklo komutatoriai turi būti vieno gamintojo.

| Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai rodikliai |
| --- | --- |
| - Tinklo komutatorius 24 prievadų – 10 vnt. |  |
| Gamintojas, modelis |  |
| - turi turėti ne mažiau nei 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP jungčių; - perjungimo pajėgumas ne mažesnis kaip 56 Gbps |  |
| - Tinklo komutatorius 8 prievadų – 43 vnt. |  |
| Gamintojas, modelis |  |
| - turi turėti ne mažiau nei 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP jungčių; - perjungimo pajėgumas ne mažesnis kaip 20 Gbps |  |

  - Kita vaizdo stebėjimo sistemos veikimui reikalinga įranga (tinklo kabeliai, instaliacinės medžiagos ir kt.).

TECHNINĖs SPECIFIKACIjos

priedas nr.1

| VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS KOMPONENTŲ KIEKIAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tinklo įrašymo įrenginys |  |  |  | Tinklo komutatorius |  |
| Skyrius | Adresas | Vaizdo stebėjimo kamera | 32 kanalų | 16 kanalų | 8 kanalų | 4 kanalų | 24 prievadų | 8 prievadų |
| Vilniaus | Vilnius, Vytenio g. 18 | 63 | 2 |  |  |  | 3 |  |
| Kauno | Kaunas, Juozapavičiaus pr. 57 | 29 | 1 |  |  |  | 2 |  |
| Klaipėdos | Klaipėda, Kauno g. 6 | 21 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Šiaulių | Šiauliai, Aušros al. 19 | 15 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Panevėžio | Panevėžys, K. Binkio g. 14 | 8 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Vilniaus | Alytus, Jotvingių g. 8 | 7 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Kauno | Marijampolė, Kęstučio g. 1 | 7 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Panevėžio | Utena, Utenio a. 15 | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Klaipėdos | Tauragė, Stoties g. 15 | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Šiaulių | Telšiai, Žemaitės g. 34 | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Vilniaus | Šalčininkai, Architekto g. 5 | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Vilniaus | Vilnius, Konstitucijos pr. 3 | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Panevėžio | Visaginas, Veteranų g. 13 | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Kauno | Elektrėnai, Draugystės g. 32 | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Klaipėdos | Šilutė, Lietuvininkų g. 31 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Kauno | Kaišiadorys, Algirdo g. 16 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Kauno | Kėdainiai, Didžioji g. 17 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Šiaulių | Mažeikiai, Gamyklos g. 36 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Vilniaus | Druskininkai, Vytauto g. 41 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Vilniaus | Trakai, Vytauto g. 55 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Vilniaus | Varėna, M. K. Čiurlionio g. 53 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Panevėžio | Biržai, Vytauto g. 39 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Panevėžio | Rokiškis, Pramonės g. 9 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Panevėžio | Švenčionys, Vilniaus g. 30 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Panevėžio | Ukmergė, Vytauto g. 109 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Klaipėdos | Gargždai, Klaipėdos g. 80 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Klaipėdos | Jurbarkas, Kauno g. 28 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Klaipėdos | Kretinga, Vytauto g. 19 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Klaipėdos | Šilalė, Struikų g. 5 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Klaipėdos | Plungė, Minijos g. 4 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Kauno | Jonava, Klaipėdos g. 4 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Kauno | Prienai, Kauno g. 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Kauno | Šakiai, Šaulių g. 4 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Kauno | Vilkaviškis, J. Basanavičiaus a. 7 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Šiaulių | Radviliškis, Gedimino g. 36 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Šiaulių | Kelmė, Vytauto Didžiojo g. 62 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Šiaulių | Raseiniai, Maironio g. 7 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Šiaulių | Joniškis, Medžiotojų g. 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Šiaulių | Pakruojis, Vytauto Didžiojo g. 15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Vilniaus | Lazdijai, Vytauto g. 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Panevėžio | Pasvalys, Vilniaus g. 3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Panevėžio | Kupiškis, Gedimino g. 54 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Panevėžio | Anykščiai, Troškūnų g. 3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Panevėžio | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Panevėžio | Zarasai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 11 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Panevėžio | Ignalina, Vasario 16-osios g. 11 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Panevėžio | Širvintos, Vilniaus g. 39 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Klaipėdos | Skuodas, J. Basanavičiaus g. 3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Klaipėdos | Palanga, Ganyklų g. 30 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Šiaulių | Naujoji Akmenė, P. Jodelės g. 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Iš viso: | 244 | 4 | 1 | 6 | 40 | 10 | 43 |