## Pirkimo sąlygų 6 priedas

## Techninė specifikacija

## KELEIVIŲ LAUKIMO AIKŠTELIŲ SU PAVILJONAIS MODERNIZAVIMAS AUTOBUSŲ SUSTOJIMO VIETOSE ŠIAULIŲ R. SAV. DARBŲ APRAŠAS IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Numatoma keleivių laukimo aikštelių su paviljonais modernizavimas autobusų sustojimo vietose Šiaulių r. sav.

Darbai bus atliekami autobusų sustojimo vietose:

- pagal koordinates X: 6192347, Y: 444576 Sodų g., Gervėnų k., Bubių sen., Šiaulių r. sav.;

- pagal koordinates X: 6192478, Y: 463414 Saulės g., Šilėnų k., Kairių sen., Šiaulių r. sav.;

- pagal koordinates X: 6201193, Y: 472417 Ievų g., Eimučių k., Kairių sen., Šiaulių r. sav.;

- pagal koordinates X:6192785, Y:446539 Bubių k., Bubių sen., Šiaulių r. sav.;

- pagal koordinates X: 6211588, Y: 436580 Laisvės g., Drasučių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.;

- pagal koordinates X: 6197608, Y: 465065 Putinų g., Kairių sen., Šiaulių r. sav.

Preliminarūs darbai, kuriuos reikės atlikti:

- atlikti visus reikiamus inžinerinius tyrinėjimus (vizualinės apžiūros, kelio ir kelio statinių geometriniai ir kt.), reikalingus paprastojo remonto aprašui parengti bei paprastojo remonto darbams atlikti;

- parengti remonto projektą (aprašą), nekilnojamų elementų projektinius sprendinius parengti nepažeidžiant privačių žemės sklypų ribų;

- perduoti demontuotus nusidėvėjusius paviljonus seniūnams sandėliavimui ar pritarus seniūnams utilizuoti (Sodų g., Gervėnų k., Saulės g. Šilėnų k., Ievų g. Eimučių k., Laisvės g. Drąsučių k., Putinų g. Kairiai);

- išardyti esamas dangas, išardyti betoniniai gaminiai, pakraunami ir išvežami;

- įrengti trinkelių dangos aikšteles su keleivių laukimo paviljonais nurodytuose vietose, aikštelės dangos aukščio altitudė ne žemiau nei 0,15 m. nuo esamo grunto paviršiaus. Aikštelės plotas nustatomas: 0,5 m. daugiau nei paviljono matmenys nuo sienų ir 1,5 m. daugiau nei paviljono matmenys nuo rėmo iš fasadinės pusės;

- įrengti skaldos dangą (kurios plotas 8 m2) nuo asfalto dangos iki laukimo aikštelės pradžios Sodų g., Gervėnų k., Bubių sen., Šiaulių r. sav.;

- pateikti išpildomąsias geodezines topografines dokumentacijas.

Techninės specifikacijos:

- turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones, elementus prie kraštovaizdžio ir suderinant su priemonėmis, elementais kituose susijusiuose kelio ruožuose. Taikyti naujausias žinias, gerąją praktiką, inovatyvius sprendimus;

- paslaugų teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo tankį ir kt. darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas;

- paviljonas, suoliukas ir šiukšliadėžė:

- paviljonas tipinis gaminys (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su sienomis ir su stogeliu), kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato arba įbetonuojamų atramų;

- pagrindiniai paviljonų matmenys: 5 vnt. aukštis – ne mažiau kaip 2200 mm, bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 2500 mm. 1 vnt. Bubių k., Bubių sen., aukštis – ne mažiau kaip 2200 mm, bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 3500 mm. Suderinus su Užsakovu galimi kitokie matmenys;

- medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai;

- paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.);

- suoliukas – įrengtas per visą paviljono ilgį. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertis) ir / arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo arba paviljono spalvos plastiko;

- rėmas – iš cinkuotų (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir / arba milteliniu būdu dažytų (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profilių, RAL7016 spalvos. Į rėmą montuojama skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą).

- stogas – iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiaverčio) ir / arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus;

- Pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei:

  - tūris – ne mažiau kaip  70 l;

  - svoris – ne mažiau kaip 100 kg.

- laukimo aikštelės dangos projektuojamos ir įrengiamos iš trinkelių. Vadovautis automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais galiojančiai teisės aktais. Paviljono dangos konstrukcija parenkama iš 13 lentelės.

laukimo aikštelės dangos projektinė konstrukcija:

- Betoninės trinkelės (pilkos spalvos)	8 cm

- Pasluoksnis iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5	3 cm

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45	15 cm

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis	19 cm

- laukimo aikštelė projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai" reikalavimais;

- aplinką ir statinius pritaikyti žmonėms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2001 [7.20.] reikalavimais;

- visos medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir į statybvietę pristatyti su atitikties dokumentais;

- kelkraščių danga skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda;

- įrengiant kelio ženklus vadovautis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. Kelio ženklus statinio statybos rangovas įrengs vadovaujantis ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis“, kelio horizontalųjį ženklinimą įrengti, vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą;

- Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susidariusį statybinį laužą išvežti į nepavojingų statybinių atliekų surinkimo, apdorojimo ir laikymo aikštelę. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą. Rangovas, išvežęs atliekas, privalo pateikti Užsakovui pažymą, patvirtinančią atliekų priėmimą;