8 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Funkcinės lovos, 5 vnt.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g.3-1, LT -98114,Skuodas;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai |  |  | Siūlomi tiekėjo parametrai (įvardinanti tikslius gamintojų, prekių modelių pavadinimus ir parametrų reikšmes), apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Gamintojas ir modelis |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |  |
| 2.2 | Universali funkcinė elektra valdoma lova, tinkanti sveikatos priežiūros įstaigai. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Reikalavimai lovos matmenims: 1. Išoriniai matmenys: (plotis x ilgis) 100 x 200 cm ±2 cm. 2. Čiužinio platformos paviršiaus matmenys: (plotis x ilgis) 86 x 186 cm. ± 2cm. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Čiužinio platforma turi būti: 1. Ne mažiau 4 dalių: nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdos. 2. Čiužinio pagrindas pagamintas iš plastiko, atsparaus smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms. 3. Visos dalys turi būti lengvai išimamos valymui ir dezinfekcijai). 4. Prailginimas ne mažiau 30 cm su čiužinio laikikliais. 5. Infuzinio stovo arba pasikėlimo rankenos laikikliai visuose keturiuose kampuose. |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu : 1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių; 2.Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn. |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas : 1. Aukščio reguliavimo ribos ,matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm. 2. Valdomas elektrine pavara. |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Turi būti lovos gulimojo paviršiaus automatinio regreso funkcija. Į nugaros pusę ne mažiau 12 cm. |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Lovos funkcijų valdymas- Pultas Nr.1: 1. Skirtas slaugytojui, lovos kojūgalyje. 2. Galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros ir kojų dalis, autokontūrą , nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją CPR, apžiūros poziciją, Trendelenburgą bei užrakinti paciento pultelio funkcijas. |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Integruotas lovos funkcijų valdymo skydelis- Pultas Nr.2: 1. Skirtas pacientui 2. Galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros, kojų pakėlimo kampą, autokontūrą , automatinė išlipimo iš lovos funkcija. 3. Skydeliai (2 vnt.) sumontuoti abiejų galvos dalies šoninių ranktūrių vidinėse pusėse. |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Nugaros dalies reguliavimas: 1. Pasikėlimo kampas ne mažiau 65 0 2. Valdoma elektrine pavara. Šlaunų dalies reguliavimas : 1. Pasikėlimo kampas ne mažiau 300 2. Valdoma elektrine pavara. Trendelenburgas/Antitrendelenburgas: 1.Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip +15°/-15° Blauzdų dalies reguliavimas: 1.Valdoma mechaniškai, terkšlės pagalba ne mažiau 200 |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Šoniniai apsauginiai rėmai : 1. Dvigubi, plastikiniai. 2. Pagaminti iš plastiko, atsparaus smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms. 3. Dviejų dalių, per visą lovos ilgį. 4. Galima nulenkti atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito. 5. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis 40cm ± 1 cm (matuojant nuo lovos gulimo paviršiaus). 6. Apsauginiai rėmai nuleidžiami ir pakeliami rankenos arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). 7. Apsauginiuose šoniniuose ranktūriuose integruoti paciento nugaros dalies pakėlimo bei trendelenburgo pozicijos pasvirimo kampo indikatoriai. |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Lovos transportavimas: 1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm; 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; 3. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: 3.1. visi ratukai užblokuoti; 3.2. visi ratukai laisvai sukiojasi; 3.3. vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys). |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Stabdymo sistema: 1. Centrinė stabdymo sistema (valdymas dviejuose taškuose kojūgalyje, \valdymo svirtys atskirai sumontuotos ant kojūgalyje esančių ratukų). 2. Ne mažiau trys padėtys: 2.1.visi ratukai užblokuoti; 2.2.visi ratukai laisvai sukiojasi; 2.3.vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį. |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Saugi darbinė apkrova ne mažiau 260 kg . Lovos svoris ne daugiau 150 kg. |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Nuimami lovos galai: 1. Plastikiniai, pusiau uždaro tipo. 2. Su užraktu. 3. Užraktas dvi padėtys: užrakinta; atrakinta. |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Apsauginiai bamperiai visuose 4 lovos kampuose. |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Turi būti stabdžių išjungimo signalas. |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Elektriniai varikliai turi būti: 1.Visi varikliai su apsauga nuo perkrovimo. 2. Veikia nuo el. tinklo 230 V +/-10% 3.Komplektacijoje akumuliatorius elektros sutrikimams kompensuoti. |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Rentgeno kasetės laikiklis turi būti nugaros dalyje. |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Priedai: infuzinis stovas, pasikėlimo rankena. |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Antipragulinis čiužinys, 5 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.21.1 | Pasyvus, dvipusis antipragulinis čiužinys. Tinkantis pacientams, turintiems žemo ir vidutinio laipsnio I-III pragulų riziką. |  |  |  |  |  |
| 2.21.2 | Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm. |  |  |  |  |  |
| 2.21.3 | Pagamintas iš šaltų didelio tankio putų, kurių tankis ne mažesnis kaip 40 kg/m3. |  |  |  |  |  |
| 2.21.4 | Čiužinio paviršius 3 zonų su išfrezuotais kubeliais, didesniais juosmens srityje, smulkesniais galvos ir kojų srityse, taip sumažinant spaudimą audiniams. |  |  |  |  |  |
| 2.21.5 | Čiužinio grioveliai užtikrina geresnę oro cirkuliaciją, drėgmės pasišalinimą, tuo pačiu apsaugodami pacientą nuo drėgmės ir perkaitimo |  |  |  |  |  |
| 2.21.6 | Čiužinys turi sustiprintus kraštus (PLUS versija) geresniam paciento prilaikymui lovoje. |  |  |  |  |  |
| 2.21.7 | Maksimali apkrova: ne mažiau 200 kg Čiužinys su specialiu medicininiu užvalkalu. |  |  |  |  |  |
| 2.21.8 | Užvalkalas: čiužinys turi medicininės klasės užvalkalą. Užvalkalo pagrindo medžiaga 100% poliesteris, paviršiaus danga 100% poliuretanas, medžiaga, atspari ugniai atitinka BS 7175, EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiavertis. |  |  |  |  |  |
| 2.21.9 | Užvalkalo medžiagos storis 190 ± 3 g/m2 su užtrauktuku "L" formos, skirtas plauti 95° C temperatūroje, sterilizuoti iki 121° C bei džiovinti džiovyklėse iki 70° C. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, antialerginis, antibakterinis, apsaugo čiužinį nuo skysčių ir užtikrina vėdinimą. |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |