| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos reikalavimas | Reikalavimų atitikimas (nurodomas parametras) | Dokumentas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo dalis. ASK tipo ne mažesnių kaip 10 m³ atvirų konteinerių pirkimas |  |  |  |
|  | Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis. |  |  |
|  | Konteineriai turi būti pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2025 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų. |  |  |
|  | Ilgis - ne mažiau 4100 mm (išorinis) |  |  |
|  | Plotis - ne daugiau 1900 mm (išorinis) |  |  |
|  | Aukštis - ne mažiau 1500 mm (išorinis, nuo žemės) |  |  |
|  | Konteinerio talpa - ne mažiau kaip 10 m3 (galimas nuokrypis į didžiąją pusę iki 10 proc.). |  |  |
|  | Konstrukcinis plienas: Metalo marke - ne žemesne nei S235 Dugno plokštės storis - ne mažiau 4 mm, šoninių sienų – ne mažiau 3 mm. Konteinerio rėmas turi būti su sustiprintais apvadais, suvirinimas turi būti ištisinis visuose konteinerio plieninių dalių sujungimuose. Konteineris turi turėti šoninius kablius apdangalui (brezentui) tvirtinti. |  |  |
|  | Paviršiaus danga: Visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga. Konteineriai turi būti nusmėliuoti. Konteineriai turi būti nudažyti pagal ISO 12944-2 ar lygiaverčiame standarte aprašytą C3 dažymo klasę. Konteinerio spalva iš vidaus ir išorės – RAL 6026. |  |  |
|  | Konteinerio tipas: atviras, simetrinis |  |  |
|  | Transportavimo pakėlimo sistema: Standartinės kablio ir stropų sistemos. Pakaba (kėlimo mechanizmas) pagal DIN 30720 arba lygiavertį standartą; Užkėlimo ant mašinos būdas - užkeliamas mašinos keltuvu. |  |  |
|  | Kritulių vandens išleidimas: Dugne – anga kritulių vandens ištekėjimui. |  |  |
|  | Gamyklinė garantija konteinerio korpusui – ne mažiau kaip 2 metai, įskaitant atsparumą temperatūrai, deformacijai ir spalvai. Garantija turi būti suteikiama tiekėjo (tiekėjas turi pateikti garantinį raštą). |  |  |
| 2 pirkimo dalis. HOOK tipo ne mažesnių kaip 30 m³ atvirų konteinerių pirkimas |  |  |  |
|  | Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis. |  |  |
|  | Konteineriai turi būti pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2025 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų. |  |  |
|  | Ilgis ne mažiau 6400 mm (išorinis) |  |  |
|  | Plotis ne daugiau kaip 2500 mm (išorinis) |  |  |
|  | Aukštis ne mažiau 2500 mm (išorinis, nuo žemės) |  |  |
|  | Konteinerio talpa: ne mažiau kaip 30 m3 |  |  |
|  | Konstrukcinis plienas: Metalo markė - ne žemesnė nei S235. Dugno plokštės storis - ne mažiau 4 mm, šoninių sienų ir durų – ne mažiau 3 mm. Briaunų skaičius šone – ne mažiau 6 vnt., dugne - ne mažiau 12 vnt. Konteineris turi turėti šoninius kablius apdangalui (brezentui) tvirtinti. |  |  |
|  | Visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga. Konteineriai turi būti nusmėliuoti. Konteineriai turi būti nudažyti pagal ISO 12944-2 arba lygiaverčiame standarte aprašytą C3 dažymo klasę. Konteinerio spalva iš vidaus ir išorės – RAL 6026. |  |  |
|  | Konteinerio tipas: atviras |  |  |
|  | Transportavimo pakėlimo sistema: Standartinės kablio ir stropų sistemos, iškrovimo sistema pagal DIN 30722 arba lygiavertį standartą. Kablio aukštis 1570 mm (DIN 30722 arba lygiavertį standartą). Užkėlimo ant mašinos būdas - užtraukimo būdu, mašinos keltuvu. |  |  |
|  | Dvigubos vertikalios durys ant vyrių galinėje sienoje: - durys turi būti su pagrindiniu užraktu iš konteinerio galo; - turi būti numatytas apatinis saugos durų užraktas, valdomas iš konteinerio šono; - durys turi atsidaryti 270 laipsnių; - turi būti įrengta grandinių arba kitokia sistema, palaikanti duris atviras konteinerio ištuštinimo metu. - turi būti galimybė užfiksuoti vieną galinių durų pusę iš išorės užpildant konteinerį, o užpildžius konteinerį, uždaryti antrąją galinių durų pusę. |  |  |
|  | Konteinerio kėlimo galia – ne mažiau 12 tonų. |  |  |
|  | Kritulių vandens išleidimas: Dugne – anga kritulių vandens ištekėjimui. |  |  |
|  | Gamyklinė garantija konteinerio korpusui – ne mažiau kaip 2 metai, įskaitant atsparumą temperatūrai, deformacijai ir spalvai. Garantija turi būti suteikiama tiekėjo (tiekėjas turi pateikti garantinį raštą). |  |  |
| 3 pirkimo dalis. HOOK tipo ne mažesnių kaip 30 m³ uždarų konteinerių pirkimas |  |  |  |
|  | Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis. |  |  |
|  | Konteineriai turi būti pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2025 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų. |  |  |
|  | Ilgis ne mažiau 6400 mm (išorinis) |  |  |
|  | Plotis ne daugiau kaip 2500 mm (išorinis) |  |  |
|  | Aukštis ne mažiau 2500 mm (išorinis, nuo žemės) |  |  |
|  | Konteinerio talpa: ne mažiau kaip 30 m3 |  |  |
|  | Konstrukcinis plienas: Metalo markė - ne žemesnė nei S235. Dugno plokštės storis - ne mažiau 4 mm, šoninių sienų ir durų – ne mažiau 3 mm. Stogas – ne mažiau 2 mm. Briaunų skaičius šone – ne mažiau 6 vnt., dugne - ne mažiau 12 vnt. |  |  |
|  | Visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga. Konteineriai turi būti nusmėliuoti. Konteineriai turi būti nusmėliuoti. Konteineriai turi būti nudažyti pagal ISO 12944-2 arba lygiaverčiame standarte aprašytą C3 dažymo klasę. Konteinerio spalva iš vidaus ir išorės – RAL 6026. |  |  |
|  | Konteinerio tipas: uždaras |  |  |
|  | Transportavimo pakėlimo sistema: Standartinės kablio ir stropų sistemos, iškrovimo sistema pagal DIN 30722 arba lygiavertį standartą. Kablio aukštis 1570 mm (DIN 30722 arba lygiavertį standartą). Užkėlimo ant mašinos būdas - užtraukimo būdu, mašinos keltuvu. |  |  |
|  | Dvigubos vertikalios durys ant vyrių galinėje sienoje: - durys turi būti su pagrindiniu užraktu iš konteinerio galo; - turi būti numatytas apatinis saugos durų užraktas, valdomas iš konteinerio šono; - durys turi atsidaryti 270 laipsnių; - turi būti įrengta grandinių arba kitokia sistema, palaikanti duris atviras konteinerio ištuštinimo metu; - turi būti galimybė užfiksuoti vieną galinių durų pusę iš išorės užpildant konteinerį, o užpildžius konteinerį, uždaryti antrąją galinių durų pusę. |  |  |
|  | Konteinerio kėlimo galia – ne mažiau 12 tonų. |  |  |
|  | Kritulių vandens išleidimas: Dugne – anga kritulių vandens ištekėjimui. |  |  |
|  | Gamyklinė garantija konteinerio korpusui – ne mažiau kaip 2 metai, įskaitant atsparumą temperatūrai, deformacijai ir spalvai. Garantija turi būti suteikiama tiekėjo (tiekėjas turi pateikti garantinį raštą). |  |  |