# Pirkimo sąlygų 6 priedas

(Pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ IR KOMISIJŲ POSĖDŽIŲ SALIŲ KONFERENCINĖS ĮRANGOS PIRKIMO

____________

(data)

____________________

(vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Banko pavadinimas |  |
| Banko kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |

| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodai |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimai kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |
| Pirkimo sutarties dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) pirkimo sutarties vykdymui.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių salių konferencinės įrangos pirkimo atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS priemonėmis, ir šio konkurso sąlygose (reikalavimuose, techninėje specifikacijoje, sąlygų patikslinimuose, paaiškinimuose ir kt.).

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. Patvirtiname, kad prekes tieksime vadovaudamiesi Civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir pagal konkurso sąlygose nurodytas pirkimo sutarties sąlygas, techninę specifikaciją.

5. Pasiūlymas galioja 90 dienų.

6. Siūloma Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių salių konferencinė įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

6.1. I rūmai 455 kab. Salėje jau įdiegta Bosch CCS-1000D diskusinė sistema, kuri turės būti sujungta į bendrą sistemą su įsigyjamomis prekėmis.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys (pildo tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Teams rooms dedikuotas kompiuteris su valdymo pultu, 1 vnt.: |  |  |  |
| 6.1.1.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.1.1.2 | Paskirtis | Turi būti dedikuota "Microsoft Teams Room" sistema, sertifikuota darbui su Microsoft Teams programine įranga. Siūlomas įrenginys turi būti nurodytas Microsoft, kaip sertifikuotas naudojimui su Teams programine įranga: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/certified-hardware?tabs=Windows. |  |  |
| 6.1.1.3 | HDMI įvestis turinio demonstravimui | Turi būti HDMI įvestis turinio demonstravimui (prezentacija) vaizdo konferencijos metu. Įrenginys turi turėti integruotą BYOD (Bring Your Own Device) funkciją – turi būti galimybė atlikti skambutį iš atsinešto kompiuterio. |  |  |
| 6.1.1.4 | Monitorių išvestys | Galimybė prijungti du monitorius ne mažiau kaip 1920x1080 raiška. |  |  |
| 6.1.1.5 | Valdymo ekranas | Turi būti komplektuojama su ne mažesnės, nei 10.1” įstrižainės lietimui jautriu ekranu, kurio skiriamoji geba ne mažesnė nei 1280 x 800, pritaikytu montuoti ant stalo. |  |  |
| 6.1.1.6 | Valdymo ekrano funkcionalumas | Valdymo ekrane turi būti matoma vaizdo konferencijų programinės įrangos Microsoft Teams Rooms grafinė sąsaja ir turi būti galimybė realizuoti visos salės įrangos valdymo grafinę sąsają (vaizdo kamerų, mikrofonų įjungimo/išjungimo, vaizdo šaltinio komutavimo, vaizdo projektoriaus valdymo mygtukai, garso sistemos nustatymai ir būsenos stebėjimas). |  |  |
| 6.1.1.7 | Valdymo ekrano dydis (įstrižainė) | Ne mažesnis kaip: 25 cm. |  |  |
| 6.1.1.8 | Integracija su įgarsinimo sistema | Turi būti galimybė prie įrenginio prijungti ir naudoti salės bendrą įgarsinimo sistemą. |  |  |
| 6.1.1.9 | Integracija su kamerų sistema | Turi būti galimybė prie įrenginio prijungti siūlomą vaizdo kamerų sistemą su vaizdo komutatoriumi USB kabeliu. |  |  |
| 6.1.1.10 | Programinė įranga | Kartu pateikiama Windows operacinė sistema arba lygiavertė su MS Teams Rooms programine įranga. |  |  |
| 6.1.1.11 | Licencijos | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.1.1.12 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.1.1.13 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.1.1.14 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |
| 6.1.2 | PTZ kamera su tvirtinimo laikikliu, 2 vnt.: |  |  |  |
| 6.1.2.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.1.2.2 | Paskirtis | Skirta perduoti salėje esančių dalyvių vaizdą. |  |  |
| 6.1.2.3 | Raiška | Turi būti ne mažesnė nei 1080p60. |  |  |
| 6.1.2.4 | Optinis artinimas | Ne mažiau nei 20 kartų. |  |  |
| 6.1.2.5 | Vaizdo išvesties (HD) sąsajos | Ne mažiau kaip: 3G-SDI / HDMI / Ethernet / USB3.0. |  |  |
| 6.1.2.6 | Pasukimo greitis/Pakreipimo greitis | Ne lėčiau kaip 224°/sek. / 225°/sek. |  |  |
| 6.1.2.7 | Minimalus apšvietimas | Ne blogiau kaip 1.0 lux (F1.6, 50IRE, 30fps). |  |  |
| 6.1.2.8 | Matymo kampas (H/V) | Ne siauresnis nei 57° (H) 32.1° (V). |  |  |
| 6.1.2.9 | Pasukimo kampas | Ne mažesnis nei : +170° ~ -170°. |  |  |
| 6.1.2.10 | Maitinimas | Turi turėti PoE maitinimo galimybę. |  |  |
| 6.1.2.11 | Licencijos | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.1.2.12 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.1.2.13 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.1.2.14 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |
| 6.1.3 | Kamerų valdymo bei komutavimo įranga, 1 kompl.: |  |  |  |
| 6.1.3.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir komplekto sudėtį. |  |  |
| 6.1.3.2 | Kompiuteris | Tinkamas kamerų valdymui. |  |  |
| 6.1.3.3 | Kamerų valdymo programinė įranga | Skirta valdyti PTZ kameras ir komutavimo įrangą su USB vaizdo išvestimi pagal diskusinių pultų mikrofonų įjungimą. Turi būti užtikrintas automatinis kiekvieno dalyvio rodymas dalyviui įjungus mikrofoną. |  |  |
| 6.1.3.4 | Vaizdo signalų išvedimas | Vaizdo signalų komutavimas ir jų išvedimas į standartinį USB prievadą. |  |  |
| 6.1.3.5 | Įvestys/išvestys | Ne mažiau kaip 2vnt. SDI įvesčių ir 1vnt. SDI išvesčių. |  |  |
| 6.1.3.6 | Licencijos | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.1.3.7 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.1.3.8 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.1.3.9 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |
| 6.1.4 | Tinklo komutatorius, 1 vnt.: |  |  |  |
| 6.1.4.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.1.4.2 | Paskirtis | Skirta apjungti diskusinių pultų, vertimo sistemos, kamerų ir likusią sistemos įrangą į bendrą sistemos tinklą ir užtikrinti sistemos elementų sąveiką. |  |  |
| 6.1.4.3 | Prievadų skaičius | Ne mažiau kaip 8vnt. RJ-45 su PoE+ palaikymu Ne mažiau kaip 1vnt. SFP |  |  |
| 6.1.4.4 | Funkcijos | Turi turėti šias funkcijas: Flow control, BOOTP support, ARP support, VLAN support, Syslog support, DoS attack prevention, DiffServ support, Multicast Storm Control, firmware upgradable, SNTP support, DHCP snooping, QoS, DHCP server, DAI, PVST+, reset button, STP Root Guard, UDLD, fanless, LACP support, LLDP support, DHCP relay, MIB, MVR, GVRP, 802.1x authentication, ToS, DSCP support, IP source guard, SmartPort technology, DNS client, SCT, PVE, LLDP-MED, IPMB, SSD, ISATAP tunnel support, RA guard, UDP, WRR, HOL Blocking Prevention, loopback detection, Unknown Storm Control, BPDU Guard, LAG, VSDP, RPVST+, DAD. |  |  |
| 6.1.4.5 | Standartai | Turi atitikti šiuos standartus: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. |  |  |
| 6.1.4.6 | Maršrutizavimo protokolas | Turi palaikyti ne blogiau kaip šiuos protokolus: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, CIDR, MSTP, RSTP, STP. |  |  |
| 6.1.4.7 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.1.4.8 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.1.4.9 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |

6.2. I rūmai 315 kab. Salėje jau įdiegta Bosch CCS-1000D diskusinė sistema, kuri turės būti sujungta į bendrą sistemą su įsigyjamomis prekėmis.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  | Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys (pildo tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 6.2.1 | # Multimedija projektorius, 1 vnt.: |  |  |  |  |
| # 6.2.1.1 | # Gamintojas ir modelis |  | # Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| # 6.2.1.2 | # Paskirtis |  | # Skirtas rodyti vaizdus, vaizdo įrašus ar kitą turinį dideliame ekrane ar pritaikytame paviršiuje. |  |  |
| # 6.2.1.3 | # Šviesos srautas |  | # Ne mažiau kaip 5200lm |  |  |
| # 6.2.1.4 | # Kontrasto santykis |  | # Ne blogiau kaip 3,000,000:1. |  |  |
| # 6.2.1.5 | # Šviesos šalitinis |  | # Turi būti lazerinis užtikrinantis 20000 valandų veikimą |  |  |
| # 6.2.1.6 | # Raiška |  | # Ne blogiau kaip WUXGA 1920 x 1200 |  |  |
| # 6.2.1.7 | # Įvestys |  | # Ne mažiau kaip 2 vnt. HDMI, 1 vnt. HDBaseT, 1 vnt. USB 2.0, # 1 vnt. RJ45 LAN tinklo sąsaja, RS-232 sąsaja, # Ne mažiau kaip 1x D-sub 9 kontaktų jungtis (RS-232C suderinamas).. |  |  |
| # 6.2.1.8 | # Išvestys |  | # Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI išvestis, 1 vnt. garso išvestis |  |  |
| # 6.2.1.9 | # Lęšio poslinkis |  | # Turi būti horizontalia bei vertikalia ašimi |  |  |
| # 6.2.1.10 | # Darbinis triukšmas |  | # Ne daugiau nei 34dB normaliame režime. |  |  |
| # 6.2.1.11 | # Laikiklis |  | # Turi būti komplekte lubinis laikiklis. |  |  |
| # 6.2.1.12 | # Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | # Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| # 6.2.1.13 | # Garantija |  | # Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| # 6.2.1.14 | # Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| # 6.2.2 | # Teams rooms dedikuotas kompiuteris su valdymo pultu, 1 vnt.: |  |  |  |  |
| # 6.2.2.1 | # Gamintojas ir modelis |  | # Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| # 6.2.2.2 | # Paskirtis |  | # Turi būti dedikuota "Microsoft Teams Room" sistema, sertifikuota darbui su Microsoft Teams programine įranga. Siūlomas įrenginys turi būti nurodytas Microsoft, kaip sertifikuotas naudojimui su Teams programine įranga: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/certified-hardware?tabs=Windows. |  |  |
| # 6.2.2.3 | # HDMI įvestis turinio demonstravimui |  | # Turi būti HDMI įvestis turinio demonstravimui (prezentacija) vaizdo konferencijos metu. Įrenginys turi turėti integruotą BYOD (Bring Your Own Device) funkciją – turi būti galimybė atlikti skambutį iš atsinešto kompiuterio. |  |  |
| # 6.2.2.4 | # Monitorių išvestys |  | # Galimybė prijungti du monitorius ne mažiau kaip 1920x1080 raiška. |  |  |
| # 6.2.2.5 | # Valdymo ekranas |  | # Turi būti komplektuojama su ne mažesnės, nei 10.1” įstrižainės lietimui jautriu ekranu, kurio skiriamoji geba ne mažesnė nei 1280 x 800, pritaikytu montuoti ant stalo. |  |  |
| # 6.2.2.6 | # Valdymo ekrano funkcionalumas |  | # Valdymo ekrane turi būti matoma vaizdo konferencijų programinės įrangos Microsoft Teams Rooms grafinė sąsaja ir turi būti galimybė realizuoti visos salės įrangos valdymo grafinę sąsają (vaizdo kamerų, mikrofonų įjungimo/išjungimo, vaizdo šaltinio komutavimo, vaizdo projektoriaus valdymo mygtukai, garso sistemos nustatymai ir būsenos stebėjimas). |  |  |
| # 6.2.2.7 | # Valdymo ekrano dydis (įstrižainė) |  | # Ne mažesnis kaip: 25 cm. |  |  |
| # 6.2.2.8 | # Integracija su įgarsinimo sistema |  | # Turi būti galimybė prie įrenginio prijungti ir naudoti salės bendrą įgarsinimo sistemą. |  |  |
| # 6.2.2.9 | # Integracija su kamerų sistema |  | # Turi būti galimybė prie įrenginio prijungti siūlomą vaizdo kamerų sistemą su vaizdo komutatoriumi USB kabeliu. |  |  |
| # 6.2.2.10 | # Programinė įranga |  | # Kartu pateikiama Windows operacinė sistema arba lygiavertė su MS Teams Rooms programine įranga. |  |  |
| # 6.2.2.11 | # Licencijos |  | # Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| # 6.2.2.12 | # Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | # Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| # 6.2.2.13 | # Garantija |  | # Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| # 6.2.2.14 | # Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| # 6.2.3 | # PTZ kamera su tvirtinimo laikikliu, 2 vnt.: |  |  |  |  |
| # 6.2.3.1 | # Gamintojas ir modelis |  | # Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| # 6.2.3.2 | # Paskirtis |  | # Skirta perduoti salėje esančių dalyvių vaizdą. |  |  |
| # 6.2.3.3 | # Raiška |  | # Turi būti ne mažesnė nei 1080p60. |  |  |
| # 6.2.3.4 | # Optinis artinimas |  | # Ne mažiau nei 20 kartų. |  |  |
| # 6.2.3.5 | # Vaizdo išvesties (HD) sąsajos |  | # Ne mažiau kaip: # 3G-SDI / HDMI / Ethernet / USB3.0. |  |  |
| # 6.2.3.6 | # Pasukimo greitis/Pakreipimo greitis |  | # Ne lėčiau kaip 224°/sek. / 225°/sek. |  |  |
| # 6.2.3.7 | # Minimalus apšvietimas |  | # Ne blogiau kaip 1.0 lux (F1.6, 50IRE, 30fps). |  |  |
| # 6.2.3.8 | # Matymo kampas (H/V) |  | # Ne siauresnis nei 57° (H) 32.1° (V). |  |  |
| # 6.2.3.9 | # Pasukimo kampas |  | # Ne mažesnis nei : +170° ~ -170°. |  |  |
| # 6.2.3.10 | # Maitinimas |  | # Turi turėti PoE maitinimo galimybę. |  |  |
| # 6.2.3.11 | # Licencijos |  | # Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| # 6.2.3.12 | # Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | # Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| # 6.2.3.13 | # Garantija |  | # Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| # 6.2.3.14 | # Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| # 6.2.4 | # Kamerų valdymo bei komutavimo įranga, 1 kompl.: |  |  |  |  |
| # 6.2.4.1 | # Gamintojas ir modelis |  | # Nurodyti tikslų gamintoją ir komplekto sudėtį. |  |  |
| # 6.2.4.2 | # Kompiuteris |  | # Tinkamas kamerų valdymui. |  |  |
| # 6.2.4.3 | # Kamerų valdymo programinė įranga |  | # Skirta valdyti PTZ kameras ir komutavimo įrangą su USB vaizdo išvestimi pagal diskusinių pultų mikrofonų įjungimą. Turi būti užtikrintas automatinis kiekvieno dalyvio rodymas dalyviui įjungus mikrofoną. |  |  |
| # 6.2.4.4 | # Vaizdo signalų išvedimas |  | # Vaizdo signalų komutavimas ir jų išvedimas į standartinį USB prievadą. |  |  |
| # 6.2.4.5 | # Įvestys/išvestys |  | # Ne mažiau kaip 2vnt. SDI įvesčių ir 1vnt. SDI išvesčių. |  |  |
| # 6.2.4.6 | # Licencijos |  | # Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| # 6.2.4.7 | # Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | # Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| # 6.2.4.8 | # Garantija |  | # Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| # 6.2.4.9 | # Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| # 6.2.5 | # Tinklo komutatorius, 1 vnt.: |  |  |  |  |
| # 6.2.5.1 | # Gamintojas ir modelis |  | # Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| # 6.2.5.2 | # Paskirtis |  | # Skirta apjungti diskusinių pultų, vertimo sistemos, kamerų ir likusią sistemos įrangą į bendrą sistemos tinklą ir užtikrinti sistemos elementų sąveiką. |  |  |
| # 6.2.5.3 | # Prievadų skaičius |  | # Ne mažiau kaip 8vnt. RJ-45 su PoE+ palaikymu # Ne mažiau kaip 1vnt. SFP |  |  |
| # 6.2.5.4 | # Funkcijos |  | # Turi turėti šias funkcijas: # Flow control, BOOTP support, ARP support, VLAN support, Syslog support, DoS attack prevention, DiffServ support, Multicast Storm Control, firmware upgradable, SNTP support, DHCP snooping, QoS, DHCP server, DAI, PVST+, reset button, STP Root Guard, UDLD, fanless, LACP support, LLDP support, DHCP relay, MIB, MVR, GVRP, 802.1x authentication, ToS, DSCP support, IP source guard, SmartPort technology, DNS client, SCT, PVE, LLDP-MED, IPMB, SSD, ISATAP tunnel support, RA guard, UDP, WRR, HOL Blocking Prevention, loopback detection, Unknown Storm Control, BPDU Guard, LAG, VSDP, RPVST+, DAD. |  |  |
| # 6.2.5.5 | # Standartai |  | # Turi atitikti šiuos standartus: # IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. |  |  |
| # 6.2.5.6 | # Maršrutizavimo protokolas |  | # Turi palaikyti ne blogiau kaip šiuos protokolus: # IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, CIDR, MSTP, RSTP, STP. |  |  |
| # 6.2.5.7 | # Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | # Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| # 6.2.5.8 | # Garantija |  | # Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| # 6.2.5.9 | # Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |

6.3. II rūmai 414 kab. Salėje bus įdiegta Teams rooms, kuri turės būti sujungta į bendrą sistemą su įsigyjamomis prekėmis.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  | Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys (pildo tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Posėdžio dalyvio pultas, 12 vnt. |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.3.1.2 | Paskirtis |  | Skirtas posėdžio dalyviui kalbėti. |  |  |
| 6.3.1.3 | Garso signalų perdavimas |  | Skaitmeninis. |  |  |
| 6.3.1.4 | Mikrofonas |  | Ne trumpesnis nei 44 cm ilgio Turi turėti lankstomą kojelę ir būsenos indikatorių. |  |  |
| 6.3.1.5 | Atsparumas trukdžiams |  | Turi būti atsparus mobiliųjų telefonų keliamiems trukdžiams. |  |  |
| 6.3.1.6 | Dažnių juosta |  | Ne siauresnė kaip 33 Hz – 20 kHz. |  |  |
| 6.3.1.7 | THD |  | < 0.5 % |  |  |
| 6.3.1.8 | Dinaminis diapazonas |  | > 90 dB |  |  |
| 6.3.1.9 | Signalo triukšmo santykis |  | > 93 dB |  |  |
| 6.3.1.10 | Mikrofono įjungimas/išjungimas |  | Pulte turi būti mikrofono įjungimo/išjungimo mygtukas su grįžtamuoju ryšiu, perduodantis fizinį mygtuko paspaudimo atsaką vartotojui. |  |  |
| 6.3.1.11 | Pirmininkaujančio funkcija |  | Pultą turi būti galima sukonfigūruoti kaip skirtą diskusijos dalyviui ir kaip skirtą pirmininkaujančiam dalyviui su galimybe paspaudus mygtuką užtildyti kitus kalbančius dalyvius. |  |  |
| 6.3.1.12 | Jungtis ausinių pajungimui |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. su atskirais garso reguliatoriais. |  |  |
| 6.3.1.13 | Būsenos indikatoriai |  | Pulte turi būti būsenos indikatoriai. |  |  |
| 6.3.1.14 | Licencijos |  | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.3.1.15 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.3.1.16 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.3.1.17 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Diskusinės sistemos centrinis valdymo įrenginys, 1 vnt.: |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.3.2.2 | Paskirtis |  | Audio signalų apdorojimas, komutavimas ir valdymas, kitų sistemos įrenginių maitinimas. |  |  |
| 6.3.2.3 | Garso signalų perdavimas |  | Skaitmeninis. |  |  |
| 6.3.2.4 | Maksimalus dalyvių vietų skaičius |  | Ne mažesnis kaip 80 nenaudojant išplėtimo. |  |  |
| 6.3.2.5 | Diskusinių pultų darbo režimai |  | Turi būti ne mažiau kaip šie diskusinių pultų darbo režimai: Diskusijos dalyvio pultas registruojamas į eilę kalbėti; Pirmininkaujančio pultas su teise kalbėti bet kuriuo metu ir pirmenybės funkcija nutildančia kitus mikrofonus; Svarbus diskusijos dalyvio pultas su teise kalbėti bet kuriuo metu. |  |  |
| 6.3.2.6 | Mikrofonų valdymas |  | Turi būti ne mažiau kaip šie režimai diskusinių pultų mikrofonų valdymui: Dalyvis įjungia mikrofoną paspausdamas mygtuką, jeigu jau kalba maksimalus nustatytas dalyvių skaičius, dalyvis užregistruojamas į laukiančių kalbėti eilę; Dalyvis įjungia mikrofoną paspausdamas mygtuką, jeigu jau kalba maksimalus nustatytas dalyvių skaičius, automatiškai išjungiamas anksčiausiai pradėjusio kalbėti dalyvio mikrofonas; Dalyvio mikrofonas įsijungia automatiškai dalyviui pradėjus kalbėti; Dalyvio mikrofonas įjungtas tol kol laikomas paspaustas mygtukas. |  |  |
| 6.3.2.7 | Atkuriamų dažnių juosta |  | Ne siauresnė nei 30 Hz–15 kHz. |  |  |
| 6.3.2.8 | Garso įvestys |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. garso įvesčių. |  |  |
| 6.3.2.9 | Garso išvestys |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. garso išvesčių. |  |  |
| 6.3.2.10 | Licencijos |  | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.3.2.11 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.3.2.12 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.3.2.13 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Žirklinis laikiklis 75“ (colių) monitoriui, 1 vnt. |  |  |  |  |
| 6.3.3.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.3.3.2 | Tipas |  | Turi būti žirklinio tipo sieninis laikiklis tinkamas 75“ (colių) monitoriui |  |  |
| 6.3.3.3 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.3.3.4 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.3.3.5 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| 6.3.4 | PTZ kamera su tvirtinimo laikikliu, 2 vnt.: |  |  |  |  |
| 6.3.4.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.3.4.2 | Paskirtis |  | Skirta perduoti salėje esančių dalyvių vaizdą. |  |  |
| 6.3.4.3 | Raiška |  | Turi būti ne mažesnė nei 1080p60. |  |  |
| 6.3.4.4 | Optinis artinimas |  | Ne mažiau nei 20 kartų. |  |  |
| 6.3.4.5 | Vaizdo išvesties (HD) sąsajos |  | Ne mažiau kaip: 3G-SDI / HDMI / Ethernet / USB3.0. |  |  |
| 6.3.4.6 | Pasukimo greitis/Pakreipimo greitis |  | Ne lėčiau kaip 224°/sek. / 225°/sek. |  |  |
| 6.3.4.7 | Minimalus apšvietimas |  | Ne blogiau kaip 1.0 lux (F1.6, 50IRE, 30fps). |  |  |
| 6.3.4.8 | Matymo kampas (H/V) |  | Ne siauresnis nei 57° (H) 32.1° (V). |  |  |
| 6.3.4.9 | Pasukimo kampas |  | Ne mažesnis nei : +170° ~ -170°. |  |  |
| 6.3.4.10 | Maitinimas |  | Turi turėti PoE maitinimo galimybę. |  |  |
| 6.3.4.11 | Licencijos |  | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.3.4.12 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.3.4.13 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.3.4.14 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Kamerų valdymo bei komutavimo įranga, 1 kompl.: |  |  |  |  |
| 6.3.5.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir komplekto sudėtį. |  |  |
| 6.3.5.2 | Kompiuteris |  | Tinkamas kamerų valdymui. |  |  |
| 6.3.5.3 | Kamerų valdymo programinė įranga |  | Skirta valdyti PTZ kameras ir komutavimo įrangą su USB vaizdo išvestimi pagal diskusinių pultų mikrofonų įjungimą. Turi būti užtikrintas automatinis kiekvieno dalyvio rodymas dalyviui įjungus mikrofoną. |  |  |
| 6.3.5.4 | Vaizdo signalų išvedimas |  | Vaizdo signalų komutavimas ir jų išvedimas į standartinį USB prievadą. |  |  |
| 6.3.5.5 | Įvestys/išvestys |  | Ne mažiau kaip 2vnt. SDI įvesčių ir 1vnt. SDI išvesčių. |  |  |
| 6.3.5.6 | Licencijos |  | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.3.5.7 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.3.5.8 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.3.5.9 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| 6.3.6 | Tinklo komutatorius, 1 vnt.: |  |  |  |  |
| 6.3.6.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.3.6.2 | Paskirtis |  | Skirta apjungti diskusinių pultų, vertimo sistemos, kamerų ir likusią sistemos įrangą į bendrą sistemos tinklą ir užtikrinti sistemos elementų sąveiką. |  |  |
| 6.3.6.3 | Prievadų skaičius |  | Ne mažiau kaip 8vnt. RJ-45 su PoE+ palaikymu Ne mažiau kaip 1vnt. SFP |  |  |
| 6.3.6.4 | Funkcijos |  | Turi turėti šias funkcijas: Flow control, BOOTP support, ARP support, VLAN support, Syslog support, DoS attack prevention, DiffServ support, Multicast Storm Control, firmware upgradable, SNTP support, DHCP snooping, QoS, DHCP server, DAI, PVST+, reset button, STP Root Guard, UDLD, fanless, LACP support, LLDP support, DHCP relay, MIB, MVR, GVRP, 802.1x authentication, ToS, DSCP support, IP source guard, SmartPort technology, DNS client, SCT, PVE, LLDP-MED, IPMB, SSD, ISATAP tunnel support, RA guard, UDP, WRR, HOL Blocking Prevention, loopback detection, Unknown Storm Control, BPDU Guard, LAG, VSDP, RPVST+, DAD. |  |  |
| 6.3.6.5 | Standartai |  | Turi atitikti šiuos standartus: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. |  |  |
| 6.3.6.6 | Maršrutizavimo protokolas |  | Turi palaikyti ne blogiau kaip šiuos protokolus: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, CIDR, MSTP, RSTP, STP. |  |  |
| 6.3.6.7 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.3.6.8 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.3.6.9 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |

6.4. II rūmai 415 kab. Salėje įdiegta 2003 m Bosh diskusinė sistema, kuri turės būti demontuota ir pakeista įsigyjamomis prekėmis.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  | Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys (pildo tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1 | Posėdžio dalyvio pultas, 12 vnt.: |  |  |  |  |
| 6.4.1.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.4.1.2 | Paskirtis |  | Skirtas posėdžio dalyviui kalbėti. |  |  |
| 6.4.1.3 | Garso signalų perdavimas |  | Skaitmeninis. |  |  |
| 6.4.1.4 | Mikrofonas |  | Ne trumpesnis nei 44 cm ilgio Turi turėti lankstomą kojelę ir būsenos indikatorių. |  |  |
| 6.4.1.5 | Atsparumas trukdžiams |  | Turi būti atsparus mobiliųjų telefonų keliamiems trukdžiams. |  |  |
| 6.4.1.6 | Dažnių juosta |  | Ne siauresnė kaip 33 Hz – 20 kHz. |  |  |
| 6.4.1.7 | THD |  | < 0.5 % |  |  |
| 6.4.1.8 | Dinaminis diapazonas |  | > 90 dB |  |  |
| 6.4.1.9 | Signalo triukšmo santykis |  | > 93 dB |  |  |
| 6.4.1.10 | Mikrofono įjungimas/išjungimas |  | Pulte turi būti mikrofono įjungimo/išjungimo mygtukas su grįžtamuoju ryšiu, perduodantis fizinį mygtuko paspaudimo atsaką vartotojui. |  |  |
| 6.4.1.11 | Pirmininkaujančio funkcija |  | Pultą turi būti galima sukonfigūruoti kaip skirtą diskusijos dalyviui ir kaip skirtą pirmininkaujančiam dalyviui su galimybe paspaudus mygtuką užtildyti kitus kalbančius dalyvius. |  |  |
| 6.4.1.12 | Jungtis ausinių pajungimui |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. su atskirais garso reguliatoriais. |  |  |
| 6.4.1.13 | Būsenos indikatoriai |  | Pulte turi būti būsenos indikatoriai. |  |  |
| 6.4.1.14 | Licencijos |  | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.4.1.15 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.4.1.16 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.4.1.17 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| 6.4.2 | Diskusinės sistemos centrinis valdymo įrenginys, 1 vnt.: |  |  |  |  |
| 6.4.2.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.4.2.2 | Paskirtis |  | Audio signalų apdorojimas, komutavimas ir valdymas, kitų sistemos įrenginių maitinimas. |  |  |
| 6.4.2.3 | Garso signalų perdavimas |  | Skaitmeninis. |  |  |
| 6.4.2.4 | Maksimalus dalyvių vietų skaičius |  | Ne mažesnis kaip 80 nenaudojant išplėtimo. |  |  |
| 6.4.2.5 | Diskusinių pultų darbo režimai |  | Turi būti ne mažiau kaip šie diskusinių pultų darbo režimai: Diskusijos dalyvio pultas registruojamas į eilę kalbėti; Pirmininkaujančio pultas su teise kalbėti bet kuriuo metu ir pirmenybės funkcija nutildančia kitus mikrofonus; Svarbus diskusijos dalyvio pultas su teise kalbėti bet kuriuo metu. |  |  |
| 6.4.2.6 | Mikrofonų valdymas |  | Turi būti ne mažiau kaip šie režimai diskusinių pultų mikrofonų valdymui: Dalyvis įjungia mikrofoną paspausdamas mygtuką, jeigu jau kalba maksimalus nustatytas dalyvių skaičius, dalyvis užregistruojamas į laukiančių kalbėti eilę; Dalyvis įjungia mikrofoną paspausdamas mygtuką, jeigu jau kalba maksimalus nustatytas dalyvių skaičius, automatiškai išjungiamas anksčiausiai pradėjusio kalbėti dalyvio mikrofonas; Dalyvio mikrofonas įsijungia automatiškai dalyviui pradėjus kalbėti; Dalyvio mikrofonas įjungtas tol kol laikomas paspaustas mygtukas. |  |  |
| 6.4.2.7 | Atkuriamų dažnių juosta |  | Ne siauresnė nei 30 Hz–15 kHz. |  |  |
| 6.4.2.8 | Garso įvestys |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. garso įvesčių. |  |  |
| 6.4.2.9 | Garso išvestys |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. garso išvesčių. |  |  |
| 6.4.2.10 | Licencijos |  | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.4.2.11 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.4.2.12 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.4.2.13 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| 6.4.3 | 75“ (colių) monitorius, 1 vnt.: |  |  |  |  |
| 6.4.3.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.4.3.2 | Įstrižainė |  | Ne mažiau kaip 75“ (colių) |  |  |
| 6.4.3.3 | Raiška |  | Ne mažiau kaip 4K (3840 x 2160) |  |  |
| 6.4.3.4 | Šviesumas |  | Ne mažiau kaip 500nit |  |  |
| 6.4.3.5 | Kontrastas |  | Ne mažiau kaip 3500:1 |  |  |
| 6.4.3.6 | Paviršius |  | Turi būti matinis (antiglare) |  |  |
| 6.4.3.7 | Įvestys |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. HDMI, 1 vnt. DisplayPort, 2 vnt. USB |  |  |
| 6.4.3.8 | Sąsajos |  | Turi būti ne blogiau kaip RJ45 sąsaja, RS-232 sąsaja |  |  |
| 6.4.3.9 | Belaidžio ryšio sąsaja Wi-Fi |  | Turi būti |  |  |
| 6.4.3.10 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.4.3.11 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.4.3.12 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |

6.5. III rūmai 520 kab. Salėje jau įdiegta Bosch CCS-1000D diskusinė sistema, kuri turės būti sujungta į bendrą sistemą su įsigyjamomis prekėmis.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  | Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys (pildo tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.1 | Teams rooms dedikuotas kompiuteris su valdymo pultu, 1 vnt.: |  |  |  |  |
| 6.5.1.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.5.1.2 | Paskirtis |  | Turi būti dedikuota "Microsoft Teams Room" sistema, sertifikuota darbui su Microsoft Teams programine įranga. Siūlomas įrenginys turi būti nurodytas Microsoft, kaip sertifikuotas naudojimui su Teams programine įranga: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/certified-hardware?tabs=Windows. |  |  |
| 6.5.1.3 | HDMI įvestis turinio demonstravimui |  | Turi būti HDMI įvestis turinio demonstravimui (prezentacija) vaizdo konferencijos metu. Įrenginys turi turėti integruotą BYOD (Bring Your Own Device) funkciją – turi būti galimybė atlikti skambutį iš atsinešto kompiuterio. |  |  |
| 6.5.1.4 | Monitorių išvestys |  | Galimybė prijungti du monitorius ne mažiau kaip 1920x1080 raiška. |  |  |
| 6.5.1.5 | Valdymo ekranas |  | Turi būti komplektuojama su ne mažesnės, nei 10.1” įstrižainės lietimui jautriu ekranu, kurio skiriamoji geba ne mažesnė nei 1280 x 800, pritaikytu montuoti ant stalo. |  |  |
| 6.5.1.6 | Valdymo ekrano funkcionalumas |  | Valdymo ekrane turi būti matoma vaizdo konferencijų programinės įrangos Microsoft Teams Rooms grafinė sąsaja ir turi būti galimybė realizuoti visos salės įrangos valdymo grafinę sąsają (vaizdo kamerų, mikrofonų įjungimo/išjungimo, vaizdo šaltinio komutavimo, vaizdo projektoriaus valdymo mygtukai, garso sistemos nustatymai ir būsenos stebėjimas). |  |  |
| 6.5.1.7 | Valdymo ekrano dydis (įstrižainė) |  | Ne mažesnis kaip: 25 cm. |  |  |
| 6.5.1.8 | Integracija su įgarsinimo sistema |  | Turi būti galimybė prie įrenginio prijungti ir naudoti salės bendrą įgarsinimo sistemą. |  |  |
| 6.5.1.9 | Integracija su kamerų sistema |  | Turi būti galimybė prie įrenginio prijungti siūlomą vaizdo kamerų sistemą su vaizdo komutatoriumi USB kabeliu. |  |  |
| 6.5.1.10 | Programinė įranga |  | Kartu pateikiama Windows operacinė sistema arba lygiavertė su MS Teams Rooms programine įranga. |  |  |
| 6.5.1.11 | Licencijos |  | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.5.1.12 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.5.1.13 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.5.1.14 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| 6.5.2 | PTZ kamera su tvirtinimo laikikliu, 3 vnt. |  |  |  |  |
| 6.5.2.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.5.2.2 | Paskirtis |  | Skirta perduoti salėje esančių dalyvių vaizdą. |  |  |
| 6.5.2.3 | Raiška |  | Turi būti ne mažesnė nei 1080p60. |  |  |
| 6.5.2.4 | Optinis artinimas |  | Ne mažiau nei 20 kartų. |  |  |
| 6.5.2.5 | Vaizdo išvesties (HD) sąsajos |  | Ne mažiau kaip: 3G-SDI / HDMI / Ethernet / USB3.0. |  |  |
| 6.5.2.6 | Pasukimo greitis/Pakreipimo greitis |  | Ne lėčiau kaip 224°/sek. / 225°/sek. |  |  |
| 6.5.2.7 | Minimalus apšvietimas |  | Ne blogiau kaip 1.0 lux (F1.6, 50IRE, 30fps). |  |  |
| 6.5.2.8 | Matymo kampas (H/V) |  | Ne siauresnis nei 57° (H) 32.1° (V). |  |  |
| 6.5.2.9 | Pasukimo kampas |  | Ne mažesnis nei : +170° ~ -170°. |  |  |
| 6.5.2.10 | Maitinimas |  | Turi turėti PoE maitinimo galimybę. |  |  |
| 6.5.2.11 | Licencijos |  | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.5.2.12 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.5.2.13 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.5.2.14 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| 6.5.3 | Kamerų valdymo bei komutavimo įranga, 1 kompl |  |  |  |  |
| 6.5.3.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir komplekto sudėtį. |  |  |
| 6.5.3.2 | Kompiuteris |  | Tinkamas kamerų valdymui. |  |  |
| 6.5.3.3 | Kamerų valdymo programinė įranga |  | Skirta valdyti PTZ kameras ir komutavimo įrangą su USB vaizdo išvestimi pagal diskusinių pultų mikrofonų įjungimą. Turi būti užtikrintas automatinis kiekvieno dalyvio rodymas dalyviui įjungus mikrofoną. |  |  |
| 6.5.3.4 | Vaizdo signalų išvedimas |  | Vaizdo signalų komutavimas ir jų išvedimas į standartinį USB prievadą. |  |  |
| 6.5.3.5 | Įvestys/išvestys |  | Ne mažiau kaip 2vnt. SDI įvesčių ir 1vnt. SDI išvesčių. |  |  |
| 6.5.3.6 | Licencijos |  | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.5.3.7 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.5.3.8 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.5.3.9 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| 6.5.4 | Tinklo komutatorius, 1 vnt. |  |  |  |  |
| 6.5.4.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.5.4.2 | Paskirtis |  | Skirta apjungti diskusinių pultų, vertimo sistemos, kamerų ir likusią sistemos įrangą į bendrą sistemos tinklą ir užtikrinti sistemos elementų sąveiką. |  |  |
| 6.5.4.3 | Prievadų skaičius |  | Ne mažiau kaip 8vnt. RJ-45 su PoE+ palaikymu Ne mažiau kaip 1vnt. SFP |  |  |
| 6.5.4.4 | Funkcijos |  | Turi turėti šias funkcijas: Flow control, BOOTP support, ARP support, VLAN support, Syslog support, DoS attack prevention, DiffServ support, Multicast Storm Control, firmware upgradable, SNTP support, DHCP snooping, QoS, DHCP server, DAI, PVST+, reset button, STP Root Guard, UDLD, fanless, LACP support, LLDP support, DHCP relay, MIB, MVR, GVRP, 802.1x authentication, ToS, DSCP support, IP source guard, SmartPort technology, DNS client, SCT, PVE, LLDP-MED, IPMB, SSD, ISATAP tunnel support, RA guard, UDP, WRR, HOL Blocking Prevention, loopback detection, Unknown Storm Control, BPDU Guard, LAG, VSDP, RPVST+, DAD. |  |  |
| 6.5.4.5 | Standartai |  | Turi atitikti šiuos standartus: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. |  |  |
| 6.5.4.6 | Maršrutizavimo protokolas |  | Turi palaikyti ne blogiau kaip šiuos protokolus: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, CIDR, MSTP, RSTP, STP. |  |  |
| 6.5.4.7 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.5.4.8 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.5.4.9 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |

6.6. III rūmai 420 kab. Salėje jau įdiegta Bosch CCS-1000D diskusinė sistema, kuri turės būti sujungta į bendrą sistemą su įsigyjamomis prekėmis.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  | Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys (pildo tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6.1 | Teams rooms dedikuotas kompiuteris su valdymo pultu, 1 vnt. |  |  |  |  |
| 6.6.1.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.6.1.2 | Paskirtis |  | Turi būti dedikuota "Microsoft Teams Room" sistema, sertifikuota darbui su Microsoft Teams programine įranga. Siūlomas įrenginys turi būti nurodytas Microsoft, kaip sertifikuotas naudojimui su Teams programine įranga: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/certified-hardware?tabs=Windows. |  |  |
| 6.6.1.3 | HDMI įvestis turinio demonstravimui |  | Turi būti HDMI įvestis turinio demonstravimui (prezentacija) vaizdo konferencijos metu. Įrenginys turi turėti integruotą BYOD (Bring Your Own Device) funkciją – turi būti galimybė atlikti skambutį iš atsinešto kompiuterio. |  |  |
| 6.6.1.4 | Monitorių išvestys |  | Galimybė prijungti du monitorius ne mažiau kaip 1920x1080 raiška. |  |  |
| 6.6.1.5 | Valdymo ekranas |  | Turi būti komplektuojama su ne mažesnės, nei 10.1” įstrižainės lietimui jautriu ekranu, kurio skiriamoji geba ne mažesnė nei 1280 x 800, pritaikytu montuoti ant stalo. |  |  |
| 6.6.1.6 | Valdymo ekrano funkcionalumas |  | Valdymo ekrane turi būti matoma vaizdo konferencijų programinės įrangos Microsoft Teams Rooms grafinė sąsaja ir turi būti galimybė realizuoti visos salės įrangos valdymo grafinę sąsają (vaizdo kamerų, mikrofonų įjungimo/išjungimo, vaizdo šaltinio komutavimo, vaizdo projektoriaus valdymo mygtukai, garso sistemos nustatymai ir būsenos stebėjimas). |  |  |
| 6.6.1.7 | Valdymo ekrano dydis (įstrižainė) |  | Ne mažesnis kaip: 25 cm. |  |  |
| 6.6.1.8 | Integracija su įgarsinimo sistema |  | Turi būti galimybė prie įrenginio prijungti ir naudoti salės bendrą įgarsinimo sistemą. |  |  |
| 6.6.1.9 | Integracija su kamerų sistema |  | Turi būti galimybė prie įrenginio prijungti siūlomą vaizdo kamerų sistemą su vaizdo komutatoriumi USB kabeliu. |  |  |
| 6.6.1.10 | Programinė įranga |  | Kartu pateikiama Windows operacinė sistema arba lygiavertė su MS Teams Rooms programine įranga. |  |  |
| 6.6.1.11 | Licencijos |  | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.6.1.12 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.6.1.13 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.6.1.14 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| 6.6.2 | PTZ kamera su tvirtinimo laikikliu, 2 vnt.: |  |  |  |  |
| 6.6.2.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.6.2.2 | Paskirtis |  | Skirta perduoti salėje esančių dalyvių vaizdą. |  |  |
| 6.6.2.3 | Raiška |  | Turi būti ne mažesnė nei 1080p60. |  |  |
| 6.6.2.4 | Optinis artinimas |  | Ne mažiau nei 20 kartų. |  |  |
| 6.6.2.5 | Vaizdo išvesties (HD) sąsajos |  | Ne mažiau kaip: 3G-SDI / HDMI / Ethernet / USB3.0. |  |  |
| 6.6.2.6 | Pasukimo greitis/Pakreipimo greitis |  | Ne lėčiau kaip 224°/sek. / 225°/sek. |  |  |
| 6.6.2.7 | Minimalus apšvietimas |  | Ne blogiau kaip 1.0 lux (F1.6, 50IRE, 30fps). |  |  |
| 6.6.2.8 | Matymo kampas (H/V) |  | Ne siauresnis nei 57° (H) 32.1° (V). |  |  |
| 6.6.2.9 | Pasukimo kampas |  | Ne mažesnis nei : +170° ~ -170°. |  |  |
| 6.6.2.10 | Maitinimas |  | Turi turėti PoE maitinimo galimybę. |  |  |
| 6.6.2.11 | Licencijos |  | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.6.2.12 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.6.2.13 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.6.2.14 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| 6.6.3 | Kamerų valdymo bei komutavimo įranga, 1 kompl. |  |  |  |  |
| 6.6.3.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir komplekto sudėtį. |  |  |
| 6.6.3.2 | Kompiuteris |  | Tinkamas kamerų valdymui. |  |  |
| 6.6.3.3 | Kamerų valdymo programinė įranga |  | Skirta valdyti PTZ kameras ir komutavimo įrangą su USB vaizdo išvestimi pagal diskusinių pultų mikrofonų įjungimą. Turi būti užtikrintas automatinis kiekvieno dalyvio rodymas dalyviui įjungus mikrofoną. |  |  |
| 6.6.3.4 | Vaizdo signalų išvedimas |  | Vaizdo signalų komutavimas ir jų išvedimas į standartinį USB prievadą. |  |  |
| 6.6.3.5 | Įvestys/išvestys |  | Ne mažiau kaip 2vnt. SDI įvesčių ir 1vnt. SDI išvesčių. |  |  |
| 6.6.3.6 | Licencijos |  | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.6.3.7 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.6.3.8 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.6.3.9 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| 6.6.4 | Tinklo komutatorius, 1 vnt. |  |  |  |  |
| 6.6.4.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.6.4.2 | Paskirtis |  | Skirta apjungti diskusinių pultų, vertimo sistemos, kamerų ir likusią sistemos įrangą į bendrą sistemos tinklą ir užtikrinti sistemos elementų sąveiką. |  |  |
| 6.6.4.3 | Prievadų skaičius |  | Ne mažiau kaip 8vnt. RJ-45 su PoE+ palaikymu Ne mažiau kaip 1vnt. SFP |  |  |
| 6.6.4.4 | Funkcijos |  | Turi turėti šias funkcijas: Flow control, BOOTP support, ARP support, VLAN support, Syslog support, DoS attack prevention, DiffServ support, Multicast Storm Control, firmware upgradable, SNTP support, DHCP snooping, QoS, DHCP server, DAI, PVST+, reset button, STP Root Guard, UDLD, fanless, LACP support, LLDP support, DHCP relay, MIB, MVR, GVRP, 802.1x authentication, ToS, DSCP support, IP source guard, SmartPort technology, DNS client, SCT, PVE, LLDP-MED, IPMB, SSD, ISATAP tunnel support, RA guard, UDP, WRR, HOL Blocking Prevention, loopback detection, Unknown Storm Control, BPDU Guard, LAG, VSDP, RPVST+, DAD. |  |  |
| 6.6.4.5 | Standartai |  | Turi atitikti šiuos standartus: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. |  |  |
| 6.6.4.6 | Maršrutizavimo protokolas |  | Turi palaikyti ne blogiau kaip šiuos protokolus: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, CIDR, MSTP, RSTP, STP. |  |  |
| 6.6.4.7 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.6.4.8 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.6.4.9 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |

6.7. III rūmai 108 kab. Salėje jau įdiegta Bosch CCS-1000D diskusinė sistema bei Teams rooms, kurie turės būti sujungti į bendrą sistemą su įsigyjamomis prekėmis.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  | Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys (pildo tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7.1 | PTZ kamera su tvirtinimo laikikliu, 2 vnt.: |  |  |  |  |
| 6.7.1.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.7.1.2 | Paskirtis |  | Skirta perduoti salėje esančių dalyvių vaizdą. |  |  |
| 6.7.1.3 | Raiška |  | Turi būti ne mažesnė nei 1080p60. |  |  |
| 6.7.1.4 | Optinis artinimas |  | Ne mažiau nei 20 kartų. |  |  |
| 6.7.1.5 | Vaizdo išvesties (HD) sąsajos |  | Ne mažiau kaip: 3G-SDI / HDMI / Ethernet / USB3.0. |  |  |
| 6.7.1.6 | Pasukimo greitis/Pakreipimo greitis |  | Ne lėčiau kaip 224°/sek. / 225°/sek. |  |  |
| 6.7.1.7 | Minimalus apšvietimas |  | Ne blogiau kaip 1.0 lux (F1.6, 50IRE, 30fps). |  |  |
| 6.7.1.8 | Matymo kampas (H/V) |  | Ne siauresnis nei 57° (H) 32.1° (V). |  |  |
| 6.7.1.9 | Pasukimo kampas |  | Ne mažesnis nei : +170° ~ -170°. |  |  |
| 6.7.1.10 | Maitinimas |  | Turi turėti PoE maitinimo galimybę. |  |  |
| 6.7.1.11 | Licencijos |  | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.7.1.12 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai bei komplektuojamas papildomas kameros tvirtinimo laikiklis turimai kamerai. |  |  |
| 6.7.1.13 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.7.1.14 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| 6.7.2 | Kamerų valdymo bei komutavimo įranga, 1 kompl.: |  |  |  |  |
| 6.7.2.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir komplekto sudėtį. |  |  |
| 6.7.2.2 | Kompiuteris |  | Tinkamas kamerų valdymui. |  |  |
| 6.7.2.3 | Kamerų valdymo programinė įranga |  | Skirta valdyti PTZ kameras ir komutavimo įrangą su USB vaizdo išvestimi pagal diskusinių pultų mikrofonų įjungimą. Turi būti užtikrintas automatinis kiekvieno dalyvio rodymas dalyviui įjungus mikrofoną. |  |  |
| 6.7.2.4 | Vaizdo signalų išvedimas |  | Vaizdo signalų komutavimas ir jų išvedimas į standartinį USB prievadą. |  |  |
| 6.7.2.5 | Įvestys/išvestys |  | Ne mažiau kaip 2vnt. SDI įvesčių ir 1vnt. SDI išvesčių. |  |  |
| 6.7.2.6 | Licencijos |  | Visos reikalingos licencijos vykdyti numatytas funkcijas turi būti įtrauktos į įrangos kainą. |  |  |
| 6.7.2.7 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.7.2.8 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.7.2.9 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |
| 6.7.3 | Tinklo komutatorius, 1 vnt.: |  |  |  |  |
| 6.7.3.1 | Gamintojas ir modelis |  | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |  |
| 6.7.3.2 | Paskirtis |  | Skirta apjungti diskusinių pultų, vertimo sistemos, kamerų ir likusią sistemos įrangą į bendrą sistemos tinklą ir užtikrinti sistemos elementų sąveiką. |  |  |
| 6.7.3.3 | Prievadų skaičius |  | Ne mažiau kaip 8vnt. RJ-45 su PoE+ palaikymu Ne mažiau kaip 1vnt. SFP |  |  |
| 6.7.3.4 | Funkcijos |  | Turi turėti šias funkcijas: Flow control, BOOTP support, ARP support, VLAN support, Syslog support, DoS attack prevention, DiffServ support, Multicast Storm Control, firmware upgradable, SNTP support, DHCP snooping, QoS, DHCP server, DAI, PVST+, reset button, STP Root Guard, UDLD, fanless, LACP support, LLDP support, DHCP relay, MIB, MVR, GVRP, 802.1x authentication, ToS, DSCP support, IP source guard, SmartPort technology, DNS client, SCT, PVE, LLDP-MED, IPMB, SSD, ISATAP tunnel support, RA guard, UDP, WRR, HOL Blocking Prevention, loopback detection, Unknown Storm Control, BPDU Guard, LAG, VSDP, RPVST+, DAD. |  |  |
| 6.7.3.5 | Standartai |  | Turi atitikti šiuos standartus: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. |  |  |
| 6.7.3.6 | Maršrutizavimo protokolas |  | Turi palaikyti ne blogiau kaip šiuos protokolus: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, CIDR, MSTP, RSTP, STP. |  |  |
| 6.7.3.7 | Montavimo paslaugos, sujungimo kabeliai bei kiti priedai |  | Turi būti numatyti visi reikalingi siūlomai įrangai. |  |  |
| 6.7.3.8 | Garantija |  | Ne trumpesnė kaip 3 (trejų) metų garantija. |  |  |
| 6.7.3.9 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |  |  |

- Siūlomos įrangos kainos:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas, modelis (pildo tiekėjas) | Kiekis | 1 vnt./1 kompl. kaina Eur be PVM * | Suma Eur be PVM* (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | I rūmai 455 kab. |  |  |  |  |
| 1.1. | Teams rooms dedikuotas kompiuteris su valdymo pultu |  | 1 |  |  |
| 1.2. | PTZ kamera su tvirtinimo laikikliu |  | 2 |  |  |
| 1.3. | Kamerų valdymo bei komutavimo įranga |  | 1 |  |  |
| 1.4. | Tinklo komutatorius |  | 1 |  |  |
| 2. | I rūmai 315 kab. |  |  |  |  |
| 2.1. | Multimedija projektorius |  | 1 |  |  |
| 2.2. | Teams rooms dedikuotas kompiuteris su valdymo pultu |  | 1 |  |  |
| 2.3. | PTZ kamera su tvirtinimo laikikliu |  | 2 |  |  |
| 2.4. | Kamerų valdymo bei komutavimo įranga |  | 1 |  |  |
| 2.5. | Tinklo komutatorius |  | 1 |  |  |
| 3. | II rūmai 414 kab. |  |  |  |  |
| 3.1. | Posėdžio dalyvio pultas |  | 12 |  |  |
| 3.2. | Diskusinės sistemos centrinis valdymo įrenginys |  | 1 |  |  |
| 3.3. | Žirklinis laikiklis 75“ (colių) monitoriui |  | 1 |  |  |
| 3.4. | PTZ kamera su tvirtinimo laikikliu |  | 2 |  |  |
| 3.5. | Kamerų valdymo bei komutavimo įranga |  | 1 |  |  |
| 3.6. | Tinklo komutatorius |  | 1 |  |  |
| 4. | II rūmai 415 kab. |  |  |  |  |
| 4.1. | Posėdžio dalyvio pultas |  | 12 |  |  |
| 4.2. | Diskusinės sistemos centrinis valdymo įrenginys |  | 1 |  |  |
| 4.3. | 75“ (colių) monitorius |  | 1 |  |  |
| 5. | III rūmai 520 kab. |  |  |  |  |
| 5.1. | Teams rooms dedikuotas kompiuteris su valdymo pultu |  | 1 |  |  |
| 5.2. | PTZ kamera su tvirtinimo laikikliu |  | 3 |  |  |
| 5.3. | Kamerų valdymo bei komutavimo įranga |  | 1 |  |  |
| 5.4. | Tinklo komutatorius |  | 1 |  |  |
| 6. | III rūmai 420 kab. |  |  |  |  |
| 6.1. | Teams rooms dedikuotas kompiuteris su valdymo pultu |  | 1 |  |  |
| 6.2. | PTZ kamera su tvirtinimo laikikliu |  | 2 |  |  |
| 6.3. | Kamerų valdymo bei komutavimo įranga |  | 1 |  |  |
| 6.4. | Tinklo komutatorius |  | 1 |  |  |
| 7. | III rūmai 108 kab. |  |  |  |  |
| 7.1. | PTZ kamera su tvirtinimo laikikliu |  | 2 |  |  |
| 7.2. | Kamerų valdymo bei komutavimo įranga |  | 1 |  |  |
| 7.3. | Tinklo komutatorius |  | 1 |  |  |
| Iš viso Eur be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |
| Iš viso Eur su PVM: |  |  |  |  |  |

* kaina nurodoma suapvalinta iki 2 skaitmenų po kablelio. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įrašo kainą Eur be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastaba. Į tiekėjo pasiūlyme įvardintos įrangos kainą turi būti įskaičiuotos transportavimo, montavimo, diegimo, testavimo, integravimo, sukonfigūravimo, suderinimo, dokumentacijos ruošimo, licencijų ir sertifikatų, reikalingų techninėje specifikacijoje nurodytoms įrangos savybėms bei funkcionalumui užtikrinti, reikmenų bei medžiagų, reikalingų įrangos montavimui užsakovo patalpose, personalo apmokymo kainos, taip pat kitos su pirkimo objektu susijusios išlaidos.

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento (jo dalies) pavadinimas |
| --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje.

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį, išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją.

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3... | Kiti dokumentai (nurodyti kiekvieno dokumento pavadinimą) |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |