MEDŽIAGŲ IR SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORO KONDICIONAVIMO SISTEMA |  |  |  |  |  |
| OK-1 VRF |  |  |  |  |  |
|  | Kondensatoriaus išorinis blokas, montuojamas lauko sąlygomis; šalčio galia min.Qšald.=15,5 kW, Qšild=17,6. Komplektuojamas su pastatymo rėmu ir tvirtinimo detalėmis, su padėklu iš nerūdijančio plieno kondensatui kauptis | TS 2. | kompl | 1 |  |
|  | Kasetinis keturkryptis oro kondicionierius Qšald.=2,80 kW, Qšild.=3,20 kW | TS 2.2. | kompl | 3 |  |
|  | Tas pats: Qšald.=3,60 kW, Qšild.=4,00 kW | TS 2.2. | kompl | 2 |  |
|  | Variniai vamzdžiai (šaltnešiui cirkuliuoti), izoliuoti kevaline antikondensacine šilumos izoliacija, kurios storis ne mažesnis nei 9 mm; komplekte įvertinami vamdžių fasoninės detalės; tvirtinimo elementai; angų sandarinimo priemonės: d6,35 x 0,8 mm | TS 4. | m | 10 |  |
|  | Tas pats, d9,52 x 0,8 mm |  | m | 24 |  |
|  | Tas pats, d12,7 x 0,8 mm | " | m | 6 |  |
|  | Tas pats, d15,9 x 0,8 mm | " | m | 20 |  |
|  | Oro vėsinimo sistemos vamzdynų sandarumo bandymas | TS 6. | sist. | 1 |  |
|  | Sistemos užpildymas freonu R410A | " | kg | 3 |  |
| OK-2 VRF |  |  |  |  |  |
|  | Kondensatoriaus išorinis blokas, montuojamas lauko sąlygomis; šalčio galia min.Qšald.=11 kW, Qšild=12,5. Komplektuojamas su pastatymo rėmu ir tvirtinimo detalėmis, su padėklu iš nerūdijančio plieno kondensatui kauptis | TS 2. | kompl | 1 |  |
|  | Vidinis sieninio tipo oro komdicionierius Qšald.=2,20 kW, Qšild.=2,50 kW | TS 2.2. | kompl | 5 |  |
|  | Variniai vamzdžiai (šaltnešiui cirkuliuoti), izoliuoti kevaline antikondensacine šilumos izoliacija, kurios storis ne mažesnis nei 9 mm; komplekte įvertinami vamdžių fasoninės detalės; tvirtinimo elementai; angų sandarinimo priemonės: d6,35 x 0,8 mm | TS 4. | m | 15 |  |
|  | Tas pats, d9,52 x 0,8 mm |  | m | 28 |  |
|  | Tas pats, d12,7 x 0,8 mm | " | m | 8 |  |
|  | Tas pats, d15,9 x 0,8 mm | " | m | 20 |  |
|  | Oro vėsinimo sistemos vamzdynų sandarumo bandymas | TS 6. | sist. | 1 |  |
|  | Sistemos užpildymas freonu R410A | " | kg | 3 |  |
| OK-3 MultiSplit |  |  |  |  |  |
|  | Kondensatoriaus išorinis blokas, montuojamas lauko sąlygomis; šalčio galia min.Qšald.=8,8 kW, Qšild=10,1. Komplektuojamas su pastatymo rėmu ir tvirtinimo detalėmis, su padėklu iš nerūdijančio plieno kondensatui kauptis | TS 2. | kompl | 1 |  |
|  | Kasetinis keturkryptis oro kondicionierius Qšald.=5,00 kW, Qšild.=5,50 kW | TS 2.2. | kompl | 1 |  |
|  | Vidinis sieninio tipo oro komdicionierius Qšald.=2,10 kW, Qšild.=2,30 kW | TS 2.2. | kompl | 2 |  |
|  | Variniai vamzdžiai (šaltnešiui cirkuliuoti), izoliuoti kevaline antikondensacine šilumos izoliacija, kurios storis ne mažesnis nei 9 mm; komplekte įvertinami vamdžių fasoninės detalės; tvirtinimo elementai; angų sandarinimo priemonės: d6,35 x 0,8 mm | TS 4. | m | 36 |  |
|  | Tas pats, d9,52 x 0,8 mm |  | m | 24 |  |
|  | Tas pats, d12,7 x 0,8 mm | " | m | 12 |  |
|  | Oro vėsinimo sistemos vamzdynų sandarumo bandymas | TS 6. | sist. | 1 |  |
|  | Sistemos užpildymas freonu R410A | " | kg | 3 |  |
| OK-4 VRF |  |  |  |  |  |
|  | Kondensatoriaus išorinis blokas, montuojamas lauko sąlygomis; šalčio galia min.Qšald.=15,5 kW, Qšild=18,0. Komplektuojamas su pastatymo rėmu ir tvirtinimo detalėmis, su padėklu iš nerūdijančio plieno kondensatui kauptis | TS 2. | kompl | 1 |  |
|  | Kasetinis keturkryptis oro kondicionierius Qšald.=5,00 kW, Qšild.=5,50 kW komplektuojamas su | TS 2.2. | kompl | 2 |  |
|  | Vidinis sieninio tipo oro komdicionierius Qšald.=2,20 kW, Qšild.=2,50 kW | TS 2.2. | kompl | 2 |  |
|  | Tas pats, Qšald.=2,80 kW, Qšild.=3,20 kW |  | kompl | 1 |  |
|  | Variniai vamzdžiai (šaltnešiui cirkuliuoti), izoliuoti kevaline antikondensacine šilumos izoliacija, kurios storis ne mažesnis nei 9 mm; komplekte įvertinami vamdžių fasoninės detalės; tvirtinimo elementai; angų sandarinimo priemonės: d6,35 x 0,8 mm | TS 4. | m | 16 |  |
|  | Tas pats, d9,52 x 0,8 mm |  | m | 31 |  |
|  | Tas pats, d12,7 x 0,8 mm | " | m | 8 |  |
|  | Tas pats, d15,9 x 0,8 mm | " | m | 9 |  |
|  | Tas pats, d19,05 x 0,8 mm | " | m | 16 |  |
|  | Oro vėsinimo sistemos vamzdynų sandarumo bandymas | TS 6. | sist. | 1 |  |
|  | Sistemos užpildymas freonu R410A | " | kg | 3 |  |
| OK-5 VRF |  |  |  |  |  |
|  | Kondensatoriaus išorinis blokas, montuojamas lauko sąlygomis; šalčio galia min.Qšald.=13,4 kW, Qšild=15,3. Komplektuojamas su pastatymo rėmu ir tvirtinimo detalėmis, su padėklu iš nerūdijančio plieno kondensatui kauptis | TS 2. | kompl | 1 |  |
|  | Vidinis sieninio tipo oro komdicionierius Qšald.=2,20 kW, Qšild.=2,50 kW | TS 2.2. | kompl | 1 |  |
|  | Tas pats, Qšald.=2,80 kW, Qšild.=3,20 kW |  | kompl | 4 |  |
|  | Variniai vamzdžiai (šaltnešiui cirkuliuoti), izoliuoti kevaline antikondensacine šilumos izoliacija, kurios storis ne mažesnis nei 9 mm; komplekte įvertinami vamdžių fasoninės detalės; tvirtinimo elementai; angų sandarinimo priemonės: d6,35 x 0,8 mm | TS 4. | m | 12 |  |
|  | Tas pats, d9,52 x 0,8 mm |  | m | 31 |  |
|  | Tas pats, d12,7 x 0,8 mm | " | m | 5 |  |
|  | Tas pats, d15,9 x 0,8 mm | " | m | 24 |  |
|  | Oro vėsinimo sistemos vamzdynų sandarumo bandymas | TS 6. | sist. | 1 |  |
|  | Sistemos užpildymas freonu R410A | " | kg | 3 |  |
| OK-6 VRF |  |  |  |  |  |
|  | Kondensatoriaus išorinis blokas, montuojamas lauko sąlygomis; šalčio galia min.Qšald.=10,2 kW, Qšild=13,5. Komplektuojamas su pastatymo rėmu ir tvirtinimo detalėmis, su padėklu iš nerūdijančio plieno kondensatui kauptis | TS 2. | kompl | 1 |  |
|  | Kasetinis keturkryptis oro kondicionierius Qšald.=5,00 kW, Qšild.=5,50 kW komplektuojamas su | TS 2.2. | kompl | 2 |  |
|  | Vidinis sieninio tipo oro komdicionierius Qšald.=2,20 kW, Qšild.=2,50 kW | TS 2.2. | kompl | 1 |  |
|  | Variniai vamzdžiai (šaltnešiui cirkuliuoti), izoliuoti kevaline antikondensacine šilumos izoliacija, kurios storis ne mažesnis nei 9 mm; komplekte įvertinami vamdžių fasoninės detalės; tvirtinimo elementai; angų sandarinimo priemonės: d6,35 x 0,8 mm | TS 4. | m | 5 |  |
|  | Tas pats, d9,52 x 0,8 mm |  | m | 41 |  |
|  | Tas pats, d15,9 x 0,8 mm | " | m | 19 |  |
|  | Tas pats, d19,05 x 0,8 mm | " | m | 18 |  |
|  | Oro vėsinimo sistemos vamzdynų sandarumo bandymas | TS 6. | sist. | 1 |  |
|  | Sistemos užpildymas freonu R410A | " | kg | 4 |  |
| F4, kondensato nuvedimas |  |  |  |  |  |
|  | Plastikinis vamzdelis kondensatui nuvesti nuo vidinio bloko d32 |  | m | 45 |  |
|  | Tas pats, dn25 |  |  | 4 |  |
|  | Speciali įsijungimo detalė - sifonas |  | kompl | 8 |  |

Pastabos:

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai orientaciniai.

2. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytos medžiagos turi būti vertinamos kartu su montavimo darbais.

3. Visi įrengimai, vamzdinė armatūra, kurių prijungimas flanšinis, turi būti tiekiami su atsakomaisiais flanšais.

4. Prieš užsakant konkrečius statybos produktus arba įrangą, turi būti gautas Užsakovo patvirtinimas.