2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras, reikalavimai |
| --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai (visi privalomi) |  |
|  | Pirmosios registracijos data ne ankstesnė negu 2018 m. |
|  | Rida ne daugiau kaip 600 000 km |
|  | Autobusas nebuvo mechaniškai pažeistas dėl eismo įvykių ar kt. |
|  | Autobusas techniškai tvarkingas, sukomplektuotas ir atitinka Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus |
|  | Autobuso naudojimo metu prietaisų skydelyje nedega apie gedimus ar sistemų sutrikimus informuojančios kontrolinės lemputės ir informaciniai pranešimai |
|  | Įrengtas greičio ribotuvas |
|  | Įrengtas skaitmeninis tachografas |
|  | Degalai – dyzelinas, degalų bako talpa ne mažiau kaip 70 l, AdBlue bako talpa ne mažiau kaip 5 l |
|  | Kėbulas |
|  | Kėbulas M2 CE klasės (I grupės transporto priemonė žemagrindis vienaaukštis miesto autobusas) |
|  | Dvivėrės keleivių durys, valdomos elektra |
|  | Įrengta mechaniškai atverčiama rampa neįgaliųjų vėžimėliui įvažiuoti pro keleivių duris |
|  | Dvigubi šoniniai salono langų stiklai (stiklo paketai) |
|  | Visi langų stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nepažeisti stiklo paketo viduje bei nesuraižyti |
|  | Autobuso ilgis ne mažiau kaip 7,3 m |
|  | Kėbulo priekyje įmontuotas įtaisas vilkimui |
|  | Kėbulas ir jo papildomi elementai neturi kiauryminių ar estetinę išvaizdą bloginančių kėbulo korozinių pažeidimų, įbrėžimų, įlenkimų, įtrūkimų ir pan. |
|  | Švieslentės autobuso priekyje viršuje, dešinėje pusėje ir gale su programuojamu švieslenčių valdikliu |
|  | Pageidautina visų autobusų viena spalva |
|  | Salonas |
|  | Vietų skaičius keleiviams – 16 sėdimų, ne mažiau kaip 5 stovimos, 1 pritaikoma arba nuolatinė neįgaliųjų vežimėliams skirta vieta |
|  | Sėdynės miesto tipo vienodo rašto, nepažeistos, nesusidėvėję, nesuteptos |
|  | Klimato kontrolės arba kondicionavimo sistemos vairuotojui ir keleiviams atskirai |
|  | Salono apšvietimas |
|  | Konvektoriniai radiatoriai abiejuose autobuso salono šonuose |
|  | Salono laikrodis autobuso priekyje |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys su ne mažiau kaip 2 vaizdo stebėjimo kameromis |
|  | Programuojamas autonominis salono šildytuvas, kurio galia ne mažesnė nei 5 kW |
|  | Radijo imtuvas |
|  | Avarinio durų atidarymo įtaisas |
|  | Variklis |
|  | Dyzelinis variklis |
|  | Variklio galia nuo 120 kW iki 160 kW |
|  | Variklio tūris nuo 2 100 cm3 iki 2 500 cm3 |
|  | Europos Sąjungos išmetamųjų teršalų standartas ne žemesnis kaip EURO 6 |
|  | Autobuso aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki -30 °C temperatūros |
|  | Transmisija ir stabdžiai |
|  | Automatinė pavarų dėžė |
|  | Stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška) |
|  | Ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška) |
|  | Ratai |
|  | Padangos ant kiekvienos ašies vienodo modelio ir protektoriaus rašto |
|  | Padangos nepažeistos, protektoriaus gylis ne mažesnis kaip 5 mm |
|  | Priekinių ratų apsauginiai gaubtai |
|  | Atsarginis ratas |
|  | Vairuotojo darbo vieta |
|  | Tvarkinga be valdymo priemonių pažeidimų vairuotojo darbo vieta |
|  | Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė |
|  | Vairo aukščio ir pasvirimo reguliavimas |
|  | Vidinis galinio vaizdo veidrodis |
|  | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai |
|  | Vairo mechanizmas su stiprintuvu |
|  | Priekinio stiklo apiplovimo sistema |
|  | Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje |
|  | Kiti |
|  | Du su 4 kg užtaisu gesintuvai su galiojančia patikra, sumontuoti jiems specialiai pritaikytose vietose |
|  | Dvi pagal teisės aktų reikalavimus sukomplektuotos vaistinėlės |
|  | Avarinis ženklas |
|  | Avariniai plaktukai langų stiklams išmušti salone |
|  | Geltonos spalvos atšvaitinė vairuotojo liemenė |
|  | Dvi ratų atramos |
|  | Dvi veikiančios video kameros, viena stebėjimui keleivių salone, antra-autobuso priekyje eismo stebėjimui (ryšio operatoriaus paslaugomis (sim kortele) pasirūpina Nuomininkas) |

Autobusas turi būti sukomplektuotas pagal nustatytus reikalavimus, atitinkantis jam gamintojo techninėse sąlygose keliamus reikalavimus.

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę Pirkėjo atstovui arba įgaliotam asmeniui apžiūrėti autobusą ir įvertinti autobuso techninę, estetinę būklę bei jo atitikimą pasiūlyme pateiktam aprašymui.

Vertinamas kėbulo korozijos (ne) buvimas, estetinis vaizdas, variklio, agregatų, elektros sistemų, salono ir sėdynių būklė.

Pasiūlymus dėl autobuso blogos techninės būklės ar netinkamo estetinio vaizdo Pirkėjas turi teisę atmesti, nors šis autobusas ir atitiktų formalius techninės specifikacijos reikalavimus.