TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (MIEGMAIŠIAI)

1. Miegmaišis yra skirtas apsaugoti žmones, apgyvendintus kolektyvinės apsaugos statiniuose ir lauko sąlygomis palapinėse, nuo šalčio, vėjo, drėgmės ir turi užtikrinti reikiamos šilumos apsaugos pasirinkimą ir suteikti kokybišką poilsį įvairiomis oro sąlygomis.

2. Miegmaišis turi būti naujas, nenaudotas.

3. Miegmaišio komplektą sudaro:

3.1. miegmaišis: 210 (±10) cm ilgio, 80 (±5) cm pločio;

3.2. dėklas miegmaišiui sudėti.

4. Miegmaišis turi būti skirtas naudoti komfortabiliam poilsiui temperatūrų diapazone nuo +6˚C iki ekstremalios žemiausios temperatūros -12˚C , kurioje galima išbūti iki 6 valandų, tinkamas pavasario, vasaros, rudens sezonams.

5. Reikalavimai miegmaišiui:

5.1. Išorinis audinys tvirtas, tamsios spalvos. Išorinio audinio paviršiaus tankis turi būti nemažiau kaip 50 g/m2 techninės charakteristikos turi atitikti LST EN 12127 arba būti lygiavertis;

5.2. pamušalinis audinys tamsios spalvos , audinio paviršiaus tankis turi būti nemažiau kaip 60 g/m2 techninės charakteristikos turi atitikti LST EN 12127 arba būti lygiavertis.

5.3. miegmaišis siuvamas su gobtuvu, kurio angos apimtis reguliuojama virvute su fiksatoriumi;

5.4. miegmaišis užsegamas abipusio naudojimo užtrauktuku;

5.5. turi būti galimybė miegmaišį išskleisti ir naudoti kaip antklodę;

5.6. miegmaišio dėklas turi būti pasiūtas iš išorinio miegmaišio audinio ir turėti rankeną, tinkamą nešti miegmaišį užsikabinus ant peties.

6. Miegmaišio garantija – ne mažiau 2 metai.

7. Paruošti transportavimui miegmaišiai supakuoti pakuotėse ir sukrauti ant palečių.

8. Prekės pristatymas (viso 1125 vnt): prekės po 375 vnt, pristatomos ir iškraunamos trijose įstaigose:

-Elektrėnų „Versmė“ gimnazija, adresu Saulės g. 30, Elektrėnai;

-Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija, adresu Rungos g. 24, Elektrėnai;

-Vievio gimnazija, adresu Šviesos g. 4A, Vievis, Elektrėnų sav.

9. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas atvežimas.

10. Miegmaišių ženklinimo rekvizitai, jų forma, dydis, ženklinimo vieta, pateikimo būdas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 25 d. Įsakymu Nr. 4-40 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ pakeitimo“ reikalavimus. Ženklinimo rekvizitai turi būti gerai matomi, patikimai pritvirtinti, neištrinami ir aiškūs, kad neklaidintų vartotojo.

11. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos Aprašo patvirtinimo 4.1 p:

11.1. taikyti Aprašo 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ nuostatas

11.1.1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai  (11.1.1 p.): tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

11.2. taikyti Aprašo 2 priedo IX skyriaus „Tekstilės gaminiai“ nuostatas.

11.2.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai tekstilės gaminiams, kurių bent 80 proc. masės sudaro austi, neausti arba megzti tekstilės pluoštai:

11.2.1.2. tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę;

11.2.1.3. tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų:

| Medžiagų grupė | Taikomi apribojimai medžiagoms | Koncentracijos ribos | Bandymo metodas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Azodažikliai Taikymo sritis: drabužiai, kurių sudėtyje yra akrilo, medvilnės, poliamido ir vilnos | Negalima naudoti azodažiklių, galinčių skilti į aromatinius aminus. | Kiekvieno amino ne daugiau kaip 30 mg/kg | LST EN ISO 14362-1 arba LST EN ISO 14362-3, arba lygiavertis bandymo metodas |
| 2. Formaldehidas Taikymo sritis: visi drabužiai ir interjero tekstilė, kurių sudėtyje yra natūralių pluoštų | Formaldehido likučiams galutiniame gaminyje taikomos ribinės vertės: - kūdikiams ir vaikams iki 3 metų; - visi kiti produktai. | Vaikų (0–3 m.) drabužiams – ne daugiau kaip 16 ppm Visi kiti produktai – ne daugiau kaip 75 ppm | LST EN ISO 14184-1 arba lygiavertis bandymo metodas |
| 3. Pagalbinės medžiagos Taikymo sritis: visi tekstilės pluoštai | Nurodytų medžiagų negali būti galutiniame gaminyje: - nonifenolio - oktifenolio | Bendras kiekis < 100 mg/kg |  |
|  | - nonilfenoletoksilatų - oktilfenolio etoksilatų | Bendras kiekis < 100 mg/kg | ISO 18254-1 arba ISO 18254-2, arba lygiavertis bandymo metodas |
| 4. Dangos, laminatai ir membranos Taikymo sritis: jei integruota į tekstilės pluoštų struktūrą | Dangos, plastizolio raštų, laminatų, membranų ir plastiko priedų sudėtyje negali būti šių ftalatų: - DEHP (bis-(etiheksil)ftalato) - BBP (butilbenzilftalato) - DBP (dibutilftalato) - DMEP (bis-2-metoksietilftalato) - DIBP (diizobutilftalato) - DIHP (Di-C6-8 šakotųjų alkiftalatų) - DHNUP (Di-C7-11 šakotųjų alkilftalatų) - DHP (di-n-heksilftalatų) | Bendras kiekis ne daugiau kaip 0,10 proc. bendro produkto masės | LST EN ISO 14389 arba lygiavertis bandymo metodas. |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (11.2.1.2  ir 11.2.1.3  papunkčiams) bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas.

11.2.2. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi tekstilės gaminiams, kuriuose:

11.2.2. 1 naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų;

11.2.2.2  naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

11.2.2.2.1 sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91;

11.2.2.2.2  sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai  (11.2.2 p.): gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

13. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba arba originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą:

13.1 miegmaišio techninį-funkcinį aprašymą, eksploatavimo ir saugojimo reikalavimus;

13.2. atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai dėl žalių reikalavimų.

14.	Techninėje specifikacijoje konkretūs modeliai, šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė arba gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ir procesus, nepriklausomai nuo to ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“).

Elektrėnų savivaldybės administracijos

Teisės ir personalo administravimo skyriaus

parengties pareigūnas                                                                                              Dainius Kochanskas