Rinkos konsultacijos 3 priedas

ODINIŲ PIRŠTINIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1.1 | Prekė | Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų tarnybinės odinės pirštinės (toliau – pirštinės) – gaminiai, atitinkantys šios techninės specifikacijos reikalavimus, modelio aprašymą ir techninius brėžinius. |
| 1.2 | Paskirtis | Pirštinės skirtos apsaugoti naudotojo rankas nuo terminio ir mechaninio poveikio, šaltuoju metų laiku. |
| 1.3 | Konkursinis pavyzdys | Konkursui privaloma pateikti 11 dydžio gaminio pavyzdį, kuris turi visiškai atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, išskyrus ženklinimo etiketę lietuvių kalba ir informacija naudotojui. Kartu su pavyzdžiu pateikti ženklinimo etiketės ir informacijos naudotojui maketus lietuvių kalba. |
| 1.4 | Gamybinis pavyzdys | Tiekėjas per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo privalo suderinti su Pirkėju gamybinius pavyzdžius, visiškai atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad turi teisę ir galimybę, derinant gamybinius prekių pavyzdžius, atlikti reikiamus konkursinio pavyzdžio pakeitimus. Gamybiniai pavyzdžiai – pagrindas priimant produkciją. |
| 1.5 | Gamintojo garantija | Gaminiams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Turi būti pateiktas gamintojo arba tiekėjo rašytinis patvirtinimas. |
| 1.6 | Gaminių tiekimo sąlyga | Pirštinės turi būti naujos, nenaudotos ir pagamintos ne anksčiau kaip vieneri metai iki pristatymo dienos. Pirštinės gaminamos 6-12 dydžio. Esant poreikiui, tiekėjas įsipareigoja tiekti (pagaminti) nestandartinių dydžių pirštines. Pirštinių dydis neturi įtakoti kainos. Tikslūs gaminių kiekiai su dydžiais bus teikiami sutarties vykdymo eigoje, teikiant užsakymus. |
| 1.7 | Gaminio atitikties ir kokybės patikra | Jei Pirkėjui kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų kokybinių rodiklių, Pirkėjas turi teisę inicijuoti kontrolinius tyrimus savo pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje. Tiekėjas privalo pateikti reikiamą pavyzdžių kiekį šiems tyrimams atlikti. Tyrimų rezultatai yra neginčytini ir laikomi galutiniais. Jei bent vienas tyrimo rezultatas neatitinka minimalių techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, Tiekėjo pasiūlymas atmetamas. Jei kontrolinių tyrimų rezultatai yra blogesni už Tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas apmokėtų visas Pirkėjo patirtas išlaidas, susijusias su šiais tyrimais. |
| 1.8 | Kita informacija | Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, standartai, procesai, prekės ženklai ar patentai yra apibrėžiami kaip apimantys ir lygiaverčius produktus bei procesus. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius sprendimus, tačiau privalo įrodyti jų lygiavertiškumą. |
| 2. | Atitikties ir sertifikavimo reikalavimai |  |
| 2.1 | Atitiktis standartui LST EN 388 | Pirštinės turi atitikti galiojančio standarto LST EN 388 „Apsauginės pirštinės nuo mechaninių pažaidų“ (toliau – standartas EN 388) arba lygiaverčio standarto darbinių charakteristikų reikalavimus ir šioje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Turi būti pateiktas galiojantis EB tipo tyrimo sertifikatas, išduotas nepriklausomos nuo suinteresuotų šalių notifikuotos įstaigos. EB tipo tyrimo sertifikate turi būti nurodomi tyrimo rezultatai, sertifikato išdavimo sąlygos ir patvirtintam modeliui identifikuoti reikalingi aprašymai ir/ar brėžiniai. |
| 2.2 | Atitiktis standartui LST EN 511 | Pirštinės turi atitikti galiojančio standarto LST EN 511 „ Apsauginės pirštinės nuo šalčio“ (toliau – standartas EN 511) arba lygiaverčio standarto darbinių charakteristikų reikalavimus ir šioje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Turi būti pateikti paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Juose turi būti tiksli ir išsami informacija, patvirtinanti pošalmių atitikimą standarto LST EN 511 reikalavimams. |
| 2.3 | Pirštinių techninės charakteristikos | Pirštinių techninės charakteristikos turi būti ne blogesnes už nurodytas 1 lentelėje. Visiems pasiektiems rodiklių rezultatams, turi būti pateikti paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Juose turi būti tiksli ir išsami informacija, patvirtinanti pirštinių atitikimą reikalavimams. Bandymų metodai turi atitikti lentelėje nurodytus bandymo metodus (arba lygiaverčius), o reikšmės turi būti ne blogesnes už reikalaujamas reikšmes. |
| 3. | Aplinkos apsaugos ir nekenksmingumo kriterijai |  |
| 3.1 | Aplinkos apsaugos ir nekenksmingumo kriterijai | Pirštinių gamyba ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 nuostatas, kuriomis siekiama sumažinti pavojingų cheminių medžiagų naudojimą, aplinkos taršą ir pavojų sveikatai: pirštinės privalo atitikti standarto LST EN ISO 21420 „Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai“ 4.2 punkto „Nekenksmingumas“ reikalavimus, užtikrinančius, kad gaminiai neturėtų neigiamo poveikio naudotojo sveikatai ar higienai. |
| 3.2 | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai | Ekologinis ženklas „European Ecolabel“, „Öko-Tex“ arba kiti lygiaverčiai ekologiniai ženklai, arba pripažintos laboratorijos bandymų ataskaita ar kitas lygiavertis dokumentas. |
| 4. | Techniniai reikalavimai ir modelio aprašymas |  |
| 4.1 | Konstrukcija ir savybės: | Pirštinės – juodos spalvos, odinės, pirštuotos (penkių pirštų), su trumpais rankogaliais. Nykštys turi būti įsiūta kaip atskira detalė, o keturi pirštai turi turėti intarpus tarp viršutinių ir apatinių detalių. Siekiant užtikrinti patikimą prigludimą ir apsaugą nuo šalčio, rankogaliuose privalo būti integruoti elastingi elementai (pvz., įsiuvai) arba kitas lygiavertis sprendimas, leidžiantis lengvai užsimauti ir nusiimti pirštines. |
| 4.2 | Pašiltinimas (Pamušalas) | Pirštinių pamušalas turi būti Thinsulate® arba lygiavertis, ne mažiau nei 40 g/m². Pamušalo techninės charakteristikos pateiktos 1 lentelėje. |
| 4.3 | Odos reikalavimai |  |
| 4.3.1 | Kokybė ir struktūra | Pirštinių gamybai turi būti naudojama juodos spalvos, aukštos kokybės, hidrofobinė, dažyta pirštininė ožkos arba lygiavertė oda. Odos techninės charakteristikos pateiktos 1 lentelėje. Oda turi būti lygaus paviršiaus, lanksti ir ergonomiškai priglundanti prie rankos. |
| 4.3.2 | Defektai | Draudžiama naudoti odą su defektais, tokiais kaip šlifuotas ar suskilęs paviršius, kurie galėtų pabloginti gaminio išvaizdą ar funkcines savybes. |
| 4.3.3 | Spalva ir atspalviai | Spalva turi būti vienodo intensyvumo, tolygi ir patvari eksploatacijos metu. Negali būti atspalvių skirtumų tarp tos pačios pirštinės detalių, vienos pirštinių poros ir visos siuntos. |
| 4.4 | Suderinamumas | Pirštinių pirštai turi būti jautrūs jutikliniams ekranams. |
| 4.5 | Siūlės | Siūlės turi būti tvirtos ir užtikrinti gaminio vientisumą. Siūlai turi būti atsparūs drėgmei ir nesutrūkinėti sušlapus bei atsparūs trinčiai, kad užtikrintų ilgaamžiškumą. |
| 5. | Ženklinimas |  |
| 5.1 | Vidinė etiketė | Kiekviena pirštinė turi turėti aiškią, ilgalaikę ir tvirtai pritvirtintą vidinę ženklinimo etiketę su informacija lietuvių kalba. Ženklinimas turi atitikti standarto ISO 21420 skyriaus „Ženklinimas“ reikalavimus bei šioje specifikacijoje keliamus reikalavimus: - Gamintojo duomenys: gamintojo pavadinimas, prekės ženklas ar kitas identifikavimo būdas. - Gaminio pavadinimas: komercinis pavadinimas ar kodas, leidžiantis atpažinti gaminį. - Dydis: pirštinių dydžio žymuo. - Atitikties standartai: piktogramos ir atitikties lygiai, nurodantys, kuriems standartams pirštinės atitinka. - Gamybos ir galiojimo datos: Pagaminimo data (mėnuo ir metai) ir, jei taikoma, galiojimo pabaigos data. |
| 5.2 | Išorinė etiketė | Ant išorinės etiketės nurodoma: gamintojas, tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje); kilmės šalis; pagaminimo data (metai, mėnuo); medžiagos pluoštinė sudėtis; priežiūros simboliai. |
| 5.3 | Informacija naudotojui | Prie kiekvienos pirštinių poros turi būti pridėtas informacinis lapas, atitinkantis standarto LST 21420 reikalavimus. Visa svarbi informacija naudotojui apie gaminį pateikiama lietuvių kalba. Ši informacija gali būti pateikta dviem būdais: - Fizinis informacinis lapelis: Informacinis lapelis pridedamas prie kiekvienos pirštinių poros pakuotės viduje. - Skaitmeninė versija: Informacija yra pasiekiama nuskenavus QR kodą, esantį ant išorinės pakuotės etiketės. Jei informacija pateikiama per QR kodą, fizinis informacinis lapelis nepridedamas. |
| 6. | Pakuotė |  |
| 6.1 | Pirminė pakuotė | Kiekviena pirštinių pora turi būti supakuota į tvirtą, sandarų, uždaromą maišelį. Ant kiekvieno maišelio privalo būti pritvirtinta aiški ir patvari etiketė, kurioje būtų nurodyta: gamintojo pavadinimas, tikslus gaminio pavadinimas ir dydis. |
| 6.2 | Antrinė pakuotė | Gaminiai pakuojami į tvirtas, daugkartiniam sandėliavimui ir transportavimui atsparias kartonines dėžes. Kiekviena dėžė turi būti aiškiai paženklinta bent ant dviejų šonų ilgalaikėmis etiketėmis su ilgai išliekančia ryškiai matoma informacija: gavėjo pavadinimas, gamintojo (tiekėjo) pavadinimas, tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje), kiekiai, sutarties data ir numeris, užsakymo data ir numeris. |

1 lentelė. PIRŠTINIŲ PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atsparumas dilinimui | ≥ 3 lygmuo | LST EN 388 |
| 2. | Atsparumas įpjovimui ašmenimis | ≥ 1 lygmuo | LST EN 388 |
| 3. | Atsparumas plėšimui | ≥ 2 lygmuo | LST EN 388 |
| 4. | Atsparumas pradūrimui | ≥ 1 lygmuo | LST EN 388 |
| 5. | Atsparumas konvekciniam šalčiui | ≥ 1 lygmuo | LST EN 511 |
| 6. | Atsparumas kontaktiniam šalčiui | ≥ 2 lygmuo | LST EN 511 |
| 7. | Miklumas, lygmuo | ≥5 | LST EN ISO 21420 |
| 8. | Nekenksmingumas | įvykdyta | LST EN ISO 21420 |
| 9. | Odos techninės charakteristikos |  |  |
| 9.1 | Odos storis | 0,6 – 0,8 mm | - |
| 9.2 | Spalvos atsparumas cikliniam slankiojamajam trynimui: sausai trinčiai /šlapiai trinčiai | ≥ 4 balai | LST EN ISO 11640 |
| 10. | Pamušalo techninės charakteristikos |  |  |
| 10.1 | Nusidažymo atsparumas: sausai trinčiai/ šlapiai trinčiai | ≥ 4 balai | LST EN ISO 105-X12 |

__________________