Rinkos konsultacijos 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas (jeigu taikoma), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

5. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

6. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

6.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

6.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

6.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

1 pirkimo dalis. Aparatas binokuliniam matymui nustatyti. VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai, maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 3 000,00 eurų su PVM.

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparatas binokuliniam matymui nustatyti | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
|  | Paskirtis | LCD monitorius, pakabinamas ant sienos, skirtas optotipų demonstravimui pacientams. |  |  |
|  | Monitorius | Ne mažiau 23,5 colių įstrižainės |  |  |
|  | Reguliuojamas refrakcijos atstumas | Ne mažesniame intervale nei: 2,0 – 6,5 m |  |  |
|  | Vaizdų keitimo laikas | Ne daugiau nei 0,5 sek. |  |  |
|  | Regėjimo aštrumo įvertinimo skalės | Ne mažiau nei trys skalės |  |  |
|  | Regėjimo aštrumo testai (Optotipai) | Raidės; Skaičiai; Simboliai; E šakutės; C žiedai; ETDRS; Bailey-Lovie; Osterberg; Paveikslėliai vaikams |  |  |
|  | Binokuliniai testai | Schober testas Worth keturių taškų testas Fiksacijos skirtumo testas Regėjimo aštrumo balanso testas Stereo testai Kryžiaus su fiksacija |  |  |
|  | Spalvų matymo testai | Ishihara testas; 100 Hue testas; D15 Saturated / Desaturated testai |  |  |
|  | Ekrano raiška | Full HD Ne mažiau 1920 x 1080 pikselių |  |  |
|  | Valdymas | Infraraudonųjų spindulių pultelio pagalba |  |  |
|  | Automatinio išsijungimo funkcija | Reguliuojama – 5, 10 arba 15 min. |  |  |
|  | Matmenys ir svoris | Ne daugiau 605 x 370 x 30 mm 4,4 kg |  |  |
|  | CE ženklinimas | Būtinas |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau 100 - 230 V ~ 50/60 Hz. |  |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė, kaip 24 mėn. visam įrangos komplektui. |  |  |

2 pirkimo dalis. Autokeratorefraktometras. VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai, maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 6 290,00 eurų su PVM.

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autokeratorefraktometras | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
|  | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -30D iki +25D |  |  |
|  | Sferinės refrakcijos matavimo žingsnis | Ne mažiau 0.12/0.25 D |  |  |
|  | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos | ≥ ±10D |  |  |
|  | Cilindrinės refrakcijos matavimo žingsnis | Ne mažiau 0.12/0.25 D |  |  |
|  | Matavimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 00 iki 1700 |  |  |
|  | Ašies matavimo žingsnis | Ne mažiau 10 |  |  |
|  | Ragenos kreivumo matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5mm iki 12mm |  |  |
|  | Matavimo žingsnis | Ne daugiau 0.01mm |  |  |
|  | Ragenos astigmatizmo matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki -14 D |  |  |
|  | Matuojama ašis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 00 iki 1700 |  |  |
|  | Matuojama ragenos sritis | Centrinė ir periferinė |  |  |
|  | Minimalus matuojamo vyzdžio diametras | Ne mažiau 2,00 mm |  |  |
|  | Ragenos Vertex Distance nustatymai | Ne mažiau 0,12, 13.5, 15 mm |  |  |
|  | Atstumo tarp vyzdžių matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 mm iki 87 mm |  |  |
|  | Retroiliuminacija | Būtina |  |  |
|  | Galimybė reguliuoti integruoto ekrano kampa | Būtina |  |  |
|  | Integruotas, lietimui jautrus ekranas | Būtina |  |  |
|  | Ekrano dydis | Ne mažiau kaip 7 coliai |  |  |
|  | Ekrano pakreipimas ir pasukimas | Aukštyn/žemyn – ne mažiau 1600 Kairėn/dešinėn – ne mažiau 1200 |  |  |
|  | Rezultatų spausdinimas | Integruoto terminio printerio pagalba |  |  |
|  | Jungtys | WiFi, RS 232 C, USB, VGA |  |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |

3 pirkimo dalis. Egzoftalmometras. VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai, maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 520,00 eurų su PVM.

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Egzoftalmometras | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis | Skirtas akies obuolio iškyšos progresavimui nustatyti. |  |  |
| 3. | Su skale | Būtina |  |  |
| 4. | Su dėklu | Būtina |  |  |

4 pirkimo dalis. Kūdikių vystymo stalas. VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai, maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 940,00 eurų su PVM.

| Eil. Nr. | Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kūdikių medicininės apžiūros stalas | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
| 2. | Rėmas stabilios konstrukcijos |  |  |
| 3. | Stalviršis medinis, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms |  |  |
| 4. | Stalviršis su apsauginiais krašteliais- būtina |  |  |
| 5. | Stalviršis su paminkštinimu arba pridedamas čiužinukas - būtina |  |  |
| 6. | Išmatavimai: aukštis: 85 cm (± 5 cm); gylis: 75 cm (± 5 cm); plotis: 95 cm (± 5 cm) |  |  |
| 7. | Numatomas poreikis - 2 vnt. |  |  |
| 8. | Garantinis laikotarpis - ≥ 12 mėn. |  |  |

5 pirkimo dalis. Plyšinė lempa. VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai, maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 6 270,00 eurų su PVM.

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plyšinė lempa | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
|  | Tipas | Stacionari, Zeiss tipo |  |  |
|  | Mikroskopas | Galileo tipo, konvergencinis |  |  |
|  | Padidinimai | Ne mažiau kaip 3 perjungiami: 10±1x, 15±1x, 25±1x. |  |  |
|  | Reguliuojamas atstumas tarp vyzdžių | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 50 iki 75 mm |  |  |
|  | Apžiūros laukas | Prie 10±1x – ≥22 mm; Prie 15±1x - ≥14 mm; Prie 25±1x - ≥8 mm. |  |  |
|  | Okuliarai | ≥12x |  |  |
|  | Okuliarų dioptrijų reguliavimas | Ne siauresniame diapazone nei nuo –7,0D iki +7,0D |  |  |
|  | Plyšio plotis | Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas |  |  |
|  | Plyšio ilgis | Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas |  |  |
|  | Plyšio diametras | Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais 0,3±0,1mm/1±0,1mm/2±0,1mm/3±0,1mm/5±0,5mm /10±1mm /14±1mm |  |  |
|  | Plyšio sukimas | ±900 su graduota skale |  |  |
|  | Šviesos šaltinis | LED |  |  |
|  | Priedėlis binokuliarų pakreipimui 20o kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu | Galimybė užsakyti ateityje |  |  |
|  | Filtrai | Mėlynas, beraudis, skaidrus, pilkasis, sklaidantis ir infraraudonųjų spindulių šilumos sugerties filtras |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Iš ~220V 50Hz elektros tinklo |  |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pristatoma preke privaloma pateikti CE sertifikatą |  |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

6 pirkimo dalis. Standartinis automatinis perimetras. VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai, maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 10150,00 eurų su PVM.

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standartinis automatinis perimetras | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
| - . | Prietaiso paskirtis | Skirtas paciento regėjimo lauko įvertinimui. |  |  |
| - . | Prietaiso konstrukciniai ypatumai | Su ventiliacija pacientui. |  |  |
|  | Integruotas į perimetro korpusą lietimui jautrus ekranas | Būtina |  |  |
|  | Integruoto ekrano dydis | ≥16 colių |  |  |
|  | Tiriamo akipločio ribos | ≥90º. |  |  |
|  | Tiriamojo lauko foninis apšvietimas | 31,0±5% asb. |  |  |
| - . | Stimulo spalva | Balta |  |  |
|  | Stimulo dydis | III pgl. Goldmann |  |  |
|  | Maksimalus stimulo intensyvumas | ≥10000 asb. |  |  |
|  | Minimalus tiriamų regėjimo laukų pasirinkimas | - Centrinis 10-2; - Centrinis 24-2; - Centrinis 24-2C - Centrinis 30-2; - Periferinis 60-4; - Makula; - Nosinės dalies regos lauko defekto - Galimybė naudotojui sukurti pasirinktinius tiriamų taškų laukus |  |  |
|  | Minimalus skriningo testų pasirinkimas | - 2-jų zonų; - 3-jų zonų; - Kiekybinis defekto gylio. |  |  |
|  | Minimalus slenkstinių testų pasirinkimas | - Slenksčio matavimas; - Greitas slenksčio matavimas; |  |  |
|  | Minimalus specialių testų pasirinkimas | - Monokuliarinis tyrimas pagal Esterman; - Binokuliarinis tyrimas pagal Esterman; |  |  |
|  | Pakartotinai atliekamų tyrimų analizė | - Rezultatų palyginimas; - Defekto progresavimo įvertinimas. |  |  |
|  | Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas | - Heijl/Krakau metodas; - Skaitmeninis žvilgsnio sekimas; - Vertex stebėjimas; - Galvos padėties sekimas; - Vaizdo kameros peržiūra |  |  |
|  | Paciento galvos padėties pozicionavimas (aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn) | Motorizuotos smakro atramos pagalba |  |  |
|  | DICOM suderinamumas | - Darbų sąrašo (angl. worklist) palaikymas; - Rezultatų siuntimas. |  |  |
|  | Komplekte su spausdintuvu | Spalvotas spausdintuvas, tyrimo rezultatų atspausdinimui. |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Iš ~220V 50Hz elektros tinklo |  |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pristatoma preke privaloma pateikti CE sertifikatą |  |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

7 pirkimo dalis. Ergoterapijos stalas. VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai, maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 2000,00 eurų su PVM.

| Eil. Nr. | Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ergoterapinis stalas | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
| 2. | Stalo rėmas - aliuminio |  |  |
| 3. | Stalo aukštis reguliuojamas mechaniniu būdu, sukant rankeną |  |  |
| 4. | Stalviršio dydis: 120x60 cm (± 5 cm); |  |  |
| 5. | Reguliuojamas pasvirimo kampas 0-70°(± 5°); |  |  |
| 6. | Ratukai |  |  |
| 7. | Numatomas poreikis - 1 vnt. |  |  |
| 8. | Garantinis laikotarpis - ≥ 12 mėn. |  |  |

8 pirkimo dalis. Oftalmoskopas. VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai, maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 840,00eurų su PVM.

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oftalmoskopas | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis | Tiesioginio vaizdo oftalmoskopas |  |  |
| # 3. | Oftalmoskopo konstrukcija | Rankinis oftalmoskopas komplektuojamas su rankena-laikikliu, kuriame įmontuota įkraunama baterija. |  |  |
| 4. | Reostatas | Įmontuotas darbinėje rankenoje, naudojamas šviesos intensyvumui reguliuoti. Reguliavimas tolygus. |  |  |
| 5. | Oftalmoskopo šviesos šaltinis | Ksenono halogeninė lemputė (arba lygiavertė) arba LED šviesos šaltinis (arba lygiavertis) |  |  |
| 6. | Oftalmoskopo linzės | a) ne siauresnėse ribose kaip nuo +1D iki +29D, kas 1D iki +10D (ar daugiau); b) ne siauresnėse ribose kaip nuo –1D iki -29D, kas 1D iki -10 (ar daugiau); |  |  |
| 7. | Oftalmoskopo diagnostinės padėtys: | Ne mažiau kaip šie: - plyšys, - fiksacinė žvaigždė su koordinačių ašimis, - didelis apskritimas, - vidutinis apskritimas, - mažas apskritimas, - pusė apskritimo. |  |  |
| 8. | Oftalmoskopo šviesos filtrai | Tarp siūlomų filtrų privalo būti „beraudis“ ir kobalto mėlynos spalvų šviesos filtrai |  |  |
| 9. | Optinės sistemos ypatumai | Asferinė optika, eliminuojanti atspindžius nuo ragenos ir rainelės |  |  |
| 10. | Galvutės konstrukciniai ypatumai | Instrumento galvutė apsaugota nuo dulkių patekimo į vidų, nereikalaujanti periodinio aptarnavimo |  |  |
| 11. | Komplekte su oftalmoskopu pateikiamas baterijos įkroviklis | Skirtas baterijos įkrovimui neišėmus iš rankenos, su krovimo indikatoriumi. |  |  |
| 12. | Komplekte su oftalmoskopu pateikiami atsarginiai šviesos šaltiniai | Būtina |  |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pristatoma preke privaloma pateikti CE sertifikatą |  |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |  |
| 15. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |