Pirkimo sąlygų 2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

SĮ Susisiekimo paslaugos

(Adresatas)

PASIŪLYMAS

DĖL VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ SU OPERACINE SISTEMA IR PROGRAMINE ĮRANGA IR ŠVIESLENČIŲ ĮRENGIMO DARBŲ VILNIAUS VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE PIRKIMO

2025 -___-___

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

- Pasiūlymo kiekybės kriterijų aprašymas:

| Eil. Nr. | Kiekybės kriterijai | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Antras kriterijus – prekėms (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) suteikiamo papildomo garantinio termino trukmė metais (T) | Pažymėti siūlomą prekėms (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) suteikiamo papildomo garantinio termino trukmę metais (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): 3 (trys) metai –□ 4 (keturi) metai –□ 5 (penki) metai- □ (Pastaba. Jei bus pažymėtas daugiau nei vienas langelis arba nei vienas iš jų, skiriama 0 ekonominio naudingumo balų.) |

- Siūloma kaina:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus Kiekis* | Vieneto įkainis, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Viešojo transporto keleivių informavimo švieslentė su operacine sistema ir programine įranga bei švieslenčių įrengimo darbais | vnt. | 15 |  |  |
| Bendra (palyginamoji) pasiūlymo kaina, Eur be PVM (du skaičiai po kablelio): |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas proc*: |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio): |  |  |  |  |  |
| Bendra (palyginamoji) pasiūlymo kaina, Eur su PVM (du skaičiai po kablelio): |  |  |  |  |  |

Kaina su PVM ______________________________________________________________Eur (žodžiais)

Pastaba. Nurodyti kiekiai yra skirti tik pasiūlymo kainai apskaičiuoti. Tikslūs perkamų prekių kiekiai priklausys nuo perkančiosios organizacijos poreikio. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visų pasiūlymo formoje numatytų paslaugų, prekių pozicijų ir/ar kiekio.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su atliekamais darbais/ Paslaugų teikimu.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės tokios:

| Nr. | Parametro arba savybės pavadinimas | Techninės specifikacijos reikalavimas | Siūlomų prekių techninės charakteristikos (pildo tiekėjas) Siūloma reikalavimo atitikimo reikšmė (nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį prekės atitikimo pagrindimui). Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą reikalavimo atitikimą. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |
|  | Įrengimo vieta | Atvirame lauke. |  |
|  | Atsparumas išorės poveikiui | Švieslentė turi būti pritaikyta įvairioms oro sąlygoms: - temperatūrų svyravimas; - apledėjimas - liūtis - stiprus vėjas |  |
|  | Atsparumas smūgiams | Švieslentės atsparumo smūgiams klasė ne žemesnė nei IK09. Prieš švieslenčių įrengimo darbus, sutarties vykdymo metu, pateikiamas sertifikatas arba notifikuotų institucijų bandymų protokolai su atitinkančiais modelių numeriais. Dokumentų kopijos patvirtinamos tiekėjo parašu ir pateikiamos su nuorodomis į viešus originalus. Jei dokumentai neviešinami – pateikiami originalai su institucijų antspaudais. Dokumentai gali būti anglų kalba. Perkančioji organizacija gali pareikalauti vertimo į lietuvių kalbą. |  |
|  | Atsparumo klasė dulkėms ir drėgmei | Švieslentės turi atitikti ne žemesnę nei IP65 klasę. Prieš švieslenčių montavimą, sutarties vykdymo metu, turi būti pateikiamas sertifikatas arba notifikuotų institucijų bandymų protokolai su atitinkančiais modelių numeriais. Dokumentų kopijos patvirtinamos tiekėjo parašu ir pateikiamos su nuorodomis į viešus originalus. Jei dokumentai neviešinami – pateikiami originalai su institucijų antspaudais. Dokumentai gali būti anglų kalba. Perkančioji organizacija gali pareikalauti vertimo į lietuvių kalbą. |  |
|  | Montavimo tipas | Horizontalus. |  |
|  | Svoris | Ne daugiau 55 kg (su pilna visų sudedamųjų dalių komplektacija). |  |
|  | Švieslentės lango stiklo danga | Būtina apsauginė, mažinanti atspindžius danga (angl. „anti-glare“), atspindys ne daugiau nei 2 %. |  |
|  | Švieslentės jutikliai | Privalo turėti temperatūros, oro drėgmės, apšviestumo jutiklius, skirtus automatiniam tinkamo švieslentės darbingumo palaikymui. |  |
|  | Maitinimas | 230 V (+/- 10%), 50 Hz tinkle. |  |
|  | Galingumas | Ne daugiau kaip 400 W. |  |
|  | Papildomos korpuso savybės | Korpuso konstrukcija turi būti standi,. Korpuso konstrukcija turi užtikrinti galimybę atlikti švieslentės techninį aptarnavimą (prieiti prie švieslentės komponentų) jos nedemontavus. Turi būti užtikrintas vidinis apšildymas, apsaugantis nuo ledo kristalo susidarymo korpuso viduje. |  |
|  | Švieslentės korpuso dydis | Švieslentė montuojama į laikiklį, kurio matmenys pateikiami 2 priede. Švieslentės korpusas ne didesnis nei 880x615x225 mm įskaitant švieslentės posvyrio kampą užtikrinančią detalę. |  |
| Ekranas: |  |  |  |
|  | Ekrano tipas | Lauko ekranas su integruotu sisteminiu bloku, šildytuvu, pritaikytas 24/7/365 veikimui. Ekranas turi būti pritaikytas rodyti statinį vaizdą, papildomai nenaudojant matricos išdegimo mažinimo metodų. |  |
|  | Ekrano dydis | Ne mažesnis nei 32'' (coliai). |  |
|  | Ekrano posvyrio kampas | 5°. Ekrano posvyrio kampas gali būti užtikrinamas montuojant papildomą švieslentės detalę, bendras švieslentės su papildoma detale dydis turi neviršyti 25 punkte nurodytų parametrų. |  |
|  | Ekrano ryškumas | Ne mažiau kaip 1000 cd/m2. |  |
|  | Rezoliucija | Ne mažiau nei 1920x1080 pikselių. |  |
|  | Horizontalus matymo kampas | Ne mažiau nei 170°. |  |
|  | Vertikalus matymo kampas | Ne mažiau nei 170°. |  |
|  | Veikimo temperatūra | Nuo -35°C iki +55°C. |  |
|  | Sertifikatai | Pateikti sertifikatus, patvirtinančius, kad ekranas turi EN 55032:2015 sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus. |  |
|  | Atsparumas drėgmei | iki 90%. |  |
|  | Ekrano technologija | TFT arba lygiavertė. |  |
|  | Ekrano panelės tipas | LCD. |  |
|  | Ryškumas | Didelio ryškumo informacijos vaizdavimo matrica (angl. High Bright, Sunlight viewable), automatinis ryškumo reguliavimas pagal išorės apšvietimą arba švieslenčių valdymo sistemos nustatymus (pvz., pagal paros laiką, metų laiką). |  |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 4000:1. |  |
|  | Ekranas | Neblizgus. |  |
|  | Ekrano darbinės padėtys | Turi turėti galimybę veikti horizontalioje (angl. „landscape“) padėtyje. |  |
|  | Ekrano duomenų perdavimo sąsajos | Ne mažiau kaip 1xHDMI ar 1xDVI ar 1xDP alternatyvaus pajungimo būdo; |  |
|  | Ekrano valdymas | Ekrano techninių parametrų valdymas per kompiuterinį tinklą: vaizdo, sisteminiai parametrai, vidinės programinės įrangos atnaujinimas. |  |
|  | Oro užuolaidos funkcija | Turi būti sudarytas nematomas oro barjeras, atskiriantis ekraną nuo išorinių korpuso sienelių ir apsaugantis ekraną nuo karščio susidarančio nuo tiesioginės saulės šviesos. Esant žemoms temperatūroms ši funkcija turi apsaugoti ekrano bei korpuso stiklus nuo aprasojimo. |  |
| Sisteminis blokas: |  |  |  |
|  | Procesorius | Ne prastesnis nei keturių branduolių užtikrinantis patikimą ir sklandų sistemos veikimą be trikdžių. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau 8GB DDR4 2400 MHz arba geresnės technologijos. |  |
|  | Grafika | Integruota, mažiausiai 1920x1080@60Hz. |  |
|  | Kietas diskas | Ne mažiau 120GB, SSD tipo. |  |
|  | Aparatinis monitoringas | Turi būti įtampų ir temperatūros monitoringo palaikymas. |  |
|  | Duomenų perdavimo sąsajos | Ne mažiau nei 1xEthernet RJ-45 1GbE support, nemažiau nei 2 jungtis ne prastesnis nei USB 2.0, 1xHDMI ar 1xDVI ar 1xDP, neprasčiau nei 1920 x 1080 rezoliucijos. |  |
|  | Operacinė sistema | Ne žemesnė nei Microsoft Windows 11Pro, palaikanti nuotolinį darbalaukio prisijungimą (RDP) prie įrenginio. Programinė įranga turi būti pateikiama su licencija. |  |
|  | Išjungimas, įjungimas ir perkrovimas | Sisteminio bloko maitinimas turi būti sujungtas su mobilaus interneto maršrutizatoriumi. Sisteminio bloko išjungimas, įjungimas, perkrovimas turi būti valdomas per mobilaus interneto maršrutizatorių. |  |
| Mobilaus interneto maršrutizatorius: |  |  |  |
|  | Maršrutizatorius | Maršrutizatorius turi turėti bent 4G (LTE) ryšį ir būti sukonfigūruotas automatiškai atkurti ryšį su tinklu, ryšio su bokštu netekimo atveju. |  |
|  | Antena | Galimybė pajungti išorines antenas. |  |
|  | Ryšio kokybės lygis | Turi būti užtikrinimas ne mažesnis nei -80 dBm |  |
|  | SIM | Galimybė įdėti dvi SIM korteles, su automatiniu ryšio perjungimu. |  |
|  | Palaikomi tinklo standartai | 802.11b/g/n/ac Wave 2, MU-MIMO,, Access Point (AP), Station (STA) |  |
|  | Jungtys | 3 LAN arba daugiau ir 1 WAN (turi būti programiškai keičiama į LAN) jungtys su ne žemesne negu Fast Ethernet technologija. |  |
|  | Ryšio technologijos | LTE ir / arba 5G. Ne prasčiau nei Cat 6. |  |
|  | Veikimo temperatūra | nuo -35°C iki +55°C. |  |
|  | Kitų įrenginių elektros tiekimo valdymas | Turi būti užtikrinta galimybė valdyti sisteminį bloką įjungiant ir išjungiant elektros tiekimą |  |
| Aušinimas: |  |  |  |
|  | Aušinimo tipas | Vidinės oro cirkuliacijos sistema turi būti uždarojo tipo su termostatiškai valdomais ventiliatoriais. Šilumos išvedimui naudojami radiatoriai ir/arba ventiliatoriai. Visi sistemos komponentai turi atitikti ne žemesnį kaip IP65 apsaugos laipsnį pagal IEC 60529 standartą. |  |
|  | Sensoriai | Turi būti ne mažiau nei 1 temperatūros sensorius švieslentės vidinei temperatūrai matuoti ir termostatas sistemos bendrai temperatūros šildymo ir aušinimo kontrolei. |  |
| Papildomi reikalavimai: |  |  |  |
|  | Įrengimas | Švieslentė turi būti pritaikyta įrengimui ant rėmo, pagaminto iš kvadratinio vamzdžio (80x80 mm) per specialias išpjovas. Švieslentė turi turėti galimybę būti prirakinama prie rėmo per rėme sumontuotą spynos mazgą. |  |
|  | Garantija | Taikomas ne trumpesnis kaip 3 (trijų) metų garantinis terminas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo švieslenčių įrengimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Įvykus gedimui jis turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos. Ekrano išdegimas, rodant statinį vaizdą, turi būti traktuojamas kaip garantinis gedimas. Ne mažiau kaip 1000 cd/m2 ekrano ryškumas turi būti išlaikomas viso garantinio termino metu. Garantinio gedimo atveju švieslentė turi būti pataisyta arba pakeista tokia pačia arba kita atitinkančia šios techninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjas atsakingas už garantinių gedimų šalinimo organizavimą paimant Prekes iš Užsakovo ir grąžinant remontuotinas prekes Užsakovui savo sąskaita, per TS nustatytą garantinio gedimo šalinimo terminą |  |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų (teikti paslaugų, tiekti prekių) dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai (teikti paslaugos, tiekti prekės) | Partnerio darbų (paslaugų, prekių) dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai (teikti paslaugos, tiekti prekės) | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų (teikti paslaugų, tiekti prekių) vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie kvazisubtiekėjus (specialistus, kurių kvalifikacija remiasi dalyvis, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo ar subtiekėjo darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu):

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. | Užpildytas ir pasirašytas EBVPD. |
| 2. |  |
| 3. |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis ________________________________________________________________________________

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.