Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Simuliacinės šaudyklos |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Mobili simuliacinė šaudykla skirta šaudymo į taikinius skirtingais ginklais treniruotėms nenaudojant šaudmenų. Šaudyklą sudaro valdymo sistema, vaizdo projektorius ir ekranas, mokomieji ginklai, lazerinė šūvio imitavimo sistema, išorinė garso sistema ir programinė įranga. - Valdymo sistema (blokas): - Įranga sumontuota viename korpuse (bloke): - vaizdo projektorius, - kompiuteris/-ai, - šūvių detektavimo sistema, - kita reikalinga įranga; - Bloko svoris ne didesnis kaip 15 kg; - Blokas ne didesnis kaip – 50 x 50 x 50 cm; - Blokas turi turėti dvi rankenas skirtas pernešimui; - Blokas turi turėti ne mažiau 4 reguliuojamas (per viršutinę bloko dalį) atramas (kojas), kad būtų galima išlyginti bloką ant nelygaus pagrindo. - Valdymo blokas turi turėti transportavimo dėžę (krepšį) su rankena ir ratukais; - Korpuso (bloko) atsparumas aplinkos poveikiui ne prastesnis kaip IP 54 ar lygiavertis standartas; - Korpuso (bloko) spalva RAL 6003 ar artima. - Vaizdo projektorius: - Vaizdas (taikiniai) projektuojami 5-7 m atstumu; - Optinė skiriamoji geba ne prasčiau kaip 1920 x 1080 px; - Kontrastas ne mažiau kaip 15000:1 (baltos / juodos spalvos); - Ryškumas ne mažiau kaip 3200 lm pagal ANSI; - Optinis vaizdo didinimas ne mažiau 1,6 karto; - Šviesos šaltinio veikimo trukmė standartiniu režimu ne mažiau 20000 val. - Vaizdo projektoriaus ekranas: - Mobilus pastatomas ekranas; - Išskleisto ekrano matmenys 400 x 220 cm ± 5 cm; - Ekrano medžiaga turi būti nesiglamžanti ir atspindėti projektuojamą vaizdą; - Ekranas kabinamas ant greitai surenkamos / išrenkamos stabilios metalinės (aliuminės) konstrukcijos; - Ekrano ir stovo transportavimo dėklas / krepšys su nešimo rankenomis (rankoje ir ant peties); - Supakuoto ekrano ir ekrano rėmo transportavimo dėklas / krepšys ne didesnis kaip 120 x 50 x 50 cm, svoris ne didesnis kaip 20 kg. - Mokomieji ginklai: - Vienos simuliacinės šaudyklos komplekte turi būti šie mokamieji ginklai ir priedai: - Automatinis šautuvas G-36 tipo, ginklui skirtos dvi dėtuvės, pritaikytas kolimatorius – 5 komplektai, - Pistoletas Glock 17 tipo, ginklui skirtos dvi dėtuvės – 5 komplektai, - Kulkosvaidis FN MAG / FN MINIMI tipo – 1 vienetas, - Granatsvaidis AT-4 tipo – 1 vienetas; - Mokomųjų ginklų svoris turi atitikti kovinių ginklų svorį; - Mokomajame ginkle turi būti įmontuota lazerinė šūvio imitavimo sistema; - Turi būti imituojanti pavienių ir serijinių šūvių atatrankos sistema, kurių sinchroniškas valdymas užtikrinamas ginklo nuleistuko paspaudimu; - Visi mokomieji ginklai turi imituoti tikroviškus, tam ginklui būdingus šūvių garsus. Garsas turi nevėluoti ir sutapti su ginklo atatrankų imitavimu, garso vėlavimas galimas iki 5 ms; - Mokomieji ginklai turi turėti transportavimo dėžę (krepšį) su rankena ir ratukais. - Lazerinė šūvio imitavimo sistema: - Turi imituoti ginklo šūvius lazerio impulsais infraraudonųjų spindulių diapazone; - Lazerinis įtaisas, turi lengvai būti montuojamas ant mokomojo ginklo arba integruotas jame; - Lazerinis įtaisas turi būti nepavojingas žmogaus regėjimui, turi atitikti lazerio klasę - Class 1 (tarptautinis lazerių saugos standartas IEC 60825-1); - Minimalus nepertraukiamas lazerinio šūvio imitavimo įtaiso darbo laikas – ne trumpiau kaip 5 val. baterijų krovimo laikas – ne ilgiau kaip 1 val. - Išorinė garso sistema - Skirta šūvių / pataikymo efektams imituoti; - Kiekvienas ginklas turi turėti atskirą šūvio garso imitavimo kanalą, bei papildomą garso kanalą pataikymo efektams imituoti; - Garso kolonėlės galingumas 70 - 100 W (RMS); - Garso kolonėlės masė iki 10 kg. - Programinė įranga - Programinė įranga skirta lazerinio šaudymo treniruotėms; - Programinė įranga leidžia vartotojui šaudyti į virtualius animuotus taikinius, pataikymo metu realiuoju laiku atvaizduoja ekrane; - Programinė įranga apdoroja šūvių duomenis ir pateikia ataskaitą (pataikymai, laikas (bendras, tarp šūvių), rezultatą); - Vaizdo projektoriaus rodomi taikiniai ir fonas, turi atitikti realiai matomų taikinių ir objektų vaizdų mastelį; - Šūviai turi būti sinchronizuoti su realistiškais garso efektais – šaudymo garsai, pataikymo efektai, aplinkos garsai; - Sistemos programa turi užtikrinti trijų lygių šaudymo režimus: - Pradinis lygis: - programa skirta susipažinti su šaudymo ir taikymosi iš skirtingų ginklų tipų principais, - projektoriaus ekrane galima realiu laiku stebėti šaudymo rezultatus, ginklo nuvedimo į taikinį pėdsaką, taikiklio padėtį kiekvieno šūvio metu, statistiką, - galimybė pasirinkti taikinio tipą (1 priedėlis), dydį, taikinio aplinką (foną); - Vidutinis lygis: - programa turi sudaryti galimybę šaudyti į standartinius pasirodančius ir judančius taikinius, - turi būti standartiniai šaudymo nuotoliai 10, 15, 25, 50, 100, 200 m ; - turi būti atskiri pratimai skirtingiems ginklų tipams; - Aukštesnysis lygis: - aukštesniojo lygio šaudymo apmokymo programa turi sudaryti galimybę šaudyti visų rūšių ginklais kompiuterio programos generuojamose taktinėse situacijose – scenarijuose; - sistema turi atpažinti ginklo tipą ir atitinkamai reaguoti į pataikymą; - Scenarijų skaičius ne mažiau kaip 10. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | - Techninė priežiūra: - Turi būti simuliacinių šaudyklų naudojimo ir administravimo instrukcijos; - Turi būti sistemų techninė dokumentaciją su pilna informacija apie įrangos technines charakteristikas. - Garantinis aptarnavimas: - Simuliacinėms šaudykloms suteikiama ne trumpesnė kaip dviejų metų garantija, garantinis laikas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo - perdavimo akto, kuriame nurodytas gaminio identifikacinis (serijos) numeris, pasirašymo dienos. - Ne mažiau kaip šimtas tūkstančių šūvių vienam ginklui. |

Pirkimo sąlygų 1 priedo

„Techninė specifikacija“ 1 priedėlis

Automatinio šautuvo ir pistoleto pratimų taikiniai

| Taikinio numeris | Taikinys | Taikinio spalva ir matmenys, mm |
| --- | --- | --- |
| TAIKINYS Nr.11 |  | Žalia 1145 x 455 |
| TAIKINYS Nr.10 |  | Žalia 560 x 455 |