Pirkimo sąlygų

1 priedas

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ VALDYMO ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas – Automobilių stovėjimo aikštelių valdymo įranga skirta esamai įrangai pakeisti (toliau – Prekės) Vilniaus mieste esančiose užsakovo aikštelėse.

- Terminai –Aikštelės valdymo įranga turi būti pristatyta per 3 mėn. nuo užsakymo pateikimo. Užsakymai gali būti teikiami kiekvienam objektui atskirai, objektų grupėmis arba visa apimtimi vienu užsakymu. Užsakymai turi būti pateikti per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai (Žaliųjų viešųjų pirkimų  reikalavimai) – Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.2 papunktį, prekė turi atitikti jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklinta I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Bendrieji reikalavimai:

- Bendrieji reikalavimai programinei įrangai:

  - Užsakovo eksploatuojama įranga – Automatinė kasa SOFTRA PS3, valdymo sistemos programinė įranga SOFTRA SYS (gamintojas – UAB „Softra“), įranga eksploatuojama nuo 2017 metų, įrenginiai sukomplektuoti ir veikia pagal gamintojo keliamus reikalavimus).

  - Aikštelių valdymo įrangos atnaujinimui taikomi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos  viršininko įsakymo Dėl prekybos ir / arba paslaugų teikimo automatų naudojimo ir įplaukų gautų iš šių automatų apskaitos taisyklių 2009 m kovo 12 d. Nr. VA-24 su vėlesniais pakeitimais   reikalavimai.

  - Tiekėjas turės pateikti prekybos ir/arba paslaugų teikimo automato gamintojo ar jo įgalioto atstovo išduotus dokumentus, patvirtinančius teisę atlikti prekybos ir/arba paslaugų teikimo automato techninę priežiūrą ir remontą.

  - Esamos programinės įrangos atnaujinimas į naujausią versiją (ne senesnę kaip 2024 metų IV ketvirčio) esamas funkcijas papildant šiomis:

    - Kortelių skaitytuvų VALINA veikimo palaikymas;

    - Automobilių atsitraukimo nuo užtvaro (angl. backout) funkcionalumas;

    - Automobilių stovėjimo įkainio ir laisvų vietų atvaizdavimo vienoje švieslentėje funkcija;

    - Monetų grąžos įrenginių MEI arba analogiškų palaikymas. Įrenginys turi užtikrinti monetų rūšiavimą pagal nominalus 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 EUR atskirose talpose.

- Bendrieji reikalavimai fizinei įrangai (serveriui):

  - Visos perkamos Prekės perkamos su įrengimu, jei nenurodyta kitaip.

  - Prekės montuojamos esamoje sistemoje neturi panaikinti ar pabloginti sistemos veikimo.

  - Visa tiekiama įranga turi būti nauja, nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished).

  - Temperatūrinis įrangos darbo režimas: (nuo -25 °C  iki +40 °C ).

  - Oro drėgnumas: nuo 10 % iki 90 %.

  - Įrangos viduje neturi susidaryti kondensatas.

  - Įrangos metalinės (plieninės) korpuso dalys turi būti iš išorės ir iš vidaus padengtos antikorozine danga arba korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio metalo (plieno).

  - Įrangos išorinės metalinės dalys ir montavimo elementai turi būti dažomi milteliniu būdu, spalva – RAL9004 MATT.

  - Įrangos korpusas (-ai) turi būti apsaugotas (-i) nuo elektromagnetinių, radijo bangų (atitikti EN 55022 standarto arba lygiaverčius reikalavimus).

  - Įranga turi būti atitinkamai klasifikuota pagal jos apsaugą nuo elektros smūgio (EN 60950 arba lygiavertis standartas).

  - Įranga turi būti ženklinta CE.

- Reikalavimai Prekių įrengimui:

  - Kabelių įėjimo vietose korpusas privalo būti užsandarintas.

  - Diegiant įrangą ir atliekant ryšio, įrangos elektros kabelių maitinimo tinklo montavimą Tiekėjas turės parinkti ir suderinti su Užsakovu įrengimo būdą.

  - Tiekėjas turi savarankiškai įsivertinti ar atvesti tinklai yra pakankami įrangos tinkamam veikimui užtikrinti, o esant poreikiui numatyti jų pakeitimą

  - Atlikęs įrengimo darbus, Tiekėjas savo sąskaita ir resursais (įskaitant specialią įrangą) turės atlikti darbų vietos tvarkymo darbus, įskaitant, bet neapsiribojant, šiukšlių išvežimo, žemės kasimo ir dangų atstatymo (atkūrimo) darbus.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad dangos būtų atstatomos (atkuriamos) naudojant tokias pačias medžiagas, kokios buvo panaudotos įrengiant atstatomą (atkuriamą) dangą. Jeigu dėl objektyvių priežasčių (pvz., medžiaga nebegaminama) atstatyti (atkurti) dangų tokiomis pačiomis medžiagomis neįmanoma, Tiekėjas dangų atstatymui (atkūrimui) gali naudoti kitas medžiagas, iš anksto suderinęs tokių medžiagų naudojimą su Užsakovu. Pažeistos dangos turi būti atstatomos (atkuriamos) visu pažeidimo plotu. Ši tvarkymo darbų atlikimo tvarka taip pat taikoma atliekant bet kokius kitus tvarkymo darbus.

  - Tiekėjas privalo atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka Tiekėjas turi suderinti laikinų kelio ženklų įrengimo ir aptvėrimo schemas ir leidimus darbams, vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-1783 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašu. Darbo vieta turi būti aptverta įspėjamaisiais kelio ženklais, atitinkančiais Kelių eismo taisyklių ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus.

  - Vadovautis Elektros įrenginių įrengimo, Elektros įrenginių eksploatavimo taisyklėmis bei užtikrinti darbų saugą, atitinkančią galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.

  - Visa demontuota įranga ir jos komponentai turi būti pristatomi Užsakovui į Gedimino pr.  9A požeminę automobilių stovėjimo aikštelę.

  - Prekių įrengimo eiga turi būti suderinta su užsakovu ne vėliau kaip 3 d. d. iki įrengimo.

  - Jei darbų atlikimui turi būti sutrikdyta aikštelės veikla (pakelti užtvarai, išmontuota įranga) aikštelės veikimas negali būti pertrauktas ilgiau nei 48 valandas.

  - Darbai turi būti atliekami pirmadieniais – ketvirtadieniais. Kitomis dienomis įrangos veikimas negali būti pertrauktas, sutrikdytas, nebaigtas konfigūruoti po atnaujinimų.

  - Tiekėjas turi pasirūpinti visomis Prekių įrengimui reikalingomis medžiagomis ir sprendiniais.

- Techniniai reikalavimai aikštelių valdymo fizinės ir programinės įrangos atnaujinimui

- Techniniai parametrai pagal objektus:

| Eil. Nr. | Prekė | Minimalūs parametrai |
| --- | --- | --- |
| - A. Goštauto g. 13 aikštelė |  |  |
|  | Esamų vaizdo kamerų (3 vnt.) integracija į Digifort per 5G maršrutizatorių | Užsakovas pateiks 5G maršrutizatorių ir 5G SIM |
| - Antakalnio g. 59 aikštelė |  |  |
|  | Esamų vaizdo kamerų (3 vnt.) integracija į Digifort per 5G maršrutizatorių | Užsakovas pateiks 5G maršrutizatorių ir 5G SIM |
| - G. Baravyko g. 3 aikštelė |  |  |
|  | Aikštelių valdymo įrangos ryšio perjungimas į duomenų perdavimo linijas | Duomenų perdavimo linija tarp objekto ir Gedimino pr. 9A esančio serverio įrengiama užsakovo. Medžiagos ir darbai reikalingi duomenų perdavimui objekte ir Gedimino pr. 9A turės būti atlikti Tiekėjo. |
|  | Esamų vaizdo kamerų (3 vnt.) integracija į Digifort per duomenų perdavimo linijas |  |
| - G. Baravyko g. 10 aikštelė |  |  |
|  | Automobilių numerių atpažinimo licencijos atnaujinimas | Ne senesnė nei 2025 m. 1 ketvirčio licencijos versija |
|  | Aikštelių valdymo įrangos ryšio perjungimas į duomenų perdavimo linijas | Duomenų perdavimo linija tarp objekto ir Gedimino pr. 9A esančio serverio įrengiama užsakovo. Medžiagos ir darbai reikalingi duomenų perdavimui objekte ir Gedimino pr. 9A turės būti atlikti Tiekėjo. |
|  | Esamų vaizdo kamerų (4 vnt.) integracija į Digifort per duomenų perdavimo linijas |  |
| - Geležinio Vilko g. 2D aikštelė |  |  |
|  | Esamų vaizdo kamerų (4 vnt.) integracija į Digifort per 5G maršrutizatorių | Užsakovas pateiks 5G maršrutizatorių ir 5G SIM |
| - Liepyno g. 2A aikštelė |  |  |
|  | Automobilių numerių atpažinimo licencijos atnaujinimas | Ne senesnė nei 2025 m. 1 ketvirčio licencijos versija |
|  | Esamų vaizdo kamerų (4 vnt.) integracija į Digifort per 5G maršrutizatorių | Užsakovas pateiks 5G maršrutizatorių ir 5G SIM |
| - Savanorių pr. 124 aikštelė |  |  |
|  | Esamų vaizdo kamerų (4 vnt.) integracija į Digifort per 5G maršrutizatorių | Užsakovas pateiks 5G maršrutizatorių ir 5G SIM |
| - Sėlių g. 62 aikštelė |  |  |
|  | Serveris | - Procesorius (ne mažiau 4 branduolių); - Kietasis diskas (ne mažiau 2X512 GB SSD); - Operatyvioji atmintis (ne mažiau 16 GB); - Prievadai (PCI express, 2 RJ45 LAN). |
|  | Automobilių numerių atpažinimo licencijos atnaujinimas | Ne senesnė nei 2025 m. 1 ketvirčio licencijos versija |
|  | Esamų vaizdo kamerų (4 vnt.) integracija į Digifort per 5G maršrutizatorių | Užsakovas pateiks 5G maršrutizatorių ir 5G SIM |
| - Šeimyniškių g. 23 aikštelė |  |  |
|  | Aikštelių valdymo įrangos ryšio perjungimas į duomenų perdavimo linijas | Duomenų perdavimo linija tarp objekto ir Gedimino pr. 9A esančio serverio įrengiama užsakovo. Medžiagos ir darbai reikalingi duomenų perdavimui objekte ir Gedimino pr. 9A turės būti atlikti Tiekėjo. |
|  | Esamų vaizdo kamerų (3 vnt.) integracija į Digifort per duomenų perdavimo linijas |  |
| - Šeškinės g. 22A ir 24 |  |  |
|  | Esamų vaizdo kamerų (7 vnt.) integracija į Digifort per duomenų perdavimo linijas |  |
| - T. Kosciuškos g. 1A aikštelė |  |  |
|  | Aikštelių valdymo įrangos ryšio perjungimas į duomenų perdavimo linijas | Duomenų perdavimo linija tarp objekto ir Gedimino pr. 9A esančio serverio įrengiama užsakovo. Medžiagos ir darbai reikalingi duomenų perdavimui objekte ir Gedimino pr. 9A turės būti atlikti Tiekėjo. |
|  | Esamų vaizdo kamerų (7 vnt.) integracija į Digifort per duomenų perdavimo linijas |  |
| - Ukmergės g. 246 aikštelė |  |  |
|  | Esamų vaizdo kamerų (3 vnt.) integracija į Digifort per 5G maršrutizatorių | Užsakovas pateiks 5G maršrutizatorių ir 5G SIM |
| - V. Pociūno g. 2A aikštelė |  |  |
|  | Esamų vaizdo kamerų (4 vnt.) integracija į Digifort per 5G maršrutizatorių | Užsakovas pateiks 5G maršrutizatorių ir 5G SIM |

Pastaba: jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga ir pan.) nurodytajam, tačiau Tiekėjo sprendinys turi būti suderinamas su Užsakovo esama vaizdo stebėjimo sistema bei programine įranga (Tiekėjas teikdamas tokį sprendinį, turės prisiimti visą atsakomybę už įrangos suderinamumą su esama programine įranga, visų jos funkcionalumų palaikymą). Lygiavertiškumo pagrindimas – Tiekėjo pareiga.

- Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija), Įrangai taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

  - Įrangos pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos  arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos.(4.4.3 p.);

- Garantijos sąlygos

- Garantinis aptarnavimas:

  - Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas turi turėti techninio aptarnavimo (toliau – TA) centrą, kuris turi užtikrinti operatyvų reagavimą į Užsakovo pranešimus apie perkamos sistemos sudedamųjų dalių gedimą pirmadieniais – penktadieniai 8–17 val.

  - Pranešimai apie gedimus TA centre turi būti priimami Tiekėjo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu.

  - Garantinio gedimo pašalinimo terminai:

    - 1 darbo diena nuo pranešimo pateikimo.

  - Jei Tiekėjas gedimo per numatytą terminą neištaiso, nes tam reikalingas ilgesnis remonto terminas ir dėl gedimo įranga tinkamai nefunkcionuoja, Tiekėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, privalo suteikti ir pristatyti Užsakovui lygiavertę pakaitinę įrangą ar jos dalį, užtikrinant tinkamą įrangos funkcionavimą iki bus pašalintas gedimas.

  - Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas prisiima išlaidas, kylančias dėl sugedusios įrangos ir jos sudedamųjų dalių išgabenimo ir pargabenimo į Vilnių.

  - Tiekėjas garantijos laikotarpiu prisiima sugedusios dalies ir laikinai keičiamos dalies išmontavimo, sumontavimo išlaidas.

  - Įrangos garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėn.

- Prekių priėmimas-perdavimas

- Teikėjas pristatęs ir įrengęs Prekes pateikia priėmimo–perdavimo aktą Užsakovui. Tiekėjui pageidaujant priėmimas – perdavimas gali vykti už kiekvieną objektą (aikštelę) atskirai.

- Už sutartį atsakingas Užsakovo atstovas per 5 darbo dienas elektroniniu paštu pateikia pastabas arba pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą.

_________________