| Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Patikslinta specifikacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui kraujyje matuoti | 60 | vnt | 60 vnt dėžučių, kiekvienoje dėžutėje turi būti po 50 vnt. juostelių |
| 1.1.1. | Paskirtis: gliukozės kiekiui kapaliariniam kraujyje nustatyti |  |  |  |
| 1.1.2. | Naudojamas mėginys: kapiliarinis kraujas |  |  |  |
| 1.1.3. | Mėginio tūris: nuo 0,3 iki 1,5 µL |  |  |  |
| 1.1.4. | Matavimo intervalas: nuo 1,1 iki 33,3 mmol/l |  |  | Matavimo intervalas: 0,6-33,3mol/l |
| 1.1.5. | Matavimo trukmė: nuo 5 iki 60 sekundžių |  |  |  |
| 1.1.6. | Suderinamumas: naudojamas su tam tikro gamintojo gliukomačiu |  |  |  |
| 1.1.7. | Juostelės savybės: turi būti galimybė per 60 sekundžių paimti daugiau kraujo į tą pačią juostelę |  |  | Reikalavimas panaikintas |
| 1.1.8. | vienkartinės (simbolis ant pakuotės) |  |  |  |
| 1.1.9. | su kontaktine jungtimi (fiksuoja juostelės padėtį) |  |  |  |
| 1.1.10. | su reakcijos laukeliu (plotas, kuriame kraujo mėginys yra pritraukiamas/siurbiamas iš kraujo lašo) |  |  |  |
| 1.1.11. | juostelės įpakuotos drėgmei nepralaidžiame, sandariame, nuo saulės šviesos apsaugotame įpakavime; |  |  | Sandarus plastikinis buteliukas |
| 1.1.12. | pakuotėje iki 50 vnt testinių juostelių; |  |  |  |
| 1.1.13. | Garantija: nuo12 mėn. iki 24 mėn. gamintojo nuo pagaminimo datos |  |  | Garantija taikoma testinėms juostelėms |
| 1.1.14. | Sertikifikatai: CE, ISO 15197 |  |  |  |
| 1.1.15. | Pageidautina, kad būtų pridėtas gliukozės kiekio kraujyje matuoklis ( su ne mažiau kaip 2 vnt baterijomis, naudotojo vadovas lietuvių kalba, pradūrimo prietaisas, 2 lancetai, nešiojimo dėklas) |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma be PVM |