Pirkimo sąlygų 2 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mažeikių kultūros centras (toliau – perkančioji organizacija), įgyvendindamas projektą „Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro pastato pritaikymas įvairių grupių poreikiams“ numato įsigyti garso sistemą, adresu Naftininkų 11, Mažeikiai (toliau – Prekės).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninės specifikacijos reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Bevielių mikrofonų sistemos komplektas | 1. Pirkimu įsigyjamas bevielių mikrofonų sistemos komplektas, kurį sudaro: a) ne mažiau kaip 4 ant galvos tvirtinami mikrofonai su lankeliu (smėlio arba panašios spalvos) (toliau – mikrofonas), b) 4 prie diržo tvirtinami „bodypack“ tipo siųstuvai (toliau – siųstuvas), c) 4 rankiniai siųstuvai, d) 4 mikrofono kapsulės (toliau– kapsulė), e) mikrofonų signalo imtuvas turintis ne mažiau kaip 4 kanalų signalo priėmimą, f) bevielių mikrofonų sistemos dėžė (toliau – dėžė). 2. Sistemos komponentai – profesionaliam naudojimui skirta radijo ryšiu veikianti garso perdavimo sistema, užtikrinanti stabilų veikimą sudėtingomis sąlygomis, aukštą garso kokybę, mažą delsą bei lankstų valdymą scenoje ir konferencinėje aplinkoje. Visi siųstuvai, imtuvai ir mikrofonai turi būti tarpusavyje suderinami, skirti naudoti profesionaliuose garso įrašo, transliacijos ir gyvo garso stiprinimo procesuose. Įranga turi būti sukurta nuolatiniam intensyviam naudojimui, atitinkanti aukštus patikimumo ir eksploatacijos standartus. 3. Radijo mikrofonų veikimo dažnis skirtas naudoti Lietuvos Respublikos teritorijoje. 4. Kiekis – 3 kompl. (1 komplekto sudėtis nurodyta pirmame punkte). 5. Mikrofono tipas elektretinis kondensatorinis. 6. Mikrofono kryptingumas – visakyrptis („omnidirectional“). 7. Mikrofono dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz. 8. Mikrofono jautrumas ne mažesnis kaip 7,3 mV/Pa. 9. Siųstuvo gamintojo deklaruojamas darbo laikas su naujais (arba pilnai įkrautais) elementais ne mažiau kaip 8 val. 10. Siųstuvo garso signalo reguliavimas ne siauresnis kaip nuo 0 dB iki 15 dB (ne didesniu kaip 3 dB žingsniu). 11. Siųstuvo belaidis perdavimas skaitmeninis UHF. 12. Siųstuvo darbinis atstumas ne mažesnis kaip 80 metrų. 13. Rankinio siųstuvo belaidis perdavimas skaitmeninis UHF. 14. Rankinio siųstuvo gamintojo deklaruojamas darbinis atstumas ne mažesnis kaip 80 m. 15. Rankinio siųstuvo gamintojo deklaruojamas darbo laikas su naujais (arba pilnai įkrautais) elementais ne mažesnis kaip 8 val. 16. Mikrofono siųstuvo garso signalo reguliavimas ne siauresnis kaip nuo 0 dB iki 15 dB (ne didesniu kaip 3 dB žingsniu). 17. Kapsulės tipas dinaminis. 18. Kapsulės kryptingumas kardioidė arba super-kardioidė. 19. Kapsulės dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 60 Hz iki 15 kHz. 20. Kapsulės jautrumas ne mažesnis kaip 2,6 mV/Pa. 21. Imtuvo kanalų skaičius – ne mažiau kaip 4 nepriklausomi radijo ryšio kanalai viename įrenginyje. 22. Imtuvo dažnių juosta – ne siauresnė kaip 470–636 MHz arba lygiavertė, suderinama su Lietuvos Respublikoje leistinu spektru 23. Imtuvo garso išvestys – kiekvienam kanalui atskira analoginė balansinė (XLR tipo) išvestis, taip pat viena skaitmeninė AES/EBU formato išvestis. 24. Imtuvo garso išvesties lygio reguliavimas – nuo ne mažiau kaip -12 dB iki ne mažiau kaip +38 dB, ne didesniu kaip 1 dB žingsniu. 25. Imtuvo valdymas – tinklinis nuotolinis valdymas per Ethernet sąsają, suderinamas su profesionaliomis įrenginių valdymo sistemomis. 26. Imtuvo montavimo būdas – montuojamas į 19 colių tipo įrangos spintą arba dėžę. 27. Dėžės konstrukcija 19 colių rekos tipo, aukštis ne mažiau kaip 6U. 28. Dėžės priekinis ir galinis dangčiai – nuimami. 29. Dėžė turi būti pagaminta iš faneros ir turėti transportavimo rankenas. 30. Dėžė turi ne mažiau kaip vieną 2U ištraukiamą stalčių, kuris turi porolono įdėklą bei talpina ne mažiau kaip 4 vnt.perkamų rankinių siųstuvų su kapsulėmis ir 4 vnt. „bodypack“ tipo siųstuvų. 31. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 ir 4.4.4.5 papunkčiais. |